云南省工程建设地方标准            DB

DB-XX

上拉式外脚手架施工技术标准

Technical Standard for construction of pull-up external scaffold

XX发布                            XX实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标

上拉式外脚手架施工技术标准

Technical Standard for construction of pull-up external scaffold

DBJ**/─**─****

主编单位：云南省建设投资控股集团有限公司

云南建投第十建设有限公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

实行日期：****年**月**日

前   言

根据云南省住房和城乡建设2019年11月8日《云南省住房和城乡建设厅关于2019年云南省工程建设地方标准编制计划第二批的公示》的要求，由云南省建设投资控股集团有限公司 云南建投第十建设有限公司会同有关单位共同编制本标准。

本标准在编制过程中，编制组开展了广泛的调查研究，认真总结了近年来外脚手架安装施工的实施情况和实践经验，参考了有关国家标准，并结合云南省区域性特点，在广泛征求了有关方面意见的基础上，反复讨论、协调和修改，最后审查定稿。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语、符号；3 材料和构造；4 验算；5 管理规定；6 施工；7 检查和验收；8 安全管理等。

本标准由住房和城乡建设厅负责管理，由云南省建设投资控股集团有限公司 云南建投第十建设有限公司负责对具体技术内容的解释。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：云南省建设投资控股集团有限公司

云南建投第十建设有限公司

参编单位：云南建投建材科技有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

云南路信工程检测有限公司

中天建设集团有限公司

云南建投第十四建设有限公司

云南建投第九建设有限公司

云南建投第十一建设有限公司

云南建投第十二建设有限公司

云南易无界建材有限公司

主要起草人员：沈家文、王剑非、熊  英、罗  保、雷春燕、温  燕、唐生炳、涂  伟、鲁彩虹、罗加鹏、杨  军、王建林、宁宏翔、孟应磊、李章建、杨  成、刘  涛、郭锦杰、陈广旭、严福明、段锦祥、杨江浩、陆建飞、杜浩雨、谢新发、龙  慧、曹万洪、浦仕亮、陶家富、许红英、吴  勇、刘爱军、蒲  七、尹兴席、王  翔、赵丽萍、陆继东、张俊春、吴启东、杨丽文、范成宝

主要审查人：

目    次

1  总    则	1

2  术语、符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	4

3  构造和材料	7

3.1  构造	7

3.2  与建筑结构的连接	10

3.3  水平钢梁与脚手架的连接	10

3.4  材料	11

4  验    算	12

4.1  荷载分类	12

4.2  荷载标准值	12

4.3  荷载效应组合	14

4.4  基本规定	15

4.5  承载能力极限状态	18

4.6  正常使用极限状态	22

4.7  上拉式悬挑型钢脚手架计算要求	22

5  管理规定	25

6  施    工	25

6.1  施工准备	25

6.2  安装搭设	26

6.3  拆除	27

7  检查和验收	29

7.1  构配件的检查和验收	29

7.2  上拉式悬挑型钢脚手架的检查与验收	29

8  安全管理	34

本规程用词说明	37

引用标准名录	38

条 文 说 明	39

CONTENTS

1  general provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  symbols	4

3  Construction and materials	7

3.1  structure	7

3.2  Connection with building structure	10

3.3  Connection between horizontal steel beam and scaffold	10

3.4  Material Science	10

4  checking calculation	12

4.1  Load classification	12

4.2  Load standard value	12

4.3  Load effect combination	14

4.4  Basic rules	15

4.5  Ultimate state of bearing capacity	18

4.6  Serviceability limit state	22

4.7  Calculation requirements of up pull cantilever steel scaffold	22

5  Management regulations	22

6  Construction	25

6.1  Construction preparation	25

6.2  Installation and erection	25

6.3 dismantle	27

7  Inspection and acceptance	29

7.1  Inspection and acceptance of components and fittings	29

7.2  Inspection and acceptance of up pull cantilever steel scaffold	29

8  security management	34

Words used in this procedure	37

List of cited standards	34

Explanatory notes	34

# 1  总    则

1.0.1  为规范我省建筑施工上拉式外脚手架工程的设计，施工与验收，做到安全适用、技术先进、经济合理，确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用建筑工程施工中的高度不大于100米的建筑物或构筑物上拉式外脚手架的设计、施工、验收和使用。每一段上拉式外脚手架架体高度不宜大于20m

1.0.3  上拉式外脚手架的设计、制作、安装、验收、使用、维护和拆除管理，除执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准标准的规定。

# 2  术语、符号

## 2.1  术语

2.1.1  上拉式外脚手架 Pull up type cantilever steel scaffold

上拉式外脚手架由水平钢梁、拉杆、主体结构组成的一个三角形型钢承重体系，其由底部的水平钢梁、上拉杆和上部的钢管脚手架三部分组成。水平钢梁内侧端部固定于主体结构，外侧端部通过上拉杆固定于上一层主体结构。

2.1.2  水平钢梁 Simply supported horizontal steel beams

设置在钢管脚手架底部并将荷载传递给建（构）筑物主体结构的型钢构件。与主体结构铰接的方式连接在一起。

2.1.3  纵向承力钢梁 longitudinal supporting steel beam

沿脚手架立杆纵向方向设置在立杆底端，垂直放置于水平钢梁上端，将荷载传力至水平钢梁的承力钢构件。

2.1.4  钢管脚手架 steel tubular scaffolding

采用扣件式或其他型式搭设在水平钢梁上的双排脚手架架体。按用途分为砌筑和结构工程施工用的结构脚手架，用于装修工程施工用的装修脚手架；按外侧面围护状态分为全封闭脚手架和敞开式脚手架。

2.1.5  立杆定位件  locating elements of  upright tube

设置在水平承力钢梁架上用于固定脚手架立杆位置的物件。

2.1.6  吊拉构件 hanging member

在建（构）筑物主体结构与水平钢梁端部之间设置的具有卸载作用的上拉杆。

2.1.7  开口型脚手架  open scaffold

沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架，其中呈直线型的脚手架为一字型脚手架。

2.1.8  立杆 upright tube

脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。靠近建筑物墙体一侧的立杆为内立杆；远离墙体一侧的立杆为外立杆。

2.1.9  水平杆 horizontal tube

脚手架中的水平杆件。沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆；沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆。

2.1.10  扫地杆 bottom reinforcing tube

贴近承力钢梁，连接立杆根部的纵、横向水平杆；包括纵向扫地杆、横向扫地杆。

2.1.11  连墙件 tie member

连接脚手架与建（构）筑物的构件。采用钢管等刚度较大的材料制作的连墙件为刚性连墙件；采用直径小于8mm等小规格钢筋或粗铁丝等材料制作的连墙件为柔性连墙件。

2.1.12  横向斜撑 diagonal brace

与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。

2.1.13  剪刀撑  bridging

在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

2.1.14  立杆纵距（跨）longitudinal spacing of upright tube

脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。

2.1.15  立杆横距 transverse spacing of upright tube

脚手架相邻立杆之间的横向间距，双排脚手架为内、外立杆轴线间的距离。

2.1.16  步距 lift height

上下水平杆轴线间的距离。

2.1.17  主节点  main node

立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

2.1.18  扣件 coupler

采用螺栓紧固的扣接连接件为扣件；包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

2.2.1  荷载和荷载效应

P——集中荷载设计值；

q——均布荷载设计值；

M——弯矩设计值；

N——轴向力设计值；

V——剪力设计值；

Aφ——虚梁左端支座A处的虚反力；

Bφ——虚梁右端支座B处的虚反力；

R——支座反力；

gk——每米立杆承受的结构自重标准值；

NG1k——脚手架结构自重标准值产生的立杆轴向力；

NG2k——构配件自重标准值产生的立杆轴向力；

Nl——连墙件轴向力设计值；

ΣNQk——施工均布活荷载标准值产生的立杆轴向力总和；

v——挠度；

wk——风荷载标准值；

wo——基本风压；

σ——弯曲正应力。

τ——剪应力；

S——荷载效应组合的设计值；

wk——风荷载标准值；

w0——基本风压。

2.2.2  材料性能和抗力

E——钢材的弹性模量；

Rc——扣件抗滑承载力设计值；

f——钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

fcw——对接焊缝抗压强度设计值；

ftw——对接焊缝抗拉强度设计值；

fvw——对接焊缝抗剪强度设计值；

ffw——角焊缝抗拉、抗弯、抗剪强度设计值；

ftb——螺栓抗拉强度设计值；

fvb——螺栓抗剪强度设计值；

R——结构构件的承载力设计值；

[υ]——容许挠度。

2.2.3  几何参数

A——钢管或构件的截面面积；

An——净截面面积，挡风面积；

Aw——迎风面积；

W——截面模量；

α——外伸长度，伸出长度；

α1——计算外伸长度；

Φ，d——杆件直径，外径；

h——步距；

i——截面回转半径；

I——截面惯性矩；

In——净截面惯性矩；

y1——计算点至型钢中和轴的距离；

S——计算剪应力处以上截面对中和轴的面积矩；

l——长度，跨度，搭接长度；

la——立杆纵距；

lb——立杆横距；

t——杆件壁厚；

tw——型钢腹板厚度；

θ—三角形简支支架水平横梁与斜撑的夹角。

2.2.4  设计系数

μs——脚手架风荷载体型系数；

μstw——按桁架确定的脚手架结构的风荷载体型系数；

μz——风压高度变化系数；

φ——轴心受压构件的稳定系数，挡风系数；

λ——长细比；

[λ]——容许长细比。

γ0—— 结构重要性系数；

β1——计算折算应力的强度设计增大系数。

## 3.1  构造

3.1.1  上拉式悬挑型钢脚手架由水平钢梁、拉杆、主体结构组成的一个三角形型钢承重体系，其由底部的水平钢梁、上拉杆和上部的钢管脚手架三部分组成。水平钢梁内侧端部固定于主体结构，外侧端部通过上拉杆固定于上一层主体结构。上拉式悬挑型钢脚手架的水平钢梁宜采用工具式构件，长度为1.5m、3m。

3.1.2  上拉式水平水平钢梁的构造，应分别符合下列要求：

1  水平钢梁宜采用大于16号的工字钢（含16号工字钢），材料须满足《热轧型钢》GB/T-706的规定。

2  转角处水平钢梁应保证转角处最外侧立杆下不悬空，必须置于钢梁上。

3  拉杆应具有保证其可靠工作的调紧装置。吊拉构件的作用位置应设置在“工”字钢梁腹板中心线上。

4  上拉杆截面尺寸不宜小于20mm，连接钢板型号按设计确定，其厚度不应小于8mm。

5  水平钢梁内侧端部和上拉杆上端吊挂支座的锚固应采用锚固螺栓与建筑物连接，锚固螺栓不应少于两个，螺栓直径应经过设计计算确定，不应小于8.9级。螺栓、螺母使用后拆卸下再次使用，一般不得超过二次，且拆下的螺栓、螺母必须无任何损伤、变形、滑牙、缺牙、锈蚀、螺纹粗糙度变化较大等现象，否则禁止再用于受力结构的连接；螺杆露出螺母应不少于3丝和10mm，垫板尺寸应由设计确定，且不得小于80mm×80mm×8mm。螺栓拧紧力矩不得小于规范规定的拧紧力矩。

6  上拉杆的两端宜焊接耳板，并采用螺栓与钢梁外侧端部和固定于建筑物的吊挂支座固定。耳板的尺寸及焊缝长度应经过设计计算，由方案确定。

7  耳板应设置在水平钢梁承受集中力作用处附近。水平钢梁长度小于及等于1800mm时，宜设置一根拉杆；长度大于1800mm小于3000mm时，宜设置内外二根拉杆。拉杆的水平夹角应不小于45°，具体祥图3.1.2。

8  焊接部位质量须符合《钢结构焊接规范》（GB50661）规定，至少达到二级焊缝要求。

a、 钢梁长度≤1800mm                  b、1800mm＜钢梁长度≤3000mm

图3.1.2  上拉杆吊拉水平水平钢梁构造

3.1.3  上拉式悬挑型钢脚手架搭设应符合下列要求：

1  上拉杆已经搭设完成并且主体结构混凝土强度满足要求后，才可进行外架的加高搭设。

2  工字钢外侧端部和内侧端部应有1%~2%的高差；增加荷载后不得产生下坠。

3.1.4  上拉式悬挑型钢脚手架在特殊情况下，构造应满足下列要求：

1  斜撑杆应与水平钢梁端部及主体结构连接固定，宜采用工具式连接，（如采用栓接，螺栓最小直径20mm，螺栓数量不少于2个，至少采用12号型钢，斜撑与主体结构组成角度小于45°）。

2  斜撑杆应计算确定其稳定性。

3  水平钢梁与主体结构支撑点必须设置在结构的框架梁上，不得设置在飘窗框架梁其他位置，外伸阳台或悬挑构件上。（有设计单位复核同意后的加固措施除外）。

4  转角处脚手架应保证水平钢梁制作和安装的准确性，确保转角处最外排脚手架底部不处于悬空状态。

3.1.5  脚手架立杆应支承在水平钢梁或纵向承力钢梁的立杆定位件上。

3.1.6  钢梁间距应按架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。

3.1.7  锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C25。

3.1.8  钢管脚手架应搭设成双排形式，立杆底部应设置纵向和横向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢梁上表面不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆紧靠纵向扫地杆下方用直角扣件固定在立杆上。

3.1.9  钢管脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑。

3.1.10  一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，其竖向间距不应大于建筑物的层高，且不大于2步。钢管脚手架的转角部位、一字型、开口型脚手架的端部必须设置横向斜撑，横向斜撑应由底至顶之字形连续布置，祥图3.1.10。

图3.1.10  斜撑              图3.1.1  连墙件

3.1.11  钢管脚手架连墙件应采用刚性连墙件，直接与主体结构可靠连接。连墙件的布置应符合下列规定：

1  宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；

2  应从每段的第一步架开始设置，有困难时，应采取其他可靠措施固定；

3  宜水平设置，不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接；

4  连墙件宜靠近主节点，在主体结构阳角或阴角位，两个方向均设置连墙件,对脚手架的受力更为有利。

5  连墙件的布置应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；优先采用菱形布置，或采用方形、矩形布置；

3.1.12  连墙件的设置间距除应满足计算要求外，尚应符合表3.1.12规定。

表3.1.12  脚手架连墙件布置最大间距

| 脚手架离地高度（m） | 竖向间距（m） | 水平间距（m） | 每个连墙件覆盖面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤50 | 2h | 3la | ≤27 |
| 50～100 | 2h | 2la | ≤20 |

注：表中h为脚手架步高，la为脚手架立杆纵向间距。

3.1.13  分段钢管脚手架立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置。

3.1.14  脚手架外立面应采用大于2000目/100cm2密目网全封闭围护。钢管脚手架底部必须严密封闭，宜满铺木制脚手板，木脚手板拼缝应紧密，与脚手架绑扎牢固；当采用满铺竹笆片脚手板时，底部应采用不小于2000目/100cm2密目网兜底封闭。对于脚手架内侧空挡处，应沿高度每隔4个步高设置30mm×30mm平网封闭。

3.1.15  立杆接长必须采用对接扣件连接（顶层顶步除外），并应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

3.1.16  钢管脚手架的立杆横距大于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应少于4根，立杆的纵距不应大于1700mm。钢管脚手架的立杆横距小于等于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应少于3根，立杆的纵距不应大于1500mm。

3.1.17  作业脚手架的作业层上应满铺脚手板，并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。当作业层边缘与建筑物间隙大于150mm时，应采取防护措施。作业层外侧应设置栏杆和挡脚板

3.1.18  开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

## 3.2  与建筑结构的连接

3.2.1  水平钢梁与主体结构连接方式有两种，一种是在结构施工过程中预埋螺栓连接；另一种是水平钢梁通过高强螺栓和钢板与主体结构连接。两种连接方式的安装位置和稳定性需满足要求。

## 3.3  水平钢梁与脚手架的连接

3.3.1  悬挑脚手架的水平钢梁应根据施工方案布设，其位置应与脚手架立杆位置对应，每一跨距宜设置一根水平钢梁

3.3.2  脚手架立杆、水平钢梁、纵向承力钢梁应可靠连接，不得滑动或窜动。钢梁上应设定位固定件，宜采用HRB400，立杆定位固定件件高度不宜小于100mm，固定件直径不小于25mm，设在水平钢梁梁板中心线上，偏差小于10mm，并与水平钢梁焊接牢固。

## 3.4  材料

3.4.1  脚手架所使用的型钢、钢板、圆钢、高强螺栓、螺母、垫圈应符合国家现行相关标准的规定，其材质应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228,《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229，《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230,《钢结构用高强度大六角头螺栓/大六角螺母/垫圈技术条件》GB/T1231,《碳素结构钢》GB/T 700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中 Q345级钢的规定。脚手架所用钢管宜采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091中规定的普通钢管。钢管要有产品质量合格证、质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸室温拉伸试验方法》GB/T228的有关规定。花篮螺栓符合《索具螺旋扣》CB/T3818的要求。

3.4.2  用于搭设扣件式脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板等构配件的质量应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）的规定，脚手板应符合现行现行标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定；

3.4.3  用于构件连接的螺栓应符合现行国家标准《建设机械与设备高强度紧固件技术条件》（JG/T5057.40）、《六角头螺栓》（GB/T5782）的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺丝》(GB/T3089)的规定。抗剪型高强度螺栓连接副材质、性能应符合国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632的规定。所有螺纹、螺距距应符合《普通螺纹直径与螺距系列》GB/T193的规定。

3.4.4  制作水平水平钢梁等的焊接材料应与主体金属材料的技术性能相匹配。工字钢应符合满足《热轧型钢》GB/T-706的规定。手工焊接采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T5117）和《低合金钢焊条》（GB/T5118）的规定，自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T5293）和《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T12470）的规定。

3.4.5  上拉式悬挑型钢脚手架常用的扣件和钢管等材料的力学特征符合相应规范要求。

3.4.6  铸铁或铸钢制作的构配件材质应符合现行国家标准《可锻铸铁件》GB/T 9440中KTH-330-08或《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中ZG270-500的规定。

## 4.1  荷载分类

4.1.1  作用于上拉式悬挑型钢脚手架的荷载可分为永久荷载和可变荷载。

4.1.2  上拉式悬挑型钢脚手架永久荷载包含下列内容：

1  架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、悬挑钢梁、拉压杆、扣件等的自重；

2  构、配件自重：包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网、标语、广告设施等防护设施的自重；

3  其他可按永久荷载计算的荷载。

4.1.3  上拉式悬挑型钢脚手架可变荷载应包含下列内容：

1  施工荷载，包括脚手板上的人员、器具和搬运材料的自重；

2  风荷载；

3  其他可变荷载。

## 4.2  荷载标准值

4.2.1  水平钢梁、拉杆结构自重标准值按实际设计钢梁计算确定。

4.2.2  永久荷载标准值的取值应符合下列规定：

1  上拉式悬挑型钢脚手架承受的每米立杆结构自重标准值，可按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（GBJ130）采用。

2  冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板与竹笆脚手板自重标准值，应按表4.2.2－1取用。

表4.2.2－1　　脚手板自重标准值

| 类 别 | 标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 冲压钢板脚手板 | 0.30 |
| 竹串片脚手板 | 0.35 |
| 木脚手板 | 0.35 |
| 竹笆片脚手板 | 0.10 |

注：1  竹笆片脚手板是指采用平放的竹片纵横编织而成的脚手板，一般竹片宽30mm~40mm，横向正反间隔布置，边缘部位纵横向交结点用铁丝扎紧；

2  冲压钢板脚手板钢规格为1200mm×300mm×50mm,钢板厚度不宜小于1.5mm,板面冲孔内切圆直径应小于25mm；

3  木脚手板木材厚不大于35mm，且需干燥。栏杆与挡脚板自重标准值，应按表4.2.2－2采用。

表4.2.2－2　　栏杆、挡脚板自重标准值

| 类 别 | 标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 栏杆、冲压钢脚手板 | 0.16 |
| 栏杆、竹串片脚手板 | 0.2 |
| 栏杆、木脚手板 | 0.17 |

注：1  栏杆、竹笆片挡脚板的自重标准值，按照钢管栏杆二道及竹笆片1000mm高度计算；其余挡脚板高度均按180mm考虑；

2  冲压钢板脚手板钢板厚度不宜小于1.5mm,板面冲孔内切圆直径应小于25mm；; 木脚手板木材厚不大于35mm，且需干燥。

3  脚手架上吊挂的安全设施（安全网）的自重标准值应按实际情况采用。密目式安全立网自重的标准值应按0.005kN/m2。

4  其他安全设施及标语等自重标准值按实际值采用。

4.2.3  上拉式悬挑型钢脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表4.2.3的规定。

表4.2.3　　作业层脚手架施工荷载标准值

| 作业脚手架用途 | 标准值（kN/m2） |
| --- | --- |
| 装饰工程脚手架作业 | 2.0 |
| 结构工程脚手架作业 | 3.0 |

注：1  搬运石材、幕墙等较大重物时，应按实际情况取值；

4.2.4  作用于上拉式悬挑型钢脚手架上的水平风荷载标准值，应按下式计算：

wk=μz·μs·w0               （4.2.4）

式中 wk——风荷载标准值（kN/m2）；

βz——高度z处的风振系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）规定采用；一般脚手架结构在风荷载标准值计算时，均不需计入风振系数，高耸塔式结构、悬臂结构等特殊脚手架结构在水平风荷载标准值计算时，应计入风振系数。

μz——风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）规定采用；

μs——脚手架风荷载体型系数，按本规范表4.2.6的规定采用；

w0——基本风压（kN/m2），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）的规定采用。取重现期n=10对应的风压值。

4.2.5  脚手架的风荷载体型系数，应按表4.2.5的规定采用。

表4.2.5　　脚手架的风荷载体型系数μs

| 背靠建筑物的状况 |  | 全封闭墙 | 敞开、框架和开洞墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手架状况 | 全封闭、半封闭 | 1.0Ф | 1.3Ф |
|  | 敞开 | μstw |  |

注：1  μstw值可将脚手架视为桁架，按国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）表7.3.1第32项和第36项的规定计算；

2  Ф为挡风系数，Ф=1.2An/Aw，其中An为脚手架迎风面挡风面积（m2）；Aw为脚手架迎风面面积（m2）。

3  当采用密目安全网全封闭时，取Ф=0.8，μs  最大值取1.0。

## 4.3  荷载效应组合

4.3．1  上拉式悬挑型钢脚手架设计应根据正常搭设和使用过程中在脚手架上可能同时出现的荷载，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自最不利的荷载组合进行设计。

4.3.2  上拉式悬挑型钢脚手架结构及构配件承载能力极限状态设计时，应按表 4.3.2采用荷载的基本组合：

表4.3.2  上拉式悬挑型钢脚手架荷载的基本组合

| 计算项目 | 荷载的基本组合 |
| --- | --- |
| 纵、横向水平杆强度；拉杆强度；悬挑脚手架悬挑支承结构强度、稳定承载力 | γGj永久荷载+ γQi可变荷载 |
| 立杆稳定承载力 | γGj.永久荷载+ γQi.可变荷载+ γQi.ψW风荷载 |
| 连墙件强度 | γGj.风荷载+NO |

注：1  NO 为连墙件约束架体平面外变形所产生的轴向力设计值；

2  ψW为风荷载组合值系数；

3  γGj——永久荷载的分项系数，γQi——可变荷载的分项系数。

4.3.3  上拉式悬挑型钢脚手架结构及构配件正常使用极限状态设计时，应按表 4.3.3采用荷载的标准组合：

表4.3.3  上拉式悬挑型钢脚手架荷载的标准组合

| 计算项目 | 荷载的标准组合 |
| --- | --- |
| 水平杆挠度 | γGj.永久荷载 |
| 悬挑脚手架水平型钢悬挑梁挠度 | γGj.永久荷载 |

4.3.4  荷载分项系数取值应符合表4.3.4的规定：

表4.3.4  荷载分项系数

| 验算项目 | 荷载分项系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 永久荷载γGj | 可变荷载γQi |
| 强度、稳定承载力 | 1.3 | 1.5 |
| 挠度 | 1.0 | 0 |

## 4.4  基本规定

4.4.1  上拉式悬挑型钢脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计。

4.4.2  上拉式悬挑型钢脚手架承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计，并应符合下列规定：

1  当脚手架出现下列状态之一时，应判定为超过承载能力极限状态：

- 结构件或连接件因超过材料强度而破坏，或因连接节点产生滑移而失效， 或因过度变形而不适于继续承载；

- 整个脚手架结构或其一部分失去平衡；

- 脚手架结构转变为机动体系；

- 脚手架结构整体或局部杆件失稳。

2  当脚手架出现下列状态之一时，应判定为超过正常使用极限状态：

- 影响正常使用的变形；

- 影响正常使用的其他状态。

4.4.3  上拉式悬挑型钢脚手架设计，可不计入偶然荷载作用、地震荷载作用。

4.4.4  上拉式悬挑型钢脚手架设计应包括以下内容：

1  水平钢梁自身截面设计；

2  与水平钢梁连接的相应部位的主体结构的承载力计算、设计；

3  水平钢梁上部架体构配件的设计；

4  连墙件的设计；

4.4.5  当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时，立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。

4.4.6  水平钢梁型钢构件宜采用Q235钢，钢材的强度设计值与弹性模量应按表4.4.6采用。

表4.4.6  钢材的强度设计值和弹性模量（N/mm2）

| 钢材牌号 | 厚度或直径（mm） | 抗拉、抗弯、抗压（f） | 抗剪 （fv） | 弹性模量 （E） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | ≤16 | 215 | 125 | 2.06×105 |
|  | >16～40 | 205 | 120 | 2.06×105 |
|  | 冷弯薄壁型钢 | 205 | 120 | 2.06×105 |

4.4.7  焊缝的强度设计值应按表4.4.7采用。

表4.4.7  焊缝的强度设计值（N/mm2）

| 钢材种类 | 焊接方法和焊条型号 | 构件钢材的厚度或直径（mm） | 对接焊缝 |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗压 | 抗拉 | 抗剪 | 抗拉、抗弯、 抗剪 |
| Q235 | 自动、半自动焊和E43型焊条的手工焊 | ≤16 | 215 | 185 | 125 | 160 |
|  |  | >16～40 | 205 | 175 | 120 | 160 |
|  |  | 冷弯薄壁型钢 | 205 | 175 | 120 | 140 |

4.4.8  螺栓连接的强度设计值应按表5.1.8采用。

4.4.8．1  普通C级螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 钢号 | 抗拉 | 抗剪 |
| --- | --- | --- |
| 普通C级螺栓 （4.6级、4.8级） | 170 | 140 |

4.4.8．2  承压型连接高强度螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 钢号 | 抗拉 | 抗剪 |
| --- | --- | --- |
| 9.8级 | 400 | 250 |
| 10.9级 | 500 | 310 |

注：高强度螺栓连接的承载力设计值详《钢结构连接节点设计手册》。

4.4.9  扣件的抗滑承载力设计值应按表4.4.9采用。

表4.4.9 扣件抗滑承载力设计值（kN）

| 项目 | 承载力设计值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单扣件 | 双扣件 |
| 对接扣件 | 3.2 | / |
| 直角、旋转扣件 | 8 | 12 |

注：扣件螺栓拧紧力矩值不应小于40N·m，且不应大于65N·m。

4.4.10  水平钢梁的轴心受力构件容许长细比应符合表4.4.10的规定

表4.4.10  轴心受力构件的容许长细比[λ]

| 构件类型 | 容许长细比[λ] |
| --- | --- |
| 受压构件 | 150 |
| 受拉构件 | 350 |

注：张紧的圆钢除外。

4.4.11  水平钢梁的受弯构件允许挠度值[v]应符合表4.4.11的规定。

表4.4.11  水平钢梁的受弯构件允许挠度值[v]

| 构件类型 | 允许挠度[v] |
| --- | --- |
| 型钢简支结构 | L/250 |

4.4.12  水平钢梁结构的设计应根据不同的构造形式，应进行下列设计计算：

1  水平水平钢梁的抗弯强度、抗剪强度、整体稳定性和挠度；

2  吊拉构件的抗拉强度；

3  斜撑的抗压强度和稳定性；

4  水平钢梁锚固件及其锚固连接的抗拉和抗剪强度；

5  水平钢梁各节点的连接强度；

6  支承水平钢梁的主体结构构件的承载力及主体结构局部承压承载力计算。

4.4.13  水平钢梁锚固于主体结构部位的承载力应满足该部位的设计要求，必要时应采取加强措施。主体结构的悬挑构件不宜作为水平钢梁的支座，必要时应对主体悬挑结构进行加固，并作承载力计算复核。

4.4.14  水平钢梁的结构重要性系数应根据脚手架所处的地理位置确定。有密集人员通行的沿街建筑水平钢梁的结构重要性系数应取1.1，一般地区建筑物的水平钢梁的结构重要性系数应不小于1.0。

4.4.15  验算水平钢梁、纵向承力钢梁和吊拉构件的承载力、稳定性和连接强度时，应采用荷载效应基本组合设计值；变形验算应采用荷载效应的标准组合设计值。

4.4.16  计算水平钢梁的承载力时，应采用构件的净截面面积；验算水平钢梁的变形、稳定性时，应采用构件的截面面积。

## 4.5  承载能力极限状态

4.5.1  当上拉式悬挑型钢脚手架按承载能力极限状态设计时，应符合下列要求：

1  脚手架结构或构配件的承载能力极限状态设计，应满足下式要求：

γ0 Nad ≤Rd            （4.5.1-1）

式中：γ0——结构重要性系数，应按各有关建筑结构设计规范的规定采用；

Nad——脚手架结构或构配件的抗力设计值（kN）；

Rd ——脚手架结构或构配件的抗力设计值（kN）

2  上拉式悬挑型钢脚手架抗倾覆承载能力极限状态设计，应满足下式要求：

γ0 MO≤Mr      （4.5.1-2）

式中：MO——脚手架的倾覆力矩设计值( kN.m )；

Mr——脚手架的抗倾覆力矩设计值(kN. m)。

4.5.2  水平钢梁的承载力极限状态设计，应满足下式要求：

1  在主平面内受弯的实腹构件，其抗弯强度可按下式计算：

(4.5.2-1)

式中：  Mmax——钢梁计算截面最大弯矩设计值；

W——钢梁的截面模量；

f——钢材的抗弯强度设计值。

2  水平钢梁受弯构件的整体稳定应按下式计算：

(4.5.2-2)

式中：φ——梁的整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用；

W——型钢悬挑梁截面模量。

3  在主平面内受弯的实腹构件，抗剪强度可按下式计算：

(4.5.2-3)

式中：  Vmax——计算截面沿腹板平面作用的最大剪力设计值；

S——计算剪应力处以上截面对中和轴的面积矩；

I——型钢截面惯性矩；

tw——型钢腹板厚度；

fv——钢材的抗剪强度设计值。

4  当钢梁同时承受较大的正应力和剪应力时应按下式进行组合应力验算：

（4.5.2-4a）

（4.5.2-4b）

式中：σ、τ——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力

β1——计算折算应力的强度设计增大系数，β1＝1.1；

In——净截面惯性矩；

y1——计算点至型钢中和轴的距离。

5  水平钢梁轴心受拉构件强度可按下式计算：

（4.5.2-5）

式中：    N——计算截面轴力设计值；

An——有效净截面面积。

6  水平钢梁轴心受压构件的稳定性应按下式计算：

（4.5.2-6）

式中：N——构件最大轴向力设计值；

——轴心受压稳定系数（取截面两主轴稳定系数中的较小者）

A——计算截面面积。

4.5.3  上拉杆强度应按下式计算：

σ=NmAt≤f                （4.5.3-1）

式中：Nm——拉杆最大轴向力设计值

At——拉杆计算截面面积。

f——拉杆抗拉强度设计值

4.5.4  承压型连接承受螺栓杆轴方向的拉力时，每个高强度螺栓的受拉承载力设计值按下式计算：

Ntb=Aeffftb    （4.5.4-1）

式中：Aeff--高强度螺栓螺纹处的有效截面面积（mm2）

在受剪承压型连接中,每个高强度螺栓的受剪承载力,应按下列公式计算,并取受剪和承压承载力设计值中的较小者。

受剪承载力设计值:

Nvb=nvπd24fvb              （4.5.4-2）

受压承载力设计值:

Nvb=dtfcb               （4.5.4-3）

式中：nv--螺栓受剪面数目

d--螺栓公称直径(mm);在式(4.5.4-2)中,当剪切面在螺纹处时,应按螺纹处的有效截面面积计算受剪承载力设计值；

--在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值(mm)。

--高强度螺栓抗剪强度设计值；

--高强度螺栓连接件的承压强度设计值；

同时承受剪力和杆轴方向拉力的承压型连接的高强度螺栓，应分别符合下列公式要求：

NvNvb2+NtNtb2≤1                   （4.5.4-4）

Nv≤Ncb÷1.2                          （4.5.4-5）

式中：Nvb--单个高强度螺栓的受剪承载力设计值；

Ntb--单个高强度螺栓的受拉承载力设计值；

4.5.5  预埋螺栓作为受力预埋件，其计算公式应符合下列规定：

当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时，应按下列两个公式计算，并取其中的最大值：

- As≥Vαrαvfy＋N0.8αbfy＋M1.3αrαbfyz            （4.5.5-1）

- As≥N0.8αbfy＋M0.4αrαbfyz                     （4.5.5-2）

式中：As--受拉区螺栓的截面面积；

Fy--螺栓抗拉强度设计值；

-锚筋层数的影响系数；

-锚筋的受剪承载力系数；

-锚板的弯曲变形折减系数；

z--沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。

4.5.6  焊缝连接计算：

σ=Nlwhe≤ftw或fcw                      （4.5.6-1）

式中:N--轴心拉力或轴心压力(N);

lw--焊缝长度(mm);
he--对接焊缝的计算厚度(mm),在对接连接节点中取连接件的较小厚度

ftw、fcw--对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值(N/mm2)。

## 4.6  正常使用极限状态

4.6.1  当脚手架结构或构配件按正常使用极限状态设计时，应符合下式要求：

νmax ≤[ν]                     （4.6.1）

式中：νmax ——永久荷载标准组合作用下脚手架结构或构配件的最大变形值 (mm)，应按脚手架相关的国家现行标准计算；

[ν]——脚手架结构或构配件的变形规定限值(mm)，应按脚手架相关的国 家现行标准规定采用。

4.6.2  按正常使用极限状态设计时，永久荷载的标准值计算应符合下列要求：

1  受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值应按下式计算：

MGK = ΣMGK                （4.6.2-1）

式中： MGK ——受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值( N.mm )。

2  作业脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值应按下式计算：

NGK = ΣNGK                 （4.6.2-1）

式中：NGK——作业脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值(N)。

## 4.7  上拉式悬挑型钢脚手架计算要求

4.7.1  上拉式悬挑型钢脚手架为上拉杆吊拉水平水平钢梁时，其设计验算可采用以建筑主体结构支承点为支点的结构计算简图（图4.7.1）。

水平钢梁与主体结构外侧面连接时，支承点应取实际连接位置。

L≤ 3000 mm

图4.7.1-1水平钢梁为上拉杆吊拉水平水平钢梁的计算示意图

内——脚手架内立杆轴向力设计值；外——脚手架外立杆轴向力设计值；——型钢梁自重线荷载标准值。L——水平水平钢梁长度；a+b——脚手架外立杆至建筑主体结构支承点的距离；a——脚手架内立杆至建筑主体结构支承点的距离。T内——内道上拉杆承受的拉力；T内——外道上拉杆承受的拉力。

图4.7.1-2

图4.7.1-2                        图4.7.1-3

4.7.2  支承水平钢梁的作用于主体结构局部承压计算详现行《混凝土结构设计规范》（GB50010）。

4.7.3  上拉杆其最不利受力工况下的应力比应小于0.5。

# 5  管理规定

5.1  在脚手架搭设和拆除作业前，应制定专项施工方案和安全技术措施，并绘制施工图指导施工，施工图应包括平面图、立面图、剖 面图、主要节点图及其它必要的构造图。

5.2  上拉式悬挑型钢脚手架专项施工方案经企业技术负责人审批、监理单位项目负责人审核批准后方可组织实施。超过一定规模的危大方案需组织专家进行论证。

5.3  脚手架搭设前，方案编制人员应按专项施工方案向施工人员进行交底，并履行签字手续。

5.4  脚手架的构造设计应能保证脚手架结构体系的稳定。

5.5  脚手架应构造合理、连接牢固、搭设与拆除方便、使用安全可靠。

5.6  脚手架的搭设和拆除作业应由专业架子工担任；并应持 证上岗。

5.7  搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全设施，操作人员 应佩戴个人防护用品，穿防滑鞋。

5.8  脚手架在,使用过程中，应定期进行检查，检查项目应符 合下列规定：

1  主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件、连墙件应无缺失、无松动，架体应无明显变形；

2  立杆底端应无松动、无悬空；

3  安全防护设施应齐全、有效，应无损坏缺失；

4  悬挑脚手架的悬挑支承结构应固定牢固。

# 6  施    工

## 6.1  施工准备

6.1.1  高强螺栓预留孔大小根据采用高强螺杆尺寸确定，预留孔洞按平面图布设，偏差小于±8mm。

6.1.2  上拉式悬挑型钢脚手架搭设前，安装架设人员应认真阅读上拉式悬挑型钢脚手架专项施工方案，掌握水平钢梁的构造、布置方式、布置间距、特殊部位（如阳台、转角、楼（电）梯间等）的具体做法、脚手架架体的搭设要求等，并核对现场实际情况，必要时与方案设计人员协调，修改设计。

6.1.3  应按照专项施工方案、施工图的要求制作、安装预埋铁件、预埋螺栓，并进行隐蔽工程验收，隐蔽验收应手续齐全。

6.1.4  应按照专项施工方案、施工图纸和相关技术规范的规定，对进场的水平钢梁构件、脚手架钢管、扣件及构配件、预埋铁件、螺栓等进行检查验收，不合格产品不得使用。

6.1.5  经检验合格的材料、构配件应分类堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

6.1.6  上拉式悬挑型钢脚手架的钢管、扣件和水平钢梁等应做好油漆、防腐。

6.1.7  水平钢梁安装时对应的主体结构混凝土强度不应低于C25；脚手架搭设时，对应主体结构混凝土强度不应低于10Mpa；连墙件安装时，对应主体结构的混凝土强度应满足方案设计要求。

## 6.2  安装搭设

6.2.1  上拉式悬挑型钢脚手架的安装搭设作业，必须明确专人统一指挥，严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行，作业过程中，应加强安全检查和质量验收，确保施工安全和安装质量。

6.2.2  脚手架搭设过程中，应保证搭设人员有安全的作业位置，安全设施及措施应齐全,对应的地面位置应设置临时围护和警戒标志，并应有专人监护。安装架设作业应有可靠措施防止人员、物料坠落。

6.2.3  应按专项施工方案的要求准确放线定位。并按照规定的尺寸构造和顺序进行搭设。水平钢梁应按设计的施工平面布置图准确就位、安装牢固，安装过程中应随时检查构件型号、规格、安装位置的准确性和螺栓紧固及焊接质量。

6.2.4  在拆除侧模后，疏通、检查主体结构上预埋孔洞位置、标高。工字钢作业层脚手板必须满铺，安装过程中采用机械配合人工进行施工。

6.2.5  工字钢与高强螺栓安装好后，检查螺栓连接采用双螺帽，螺栓拧紧力矩，必须满足要求。

6.2.6  安装拉杆时待上一层混凝土达到强度后，拆除侧模，固定好上、下耳板，拉杆通过花篮螺栓孔与上、下拉杆丝扣对接不断旋转连接，调整好长度，将拉杆与上下耳板通过高强螺栓连接，固定牢固。最后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动，确认拉杆拧紧后，结束上下拉杆的安装。拉杆拉结拉好，应对所有牙具进行成品保护。

6.2.7  脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步；如果超过相邻连墙件以上两步，无法设置连墙件时，应采取撑拉固定措施与建筑结构拉结。

6.2.8  脚手架每搭设完一步，应按照规定及时校正步距、纵距、横距和立杆垂直度。

6.2.9  剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向、横向水平杆等同步搭设。

6.2.10  连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行，不得滞后安装；当架体搭设至有连墙件的主节点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。

6.2.11  脚手架纵向水平杆应随立杆按步搭设，并应采用直角扣件与立杆固定；在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈设置，并应用直角扣件与内外角部立杆固定。

6.2.12  脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。

6.2.13  扣件规格必须与钢管外径相同；螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m；

在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm；对接扣件开口应朝上或朝内；各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

6.2.14  脚手板、应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm；脚手板探头应用直径3.2mm镀锌钢丝固定在支承杆件上；在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动。

6.2.15 上拉式悬挑型钢脚手架在以下部位必须按专项施工方案和安全技术措施的要求施工。

1  阳台

2  转角

3  采光井

4  架体开口、楼梯井处等

6.2.16  搭设过程中应将脚手架及时与主体结构拉结或采用临时支撑，以确保安全。对没有完成的外架，在每日收工时，应确保架子稳定，必要时可采取其它可靠措施固定。

## 6.3  拆除

6.3.1  拆除作业前，应认真检查脚手架构造是否符合安全技术规定。

6.3.2  脚手架拆除应按专项方案施工，拆除前应做好下列准备工作：

1  应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；

2  应根据检查结果补充完善施工脚手架专项方案中的拆除顺序和措施，经审批后方可实施；

3  拆除前应对施工人员进行交底；

4  应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

6.3.3  拆除作业时，应由专人负责统一指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面。脚手架拆除必须由上而下逐层拆除，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

6.3.3  拆除时机械配合人工进行施工，在拉杆层以上脚手架全部拆除完毕后，才能拆除上拉杆，不得提前拆除拉杆。在拆除工字钢时，下一层必须满铺脚手板，工人必须系挂安全带才能施工。

6.3.4  在拆除第一层工字钢时，若这层以下落地式脚手架已经拆除，必须恢复脚手架后方可进行施工作业。

6.3.5  当采取分段、分立面拆除时，应制定技术方案，对不拆除的脚手架两端必须采取可靠加固措施后方可实施拆除作业。同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、 斜撑等加固杆件必须在拆卸至该杆件所在部位时再拆除；

6.3.6  拆除作业必须严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行，严禁违章指挥、违章作业。

6.3.7  卸料时应符合下列规定：

1  拆除作业应有可靠措施防止人员与物料坠落，拆除的构配件应传递或吊运至地面，严禁抛掷。

2  运至地面的构配件应及时检查、修整和保养，按不同品种、规格分类存放，存放场地应干燥、通风，防止构配件锈蚀。

3  拆卸作业时,应设置警戒区，严禁无关人员进入施工现场。

# 7  检查和验收

## 7.1  构配件的检查和验收

7.1.1  脚手架工程应按下列规定进行质量控制:

1  对搭设脚手架的材料、构配件和设备应进行现场检验；

2  脚手架搭设过程中应分步校验，并应进行阶段施工质量检查和分段验收；

3  在脚手架搭设完工后应进行验收，并应在验收合格后方可使用。

7.1.2  脚手架钢管、扣件、脚手板、螺栓应有产品出厂合格证和检测报告等质量证明文件，并在使用前按照国家现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）的规定进行抽样检验。同时应符合下列要求：

1  各种构配件的抽样比例应不小于5%且不少于20件，质量应符合相关规范标准的规定。不符合质量要求的构配件不得使用。

2  钢管壁厚应符合专项施工方案的规定，且材料规格不小于相应规范要求；

3  严禁使用有裂缝、变形的扣件，出现滑丝的螺栓必须更换；

4 脚手架构配件必须在使用前做好防腐处理。

7.1.3  水平钢梁的质量应符合下列规定：

1  制作水平钢梁的材料应有产品合格证、质量检验报告等质量证明文件；

2  构件焊缝的高度和长度应满足设计、方案要求，不得有焊接裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷；

3  型钢使用前应进行防锈处理。

4  型钢支承架应有制作质量合格证。型钢支承架上应设置立杆定位固定装置。

## 7.2  上拉式悬挑型钢脚手架的检查与验收

7.2.1  上拉式悬挑型钢脚手架应在下列阶段进行检查验收：

1  水平钢梁安装完成后，脚手架搭设前；

2  作业层上施加荷载前；

3  每搭设10m左右高度后；

4  达到设计高度后；

5  遇有六级及以上大风和大雨后；

6  使用超过一个月。

7.2.2  上拉式悬挑型钢脚手架检验应根据下列技术文件进行：

1  专项施工方案及变更设计文件；

2  安全技术交底；

3  水平钢梁检查验收复核表7.2.2规定。

表7.2.2   水平钢梁质量验收表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料 | 钢材的品种、规格、型号、性能 |  | 应符合现行国家标准规定和设计要求 |  | 检查出厂合格证、中文标志及检验报告 |
|  |  | 焊接材料的品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓、螺纹、垫圈等的品种、规格、性能 |  |  |  |  |
| 2 | 零部件加工 | 零件的长度、宽度（mm） |  | ±3.0 |  | 观察或用钢尺、塞尺检查 |
|  |  | 型钢端部垂直度（mm） |  | 2.0 |  |  |
|  |  | 螺栓孔制孔精度允许偏差（mm） | 直径 | ＋1.0，0.0 |  | 游标卡尺或孔径圆规检查 |
|  |  |  | 圆度 | 2.0 |  |  |
|  |  | 螺栓孔孔距允许偏差（mm） | 孔距范围 | 同一组任意两孔间距 | 相邻两组 端孔间距 | 钢尺检查 |
|  |  |  | ≤500 | ±1.0 | ±1.5 |  |
|  |  |  | 501~1200 | ±1.5 | ±2.0 |  |
|  |  |  | 1201~3000 | — | ±2.5 |  |
|  |  |  | ＞3000 | — | ±3.0 |  |
| 3 | 组装 | 杆件轴线交点错位（mm） |  | ≤3.0 |  | 用钢尺、塞尺或水平尺检查 |
|  |  | 立杆定位件偏位（mm） |  | ≤5.0 |  |  |
|  |  | 受压杆件弯曲矢高（mm） |  | L/1000，且≯10.0 |  |  |
| 4 | 焊接 | 焊工 |  | 需经考试合格，持证上岗，在其考试合格项目及其认可范围内施焊 |  | 检查焊工合格证及其认可范围、有效期 |
|  |  | 焊接质量 |  | 焊缝尺寸需符合方案要求；至少达到二级焊缝质量。焊缝表面应平整、无裂缝、气孔、夹渣、漏焊等明显缺陷 |  | 观察和用放大镜、焊缝量规、钢尺检查，探伤检测 |
| 5 | 油漆 |  |  | 应除锈，二度防锈漆，不得漏漆，无透底、流坠、起皮 |  | 观察 |

7.2.3  上拉式悬挑型钢脚手架的安装检查验收表应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3   上拉式悬挑型钢脚手架安装检查验收表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场验收 |  |  | 构件无变形、损坏，油漆不应脱落、损坏，构件无锈蚀。 | 观察和检查型钢简支结构制作质量检验报告 |
| 2 | 预埋件、预埋螺栓规格、品种 |  |  | 应符合规范及方案要求 | 检查预埋件、预埋螺栓质量验收记录和隐蔽工程验收记录。 用钢尺、水平尺检查。 |
|  | 支承面 | 标高（mm） |  | ±10.0 |  |
|  | 预埋件 | 中心偏移（mm） |  | 15.0 |  |
|  | 预留孔 | 中心偏移（mm） |  | 10.0 |  |
|  | 预埋螺栓 | 中心偏移（mm） |  | 5.0 |  |
|  |  | 露出长度（mm） |  | +30.0 |  |
|  |  | 螺纹长度（mm） |  | +30.0 |  |
|  | 上、下吊点 | 中心偏移（mm） |  | 20 |  |
| 3 | 不同部位型钢结构的选用 |  |  | 应符合规范及方案的要求 | 现场检查核对脚手架平面布置图 |
| 4 | 安装允许偏差 （mm） | 横向轴线 |  | ±20.0 | 用钢尺、水平尺检查 |
|  |  | 纵向轴线 |  | ±20.0 |  |
|  |  | 脚手架垂直度 |  | h/250，且≯15.0 |  |
| 5 | 与建筑主体结构连接 | 焊接 | 焊工 | 需经考试合格，持证上岗，在其考试合格项目及其认可范围内施焊 | 检查焊工合格证及认可范围、有效期 |
|  |  |  | 焊缝 | 焊缝尺寸需符合设计要求；焊缝无裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷 | 观察和用焊缝量规、钢尺检查 |
|  |  | 螺栓 连接 |  | 螺栓、螺母、垫圈（板）的品种、规格、性能、数量应符合要求 | 观察、钢尺 |
|  |  |  |  | 螺栓应紧固，螺栓扭矩符合相应规范要求，外露丝扣不少于2扣 | 观察，小锤轻击或用扭力扳手检查 |
| 6 | 上拉杆 |  |  | 规格、数量、安装方法符合设计及相关规定 | 观察 |
|  |  |  |  | 应设调紧装置，并调紧、锁定，调紧装置应有足够的调节空间 | 观察、扭力扳手 |

7.2.4  上拉式悬挑型钢脚手架架体搭设的技术要求及检验方法应符合表7.2.4规定。

表7.2.4  上拉式悬挑型钢脚手架架体搭设技术要求、检验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆垂直度（mm） |  |  | ≤0.3%H | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
| 2 | 杆件间距 （mm） |  | 步距 | ±20 | 尺量检查 |
|  |  |  | 纵距 | ±20 |  |
|  |  |  | 横距 | ±20 |  |
| 3 | 纵向水平杆高差 （mm） |  | 一根水平杆的两端 | ±20 | 水平仪或水平尺 |
|  |  |  | 同跨内两根纵向水平杆的高差 | ±10 |  |
| 4 | 横向水平杆外伸长度（mm） |  | 外伸≯500 | -50 | 尺量检查 |
| 5 | 扣件安装 | 主节点处各扣件中心相互位置（mm） |  | ≤150 | 尺量检查 |
|  |  | 同步内立杆上两个相邻接头对接扣件的高差（mm） |  | ≥500 |  |
|  |  | 立杆上对接扣件至主节点的距离（mm） |  | ≤h/3 |  |
|  |  | 纵向水平杆上对接扣件至主节点的距离（mm） |  | ≤la/3 |  |
|  |  | 扣件螺栓拧紧力矩（N·m） |  | 40~65 | 扭力扳手 |
| 6 | 剪刀撑水平夹角 |  |  | 45°~60° | 角尺检查 |
| 7 | 连墙件 |  | 构造 | 必须采用刚性连墙件 | 观察检查 |
|  |  |  | 间距 | ≤设计规定 | 尺量检查 |
|  |  |  | 与主节点间距（mm） | ≤300 | 尺量检查 |
| 8 | 脚手板 |  |  | 铺设严密，绑扎牢固，无探头板 | 观察检查 |
| 9 | 防护 |  |  | 脚手架外侧设置栏杆，密目网围护；施工层增设挡脚板；底部满铺木板或竹笆片，密目网兜底全封闭；内档每层楼面处设置木板或竹笆片封闭。 | 观察检查 |

7.2.5  上拉式悬挑型钢脚手架在使用过程中，应加强日常巡查和定期检查，主要检查下列项目：

1  水平钢梁与主体结构连接的螺栓是否有松动，上拉杆是否有松弛，各节点连接螺栓是否有松动，构（杆）件及节点是否有变形、锈蚀；

2  脚手架架体构造、连墙件是否符合要求，扣件螺栓是否有松动；

3  脚手板是否有腐朽、损坏和绑扎松动；

4  安全防护措施是否符合要求；

5  是否有超载和扩大使用范围。

7.2.6  上拉式悬挑型钢脚手架应经常检查拉杆的松紧程度，拉杆上端固定于主体结构螺栓的螺牙完好性、螺母下的钢板垫板是否设置及螺母外侧螺牙的外露丝扣数。

7.2.7  焊缝质量控制和检验一般程序包括焊前检验、焊中检验和焊后检验，具体应符合《钢结构焊接规范》（GB50661）8.1.2相关要求。

8.1.1  施工现场应建立脚手架工程施工安全管理体系和安全检查、安全考核制度。

8.1.2  脚手架工程应按下列规定实施安全管理：

1  搭设和拆除作业前，应审核专项施工方案；

2  应查验搭设脚手架的材料、构配件、设备检验和施工质量检查验收结果;

3  使用过程中，应检查脚手架安全使用制度的落实情况。

4  脚手架搭设人员必须持证上岗，并定期参加体检，搭拆作业时必须配带安全帽,系安全带、穿防滑鞋。

8.1.3  脚手架在使用过程中，应定期进行检查，检查项目应符合下列规定：

1  主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件、连墙件应无缺失、无松动，架体应无明显变形；

2  安全防护设施应齐全、有效，应无损坏缺失；

3  支承结构应固定牢固。

8.1.4  当脚手架遇有下列情况之一时，应进行检查，确认安全后方可继续使用；

1  遇有6级及以上强风或大雨过后，；

2  停用超过1个月；

3  架体部分拆除；

4  其他特殊情况。

8.1.5  脚手架作业层上的荷载不得超过设计允许荷载，架体上的建筑垃圾及杂物应及时清理。

8.1.6  严禁扩大脚手架的使用范围，严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在脚手架上。严禁在脚手架上悬挂起重设备，严禁借助脚手架起吊重物。

8.1.7  脚手架同时满载作业的层数不应超过2层。

8.1.8  在脚手架上进行电焊、气焊和其他动火作业时, 应采取防火措施，并应设专人监护。

8.1.9  脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地、防雷措施应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46执行。

8.1.10  钢管上严禁打孔。

8.1.11  间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

8.1.12  脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。

8.1.13  上拉式悬挑型钢脚手架沿墙体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并应与架体结扎牢固。

8.1.14  在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：

1  主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

2  连墙件。

8.1.15  临街搭设脚手架时，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

8.1.16  上拉式悬挑型钢脚手架安装拆卸人员应定期体检，健康状况应符合架子工职业安全健康要求。

8.1.17  安装拆卸作业必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋，正确使用安全防护用品。

8.1.18  上拉式外式脚手架安装、拆除作业前，应根据脚手架高度及坠落半径，在地面对应位置设置临时围护和警告标志，并应设专人监护。

8.1.19  上拉式悬挑型钢脚手架安装拆卸作业，必须严格执行专项施工方案、安全技术交底和安全技术操作规程，应有防止高空坠落和落物伤人的防护措施。

8.1.20  上拉式悬挑型钢脚手架构配件的质量和安装质量，应符合本规程规定，并经检查验收合格后方可使用。

8.1.21  应定期（每月不少于1次）组织上拉式悬挑型钢脚手架使用安全检查，明确专人做好日常维护工作，及时消除安全隐患。

8.1.22  上拉式悬挑型钢脚手架在使用期间，严禁进行任何可能影响上拉式悬挑型钢脚手架安全的违章作业。严禁任意拆除型钢上拉式外构件，松动型钢结构螺栓及其锁定装置，改变其受力状态，降低承载能力。严禁任意拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件。

8.1.23  上拉式悬挑型钢脚手架底部与墙体之间的间隙应封堵牢固、严密，预防人员、物体从中坠落。

# 本规程用词说明

- 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。

# 引用标准名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

《建筑结构荷载规范》（GB50009）

《钢结构设计规范》（GB50017）

《混凝土结构设计规范》（GB50010）

《钢结构施工质量验收规范》（GB50205）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)

《碳素结构钢》（GB/T 700）

《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591）

《建筑施工高出作业安全技术规范》（JGJ80）

《钢结构焊接技术规程》（JGJ81）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206）

《钢结构焊接规范》（GB50661）

《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》（DGJ32/J121）

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB 51210）

云南省工程建设地方标准

上拉式外脚手架施工技术标准

# 条 文 说 明

目    次

1  总 则	41

2  术语、符号	43

3  构造和材料	44

4  验算	44

5  管理规定	48

6  施工	47

7  检查和验收	48

8  安全管理	49

1  总    则

1.0.1  本条明确了本规程的编制目的。随着高层建筑的出现，上拉式悬挑型钢脚手架应运而生。长期以来，上拉式悬挑型钢脚手架的设计、制作、安装和使用管理缺乏统一的标准，做法各异，种类较多，有的甚至存在安全隐患。为了保证上拉式悬挑型钢脚手架的质量安全，制订本规程。

1.0.2  本条主要明确了本规程的适用范围。

1.0.3  关于每道型钢结构承受的脚手架高度不宜超过20米的问题，主要是考虑上拉式悬挑型钢脚手架的技术经济效果和对应的建筑物主体结构承载力等提出的。

上拉式悬挑型钢脚手架技术较为复杂，特别是在建筑平面复杂的情况下，上拉结构的布局和设计有一定的难度。并且，上拉式悬挑型钢脚手架一般用于高层建筑，施工危险性和出现安全事故的影响都较大，根据建设部有关文件，施工企业应编制安全专项施工方案并组织专家论证审查。规定上拉式悬挑型钢脚手架专项施工方案须通过专家审查、经企业技术负责人和总监理工程师批准后方可实施，主要是为了落实企业技术负责人和项目总监理工程师的责任。

1.0.4  上拉式悬挑型钢脚手架的设计、制作、安装、验收、使用、维护和拆除管理，除遵守本规程的规定外，同时应当遵守的国家现行相关标准、规范主要包括：

《建筑结构荷载规范》（GB50009）

《钢结构设计规范》（GB50017）

《混凝土结构设计规范》（GB50010）

《钢结构施工质量验收规范》（GB50205）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)

《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)

《碳素结构钢》（GB/T 700）

《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）

《钢结构焊接技术规程》（JGJ81）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）

目前施工现场使用的钢管脚手架形式有扣件式、碗扣式、盘扣式、门式等，上述几种脚手架也已发布了相应的行业规范或云南省地方标准，其中关于构造、设计、计算、安装等要求不完全相同，考虑到目前云南地区普遍使用扣件式钢管脚手架的实际情况，规范编制组对扣件式钢管脚手架进行了重点调查和研究，在材料、构造、荷载等方面作了调整和补充，本规程有规定的，以本规程为准，本规程未涉及的，以相应规程为准。

2  术语、符号

本规程的符号采用现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》（GBJ 132）的规定。

3  构造和材料

3.1  材料

3.1.1  调查中发现，脚手架的水平钢梁结构一般采用热轧型钢作为主要受力构件，但也有部分工程采用冷弯薄壁型钢制作钢梁的支撑构件，无论是热轧型钢还是冷弯薄壁型钢，其质量都应符合国家相关技术标准的规定。

3.2  构造

3.1.1  采用工具式结构主要考虑通过定型化、标准化的设计，使水平钢梁成为一种可重复利用的工具，提高周转利用率，降低工程成本。

3.1.2  目前施工现场用于制作水平钢梁的型钢最常见的为槽钢和工字钢，槽钢为单轴对称截面，立杆一般作用在翼缘板的宽度中心，存在偏心距e，构件容易发生扭曲；而工字钢为双轴对称截面，其翼缘中部即为腹板位置，截面受力比较合理，故本规程推荐采用双轴对称截面构件。当受条件限制或利用既有材料，不得不采用非对称截面时，应在设计时考虑构件受扭的不利影响，并在立杆下部增设加强肋或在截面开口处加焊钢筋撑杆等措施，改善构件的受力性能。当水平钢梁的纵向间距与钢管脚手架立杆纵向间距相符时，立杆轴力可直接传递至钢梁上。当水平钢梁纵向间距与钢管脚手架立杆纵向间距不符时，应在水平钢梁上设置纵向承力钢梁。

3.1.8  壁厚过小的钢管，在扣件螺栓拧紧力矩的作用下易发生变形，而使扣件抗滑承载力下降甚至丧失。考虑到钢管壁厚的现场抽样误差、测量偏差等因素，为确保架体安全，应控制脚手架钢管的壁厚。

3.3.2  水平钢梁的定位件是确保脚手架立杆位置正确重要保障，因此定位件的外径应与脚手架钢管内径匹配，防止脚手架立杆出现滑移。

4  验    算

4.1  荷载分类

4.1.1~4.1.3  主要规定了作用在上拉式悬挑型钢脚手架上的荷载及其分类。

4.2  荷载标准值

4.2.1  结构自重参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（GBJ130）给出的有关扣件重量，采用不同壁厚钢管理论重量计算出不同步高、不同跨度的扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重。

4.2.2  施工荷载标准值直接采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）给出的数据，编制施工方案时，可根据实际施工需要进行计算。在进行上拉式悬挑型钢脚手架设计计算时，至少应考虑二层装饰施工的荷载，主要是考虑施工现场情况复杂多变，设计时荷载考虑太少，当施工进度安排等现场情况发生变化时，将会影响到脚手架的使用和安全，应留有适当的余地。石材幕墙等的施工荷载较大，直接套用装饰用脚手架的荷载标准值将影响到脚手架的使用安全，应按实际情况采用。同时应加强对上拉式悬挑型钢脚手架的使用管理，石材、玻璃、钢材等材料应尽量做到随搬随用，防止材料在脚手架上囤积和集中堆放，应禁止超载。

4.2.3  风压高度变化系数按不同的计算对象作不同的取值，主要是考虑：

1  计算脚手架立杆承载力时，一般取每一段的底部架立杆进行计算复核，取该部位离地高度的风压高度变化系数计算主要是考虑安全性与经济性的统一。编制组对此进行了大量演算比较，结果显示，采用每一段的底部架所处高度的风压高度变化系数计算比较符合实际，较为合适；

2  计算脚手架连墙件承载力时取每一段的最大离地高度计算主要是考虑在一段内连墙件的布置间距能够做到一致，便于施工和管理，确保架体的稳定和安全。

4.4  基本规定

4.4.2~4.4.3  规定了上拉式悬挑型钢脚手架专项施工方案的内容和要求。上拉式悬挑型钢脚手架专项施工方案编制不规范是当前存在的主要问题之一，编制深度不够的方案，缺乏对实际施工的指导作用，造成施工中执行上的困难。规定施工方案应绘制施工图，并准确标注尺寸和针对阳台等特殊部位进行深化设计是保证方案编制深度的重要一环。

4.4.4  脚手架上的脚手板、大横杆、小横杆等构件自重以及活荷载等一般均匀的分配给内外立杆，但剪刀撑、密目安全网、栏杆、挡脚板、广告牌等仅与外立杆相连的设施，其自重仅由外立杆承担，内外立杆的承受的荷载明显不同；且外立杆轴力的大小对承力架影响较大，所以要求脚手架内外立杆轴力分别计算。

4.4.4~4.4.16  给出了脚手架设计计算中常用的材料指标、参数等，便于计算。

4.5  承载能力极限状态

4.5.2  型钢悬挑梁的抗弯强度计算是取悬挑梁计算截面最大弯矩设计值计算，型钢梁截面模量根据选取的型钢确定。

4.5.3~4.5.6  这里列出了螺栓、焊缝连接计算公式，其他未尽事项见《钢结构设计标准》（GB50017）。

5  管理规定

5.1.1~5.1.2  了解和掌握上拉式悬挑型钢脚手架设计意图，熟悉专项施工方案的内容和施工要求，是确保上拉式悬挑型钢脚手架制作安装质量的前提条件。在进行技术交底和熟悉专项施工方案的基础上，核对施工现场实际情况，是一项重要的工作。对设计有疏漏或与实际不符的情况，应与设计人员协调，进行补充或修改设计，使专项施工方案更加切合实际，便于操作，确保安全。

6  施    工

6.1  施工准备

6.1.1  预埋件在上拉式构件安装对应楼面的混凝土浇筑开始前应埋设完成，保证预埋件的规格、型号及其安装位置的正确是保证上拉式构件安装质量的基础，必须正确预埋并及时做好隐蔽工程验收，履行验收手续。

6.1.4~6.1.6  主要强调对上拉式悬挑型钢脚手架的材料、构配件的规格型号数量和质量进行验收，保证规格数量正确、质量合格。进场后的存储保管应防止构件发生变形和锈蚀。

6.1.7  综合考虑上拉式结构安全和施工工期等因素提出的混凝土最低强度要求，必须严格遵守。过早安装上拉式构件、搭设脚手架，将会破坏混凝土的内部结构、影响上拉式结构与主体混凝土的锚固性能。上拉式悬挑型钢脚手架在施工前应进行加载试验。

6.2  安装架设

6.2.1  上拉式悬挑型钢脚手架构件种类较多，转角、阳台、楼梯等特殊部位构造较为复杂；架设安装作业需要互相配合、协调操作，为了保证上拉式悬挑型钢脚手架施工的有序进行和施工安全，故规定整个安装架设作业过程应由专人负责，统一指挥。作业过程中加强检查和验收，及时纠正一切违章行为和施工误差，是保证上拉式悬挑型钢脚手架施工质量和安全的重要措施。

6.2.2  上拉式悬挑型钢脚手架安装架设作业是高空作业，应严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》，采取有效的安全技术措施，保证施工安全。

6.2.3  根据专项施工方案的要求，将各种型号的构件正确就位、安装牢固是确保上拉式悬挑型钢脚手架搭设符合设计要求的重要环节，在安装过程中必须认真检查、核对，保证质量。在构件安装时，因混凝土的强度较低，当采用预埋螺栓等锚固件固定水平钢梁时，开始紧固力不宜过大，可先作初步固定，待开始搭设脚手架前再作进一步的紧固。

6.2.7~6.2.9  为满足安全防护要求和保证脚手架架体的稳定，做出规定。

6.3  拆除

6.3.1~6.3.3  规定了上拉式悬挑型钢脚手架拆除作业前的准备工作和拆除作业应遵守的技术文件。

6.3.4～6.3.7  因项目在施工组织过程中会出现室外工程施工与主体施工同步进行，落地式脚手架在上拉式悬挑型钢脚手架还未拆除时就已提前拆除，为保证施工安全，在上拉式悬挑型钢脚手架第一层拆除时必须恢复落地式脚手架才能进行第一层上拉式悬挑型钢脚手架拆除施工，也是为保证脚手架在拆除过程中的稳定，提出相应的拆除施工安全技术措施。

7  检查和验收

7.1  构配件的检查和验收

7.1.1~7.1.2  规定了脚手架构配件及型钢构件的质量要求和检验方法。钢管壁厚是指现场钢管的实测壁厚。上拉式悬挑型钢脚手架长期在室外工作，条件较为恶劣，构件的防腐至关重要，使用前必须做好防腐处理。构件焊接质量验收应在防腐工作开始前完成。

7.2  上拉式悬挑型钢脚手架的检查和验收

7.2.1~7.2.4  根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）及上拉式悬挑型钢脚手架的特点提出。架体在搭设过程中每10米左右验收一次，主要是为防止架体塔设出现累积偏差过大，并考虑每一段在搭设1/2高度和达到设计高度进行2次验收。水平钢梁安装完成后应及时组织安装质量进行验收，验收合格方可进行脚手架的搭设。脚手架的搭设过程中应按本规程的规定进行检查和验收，合格后方可交付使用。

7.2.5  规定了脚手架在使用过程中应检查的主要内容，定期检查频率一般每月不少于一次，大风、大雨等恶劣天气过后应及时检查。在定期检查的同时，还应加强日常巡查，及时发现和纠正存在的问题，保证脚手架的安全。

7.2.6~7.2.7  拉杆的松紧程度不同，将会导致上拉式悬挑型钢脚手架力学模型的改变和相邻构件拉杆的不均衡受力，甚至出现严重超载，影响脚手架的安全，故应经常检查和及时调整，确保各拉杆的受力均衡和可靠工作。

8  安全管理

8.1.1~8.1.3  规定了从事脚手架施工作业人员的资格、职业健康要求和从事架设作业应配备的基本个人防护用品。

8.1.4~8.1.7  提出了上拉式悬挑型钢脚手架施工作业应遵循的技术文件和安全注意事项。

8.1.8~8.1.9  为防止脚手架超载，必须严格控制脚手架的使用范围、使用荷载及其作用方式。根据现场调查，随意扩大脚手架使用范围、建筑垃圾不及时清理和集中堆载的情况时有发生，影响架体的安全，必须加强管理。

8.1.11  这种现象虽属个别情况，但严重影响上拉式悬挑型钢脚手架的安全，必须坚决制止。

8.1.12  在脚手架上进行动火作业，必须采取切实可行的防火措施，防止火灾的发生。