# 云南省工程建设地方标准       DB

DBJ 53/ T—×××—2021

# 云南省城市轨道交通

# 机电设备工程文件管理规程

Standard for project document management of mechanical and electrical equipment of urban rail transit in Yunnan province

（征求意见稿）

2021-××-××发布             2021-××-××实施

# 云南省住房和城乡建设厅  发布

# 云南省工程建设地方标准

云南省城市轨道交通

机电设备工程文件管理规程

DBJ 53/ T—×××—2021

主编单位：

批准单位：是

施行日期：

云南出版集团公司

云南科技出版社

2021  昆明

# 前   言

本规程根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省2019年工程建设地方标准编制计划（第一批）的通知》要求，由北京城建设计发展集团股份有限公司、云南省市政工程质量监督站、云南省市政工程协会共同组织并会同昆明市城市基本建设档案馆、昆明市建设工程质量安全监督管理总站等相关单位编制而成。

本规程主要技术内容有：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.工程文件分类、编制、立卷与归档；5.工程档案著录、验收、移交与报送。

本规程由云南省住房和城乡建设厅归口管理，由北京城建设计发展集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请寄送解释单位。（地址：北京市西城区阜成门北大街五号，邮编：100037，Email:755752737@qq.com）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

# 目    次

1 总则	（1）

2 术语	（2）

3 基本规定	（4）

4 工程文件分类、编制、立卷与归档	（6）

4.1 工程文件分类	（6）

4.2 工程划分及代码	（6）

4.3 工程文件编号	（6）

4.4 工程文件编制	（8）

4.4.1 基本要求	（8）

4.4.2 工程准备阶段文件	（9）

4.4.3 监理文件	（10）

4.4.4 施工文件	（11）

4.4.5 竣工图	（14）

4.4.6 竣工验收文件	（15）

4.4.7 电子文件	（16）

4.4.8 声像档案	（16）

4.5 工程文件立卷	（17）

4.6 工程文件归档	（19）

5 工程档案著录、验收、移交与报送	（20）

5.1 著录	（20）

5.2 验收	（21）

5.3 移交与报送	（22）

附录 A 工程文件及声像档案归档范围	（23）

附录A-1 工程文件归档范围	（23）

附录A-2 声像档案归档范围	（39）

附录 B 工程划分及代码表	（40）

附录 C 主要物资物理、化学性能试验项目与取样规定	（54）

附录 D 规程附表格	（55）

附录 E 竣工图编制办法	（307）

附录 F 工程档案著录格式	（309）

表F-1 各类档案工程级著录通用格式	（309）

表F-2 单位工程级著录格式	（310）

表F-3 纸质档案、电子档案案卷级著录格式	（311）

表F-4 纸质档案、电子档案文件级著录格式	（311）

表F-5 照片档案案卷级著录格式	（311）

表F-6 照片档案文件级著录格式	（311）

表F-7 录像档案单位工程级著录格式	（311）

表F-8 录像档案分部工程级著录格式	（312）

表F-9 录像档案文件级著录格式	（312）

附录G 电子文件归档要求	（313）

附录H 音像档案移交要求	（314）

本规范用词说明	（315）

引用标准名录	（316）

条文说明	（317）

Contents

1 General provisions	（1）

2 Terms	（2）

3 Basic requirement	（4）

4 Classification, compilation, filing of project documents	（6）

4.1 Classification of project documents	（6）

4.2 Project division and code	（6）

4.3 Project document number	（6）

4.4 Project document compilation	（8）

4.4.1 Basic requirement	（8）

4.4.2 Project preparation document	（9）

4.4.3 Project supervision document	（10）

4.4.4 Project construction document	（11）

4.4.5 Project completed drawing	（14）

4.4.6 Project completion acceptance document	（15）

4.4.7 Project electronic document	（16）

4.4.8 Project audio-visual archives	（16）

4.5 Setting up files for project documents	（17）

4.6 Putting project documents into files	（19）

5 Description, acceptance, transfer and submission of project archives	（20）

5.1 Description	（20）

5.2 Acceptance	（21）

5.3 Handover and submission	（22）

Appendix A Filing scope of project documents and audio-visual archives	（23）

Appendix A-1 Filing scope of project documents	（23）

Appendix A-2 Filing scope of audio-visual archives	（39）

Appendix B Project division and code table	（40）

Appendix C Test items and sampling regulations for physical and chemical properties of main materials	（54）

Appendix D Attached form to the standard	（55）

Appendix E Measures for the compilation of completed drawings	（307）

Appendix F Description format of Standard archives	（309）

Appendix F-1 General format for project -level description of all kinds of archives
	（309）

Appendix F-2 Organization project level description format	（310）

Appendix F-3 Document-level description format of paper archives and electronic archives	（311）

Appendix F-4 File-level description format of paper archives and electronic archives	（311）

Appendix F-5 File-level description format of photo archives	（311）

Appendix F-6 Document-level description format of photo archives	（311）

Appendix F-7 Organization project level description format of video archives
	（311）

Appendix F-8 Division project level description format of video archives	（312）

Appendix F-9 Document-level description format of video archives	（312）

Appendix G Requirements for filing of electronic documents	（313）

Appendix H Request for transfer of audio and video files	（314）

Explanation of Wording in this code	（315）

Reference standards checklist	（316）

Description of articles	（317）

1 总则

1.0.1 为规范云南省城市轨道交通机电设备工程文件的归档管理，提高工程建设质量管理水平，满足工程总承包管理需要，结合本省实际情况，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于云南省行政区域内新建、改建、扩建及系统设备升级改造的城市轨道交通机电设备工程文件的整理、验收和报送。

1.0.3 工程文件管理除应执行本规程规定外，尚应符合国家和云南省现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 城市轨道交通 urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

2.0.2 机电设备工程 machinery and electrical equipment

包括供电与照明、通信、信号、综合监控、AFC、通风空调与供暖、给排水与消防、FAS、门禁、站台屏蔽门、站内客运设备等建筑设备和系统设备工程。

2.0.3 建设工程文件 construction project document

在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，简称为工程文件。

2.0.4 工程准备阶段文件 pre-construction document

工程开工以前，在立项、审批、用地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。

2.0.5 建设管理单位 construction manager

城市轨道交通建设项目管理的具体承担单位，负责建设项目全过程的项目管理工作。

2.0.6 施工单位 construction unit

承担基本建设工程施工任务，具有独立组织机构并实行独立经济核算的单位。（本规程中施工单位即指总承包单位或专业承包单位）

2.0.7 建设工程档案 construction project archives

在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图纸、图表、声像、电子文件等各种形式的历史记录，简称工程档案。

2.0.8 监理文件 project supervision document

监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件

2.0.9 建设工程电子文件 project electronic records

在工程建设过程中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。

2.0.10 竣工验收文件 handing over document

建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

2.0.11 立卷 filing

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。

2.0.12 归档 putting into record

文件形成部门或形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定向本单位档案室或向城建档案管理机构移交的过程。

2.0.13 工程档案著录 description of project archives

对工程档案内容和形式特征进行分析、选择、提取数据信息的过程。

2.0.14 设备及系统安装和调试文件 equipment and system installation document

施工单位在设备及系统安装和调试过程中形成的文件，包括供电系统、通信系统、信号系统、自动售检票系统、乘客信息系统（PIS）、综合监控系统、环境与设备监控系统（BAS）、火灾报警系统（FAS）、站台门系统、车辆段工艺设备、车站辅助设备等安装和调试资料。

# 3 基本规定

3.0.1 资料的收集、整理、立卷应有专人负责，应遵循不重复、不缺失、可追溯原则。

3.0.2 工程文件应真实、准确、完整、有效，应与工程进度同步形成、收集和整理，并真实反映工程质量的实际情况。

3.0.3 工程文件应字迹清晰、内容齐全，并有相关人员签字；需要加盖印章的，签字盖章手续应完备。文件中不应使用未经国家颁布实施的简化字。严禁使用涂改液。

3.0.4 由多方共同形成的资料，应分别对各自所形成资料的真实性负责。

3.0.5 工程文件应为原件，当为复印件时，应注明提供复印件的单位及原件保存地点并加盖原件存放处单位公章，注明复印日期，并应有经手人签字。

3.0.6 工程准备阶段文件、外来其他文件等应设置文件资料编号，与工程对应关联。

3.0.7 由建设管理单位发包的专业承包施工工程，专业承包单位（施工单位）应按本规程要求，将形成的工程文件移交建设管理单位；由总承包单位发包的专业承包施工工程，专业承包单位（施工单位）应按本规程要求，将形成的工程文件交总承包单位，总承包单位汇总后交建设管理单位。

3.0.8 由建设管理单位采购供应的建筑材料、构配件和设备，建设管理单位应当组织到货检验，并向施工单位移交检验合格证明等相应的质量证明文件，由施工单位组织报验。

3.0.9 涉及工程结构安全和使用功能的重要部位，应留置隐蔽前的影像资料，影像资料中应有对应工程部位的标识。

3.0.10 竣工图应由建设管理单位组织编制，建设管理单位可委托施工、监理或设计单位编制。

3.0.11 建设管理单位应对工程准备阶段文件和竣工验收文件进行整理和组卷，同时收集、汇总各参建单位整理的工程档案，并按本规程进行严格的检查和验收。

3.0.12 工程文件整理应按本规程附录 B《工程划分及代码表》的要求进行，当《工程划分及代码表》不能满足工程文件整理要求时，可根据需要补充划分并经监理单位确认后整理资料。

3.0.13 项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。列入城建档案管理机构接收范围的工程档案，建设管理单位应在组织工程竣工验收前，将全部文件材料收集齐全并完成工程档案的立卷，在组织竣工验收时，应组织对工程档案进行验收，验收结论应在工程竣工验收报告、专家组竣工验收意见中明确；工程竣工验收备案前，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

3.0.14 涉及到保密、人防、无障碍工程的施工文件，除应执行本规程外，尚应符合国家和行业的有关标准。

3.0.15 暂未实行监理的单位工程，建设管理单位相关专业人员应履行本规程涉及的工程文件形成、报审、核准、签署以及加盖印章等监理职责，并承担相应的责任。

# 4 工程文件分类、编制、立卷与归档

## 4.1 工程文件分类

4.1.1 工程文件应按照形成、收集、整理单位和资料类别的不同进行分类，分类和代码如下：

1 工程准备阶段文件：A 类。

2 监理文件：B 类。

3 施工文件：C 类。

4 竣工图：D 类。

5 竣工验收文件：E类。

4.1.2 施工文件分类应根据类别和专业系统划分。

4.1.3 工程文件的名称、分类、类别编号、表格编号、整理及归档保存单位可按附录A《工程文件归档内容》、附录B《工程划分及代码表》确定。附录A中给出的工程文件可根据工程实际情况增减或细化。

## 4.2 工程划分及代码

4.2.1 施工文件的划分应按城市轨道交通机电设备工程的工程划分、施工组织、施工工法和施工阶段进行划分。工程划分及代码可按附录 B《工程划分及代码表》。《工程划分及代码表》可根据实际情况扩展。

4.2.2 对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的分部工程应单独立卷。

## 4.3 工程文件编号

4.3.1工程文件宜按附录 A、附录 B中类别，按资料形成时间的先后，顺序编号。

4.3.2 工程准备阶段文件的编号

1 工程准备阶段文件按文件编号包含文件形成（或收到）日期及序号。

2 工程准备阶段文件编号应填入右上角的编号栏。

3 对于相同的表格或相同的文件材料，应分别按时间自然形成的先后顺序从001开始，连续编号。

4.3.3 监理文件的编号

1 监理文件编号包含文件形成（或收到）日期、监理文件类别代码及序号。按形成时间的先后顺序分别编号。

2 监理文件编号应填入右上角的编号栏。

3 对于相同的表格或相同的文件材料，应分别按时间自然形成的先后顺序从001开始，连续编号。

4 监理文件中的报验表应根据报验项目编号，对于相同的报验项目，应分别按时间自然形成的先后顺序从001开始，连续编号。

4.3.4 施工文件的编号

1 施工文件编号应填入右上角的编号栏。

2 施工文件编号应由资料类别+数字代码组成（资料类别为C），数字代码由单位工程代码、子单位工程代码、分部工程代码、子分部工程代码、分项工程代码、顺序码组成，编号间无空格。

3 单位工程代码、子单位工程代码、分部工程代码、子分部工程代码、分项工程代码应按附录 B 确定。

4 顺序码应根据相同表格、相同检查项目，按文件形成时间的先后顺序从001开始逐张编号。

5 数字代码形式如下：

╳╳ ╳╳ ╳╳ ╳╳ ╳╳ ╳╳╳

- ②   ③   ④   ⑤    ⑥

①为单位工程代码（共 2 位）；

②为子单位工程代码（共 2 位），无此项划分填写 00；

③为分部工程代码（共 2 位）；

④为子分部工程代码（共 2 位），无此项划分填写 00；

⑤为分项工程代码（共2位）；

⑥为顺序码（共 3 位）。

4.3.5 类别与属性相同的工程文件数量较多时，宜建立相应的文件管理清单。文件清单格式参见本规程附录 D，附录 D 没有提供表样的可自行设计。

4.3.6 文件管理清单的主要内容应包括：

1 工程名称：单位或子单位（单体）工程名称；

2 资料类别：资料项目名称，如工程洽商记录、技术交底等；

3 序号：按时间形成的先后顺序用阿拉伯数字从001开始依次编写；

4 内容摘要：用精练语言提示资料内容；

5 编制单位：资料形成单位名称；

6 日期：资料形成的时间；

7 文件编号：工程文件右上角资料编号中的顺序号；

8 备注：填写需要说明的其他问题。

## 4.4 工程文件编制

### 4.4.1 基本要求

1 工程文件签字应采用内容打印、手工签名的方式，也可采用电子签章或手签章。

2 凡采用施工蓝图改绘竣工图的，竣工图图面应整洁，具体要求详见附录E。

3 工程文件的填写和编制应符合档案缩微管理和计算机输入的要求。

4 工程文件的缩微制品，必须按国家缩微标准进行制作，主要技术指标（解像力、密度、海波残留量等）应符合国家标准规定，保证质量，以适应长期安全保管。

5 工程文件的照片（含底片）及声像档案，应图像清晰，声音清楚，文字说明或内容准确。

6 纸质载体的工程文件自查合格后进行数字化加工，对形成的电子工程文件需核查，核查无误后，进行电子工程文件的光盘刻制或其它大容量、高可靠性电子载体的拷贝、复制。

7 工程文件为外文版的，应采用中、外两种文字准确表达。有关文件中的中文翻译件应由翻译责任者签证，并与原件一并归档。如无翻译件的材料，案卷目录中的案卷题名和卷内目录中的文件（图纸）名称应用中外文两种文字准确表达。

### 4.4.2 工程准备阶段文件

1 工程准备阶段文件可分为：立项文件、建设用地拆迁文件、勘察设计文件、招投标文件、开工审批文件、工程造价文件和工程建设基本信息等。

2 立项文件包括：项目建议书（代可行性研究报告）及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同，项目建议书的批复文件分别由国家、行业或云南省相关政府管理部门审批。

3 建设用地拆迁文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由云南省政府相关部门审批形成。

4 勘察设计文件包括：工程地质勘察报告、设计方案、初步设计、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、抗震和消防专项审查文件、施工图设计文件审查通知书等。

5 招投标文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。

6 开工审批文件包括：建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程质量监督注册书等。

7 工程造价文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。

8 工程建设基本信息包括：工程未开工前的原貌照片，工程开工、施工、工程监测、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和工程竣工总结、建设工程概况表等。

9 工程准备阶段文件内容及名称见附录 A，文件名称可根据需要增减或细化。

### 4.4.3 监理文件

1 监理规划、监理实施细则

1） 监理规划应以监理合同标段为单元形成，应含工程项目特征（名称，线路起点、终点、路由，线路地质条件，线路环境条件，工程特点等）及工程相关单位名录（建设管理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、主要承包单位等）。主要内容应包括：监理工作依据、监理工作的范围、内容、目标、工程质量控制、监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责、工程造价控制、工程进度控制、监理工作制度、安全生产管理的监理工作、合同与信息管理、组织协调、监理工作设施等。

2） 监理规划应由总监理工程师组织编制，并经监理单位技术负责人审核批准。

3）监理实施细则应以监理范围内包含的专业为单元编制，对危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。

4）监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，经总监理工程师审核批准。主要内容应包括：专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。

4）监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并经总监理工程师批准后实施。

2 监理交底记录应符合下列规定：

1）项目工程开工前由总监理工程师组织各专业监理工程师向施工单位进行交底，形成监理交底记录。

2）交底记录可用交底记录表或会议纪要形式记录。

3 见证取样和送检资料应符合下列规定：

1） 见证人员应由项目监理机构在工程开工前确定，并按相关规定形成见证取样和送检见证人告知书。

2）见证取样和送检计划，应在工程开工前编制完成。

3）见证项目、频次应符合有关规范及行业管理要求。

4） 见证记录由见证人填写，并有施工单位取样人员签字。

4 监理旁站资料应符合下列规定：

1） 关键部位、关键工序应由项目监理机构在工程开工前根据工程特点和监理工作需要，确定制定旁站监理方案。旁站监理方案的内容应包括旁站范围、方法和要求等。

2） 旁站监理记录由旁站监理人员填写。

5 平行检验的项目应根据工程特点、专业要求及合同约定，确定并纳入监理实施细则。其资料应根据平行检验的项目确定并符合相应检验标准的要求。

6 项目监理日志

1）监理日记应以专业或工程地点为单元，安排专人负责逐日记载，总监理工程师要定期检查记录情况。

2）监理日志应包含当日气象、监理工作（旁站、巡视、见证取样、平行检验等）、施工情况、发现的问题及处理情况等。

7 单位工程的预验收资料应符合下列规定：

1） 预验收应由总监理工程师组织，建设管理单位代表、设计单位相关专业负责人、勘察单位专业负责人（必要时）、监理单位总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、驻地监理工程师、施工单位（含专业承包单位）项目负责人、项目技术负责人、项目生产副经理及项目生产、技术和质量部门负责人等参加。

2） 预验收合格后，项目监理机构应形成工程质量评估报告。

3） 工程质量评估报告应经总监理工程师、监理单位技术负责人签字并加盖监理单位公章。

8 监理文件应按附录 A 规定的内容整理。

### 4.4.4 施工文件

1 施工文件可分为：施工管理资料、施工技术资料、施工测量资料、施工物资资料、施工记录资料、施工试验检测资料、施工质量验收资料、施工验收资料等 8 种，分别用 C1～CN作为类别编号。具体内容见本规程附录A。

2 施工管理资料（C1），包括施工现场质量管理检查记录、企业资质证书及相关专业人员岗位证书、《工程质量管理人员名册》、有见证取样和送检管理资料、监控量测资料、施工过程中报监理审批的各种报验报审表、施工试验计划及施工日志等，并符合下列规定：

1） 施工现场质量管理检查记录应经项目总监理工程师审查签认。

2） 施工试验计划应在工程施工前编制并报送监理单位。

3） 施工日志应以单位工程为记载对象，应专人负责逐日记载，根据工程规模、特点、复杂程度进行综合记录或分专业记录。记录的内容包括：当日气象，施工部位与内容，施工中出现的问题及处理情况，主要材料、设备、构配件及大型机械进出场情况，验收及重要的质量安全活动，分包单位进退场情况等。

4） 相应资料上已有监理单位签字栏的，不再单独填写报审报验单；相应资料上无监理单位签字栏的，应按本规程格式填写报审报验单。

3 施工技术资料（C2），包括施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程变更洽商记录等，并符合下列规定：

1） 施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案、专项施工方案应有符合规定的审批手续，报项目监理机构批准后实施。

2） 危险性较大的分部分项工程专项方案的编制、论证和审批应符合相关规定。

3） 技术交底记录应有交底双方人员的签字。技术交底资料包括：施工组织总设计交底、单位工程施工组织设计交底、施工方案和专项施工方案技术交底、施工工序交底等。

4） 设计交底与图纸会审记录应按专业汇总整理，有关各方签字确认。

4 施工测量资料（C3），施工测量资料是在施工过程中形成的，确保工程定位、线路路由、尺寸、标高和位置等满足设计要求和规范规定的资料。

应对钢轨轨面及钢轨中心线、集水坑及电梯井坑、垫层标高等进行测量，并填写标高测量记录。

5 施工物资资料（C4），包括施工物资质量证明文件、材料及构配件进场检验记录、设备开箱检验记录、设备及管道附件试验记录、设备安装使用说明书、材料的进场复试报告等，并符合以下规定：

1） 施工物资应建立管理台账，便于统计及检索。

2） 施工物资均应有出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量证明文件应反映工程物资的品种、规格、数量、 性能指标等，并与实际进场物资相符。

3） 主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收，有进场检验记录；涉及安全、功能的有关物资应按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或见证取样送检，有相应试（检）验报告。

4） 涉及消防、卫生、环保的有关物资，须经相关行政管理部门认可的，应有相应的认可文件。

5） 凡使用的新材料、新产品，应由具备鉴定资格的单位或部门出具鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验。新材料、新产品还应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件。

6） 进口材料和设备等应有商检证明、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。

7） 施工物资中需要认证的，必须经过认证，附有认证标志。

8） 施工物资进场须报请专业监理工程师验收,并填写《材料、构配件进场检验记录》（表C4-2）；外观验收和性能复试项目应符合相关验收规范、设计文件及有关施工技术标准的要求。

9） 不合格物资退场时应留有记录。

10） 各系统设备进场后，由施工单位、监理单位、建设管理单位、供货单位共同开箱检查，填写《设备开箱检验记录》（表C4-4）。

6 施工记录资料（C5），应包括隐蔽工程验收记录、交接检查记录、构件吊装记录、交接检查记录、设备安装记录等，并符合下列规定：

1） 隐蔽工程验收项目应符合验收规范要求。

2） 不同施工单位之间应进行交接检查并填写交接检查记录。

3） 施工记录应符合有关验收规范及施工技术标准的要求。

7 施工试验检测资料（C6），应包括见证取样送检资料和设备调试记录。包括埋件（植筋）拉拔、钢结构焊缝质量检测、系统设备现场检测、自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录、站台屏蔽门整体性能运行试验记录、通信、信号、综合监控系统试验记录、机电系统运转测试等，并符合下列规定：

1） 工程试验应建立管理台账，便于统计及检索。

2） 施工试验不合格时，应留有处理记录。

3） 施工试验资料应符合有关验收规范及施工技术标准的要求。

8 施工质量验收资料（C7），包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录等，并符合下列规定：

1） 检验批、分项工程质量验收记录应符合本规程附录 B《工程划分及代码表》及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）的要求。

2） 分部工程质量验收记录应符合本规程的要求。

3） 检验批应有现场验收检查原始记录，并确保数据真实和可追溯。

9 施工验收资料（C8），包括：单位（子单位）工程预验收报验表；单位（子单位）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查记录、单位（子单位）工程主要使用功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量验收记录、单位（子单位）工程质量验收检查记录、单位（子单位）工程验收小组意见、单位（子单位）工程验收人员意见；项目工程小组验收结论、项目工程综合验收结论、检查小组责任人员名册；单位工程竣工验收委员会验收意见、单位工程档案组预验收意见；单位工程质量报告、工程概况表等。

### 4.4.5 竣工图

1 竣工图包括：供电系统、通信系统、信号系统、综合监控系统、火灾自动报警系统、自动售检票系统、乘客信息系统、站台屏蔽门系统、场段工艺设备、电（扶）梯工程等图纸以及规划红线内的室外工程图纸。

2 竣工图应满足以下要求：

1） 竣工图应与工程实际情况相一致。

2） 用蓝图归档的竣工图应是新蓝图，打印图应符合国家档案字迹和纸张耐久性要求。

3） 竣工图应字迹清晰并与施工图大小比例一致。

4） 竣工图应有图纸目录，目录所列的图纸数量、图号、图名应与竣工图内容相符。

5） 竣工图使用国家法定计量单位和文字。

6） 竣工图应有竣工图章或竣工图签，并签字齐全。

3 施工图没有变更的，应由施工单位在原施工图上加盖竣工图章后作为竣工图。

4 施工图有变更的，应杠改或叉改，不能涂改或刮改，宜按下述两种形式之一绘制竣工图：

1） 设计单位重新绘制施工图纸，由施工单位在重新绘制的图纸上加盖竣工图章后作为竣工图。

2） 由施工单位依据经确认的变更文件及实际施工情况，在原施工图上进行修改补充，并在修改部分附近注明变更依据，加盖竣工图章后作为竣工图。

5 在原施工图上修改补充后作为竣工图的，注记说明和绘制图形等应统一使用黑色耐久性书写材料。

6 对系统形式、平面、工艺布置等有重大改变，或不宜在原施工图上修改、补充的，应重新绘制改变后的图纸，加盖竣工图章后作为竣工图。

7 竣工图章应有明显的“竣工图”标识。包括施工单位、编制人、审核人、技术负责人、监理单位、现场监理、总监理工程师、编制日期等内容。（竣工图章尺寸为：50mm×80mm）

8 竣工图章应加盖在图签附近的空白处，图章应清晰。

### 4.4.6 竣工验收文件

竣工验收文件可分为工程竣工文件、竣工决算文件、竣工归档文件、竣工总结文件4类。

1 工程竣工文件包括，单位（子单位）工程质量验收记录、勘察设计单位工程质量检查报告、建设工程竣工验收报告、工程质量保证书、工程质量保修书、专项验收认可文件、建设工程竣工验收备案资料、建设工程规划验收合格证书、建设工程项目验收文件。

2 竣工决算文件包括，工程结算书、工程决算资料。

3 竣工归档文件包括，工程竣工档案预验收意见、施工资料移交书、监理资料移交书、城市建设档案移交书。

4 竣工总结文件包括，工程竣工总结、竣工新貌影像资料等。

### 4.4.7 电子文件

1 轨道交通工程相关单位应加强对电子文件归档管理。

2 电子文件的题名应包含文件的时间、地点、对象、要素等内容，不得用随机生成序号为题名。

3 纸质档案与电子档案同步建立并归档、验收与移交。

4 电子文件归档要求可参考附录H《电子文件归档要求》

### 4.4.8 声像档案

1 轨道交通工程相关单位应加强对声像档案归档管理。声像档案的形成、收集、积累、整理和归档，应与工程同步。声像档案的管理应纳入资料管理工作程序，明确岗位责任。

2 声像档案的数据格式符合标准，与纸质档案同步建立并归档、验收与移交。

3 照片、录音、录像等构图视觉合理、图像清晰，曝光准确、画面平稳、声音清楚，文字说明或内容准确。

4 照片扫描时，分辨率不应小于每英寸600打印点数（600dpi），不得压缩保存。数字照片图像分辨率不应小于1000万有效像素，宜使用未经加工（RAW）格式拍摄。工程录像带应为帕尔制（PAL），专题片片长宜为15min～30min，应使用专业摄像机拍摄。视频分辨率为标清（720 x 576）及以上, 码流率为6M及以上，文件格式为AVI、MPEG，MP4、MOV等常用格式；音频码流率320kpbs及以上，采用WAV、MP3或WMV等常用格式。

5 施工单位应按照单位（或子单位）工程形成工程建设施工、竣工阶段、重要活动、会议等声像档案，具体内容和顺序可参考附录A-2《声像档案归档范围》。

## 4.5 工程文件立卷

4.5.1 工程文件立卷应符合以下规定：

1 立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内资料的内在联系。

2 工程准备阶段文件和监理文件可按一个项目或一个单位（子单位）工程进行整理和立卷。

3 施工文件应按单位（子单位）工程进行立卷，可根据工程大小及资料多少等具体情况选择按专业或按分部、分项等进行整理和立卷。

4 竣工图应按单位工程立卷，单位工程内按专业分别立卷。

5 专业承包单位的工程文件应单独立卷。

6 工程验收资料部分应单独组成一卷。

7 文件清单应与其对应工程文件一同立卷，卷内不应有重份的文件。

8 工程文件可根据资料数量多少组成一卷或多卷，单位工程文件总卷数超过20卷应编制总目录卷。

9 工程文件应按附录A要求进行立卷，每卷单独编号，页号从“1”开始，单面书写的文件在右下角，双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。

4.5.2 立卷的具体要求

1 工程准备阶段文件立卷

1）工程准备阶段文件可根据类别和数量的多少组成一卷或多卷，如工程决策立项文件卷、设计文件卷、工程开工文件卷、商务文件卷等。同一类工程准备阶段文件还可根据数量多少组成一卷或多卷。

2）工程准备阶段文件立卷具体内容和顺序可参考附录 A。

2 监理文件立卷

监理文件可根据资料类别和数量多少组成一卷或多卷，监理文件具体立卷内容和顺序可参考附录 A。

3 施工文件立卷

施工文件立卷应按照专业、系统划分，每一专业、系统再按照资料类别从 C1 至 C8 顺序排列，并根据资料数量多少组成一卷或多卷。施工文件具体立卷内容和顺序可参考本规程附录 A。

1）对于专业化程度高，施工工艺复杂，由专业分包施工的子分部工程应分别单独立卷，如XXXXX，每一子分部工程按照 C1～C8 顺序排列，并根据资料数量的多少组成一卷或多卷。

2）C0 表格内容与相应资料对应，集中立卷。

4 竣工图立卷

竣工图应按附录 B 所示单位工程进行立卷，可分为：建筑给排水与采暖竣工图卷、建筑电气竣工图卷、通风空调竣工图卷、室外工程竣工图卷、供电系统竣工图卷、火灾自动报警系统竣工图卷、 信号系统竣工图卷、通信系统竣工图卷、综合监控系统竣工图卷、自动售检票系统竣工图卷、乘客信息系统竣工图卷、站台屏蔽门系统竣工图卷、场段工艺设备竣工图卷、电（扶）梯工程竣工图卷等。每一卷根据图纸多少可组成一册或多册。

5 电子文件立卷

电子文件的组织和排序可按纸质文件进行，电子文件立卷时，每个工程（项目）应建立多级文件夹，应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系。

6 声像档案立卷

1）由立档单位的档案人员，对工程建设过程中形成的照片资料、录像、录音素材，按照声像档案归档范围和质量要求进行检查验收后，选择符合质量要求、具有保存价值的照片、录像、录音素材归档。

2）对反映同一内容的若干张照片，经过筛选留下能揭示主题、画面质量最好的照片归档；一组内容相连的照片要选出联系密切的若干张照片归档。

3）以分项工程、分部工程、单位工程进行组卷归档；人物及活动根据事件发生的时间先后编排单独组卷归档。

4）案卷容量原则上不超过4.0 Gb，超过的需根据实际情况予以拆分成多卷。

5）案卷编排顺序按工程建设施工顺序组织。由工程前期立项→工程施工过程→工程竣工后现状组成。单体建（构）筑物现状编排顺序按先外观后内部，从下往上进行；道路及管线工程现状编排顺序按照起点到终点的顺序编辑排列。

6）各阶段照片（录像）顺序按照先全景后局部排列。

7 装帧要求

1）工程文件的用纸规格小于A4幅面的宜进行托裱。托裱纸应为白纸，托裱时工程文件的右边和底边应与托裱纸的右边和底边贴齐。

2）文字材料、图纸立卷厚度不宜超过40mm。

3）文字材料卷或图文混装卷应装订，图纸卷可不装订。图纸应按A4幅面的规格折叠，图标外露，折叠方法应符合本标准附录E的规定。

4）文件装订应左侧线装，横排文件装订字头朝左，装订时应剔除金属物。

## 4.6 工程文件归档

4.6.1 工程参建各方应将各自的工程文件归档保存，办理相关移交手续。归档文件必须完整、准确、系统，归档内容见附录 A。

4.6.2 监理单位、施工单位应根据有关规定合理确定工程档案的保存期限。

4.6.3 建设管理单位工程档案的保存期限应与工程使用年限相同。

# 5 工程档案著录、验收、移交与报送

## 5.1 著录

5.1.1工程档案著录应按项目进行著录。

5.1.2 题名与责任说明项应包括下列小项，并符合下列要求：

1 题名：分为正题名、并列题名、副题名及说明题名文字。正题名照原文著录，正题名能反映档案内容时，副题名不必著录。

2 工程文件编号：包括发文字号、图号等，应按照原文字和符号著录。

1） 建设工程项目立项批准文号著录正式立项的文件编号。

2） 建设工程规划许可证号著录建设工程规划许可证的编号。

3） 建设工程用地规划许可证号著录建设工程用地规划许可证的编号。

4） 建设工程用地许可证号著录国有土地使用证编号。

5） 建设工程施工许可证号著录施工许可证编号。

6） 建设工程竣工验收备案登记号著录工程备案登记编号。

7） 工程所在地形图号著录工程所在1：500地形图的分幅号。

8） 工程设计（勘察）编号著录建筑设计（勘察）部门对该建设工程项目进行设计（勘察）的编号。

3 工程地址：工程项目的建设地点或征地地址。

4 责任者：文件材料的形成单位或个人，一般包括：

1） 建设管理单位

2） 立项批准单位

3） 勘察单位

4） 设计单位

5） 监理单位

6） 施工单位

7） 拍摄人员（单位）

5.1.3 专业记载项应著录工程档案各专业特征，著录于附注项前。

5.1.4 时间项应著录文件形成时间、起止时间、批准时间，时间格式应为 “xxxx.xx.xx”。

5.1.5 载体与数量项应著录档案载体的物质形态特征及数量和单位，并符合下列要求：

1 载体类型为底图、缩微片、照片、底片、数码照片、光盘、移动存储介质等。

2 数量应用阿拉伯数字，单位用档案物质形态的统计单位，如：“页”、“张”、“卷”、“盘”、“盒”等。

5.1.6 密级与保管期限项应著录工程档案的保密程度等级和保存时间。轨道交通工程档案密级、保管期限一般规定为：

1 档案密级按本规程 3.0.14 条规定。

2 保管期限与工程使用寿命相同。

5.1.7 排检与编号项是目录排检和档案馆（室）业务注记项，一般应包括下列小项：

1 档号：由分类号、项目号、案卷号、件号或页号等构成。档号中各号之间用“-”号，占一个字节。

2 档案馆代号：按照国家统一规定填写。

3 缩微号：著录档案馆（室）赋予档案缩微品的编号。

4 存放地址号：著录档案存放处的编号，包括库号、列（排）号、节（柜）号、层号等。

5 照片盒号：著录照片案卷在工程档案案卷中的顺序编号。

5.1.8 附注项应著录各个项目中需要解释和补充的事项，依各项目的顺序著录，项目以外需要解释和补充的列在最后。

5.1.9 轨道交通工程档案著录格式参见附录F。

## 5.2 验收

5.2.1 单位工程验收前，各参建单位的主管（技术）负责人应对本单位形成的工程文件进行审查；建设管理单位应按照国家验收规范规定和城建档案管理的有关要求，对设计、施工、监理单位汇总的工程文件进行验收，使其完整、准确。

5.2.2 单位（子单位）工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，合格后填写《单位工程预验收报验表》，并附相应的工程文件（包括专业承包单位的工程文件）报项目监理机构，申请工程预验收。总监理工程师组织相关单位进行检查验收，合格后总监理工程师签署《单位工程预验收报验表》。

5.2.3 单位工程预验收通过后，应由建设管理单位（项目）负责人组织施工（含专业承包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收，形成《单位（子单位）工程质量验收记录》。当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

5.2.4 城建档案管理部门应对归档文件进行预验收、验收，形成验收意见书，验收意见书格式见附录G。

## 5.3 移交与报送

5.3.1 施工、监理等有关单位应将工程文件按合同或协议约定的时间、套数移交给建设管理单位，办理移交手续。

5.3.2 移交给产权单位、运营单位的工程文件时限，应符合相应单位的时限要求。推迟移交日期，应在规定移交时间内向相关单位申请延期移交，并申明延期移交原因，经同意后办理延期移交手续。

5.3.3 凡列入城建档案管理部门接收范围的工程文件，竣工验收通过后6个月内，建设管理单位将汇总后的全部工程档案报送城建档案管理部门并办理交接手续。推迟报送日期，应在规定报送时间内向城建档案管理部门申请延期报送，并申明延期报送原因，经同意后办理延期报送手续。

# 附录 A 工程文件及声像档案归档范围

# 附录A-1 工程文件归档范围

| 类别 | 编号 | 工程资料名称 | 拟规程附表编号 | 产权 | 建设 | 运营 | 施工 | 设计 | 监理 | 档案馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 工程准备阶段文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 项目建议书（可行性研究报告） | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 2 | 项目建议书（可行性研究报告）的批复文件 | 建设主管部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 3 | 规划意见书及附图 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 4 | 关于立项的会议纪要、领导批示 | 组织单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 5 | 专家对项目的有关建议文件 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 6 | 项目评估研究资料 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 7 | 计划部门审批的立项文件 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 8 | 建设工程质量终身责任基本信息表（及承诺书、授权及铭牌） |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 9 | 建设工程项目质量管理人员名册 |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 10 | 建设用地规划许可证、附件及附图 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 11 | 不动产使用证 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 拆迁安置意见及批复文件 | 政府有关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 13 | 国有土地使用证 | 政府有关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 14 | 其他文件：掘路占路审批文件、移伐树木审批文件、工程项目统计登记文件、非政府投资项目备案文件 | 政府有关部门 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 规划设计条件通知书及附图 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 16 | 工程水文地质勘察报告 | 勘察单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 17 | 审定设计方案通知书及附图 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 18 | 初步设计文件 | 有关部门 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 施工图设计文件 | 设计单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 初步设计审核文件 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 对设计文件的审核意见 | 设计咨询单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 22 | 消防设计审核意见 | 有关单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 23 | 施工图设计文件审核通知书及施工图审核报告 | 政府相关部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 24 | 勘察招投标文件 | 建设、勘察单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 设计招投标文件 | 建设、设计单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 拆迁招投标文件 | 建设、拆迁单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 施工招投标文件 | 建设、施工单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 监理招投标文件 | 建设、监理单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 勘察合同 | 建设、勘察单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 30 | 设计合同 | 建设、设计单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 31 | 拆迁合同 | 建设、拆迁单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 32 | 施工合同 | 建设、施工单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 33 | 监理合同 | 建设、监理单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 34 | 材料、设备采购合同 | 建设、中标单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 35 | 修改工程施工图通知书 | 主管部门 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 36 | 建设工程施工许可证或开工审批文件 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 37 | 工程安全质量监督手续 | 安质监机构 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 38 | 购置（进口）设备申请、评估报告、项目计划等及批复文件 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 与外商签订的合同、外商谈判情况汇报记录等 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 进口设备免税文件、设备订购清单等 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 进口单据、装箱单、商检证明文件 | 建设单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 工程投资估算文件 | 咨询单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 工程设计概算 | 咨询单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 施工图预算 | 咨询单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 其他应归档的文件 | 相关单位 | ● | ● |  |  |  |  |  |
| B |  | 监理文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 总监理工程师任命书 | 表 B-1 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 | 工程开工令 | 表 B-2 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 监理报告 | 表 B-3 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 4 | 工程暂停令 | 表 B-4 | ● | ● |  | ● |  | ● |  |
|  | 5 | 工程复工令 | 表 B-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 监理通知单 | 表 B-6 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 7 | 旁站监理记录 | 表 B-7 | ● |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 8 | 监理巡视记录 | 表 B-8 |  |  |  |  |  | ● |  |
|  | 9 | 监理抽检记录 | 表 B-9 | ● |  |  |  |  | ● |  |
|  | 10 | 不合格项处置记录 | 表 B-10 | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 见证人告知书 | 表 B-11 | ● |  |  | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 见证记录 | 表 B-12 | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 工作联系单 | 表 B-13 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 14 | 监理规划、监理实施细则 | 监理单位 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 15 | 监理月报 | 监理单位 | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | 16 | 监理会议纪要 | 监理单位 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 17 | 监理工作日志 | 监理单位 | ● |  |  |  |  | ● |  |
|  | 18 | 监理工作总结 | 监理单位 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |
| C |  | 施工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0 |  | 资料管理清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 资料管理清单（质量证明文件） | 表 C0-1 | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 资料管理清单（材料复验报告） | 表 C0-2 | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 资料管理通用清单 | 表 C0-3 | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
| C1 |  | 施工管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 工程概况表 | 表 C1-1 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 | 建设工程质量终身责任基本信息表 （及承诺书、授权及铭牌） | 表 C1-2 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 3 | 建设工程项目质量管理人员名册 | 表 C1-3 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
|  | 4 | 施工现场质量管理检查记录 | 表 C1-4 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 5 | 项目大事记 | 表 C1-5 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 6 | 施工日志 | 表 C1-6 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 7 | 施工组织设计/（专项）施工方案报审表 | 表 C1-7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 工程技术文件报审表 | 表 C1-8 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 9 | 工程开工报审表 | 表 C1-9 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 10 | 施工控制测量成果报验表 | 表 C1-10 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 11 | 施工进度计划报审表 | 表 C1-11 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 12 | 分包单位资格报审表 | 表 C1-12 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 13 | 分部、分项和检验批划分报审表 | 表 C1-13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 工程材料、构配件、设备报审表 | 表 C1-14 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 15 | 分部（子分部）工程报验表 | 表 C1-15 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 16 | 工程复工报审表 | 表 C1-16 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 17 | 报审、报验通用表 | 表 C1-17 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 18 | 监理通知回复单 | 表 C1-18 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 19 | 工程事故调（勘）查记录 | 表 C1-19 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 20 | 工程事故处理记录 | 表 C1-20 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 21 | 工程事故报告书 | 表 C1-21 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 22 | 单位工程预验收报验表 | 表 C1-22 | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
|  | 23 | 企业资质证书及相关专业人员岗位证书 | 施工单位 | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |
| C2 |  | 施工技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 设计交底记录 | 表 C2-1 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 2 | 图纸会审记录 | 表 C2-2 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 3 | 技术交底记录 | 表 C2-3 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 工程洽商记录 | 表 C2-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 5 | 设计变更通知单 | 表 C2-5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 6 | 施工组织设计及施工方案 | 施工单位编制 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 7 | 专项方案专家评审会议纪要 | 相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  | 施工测量资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 工程定位测量记录 | 表 C3-1 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
|  | 2 | 标高抄测记录 | 表 C3-2 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 3 | 测量记录通表 | 表 C3-3 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
| C4 |  | 施工物资资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 工程物资选样送审表 | 表 C4-1 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 2 | 材料、构配件进场检验记录 | 表 C4-2 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 3 | 材料试验报告（通用） | 表 C4-3 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 4 | 设备开箱检验记录 | 表 C4-4 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 5 | 设备及管道附件试验记录 | 表 C4-5 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 6 | 锚具检验报告 | 表 C4-6 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 7 | 锚固抗拔试验检查记录表 | 表 C4-7 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 8 | 静载锚固性能试验报告 | 表 C4-8 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 9 | 高强度螺栓连接副试验报告 | 表 C4-9 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 10 | 保温绝热材料试验报告 | 表 C4-10 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 11 | 建筑材料燃烧性能试验报告 | 表 C4-11 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 12 | 隔热型材试验报告 | 表 C4-12 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 13 | 胶粘剂试验报告 | 表 C4-13 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 15 | 电线（电缆）试验报告 | 表 C4-14 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 16 | 阀门试验记录 | 表 C4-15 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 17 | 预埋槽道试验报告 | 表 C4-16 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 18 | 见证试验汇总表 | 表 C4-17 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 19 | 材料、配件检验记录汇总表 | 表 C4-18 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 20 | 产品合格证粘贴衬纸 | 表 C4-19 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 21 | 安全玻璃性能检测报告 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 22 | 防火涂料性能检测报告 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 23 | 材料特殊性能检测报告 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 24 | 管材的产品质量证明文件 | 检测单位 | ● |  |  | ● |  |  | ● |
|  | 25 | 绝热材料的产品质量合格证、检测报告 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 26 | 给水管道材料卫生检测报告 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 27 | 卫生洁具环保检测报告 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 28 | 电表、水表、热量表的计量检定证书 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 29 | 安全阀、减压阀的调试报告及定压合格证书 | 检测单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 30 | 焊接材料检测报告 | 施工单位 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 31 | 低压成套配电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 32 | 电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜控制柜（屏、台）出厂合格证、生产许可证和试验记录 | 供应单位 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 33 | 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证、生产许可证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 34 | 照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 35 | 电线、电缆出厂合格证、生产许可证CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 36 | 导管、电缆桥架和线槽出厂合格证 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 37 | 型钢和电焊条合格证和材质证明书 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 38 | 镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金属配件合格证和镀锌质量证明书 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 39 | 封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC 认证及证书复印件 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 40 | 裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、砼电杆和其它砼制品合格证 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 41 | 各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 42 | 主要材料、设备等的产品质量合格证及检测报告 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 43 | 主要设备安装技术文件 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 44 | 主要器具和设备安装使用说明书 | 供应单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| C5 |  | 施工记录资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 施工记录表 | 表 C5-1 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 2 | 数字图文记录（建设工程质量检查照片） | 表 C5-2 | ● |  |  | ● |  |  |  |
|  | 3 | 隐蔽工程验收记录 | 表 C5-3 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 4 | 见证记录 | 表 C5-4 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 5 | 中间交接检验记录 | 表 C5-5 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 6 | 构件吊装记录 | 表 C5-6 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 7 | 焊接材料烘培记录 | 表 C5-7 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 8 | 焊缝综合质量记录 | 表 C5-8 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 9 | 设备安装记录（给排水、消防、通风与空调工程） | 表 C5-9 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 10 | 补偿器安装预拉伸（压缩）记录（给排水、消防、暖通） | 表 C5-10 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 11 | 管架（固、支、吊、滑）安装调整记录 | 表 C5-11 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 12 | 建筑电气设备（缆、线）明细表 | 表 C5-12 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 13 | 天馈线安装检查记录 | 表 C5-13 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 14 | 接地装置与配线检查记录 | 表 C5-14 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 15 | 光、电缆防护记录 | 表 C5-15 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 16 | 支架、线槽安装检查记录 | 表 C5-16 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 17 | 电（光）缆敷设检查记录 | 表 C5-17 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 18 | 电（光）缆防护检查记录 | 表 C5-18 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 19 | 电（光）缆接续检查记录 | 表 C5-19 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 20 | 箱、盒安装检查记录 | 表 C5-20 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 21 | 高（矮）柱信号机安装检查记录 | 表 C5-21 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 22 | 非标信号机安装检查记录 | 表 C5-22 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 23 | 发车指示器安装检查记录 | 表 C5-23 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 24 | 按钮装置安装检查记录 | 表 C5-24 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 25 | 外锁闭装置安装检查记录 | 表 C5-25 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 26 | 转辙机安装检查记录 | 表 C5-26 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 27 | 有绝缘轨道电路安装检查记录 | 表 C5-27 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 28 | 无绝缘轨道电路安装检查记录 | 表 C5-28 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 29 | 阻抗连接器安装检查记录 | 表 C5-29 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 30 | 环线安装检查记录 | 表 C5-30 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 31 | 波导管安装检查记录 | 表 C5-31 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 32 | 漏泄同轴电缆敷设检查记录 | 表 C5-32 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 33 | 应答器安装检查记录 | 表 C5-33 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 34 | 钢/砼柱基础工程施工记录 | 表 C5-34 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 35 | 拉线安装检查记录 | 表 C5-35 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 36 | 硬横梁安装检查记录 | 表 C5-36 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 37 | 支柱装配安装检查记录 | 表 C5-37 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 38 | 柔性悬挂承力架设检查记录" | 表 C5-38 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 39 | 柔性悬挂中心锚结安装检查记录 | 表 C5-39 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 40 | 导高及拉出值检查记录 | 表 C5-40 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 41 | 柔性悬挂电连接安装检查记录 | 表 C5-41 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 42 | 线岔安装检查记录 | 表 C5-42 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 43 | 柔性悬挂隔离开关安装检查记录 | 表 C5-43 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 44 | 避雷器安装检查记录 | 表 C5-44 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 45 | 放电间隙安装检查记录 | 表 C5-45 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 46 | 分段绝缘器安装检查记录 | 表 C5-46 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 47 | 柔性悬挂架空地线架设检查记录 | 表 C5-47 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 48 | 柔性悬挂接触线架设检查记录 | 表 C5-48 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 49 | 刚性悬挂接触导线架设检查记录 | 表 C5-49 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 50 | 刚性悬挂安装调整检查记录 | 表 C5-50 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 51 | 刚性悬挂中心锚结安装检查记录 | 表 C5-51 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 52 | 刚性悬挂分段绝缘器安装检查记录 | 表 C5-52 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 53 | 刚性悬挂架空地线架设检查记录 | 表 C5-53 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 54 | 刚性悬挂隔离开关安装检查记录 | 表 C5-54 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 55 | 刚性悬挂电连接安装检查记录 | 表 C5-55 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 56 | 刚柔过渡安装检查记录 | 表 C5-56 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 57 | 过渡弯头安装检查记录表 | 表 C5-57 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 58 | 绝缘支撑安装检查记录表 | 表 C5-58 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 59 | 膨胀接头安装检查记录 | 表 C5-59 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 60 | 均流箱安装检查记录 | 表 C5-60 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 61 | 回流箱安装检查记录 | 表 C5-61 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 62 | 钢柱安装检查记录 | 表 C5-62 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 63 | 下锚补偿装置安装检查记录 | 表 C5-63 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 64 | 刚性悬挂接触网汇流排安装检查记录 | 表 C5-64 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 65 | 接地挂环安装检查记录 | 表 C5-65 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 66 | 均回流电缆安装检查记录 | 表 C5-66 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 67 | 测防端子连接施工检查记录 | 表 C5-67 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 68 | 电缆支架安装记录 | 表 C5-68 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 69 | 整流变压器安装检查记录 | 表 C5-69 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 70 | 动力变压器安装检查记录 | 表 C5-70 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 71 | 盘柜（绝缘）安装检查记录 | 表 C5-71 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 72 | 电缆敷设及接续检查记录 | 表 C5-72 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 73 | 钢轨电位限制装置安装记录 | 表 C5-73 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 74 | 不间断电源（UPS）设备安装检查记录 | 表 C5-74 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 75 | 直流联跳保护电缆及纵联差动保护光缆敷设检查记录 | 表 C5-75 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 76 | 横梁定位安装检查记录" | 表 C5-76 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 77 | 定位器及定位装置安装检查记录 | 表 C5-77 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 78 | 标志牌、支柱号码安装检查记录 | 表 C5-78 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 79 | 支柱防护、限界门安装检查记录 | 表 C5-79 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 80 | 排流柜安装记录 | 表 C5-80 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 81 | 单向导通装置安装检查记录 | 表 C5-81 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 82 | 参比电极及监控装置安装施工记录 | 表 C5-82 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 83 | 主站、分站硬件安装 | 表 C5-83 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 84 | 主站、分站软件安装 | 表 C5-84 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 85 | 盘、柜安装检查记录 | 表 C5-85 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 86 | 钢轨接续线安装检查记录 | 表 C5-86 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 87 | 槽道、管路、桥架、支架安装检查记录 | 表 C5-87 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 88 | 光缆敷设及接续施工检查记录 | 表 C5-88 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 89 | 接触轨轨枕间距检测记录表 | 表 C5-89 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 90 | 接触轨安装检查记录 | 表 C5-90 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 91 | 接触轨安装质量检查记录表 | 表 C5-91 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 92 | 轨旁电子单元安装检查记录 | 表 C5-92 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 93 | 定位天线安装检查记录 | 表 C5-93 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 94 | 终端接收器安装检查记录 | 表 C5-94 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 95 | 无线接入单元安装检查记录 | 表 C5-95 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 96 | 计轴装置安装检查记录 | 表 C5-96 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 97 | 机柜及设备、人机界面安装检查记录 | 表 C5-97 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 98 | 天线及测速装置安装检查记录 | 表 C5-98 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 99 | 配线检查记录 | 表 C5-99 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 100 | 机柜（架）安装检查记录 | 表 C5-100 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 101 | 走线架（槽）安装检查记录 | 表 C5-101 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 102 | 电（光）缆引入及安装检查记录 | 表 C5-102 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 103 | 操作显示设备安装检查记录表 | 表 C5-103 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 104 | 大屏设备安装检查记录 | 表 C5-104 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 105 | 电源设备安装检查记录 | 表 C5-105 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 106 | 防雷设施安装检查记录 | 表 C5-106 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 107 | 接地装置安装及试验检查记录 | 表 C5-107 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 108 | 接地轨安装检查记录表 | 表 C5-108 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 109 | 设备标识检查记录 | 表 C5-109 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 110 | 站台门/安全门导轨、支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录 | 表 C5-110 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 111 | 站台门/安全门电气装置安装检查记录 | 表 C5-111 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 112 | 站台门/安全门的相邻区域检查记录 | 表 C5-112 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 113 | 站台门/安全门电气装置检查记录 | 表 C5-113 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 114 | 站台门/安全门系统安装质量检查记录 | 表 C5-114 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 115 | 站台门/安全门控制基标交接记录表 | 表 C5-115 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 116 | 电梯工程土建交接检查记录 | 表 C5-116 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 117 | 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 | 表 C5-117 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 118 | 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 | 表 C5-118 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 119 | 电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设\隐蔽工程检查记录 | 表 C5-119 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 120 | 电梯安装样板放线记录 | 表 C5-120 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 121 | 轿厢、对重设安全钳导轨,安装质量检查记录 | 表 C5-121 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 122 | 门系统安装质量检查记录 | 表 C5-122 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 123 | 驱动主机安装检查记录 | 表 C5-123 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 124 | 对重装置、补偿装置安装检查记录 | 表 C5-124 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 125 | 限速器、缓冲器安装质量检查记录 | 表 C5-125 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 126 | 随行电缆安装质量检查记录 | 表 C5-126 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 127 | 悬挂装置安装质量检查记录 | 表 C5-127 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 128 | 电梯电气装置安装检查记录 | 表 C5-128 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 129 | 自动扶梯、自动人行道安装与土建/交接预检记录 | 表 C5-129 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 130 | 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 | 表 C5-130 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 131 | 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录 | 表 C5-131 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 132 | 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 | 表 C5-132 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 133 | 预埋基础槽钢安装检查记录 | 表 C5-133 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 134 | 再生电能吸收装置安装检查记录 | 表 C5-134 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 135 | 排流钢筋网及排流防护设备检查记录 | 表 C5-135 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 136 | 设备基础检查验收记录 | 表 C5-136 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 137 | 钢制平台/钢架制作安装检查记录 | 表 C5-137 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 138 | 设备联轴器对中检查记录 | 表 C5-138 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 139 | 容器安装检查记录 | 表 C5-139 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 140 | 管道/设备保温施工检查记录 | 表 C5-140 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 141 | 电气照明装置安装检查记录 | 表 C5-141 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 142 | 电线（缆）钢导管安装检查记录 | 表 C5-142 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 143 | 成套开关柜（盘）安装检查记录 | 表 C5-143 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 144 | 盘、柜安装及二次结线检查记录 | 表 C5-144 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 145 | 避雷装置安装检查记录 | 表 C5-145 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 146 | 起重机电气安装检查记录 | 表 C5-146 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 147 | 电机安装检查记录 | 表 C5-147 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 148 | 变压器安装检查记录 | 表 C5-148 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 149 | 高压隔离开关、负荷开关及熔断器安装检查记录 | 表 C5-149 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 150 | 电缆头（中间接头）制作记录 | 表 C5-150 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 151 | 聚乙烯管道连接记录 | 表 C5-151 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 152 | 综合支吊架（抗震）安装检查记录 | 表 C5-152 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 153 | 设备安装检查记录（通用） | 表 C5-153 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 154 | 设备安装明细表 | 表 C5-154 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 155 | 参考电极安装记录 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 156 | 其他应归档的安装记录 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| C6 |  | 施工试验检测资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 施工试验记录（通用） | 表 C6-1 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 2 | 设备单机试运转记录 | 表 C6-2 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 3 | 系统试运转调试记录 | 表 C6-3 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 4 | 无损检测委托单 | 表 C6-4 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 5 | 射线检测报告 | 表 C6-5 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 6 | 射线检测报告底片评定记录 | 表 C6-6 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 7 | 超声波检测报告 | 表 C6-7 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 8 | 超声波检测报告评定记录 | 表 C6-8 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 9 | 磁粉检测报告 | 表 C6-9 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 10 | 渗透检测报告 | 表 C6-10 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 11 | 钢构件射线探伤报告 | 表 C6-11 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 12 | 补偿器冷拉记录 | 表 C6-12 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 13 | 管道通球试验记录 | 表 C6-13 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 14 | 灌（满）水试验记录 | 表 C6-14 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 15 | 强度严密性试验记录 | 表 C6-15 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 16 | 通水试验记录 | 表 C6-16 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 17 | 吹（冲）洗（脱脂）试验记录 | 表 C6-17 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 18 | 锚固抗拔实验记录 | 表 C6-18 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 19 | 补偿器安装记录 | 表 C6-19 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 20 | 消火栓试射记录 | 表 C6-20 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 21 | 安全附件安装检查记录 | 表 C6-21 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 22 | 厂区供水设备、供电系统调试记录 | 表 C6-22 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 23 | 电气接地电阻测试记录 | 表 C6-23 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 24 | 电气接地装置隐检与平面示意图表 | 表 C6-24 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 25 | 电气绝缘电阻测试记录 | 表 C6-25 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 26 | 电气器具通电安全检查记录 | 表 C6-26 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 27 | 电气设备空载试运行记录 | 表 C6-27 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 28 | 建筑物照明通电试运行记录 | 表 C6-28 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 29 | 大型照明灯具承载试验记录 | 表 C6-29 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 30 | 漏电开关模拟试验记录 | 表 C6-30 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 31 | 大容量电气线路结点测温记录 | 表 C6-31 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 32 | 避雷带支架拉力测试记录 | 表 C6-32 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 33 | 风管漏光检测记录 | 表 C6-33 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 34 | 风管漏风检测记录 | 表 C6-34 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 35 | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 | 表 C6-35 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 36 | 各房间室内风量温度测量记录 | 表 C6-36 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 37 | 管网风量平衡记录 | 表 C6-37 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 38 | 空调系统试运转调试记录 | 表 C6-38 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 39 | 空调水系统试运转调试记录 | 表 C6-39 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 40 | 软化水处理设备安装调试记录 | 表 C6-40 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 41 | 制冷系统气密性试验记录 | 表 C6-41 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 42 | 净化空调系统测试记录 | 表 C6-42 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 43 | 防排烟系统联合试运行记录 | 表 C6-43 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 44 | 轿厢平层准确度测量记录 | 表 C6-44 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 45 | 电梯层门安全装置检验记录 | 表 C6-45 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 46 | 电梯电气安全装置检验记录 | 表 C6-46 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 47 | 电梯整机功能检验记录 | 表 C6-47 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 48 | 电梯主要功能检验记录 | 表 C6-48 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 49 | 电梯负荷运行试验记录 | 表 C6-49 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 50 | 电梯负荷运行试验曲线图 | 表 C6-50 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 51 | 电梯噪声测试记录 | 表 C6-51 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 52 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（一） | 表 C6-52 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 53 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（二） | 表 C6-53 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 54 | 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 | 表 C6-54 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 55 | 站台门/安全门准确度测量记录 | 表 C6-55 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 56 | 站台门/安全门安全装置检验记录 | 表 C6-56 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 57 | 站台门/安全门主要功能检验记录 | 表 C6-57 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 58 | 站台门/安全门整体性能运行试验记录 | 表 C6-58 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 59 | 光缆熔接测试记录 | 表 C6-59 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 60 | 系统测试记录 | 表 C6-60 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 61 | 低压配电电源质量测试记录 | 表 C6-61 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 62 | 建筑物照明系统照度测试记录 | 表 C6-62 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 63 | 电源与接地防雷与接地系统检测记录 | 表 C6-63 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 64 | 综合布线系统工程电气性能测试记录 | 表 C6-64 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 65 | 电力电缆试验记录 | 表 C6-65 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 66 | 交流电动机试验记录 | 表 C6-66 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 67 | 变压器试验记录 | 表 C6-67 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 68 | 火灾自动报警及消防联动系统检测记录 | 表 C6-68 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 69 | 电源与接地智能建筑电源检测记录 | 表 C6-69 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 70 | 通信网络系统程控电话交换系统检测记录 | 表 C6-70 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 71 | 通信网络系统公共广播与紧急广播系统检测记录 | 表 C6-71 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 72 | 通信网络系统会议电视系统检测记录 | 表 C6-72 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 73 | 通信网络系统接入网设备安装工程检测记录 | 表 C6-73 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 74 | 通信网络系统卫星数字电视系统检测记录 | 表 C6-74 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 75 | 通信网络系统有线电视系统检测记录 | 表 C6-75 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 76 | 信息网络系统计算机网络系统检测记录 | 表 C6-76 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 77 | 信息网络系统网络安全系统检测记录 | 表 C6-77 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 78 | 信息网络系统应用软件系统检测记录 | 表 C6-78 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 79 | 监测与控制节能工程检测记录 | 表 C6-79 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 80 | 建筑设备监控系统变配电系统检测记录 | 表 C6-80 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 81 | 建筑设备监控系统电梯和自动扶梯系统检测记录 | 表 C6-81 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 82 | 建筑设备监控系统给排水系统检测记录 | 表 C6-82 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 83 | 建筑设备监控系统公共照明系统检测记录 | 表 C6-83 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 84 | 建筑设备监控系统空调与通风系统检测记录 | 表 C6-84 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 85 | 建筑设备监控系统冷冻和冷却水系统检测记录 | 表 C6-85 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 86 | 建筑设备监控系统热源和热交换系统检测记录 | 表 C6-86 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 87 | 建筑设备监控系统数据通信接口系统检测记录 | 表 C6-87 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 88 | 建筑设备监控系统系统实时性、可维护性、可靠性检测记录 | 表 C6-88 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 89 | 建筑设备监控系统中央管理工作站及操作分站检测记录 | 表 C6-89 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 90 | 安全防范综合管理系统检测记录 | 表 C6-90 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 91 | 安全防范系统出入口控制（门禁）系统检测记录 | 表 C6-91 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 92 | 安全防范系统入侵报警系统检测记录 | 表 C6-92 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 93 | 安全防范系统视频安防监控系统检测记录 | 表 C6-93 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 94 | 安全防范系统停车场（库）管理系统检测记录 | 表 C6-94 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 95 | 安全防范系统巡更管理系统检测记录 | 表 C6-95 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 96 | 安全防范系统综合防范功能检测记录 | 表 C6-96 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 97 | 智能建筑工程设备性能测试记录 | 表 C6-97 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 98 | 智能化集成系统可维护性和安全性检测记录 | 表 C6-98 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 99 | 智能化集成系统网络连接检测记录 | 表 C6-99 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 100 | 智能化集成系统综合管理及冗余功能检测记录 | 表 C6-100 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 101 | 智能化系统数据集成及整体协调检测记录 | 表 C6-101 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 102 | 智能系统试运行记录 | 表 C6-102 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 103 | 综合布线系统性能检测记录 | 表 C6-103 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 104 | 装配式管道支吊架试验记录 | 表 C6-104 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 105 | 环境检测记录 | 表 C6-105 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 106 | 整组传动试验记录表 | 表 C6-106 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 107 | 逆变应急电源测试实验记录 | 表 C6-107 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 108 | 柴油发电机测试实验记录 | 表 C6-108 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 109 | 光缆单盘测试记录 | 表 C6-109 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 110 | 电缆单盘测试记录 | 表 C6-110 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 111 | 漏缆、天馈线驻波比测试记录 | 表 C6-111 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 112 | 电缆区段性能测试记录 | 表 C6-112 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 113 | 光缆中继段测试记录 | 表 C6-113 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 114 | 传输系统通道性能测试记录 | 表 C6-114 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 115 | 公务电话系统功能检验测试记录 | 表 C6-115 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 116 | 专用电话系统功能检验测试记录 | 表 C6-116 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 117 | 无线通信功能检验测试记录 | 表 C6-117 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 118 | 闭路电视监视系统功能检验测试记录 | 表 C6-118 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 119 | 广播系统功能检验测试记录 | 表 C6-119 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 120 | 时钟系统功能检验测试记录 | 表 C6-120 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 121 | 通信信号系统电源系统功能检验测试记录 | 表 C6-121 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 122 | 集中告警系统功能检验测试记录 | 表 C6-122 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 123 | 公安计算机网络系统功能检验测试记录 | 表 C6-123 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 124 | 公安视频系统功能检验测试记录 | 表 C6-124 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 125 | 公安无线系统功能检验测试记录 | 表 C6-125 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 126 | 公安电源系统功能检验测试记录 | 表 C6-126 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 127 | 政务无线系统功能检验测试记录 | 表 C6-127 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 128 | 民用通信系统功能检验测试记录 | 表 C6-128 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 129 | 144小时设备及系统稳定性运行测试报告 | 表 C6-129 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 130 | 车载静动态调试测试记录 | 表 C6-130 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 131 | ATS传输通道调试记录 | 表 C6-131 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 132 | ATS子系统调试记录 | 表 C6-132 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 133 | ATP子系统调试记录 | 表 C6-133 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 134 | 计算机联锁机安装试验记录 | 表 C6-134 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 135 | 计算机联锁子系统调试记录 | 表 C6-135 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 136 | 车载设备安装试验记录 | 表 C6-136 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 137 | ATO子系统调试记录 | 表 C6-137 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 138 | DCS子系统调试记录 | 表 C6-138 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 139 | 综合监控系统电源系统功能检验测试记录 | 表 C6-139 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 140 | 维护支持系统调试记录 | 表 C6-140 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 141 | 培训系统调试记录 | 表 C6-141 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 142 | 微机监测系统调试记录 | 表 C6-142 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 143 | ATC系统调试记录 | 表 C6-143 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 144 | 锚栓拉拔测试记录 | 表 C6-144 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 145 | 接触网绝缘测试记录 | 表 C6-145 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 146 | 接触网冷滑试验记录 | 表 C6-146 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 147 | 接触网热滑试验记录 | 表 C6-147 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 148 | 中心子系统功能测试记录 | 表 C6-148 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 149 | 车站子系统功能测试记录 | 表 C6-149 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 150 | 网络子系统功能测试记录 | 表 C6-150 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 151 | 车载子系统功能测试记录 | 表 C6-151 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 152 | 接口功能测试记录 | 表 C6-152 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 153 | 车站计算机系统测试 | 表 C6-153 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 154 | 自动售票机单体测试记录 | 表 C6-154 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 155 | 自动检票机单体测试记录 | 表 C6-155 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 156 | 半自动售票机单体测试记录 | 表 C6-156 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 157 | 自动查询机单体测试记录 | 表 C6-157 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 158 | 接地装置检验测试记录 | 表 C6-158 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 159 | 开关柜试验记录 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 160 | 其他应归档的试验检测记录 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| C7 |  | 过程验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 检验批质量验收记录表 | 表 C7-1 |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 2 | 分项工程质量验收记录表 | 表 C7-2 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录表 | 表 C7-3-1 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 4 | 分部工程质量控制资料核查记录 | 表 C7-3-2 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 5 | 分部工程安全和功能检验、认证资料核查记录 | 表 C7-3-3 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 6 | 分部工程安全和主要使用功能抽查记录 | 表 C7-3-4 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 7 | 分部工程观感质量验收记录 | 表 C7-3-5 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
| C8 |  | 施工质量验收资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 单位（子单位）工程质量验收记录 | 表 C8-1 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | 表 C8-2 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 3 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（供电工程） | 表 C8-3-1 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 4 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（消防工程） | 表 C8-3-2 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 5 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（信号系统） | 表 C8-3-3 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 6 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（通信系统） | 表 C8-3-4 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 7 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（综合监控系统） | 表 C8-3-5 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 8 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（自动售检票系统） | 表 C8-3-6 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 9 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（站台门工程） | 表 C8-3-7 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 10 | 单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（电（扶）梯工程） | 表 C8-3-8 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 11 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（供电工程） | 表 C8-4-1 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 12 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（消防工程） | 表 C8-4-2 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 13 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（信号系统） | 表 C8-4-3 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 14 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（通信工程） | 表 C8-4-4 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 15 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（综合监控系统） | 表 C8-4-5 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 16 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（自动售检票系统） | 表 C8-4-6 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 17 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（站台门工程） | 表 C8-4-7 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 18 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表（电（扶）梯工程） | 表 C8-4-8 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 19 | 项目验收小组意见 | 表 C8-5 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 20 | 项目验收意见 | 表 C8-6 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
|  | 21 | 项目验收组人员名册 | 表 C8-7 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |
| D |  | 竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 供电工程竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 2 | 消防工程竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 3 | 信号系统竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 4 | 通信系统竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 5 | 综合监控系统竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 6 | 自动售检票（AFC）系统竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 7 | 站台门工程竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 8 | 电（扶）梯工程竣工图； | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 9 | 其他应归档的竣工图 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
| E |  | 竣工验收文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建设工程竣工验收备案资料 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 2 | 建设工程竣工验收报告 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 3 | 工程质量保证书 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 4 | 工程质量保修书 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 5 | 建设工程规划验收合格证书 | 施工单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 6 | 规划、质量安全监督、消防、环保、人防、卫生防疫、劳动安全、档案等专项验收认可文件 | 相关单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
|  | 7 | 建设工程项目验收文件 | 相关单位 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
| F |  | 工程使用说明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 系统设备技术手册 | 相关单位 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 2 | 系统维修手册 | 相关单位 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 3 | 维护手册 | 相关单位 | ● |  | ● | ● |  |  |  |
| 注： 1、本表的归档保存单位是指竣工后有关单位对工程资料的保存，施工过程中工程资料的留存应按有关程序和约定执行。 2、●为归档保存资料； 3、市城建档案馆可根据工程采用新技术、新工艺等情况，增加进馆保存的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录A-2 声像档案归档范围

| 序 号 | 归档内容范围 | 产权 | 建设 | 运营 | 施工 | 设计 | 监理 | 档案 馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立项、可行性研究相关会议 | ● | ● |  |  | ● |  | ● |
| 2 | 重要的勘测设计、方案评审会 | ● | ● |  |  | ● |  | ● |
| 3 | 工程原址、原貌和周边状况 | ● | ● |  |  | ● |  | ● |
| 4 | 拆迁、移民情况 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 二、施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织管理中的重要会议及事件 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 6 | 隐蔽工程施工情况 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 7 | 施工中重点部位、重要施工工 艺、施工技术 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 施工中主要的质量检查、验收 | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 9 | 新材料、新设备、新工艺、新技 术的应用 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 10 | 重要试验、测试 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 11 | 工程事故和处理情况 | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |
| 12 | 施工中文物保护 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 13 | 设备开箱检验、随机声像资料 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 14 | 各设备系统的安装与调试 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 15 | 设备质量问题 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 16 | 配电房、变电站、监控室等建筑 的内部设备 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 三、单位工程、工程竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工程竣工验收及会议实况 | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |
| 18 | 工程竣工后整体全貌 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
| 19 | 重点单项工程外观及内部功能 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |
| 20 | 工程获市优、省部优、国优奖项 | ● | ● | ● |  |  |  | ● |

# 附录 B 工程划分及代码表

# 供电系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电系统 | 正线供电系统 | 牵引降压混合变电所、降压变电所 |  | 预埋基础槽钢安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 电缆桥支架安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 接地装置安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 变压器安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 屏柜安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 网栅安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 电力电缆及控制电缆敷设 | 一个所 |
|  |  |  |  | 整组传动试验 | 一个所 |
|  |  |  |  | 开通试运行 | 一个所 |
|  |  | 电力监控 |  | 控制设备安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 线缆敷设及连线 | 一个所 |
|  |  |  |  | 屛柜安装 | 一个所 |
|  |  |  |  | 变电所电力监控测试 | 一个所 |
|  |  | 系统电缆安装工程 |  | 电缆支架安装及接地 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 电缆敷设及电缆头制作 | 一站一区间 |
|  |  | 杂散电流防护 |  | 柜箱安装 | 一站 |
|  |  |  |  | 参比电极安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 传感器安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 电缆敷设 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 系统调试 | 一个站 |
|  |  | 接触轨 |  | 钢底座及锚栓安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 绝缘支架安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 接触轨安装及调整 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 镀铜圆钢安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 防护罩安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 电连接及上网电缆安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 隔离开关柜安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 均回流电缆安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 冷滑试验及送电开通 | 全线 |
|  |  |  |  | 热滑试验 | 全线 |
|  | 可视化接地 | 可视化接地系统 |  | 接地装置及主机安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电缆敷设 | 一个站 |
|  |  |  |  | 系统调试 | 一个站 |

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电系统 | 场段供电 系统 | 变电所电气 设备安装 |  | 预埋基础槽钢安装 | 站 |
|  |  |  |  | 电缆桥支架安装 | 站 |
|  |  |  |  | 接地装置安装 | 站 |
|  |  |  |  | 变压器安装 | 站 |
|  |  |  |  | 屏柜安装 | 站 |
|  |  |  |  | 网栅安装 | 站 |
|  |  |  |  | 电力电缆及控制电缆敷设 | 站 |
|  |  |  |  | 整组传动试验 | 站 |
|  |  |  |  | 开通试运行 | 站 |
|  |  | 系统电缆安装工程 |  | 电缆支架安装及接地 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 电缆敷设及电缆头制作 | 一站一区间 |
|  |  | 杂散电流防护 |  | 柜箱安装 | 一站 |
|  |  |  |  | 参比电极安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 传感器安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 电缆敷设 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 系统调试 | 一个站 |
|  |  | 接触轨 |  | 钢底座及锚栓安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 绝缘支架安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 接触轨安装及调整 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 镀铜圆钢安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 防护罩安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 电连接及上网电缆安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 隔离开关柜安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 避雷器安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 均回流电缆安装 | 一站一区间 |
|  |  |  |  | 冷滑试验及送电开通 | 全线 |
|  |  |  |  | 热滑试验 | 全线 |
|  |  | 可视化接地系统 |  | 接地装置及主机安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电缆敷设 | 一个站 |
|  |  |  |  | 系统调试 | 一个站 |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |
|  | 接触网工程 | 柔性接触网 |  | 支柱基础支柱安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 支柱装配 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 拉线基础拉线安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 硬横梁安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 硬横梁固定索安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 定位器及定位装置安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 承力索架设 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 接触线架设 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 架空地线架设 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 柔性中心锚结安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 膨胀元件 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 吊弦及吊索安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 接触悬挂安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 补偿装置安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 隧道内悬挂安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 电连接安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 接地安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 线岔安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 静调电源柜安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 隔离开关安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 柔性分段绝缘器安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 避雷器安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 标志牌、支柱号码安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 支柱防护、限界门安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 冷滑试验及送电开通 | 一个区间 |
|  |  | 刚性接触网 |  | 刚性埋入杆件 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 支持悬挂装置安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 汇流排及附件安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 接触线架设 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 刚性中心锚结安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 刚性分段绝缘器安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 架空地线架设 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 隔离开关安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 膨胀元件安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 刚柔过渡安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 电连接安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 接地安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 均流、回流电缆及箱体安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 标志牌、支柱号码安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 冷滑试验及送电开通 | 一个区间 |

# 通信系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 通信系统 | - 专用通信 - 公安通信 | 通信管线 |  | 支架、吊架安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 桥架、线槽安装 |  |
|  |  |  |  | 保护管安装 |  |
|  |  |  |  | 通信管道安装 |  |
|  |  |  |  | 线缆布放 |  |
|  |  | 通信线路 |  | 区间电缆支架 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 光缆敷设 | 一个站/区间 |
|  |  |  |  | 电缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 光缆接续及引入 |  |
|  |  |  |  | 电缆接续及引入 |  |
|  |  |  |  | 光缆线路检测 | 一个中继段/ 区间 |
|  |  |  |  | 电缆线路检测 |  |
|  |  |  |  | 漏缆敷设 | 一个敷设段 |
|  |  |  |  | 漏缆连接及引入 |  |
|  |  |  |  | 漏缆线路检测 |  |
|  |  | 电源系统及接地 |  | 电源设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电源设备配线 |  |
|  |  |  |  | 接地安装 |  |
|  |  |  |  | 电源系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 电源系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 电源集中监控系统功能检验 |  |
|  |  | 传输系统 |  | 传输设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 传输设备配线 |  |
|  |  |  |  | 传输系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 传输系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 传输系统网管检验 |  |
|  |  | 公务电话系统 |  | 公务电话设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 公务电话设备配线 |  |
|  |  |  |  | 公务电话系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 公务电话系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 公务电话系统网管检验 |  |
|  |  | 专用电话系统 |  | 专用电话设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 专用电话设备配线 |  |
|  |  |  |  | 专用电话系统性能检验 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 专用电话系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 专用电话系统网管检测 |  |
| 01 通信系统 | - 专用通信 - 公安通信 | 无线通信系统 |  | 天线杆（塔）安装 | 一处 |
|  |  |  |  | 天馈安装 |  |
|  |  |  |  | 无线通信设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 无线通信设备配线 |  |
|  |  |  |  | 无线通信区间设备安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 无线通信区间设备配线 |  |
|  |  |  |  | 无线通信车载设备安装 | 一列车 |
|  |  |  |  | 无线通信系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 无线通信系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 无线通信系统网管检验 |  |
|  |  | 视频监视系统 |  | 视频监视设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 视频监视设备配线 |  |
|  |  |  |  | 视频监视车载设备安装 | 一列车 |
|  |  |  |  | 视频监视系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 视频监视系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 视频监视系统网管检验 |  |
|  |  | 广播系统 |  | 广播设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 广播设备配线 |  |
|  |  |  |  | 广播系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 广播系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 广播系统网管检验 |  |
|  |  | 乘客信息系统 |  | 乘客信息系统设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 乘客信息系统设备配线 |  |
|  |  |  |  | 乘客信息系统区间设备安装 | 一个区间 |
|  |  |  |  | 乘客信息系统区间设备配线 |  |
|  |  |  |  | 乘客信息系统车载设备安装 | 一列车 |
|  |  |  |  | 乘客信息系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 乘客信息系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 乘客信息系统网管检验 |  |
|  |  | 时钟系统 |  | 时钟设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 时钟设备配线 |  |
|  |  |  |  | 时钟系统性能检验 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 时钟系统功能检测 |  |
|  |  |  |  | 时钟系统网管检验 |  |
|  |  | 办公自动化系统 |  | 数据网络设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 数据网络设备配线 |  |
|  |  |  |  | 综合布线 | 一个单体建 |
| 01 通信系统 | - 专用通信 - 公安通信 |  |  |  | 筑 |
|  |  |  |  | 数据网络性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 数据网络功能检验 |  |
|  |  |  |  | 数据网网管检验 |  |
|  |  | 通信集中告警系统 |  | 集中告警设备安装 | 一个站/中心 |
|  |  |  |  | 集中告警设备配线 |  |
|  |  |  |  | 集中告警系统性能检测 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 集中告警系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 集中告警系统网管检验 |  |
|  |  | 信息网络系统 |  | 设备安装 | 一个站/场 |
|  |  |  |  | 设备配线 | 一个站/场 |
|  |  |  |  | 系统性能检验 | 一个系统 |
|  |  |  |  | 系统功能检验 |  |
|  |  |  |  | 系统网管检验 |  |
|  |  | 安防系统 |  | 安防设备安装 | 车辆段、停车场 |
|  |  |  |  | 安防设备配线 |  |
|  |  |  |  | 安防设备功能检验 |  |

# 信号系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号系统 | 正线信号工程 | 电（光）缆线路 |  | 支架、线槽安装 | 一个站间 |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设 | 一个站间 |
|  |  |  |  | 电（光）缆防护 | 一个站间 |
|  |  |  |  | 电（光）缆连接 | 一个站间 |
|  |  |  |  | 箱、盒安装 | 一个集中站 |
|  |  | 固定信号机、发车指示器及按钮装置 |  | 高柱信号机安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 矮型信号机安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 非标信号机安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 发车指示器安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 按钮装置安装 | 一个集中站 |
|  |  | 转辙设备 |  | 安装装置安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 外锁闭装置安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 转辙机安装 | 一个集中站 |
|  |  | 列车检测与车地通信设备 |  | 有绝缘轨道电路安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 无绝缘轨道电路安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 阻抗连接器安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 环线安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 波导管安装 | 一个敷设段 |
|  |  |  |  | 漏泄同轴电缆敷设 | 一个敷设段 |
|  |  |  |  | 应答器安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 定位天线安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 终端接收器安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 无线接入单元安装 | 一个站间 |
|  |  |  |  | 计轴装置安装 | 一个集中站 |
|  |  | 车载设备 |  | 机柜及设备、人机界面安装 | 一列车 |
|  |  |  |  | 无线及测速装置安装 | 一列车 |
|  |  |  |  | 配线 | 一列车 |
|  |  | 室内设备 |  | 机柜（架）安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 走线架（槽）安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 电（光）缆引入及安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 操作显示设备安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 大屏设备安装 | 一个控制中心 |
|  |  |  |  | 电源设备安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 配线 | 一个集中站 |
|  |  | 防雷及接地 |  | 防雷设施安装 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 接地装置安装 | 一个集中站 |
|  |  | 室外设备标识及硬面化 |  | 设备标识 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 硬面化 | 一个集中站 |
|  |  | 联锁 |  | 室内单项试验 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 室外单项试验 | 一个集中站 |
|  |  |  |  | 综合试验 | 一个集中站 |
|  |  | ATP |  | ATP 系统功能检验 | 一个系统 |
|  |  | ATS |  | ATS 系统功能检验 | 一个系统 |
|  |  | ATO |  | ATO 系统功能检验 | 一个系统 |
|  |  | ATC |  | ATC 系统功能检验 | 一个系统 |
|  | 车辆基地信号工程 | 电（光）缆线路 |  | 电（光）缆敷设 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电（光）缆防护 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电（光）缆连接 | 一个站 |
|  |  |  |  | 箱、盒安装 | 一个站 |
|  |  | 固定信号机、发车指示器及按钮装置 |  | 高柱信号机安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 矮型信号机安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 发车指示器安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 按钮装置安装 | 一个站 |
|  |  | 转辙设备 |  | 安装装置安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 外锁闭装置安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 转辙机安装 | 一个站 |
|  |  | 列车检测与车地通信设备 |  | 有绝缘轨道电路安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 计轴装置安装 | 一个站 |
|  |  | 室内设备 |  | 机柜（架）安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 走线架（槽）安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电（光）缆引入及安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 操作显示设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 电源设备安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 配线 | 一个站 |
|  |  | 防雷及接地 |  | 防雷设施安装 | 一个站 |
|  |  |  |  | 接地装置安装 | 一个站 |
|  |  | 试车线设备 |  | 安装调试 | 一条线 |
|  |  |  |  | 系统功能检验 | 一个系统 |
|  |  | 室外设备标识及硬面化 |  | 设备标识 | 一个站 |
|  |  |  |  | 硬面化 | 一个站 |
|  |  | 联锁 |  | 室内单项试验 | 一个站 |
|  |  |  |  | 室外单项试验 | 一个站 |
|  |  |  |  | 综合试验 | 一个站 |
|  |  | 微机监测 |  | 微机监测设备功能检验 | 一个站 |

# 综合监控系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合监控 系统 | ISCS | 运营控制中心 （OCC）设备安装 |  | 底座支架安装 | OCC 或车辆段 |
|  |  |  |  | 管、槽、盒安装 |  |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设、连接及终端 |  |
|  |  |  |  | 服务器设备安装 |  |
|  |  |  |  | 通信及接口设备安装 |  |
|  |  |  |  | 计算机设备、打印机安装 |  |
|  |  |  |  | 电源设备安装 |  |
|  |  |  |  | 大屏幕安装 |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |
|  |  | 车站设备安装 |  | 底座支架安装 | 一个车站 |
|  |  |  |  | 管、槽、盒安装 |  |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设、连接及终端 |  |
|  |  |  |  | 服务器设备安装 |  |
|  |  |  |  | 通信及接口设备安装 |  |
|  |  |  |  | 计算机设备、打印机安装 |  |
|  |  |  |  | 电源设备安装 |  |
|  |  |  |  | 综合后备盘安装 |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |
|  |  | 车辆基地设备安装 |  | 底座支架安装 | 一个车辆基地 |
|  |  |  |  | 管、槽、盒安装 |  |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设、连接及终端 |  |
|  |  |  |  | 服务器设备安装 |  |
|  |  |  |  | 通信及接口设备安装 |  |
|  |  |  |  | 计算机设备、打印机安装 |  |
|  |  |  |  | 电源设备安装 |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |
|  | FAS | 安装 |  | 线槽安装 | 车站和区间场段、OCC |
|  |  |  |  | 保护管安装 |  |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 消防主机安装 |  |
|  |  |  |  | 模块控制箱安装 |  |
|  |  |  |  | 探测器及手动报警按钮安装 |  |
|  |  |  |  | 模块安装 |  |
|  |  |  |  | 广播设备安装 |  |
|  |  |  |  | 广播设备接线 |  |
|  |  |  |  | 模块配线 |  |
|  |  |  |  | 阀类接线 |  |
|  |  |  |  | 电源系统设备安装 |  |
|  |  |  |  | 电源系统设备配线 |  |
|  |  | 调试 |  | 报警系统测试 | 车站和区间场段、OCC |
|  |  |  |  | 消防联动测试 |  |
|  |  |  |  | 联网综合测试 |  |
|  |  |  |  | 广播系统检测 |  |
|  |  |  |  | 电源系统指标检测及功能检测 |  |
|  |  |  |  | 接地装置检测 |  |
|  | BAS | 安装 |  | 线槽安装 | 车站和区间场段、OCC |
|  |  |  |  | 保护管安装 |  |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 环控主机安装 |  |
|  |  |  |  | 现场环控箱安装 |  |
|  |  |  |  | 传感器安装 |  |
|  |  |  |  | 探测器安装 |  |
|  |  |  |  | 控制箱配线 |  |
|  |  |  |  | 模块箱配线 |  |
|  |  |  |  | 电源系统设备安装 |  |
|  |  |  |  | 电源系统设备配线 |  |
|  |  | 调试 |  | 单机系统调试 | 车站和区间场段、OCC |
|  |  |  |  | 联动系统调试 |  |
|  |  |  |  | 全线通信测试 |  |
|  |  |  |  | 电源系统指标检测及功能检验 |  |
|  |  |  |  | 接地装置检测 |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |
|  | ACS | 安装 |  | 线槽安装 | 车站和区间 |
|  |  |  |  | 保护管安装 | 场段、OCC |
|  |  |  |  | 电（光）缆敷设 |  |
|  |  |  |  | 门禁主机安装 |  |
|  |  |  |  | 就地控制器安装 |  |
|  |  |  |  | 读卡器、开门按钮、紧急出门按钮、电子锁安装 |  |
|  |  |  |  | 电源系统设备安装 |  |
|  |  |  |  | 电源系统设备配线 |  |
|  |  | 调试 |  | 设备配线测试 | 车站和区间场段、OCC |
|  |  |  |  | 门禁系统测试 |  |
|  |  |  |  | 全线网络测试 |  |
|  |  |  |  | 电源系统指标测试及功能检验 |  |
|  |  |  |  | 接地装置检测 |  |
|  | PSCADA 电 力监控与电能质量管理 | 安装 |  | 分站硬件安装 | 车站和区间场段、OCC |
|  |  |  |  | 分站软件安装 |  |
|  |  |  |  | 主站硬件安装 |  |
|  |  |  |  | 主站软件安装 |  |
|  |  |  |  | 横担安装及电缆敷设 |  |
|  |  | 调试 |  | 系统调试 | 车站和区间场段、OCC |

# 自动售检票系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动售检票系统 | / | 线缆管槽安装验收 |  | 线缆管槽敷设 | 站 |
|  |  |  |  | 线缆管槽接头和端口 | 站 |
|  |  |  |  | 电缆桥架的安装 | 站 |
|  |  | 线缆敷设及检测 |  | 线缆敷设 | 站 |
|  |  |  |  | 线缆引入 | 站 |
|  |  |  |  | 线缆接续 | 站 |
|  |  |  |  | 线缆特性检测 | 站 |
|  |  | 车票与车票读写机具 |  | 车票与车票读写机具检测 | 抽检 |
|  |  | 车站终端设备 |  | 车站终端设备安装 | 站 |
|  |  |  |  | 设备配线 | 站 |
|  |  |  |  | 自动售票机 | 站 |
|  |  |  |  | 半自动售票机 | 站 |
|  |  |  |  | 自动检票机 | 站 |
|  |  |  |  | 自动充值机、自动验票机、便携式验栗机 | 站 |
|  |  | 车站计算机系统 |  | 机房设备安装 | 站 |
|  |  |  |  | 设备配线 | 站 |
|  |  |  |  | 车站计算机系统局域网 | 站 |
|  |  |  |  | 车站计算机系统基本功能检测 | 站 |
|  |  |  |  | 紧急按钮检测 | 站 |
|  |  | 中央计算机系统 |  | 机房设备安装 | 全线 |
|  |  |  |  | 设备配线 | 全线 |
|  |  |  |  | 中央计算机系统局域网 | 全线 |
|  |  |  |  | 中央计算机系统基本功能检测 | 全线 |
|  |  | 票务清分系统 |  | 机房设备安装 | 全线 |
|  |  |  |  | 设备配线 | 全线 |
|  |  |  |  | 票务清分系统计算机局域网 | 全线 |
|  |  |  |  | 票务清分系统基本功能检测 | 全线 |
|  |  |  |  | 容灾备份系统基木功能检测 | 全线 |
|  |  |  |  | 网络化互联互通检测 | 全线 |
|  |  | 电源、接地、防雷 |  | 电源设备安装 | 站 |
|  |  |  |  | 接地与防雷 | 站 |
|  |  |  |  | 电源设备检测 | 站 |
|  |  | AFC 系统联调联试 |  | 联调联试验收检测 | 全线 |
|  |  | 单位工程观感质量 |  | 线缆管槽观感质量 | 全线 |
|  |  |  |  | 设备和配线观感质量 | 全线 |

# 电扶梯系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电扶梯 | / | 钢结构井道 |  | 钢材进场验收 | 座 |
|  |  |  |  | 焊接材料进场验收 | 座 |
|  |  |  |  | 钢构件焊接 | 座 |
|  |  |  |  | 钢结构涂装 | 座 |
|  |  |  |  | 玻璃安装 | 座 |
|  |  | 电力驱动的曳引式电梯安装 |  | 设备进场验收 | 台 |
|  |  |  |  | 土建交接检验 | 台 |
|  |  |  |  | 驱动主机 | 台 |
|  |  |  |  | 导轨 | 台 |
|  |  |  |  | 门系统 | 台 |
|  |  |  |  | 轿厢 | 台 |
|  |  |  |  | 对重（平衡重） | 台 |
|  |  |  |  | 安全部件 | 台 |
|  |  |  |  | 悬挂装置、随行电缆、补偿装置 | 台 |
|  |  |  |  | 电气装置 | 台 |
|  |  |  |  | 整机安装验收 | 台 |
|  |  | 自动扶梯安装 |  | 设备进场验收 | 台 |
|  |  |  |  | 土建交接检验 | 台 |
|  |  |  |  | 整机安装验收 | 台 |

# 站台门系统

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站台门系统 | / | 每座车站的站台门系统 |  | 测量及交接检验 | 站 |
|  |  |  |  | 门槛安装 | 站 |
|  |  |  |  | 上部结构安装 | 站 |
|  |  |  |  | 门体结构安装 | 站 |
|  |  |  |  | 滑动门、应急门、端门、固定门安装 | 站 |
|  |  |  |  | 紧固件安装 | 站 |
|  |  |  |  | 盖板安装 | 站 |
|  |  |  |  | 设备柜安装 | 站 |
|  |  |  |  | 线槽和线缆安装 | 站 |
|  |  |  |  | 电源及监控系统安装 | 站 |
|  |  |  |  | 系统调试 | 站 |

# 场段工艺设备

| 单位工程 | 子单位 工程 | 分部工程 | 子分部 工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场段工艺 设备 |  | 静调电源柜安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 立体仓库安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 轮对动态检测装置安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 固定式架车机安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 移动式驾车机安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 洗车机安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 起重机安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 转向架安装及调试工程 |  |  |  |
|  |  | 不落轮镟床安装及调试工程 |  |  |  |

# 附录 C 主要物资物理、化学性能试验项目与取样规定

    - 工程所使用的主要物资的物理、化学性能的试验项目与取样方法、数量应符合国家、行业和云南省现行规范、标准的规定。

    - 试验项目与取样规定参考表，其中试验项目栏中的，“必试”为工程管理过程中对材料进行验收时必须试验的项目；“其它”为根据需要进行的试验项目。性能试验涉及多个规范标准的，以最新版本号要求执行。

| 试验项目 | 试验依据 | 取样规定 |
| --- | --- | --- |
| 锚栓受拉力学性能试验、承载力现场检验 | JGJ 145-2013 | 力学性能试验同种规格每5000个为一个检验批，每批抽检3根；承载力破坏性试验以同品种、同规格、同强度等级、同类构件为一个检验批，取每个检验批0.1%且不少于5件。 |
| 锚固胶粘剂力学性能试验 | JGJ 145-2013 JGT 340-2011 | 每种规格的产品应抽样一组 |
| 低压配电系统电线、电缆导体电阻值 | GB50411-2019 | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格 |
| 室内平均温度 | GB50411-2019 | 按没100m2划分多个受检样本，不同典型功能区域检测部位不少于2处 |
| 通风、空调（包括新风）系统的风量 | GB50411-2019 GB50243-2016 | 以系统数量为受检样本基数，且不同功能的系统不应少于1个 |
| 各风口的风量 | GB50411-2019 | 以风口数量为受检样本基数，且不同功能的系统不应少于2个 |
| 风道系统单位风量耗功率 | GB50411-2019 | 以风机数量为受检样本基数，且不同的系统不应少于1台 |
| 空调机组的水流量 | GB50411-2019 | 以空调机组数量为受检样本基数，且不得少于2台 |
| 空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量 | GB50411-2019 | 全数 |
| 照度与照明功率密度 | GB50411-2019 | 每个典型功能区域不少于2处，且均匀分布 |
| 绝热材料导热系数、密度、吸水率 | GB50411-2019 | 同一厂家同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 |

# 附录 D 规程附表格

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

总监理工程师任命书         表B-1

致： （建设管理单位） 兹任命 （注册监理工程师注册号： ）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持监理单位工作。 工程监理单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设管理单位、施工单位各一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

工程开工令             表B-2

致： （施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期 为： 年 月 日。 附：工程开工报审表 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设管理单位、施工单位各一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

监理报告           表B-3

致： （主管部门） 由 （施工单位）施工的 （工程部位），存在安全/质量事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为 的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未 整改/停工。 特此报告。 附件：□监理工程师通知单 □工程暂停令 □其他 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本表一式四份，主管部门、建设管理单位、项目监理机构、施工单位各一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

工程暂停令           表B-4

致： （施工项目经理部） 由于 的原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 日 期：年 月 日

注：1、本表一式三份，项目监理机构、建设管理单位、施工单位各一份。 2、本表签发前应事先征得建设管理单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设管理单位作出书面报告。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

工程复工令          表B-5

致： （施工项目经理部） 我方发出的编号为 《工程暂停令》，要求暂停施工的 部位（工序），经查已具备复工条件。经建设管理单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。 附件：工程复工报审表 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 日 期： 年 月 日

注：1、本表一式三份，项目监理机构、建设管理单位、施工单位各一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

监理通知单（      类）     表B-6

致： （施工项目经理部） 事由： 。 内容： 。 项目监理机构（盖章）： 总/专业监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日

注：1、本表一式三份，项目监理机构、建设管理单位、施工单位各一份。 2、本通知单分为进度控制类、质量控制类、造价控制类、安全文明类。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

监理旁站记录          表B-7

| 旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： |  |  |  |
| 发现问题及处理情况： 旁站监理人员（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本表一式一份，监理单位留存。 |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

监理巡视记录         表B-8

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | 年 月 日 时 分 | 结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 巡视范围： |  |  |  |
| 巡视情况： |  |  |  |
| 发现问题及处理情况： 专业监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本表一式一份，监理单位留存。 |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

监理抽检记录         表B-9

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | 年 月 日 时 分 | 结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 检查项目： |  |  |  |
| 检查数量： |  |  |  |
| 检查结果： |  |  |  |
| 处置意见： 专业监理工程师（签字）： 总监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本表一式两份，监理单位、建设管理单位留存。 |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

不合格项处置记录      表B-10

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 处置时间 | 年 月 日 |
| 由于以下情况的发生，使你单位发生 严重□/一般□ 不合格项，请及时采取措施予以整改。 具体情况： □自行整改 □整改后报我方验收 项目监理机构（盖章）： 监理工程师（签字） 日期： |  |  |  |
| 不合格项改正措施： 整改限期： 整改责任人（签字） |  |  |  |
| 不合格项整改结果： 致： （监理单位） 根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。 项目负责人（签字） 日期： |  |  |  |
| 整改结论：同意验收 □ 继续整改 □ 项目监理机构（盖章）： 监理工程师（签字） 日期： |  |  |  |
| 注：1、本表一式两份，项目监理机构、建设管理单位留存。 |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

见证人员备案书          表B-11

（监督单位）：

（检测单位）：

现委托                             为                     a           工程的见证单位，负责该工程取样送样见证工作。

具体见证人如下：

姓名        技术职称           职务          电话

姓名        技术职称           职务          电话

姓名        技术职称           职务          电话

见证单位地址：

见证单位法定代表人姓名：           电话：

有关的印章和签字如下，请查收备案。

| 见 证 取 样 和 送 样 印 章 | 见 证 人 签 名 |
| --- | --- |

建设管理单位（印章）：        项目监理机构（印章）：       施工单位（印章）：

项目负责人（签名）           项目负责人（签名）          项目负责人（签名）

年   月   日              年   月   日                  年   月    日

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

见证记录      表B-12

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 见证时间 | 年 月 日 |
| 试件名称 |  |  |  | 规格型号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 进场数量 |  |
| 取样地点 |  |  |  | 取样数量 |  |
| 使用部位： |  |  |  |  |  |
| 检测项目： |  |  |  |  |  |
| 判定 依据 | 产品标准： |  |  |  |  |
|  | 验收规范： |  |  |  |  |
|  | 设计要求： |  |  |  |  |
| 抽样人（签字） |  |  |  | 见证人（签字） |  |
| 见证送检章 |  |  |  |  |  |
| 送检情况 |  | 检测单位 |  |  |  |
|  |  | 送检时间 |  |  |  |
| 注：1、本表一式两份，项目监理机构、建设管理单位留存。 |  |  |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

监理工作联系单         表B-13

致： 事由： 附件： （附件共 页） 项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师/总监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本联系单分为对建设管理单位联系单、对施工单位联系单、对设计及第三方单位联系单。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程概况表            表C1-1

| 一般情况 | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 |  |  |  |
|  | 线路起终点 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |
|  | 竣工日期 |  |  |  |
| 参建方 | 建设管理单位 |  | 项目负责人 |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |
|  | 监理单位 |  | 项目负责人 |  |
|  | 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监督单位 | 安全监督单位 |  |  |  |
|  | 质量监督单位 |  |  |  |
| 简介 |  |  |  |  |

注：1、本表一式七份。项目监理机构、建设、设计、勘察单位各一份，施工单位四份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

建设工程质量终身责任基本信息表   表C1-2

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |
| 线路起终点 |  |  |  |
| 建设管理单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监督单位 |  |  |  |
| 工程简介 |  |  |  |

注：单位增加时可添加行。

C1-2（续表）

# 法定代表人授权书

授权单位：                       法定代表人：

单位地址：

被授权人：                      职务：

联系电话：                     身份证号码：

兹授权我单位           担任                   工程项目的项目负责人，以我方名义履行                                     ，对该工程项目实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。其法律后果由授权方承担。授权期限：                                 。

本授权书自授权之日起生效。

附件1.法定代表人身份证复印件（加盖单位公章、人名章或签名）

2.被授权人身份证复印件（加盖单位公章、人名章或签名）

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                被授权人：（签名）

授权日期：      年   月    日

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

建设工程项目质量管理人员名册    表C1-3

| 序号 | 姓名 | 职称 | 质量职责 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

施工现场质量管理检查记录表   表C1-4

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设管理单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 主要内容 |  |  |  |
| 1 | 项目部质量管理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作岗位证书 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包单位管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工组织设计、施工方案编制及审批 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工设施和机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 计量设备配备 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测试验管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果： 项目经理部（盖章）： 施工单位项目负责人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表一式五份。建设管理单位、项目监理机构各一份，施工单位三份。 |  |  |  |  |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

项目大事记            表C1-5

共  页   第  页

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 事由 |

表C1-6

施工日志

编号：

|  |  | 天气状况 | 风力 | 最低/最高气温 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白天 |  |  |  |  |  |  |
| 夜间 |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录（施工部位、施工内容、人数，机械作业，生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全工作记录（技术质量安全活动、检验验收、技术质量安全问题及处理方法等） |  |  |  |  |  |  |
| 材料进场记录（批号、数量、生产厂家、验收情况，以及补上送检后的检验结果） |  |  |  |  |  |  |
| 领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 日期 |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

施工组织设计/（专项）施工方案报审表    表C1-7

| 致 （项目监理机构）： 兹报验： □ 1 施工组织设计 □ 2 单位（子单位）工程施工组织设计 □ 3 分部工程施工方案 □ 4 专项施工方案 □ 5 本次申报内容，□项目经理部□公司技术负责人已批准。 项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 审查意见 | 专业监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日 |
| 审核意见 | 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 日 期： 年 月 日 |
| 建设管理单位审批意见：（仅对施工组织设计及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案） 建设管理单位（盖章） 建设管理单位代表（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |

注：1、施工组织设计作为（子）单位工程开工报告一并申报，施工方案提前5日提出申报。2、本表由施工单位呈报五份，批准后建设管理单位、项目监理机构各留一份，施工单位三份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程技术文件报审表         表C1-8

| 工程名称 |  |  |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现上报关于 工程技术文件，请予以审定。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 编制人 | 册数 |  |  | 页数 |
| 编制单位名称： 项目技术负责人（签字）： 申报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位审核意见： 有/无 附页 施工单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 审定结论：同意 修改后再报 重新编制 项目监理机构： 总监理工程师（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）： 建设管理单位（盖章） 建设管理单位代表（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式五份，产权单位、建设管理单位、运营单位、项目监理机构、施工单位保存。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程开工审批表         表C1-9

致： （建设管理单位） （项目监理机构） 我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 年 月 日开工，并已报验通过下列内容，请予审批。 □ 施工组织设计 □ 工程进度计划 附件：1、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件。 2、进场材料、设备名称、数量、规格一览表。 3、特殊工种的姓名、上岗证一览表及有关证件。 4、其他证明文件材料 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 日 期： 年 月 日

监理审核意见： 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 日 期： 年 月 日

审批意见： 建设管理单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

注： 本表由施工单位呈报五份，批准后建设、监理单位各一份，施工单位三份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

施工控制测量成果报验表      表C1-10

致 （监理项目机构）： 我方已经完成了 （起止桩号或工程部位名称）的施工控制测量工作，完成自检，测量成果符合设计和规范要求，并呈报相应资料，请予以审查。 附件： 1、施工控制测量依据资料 2、施工控制测量成果表 施工项目经理部（章）： 项目技术负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

监理单位审查意见： 1、收到施工单位相应测量资料共 页，审查时间： 年 月 日。 2、施工测量资料经核算：□正确 □不正确。 3、审查结果及结论： □合格，允许进入下一道工序 □合格，报第三方测量复核 □不合格，调整后重新报验 附件：1、 2、 项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

第三方测量复核意见： 1、收到施工单位相应测量资料共 页，复核时间： 年 月 日。 2、施工测量资料经核算：□正确 □不正确。 3、复核结果及结论： □合格，允许进入下一道工序 □不合格，调整后重新报验 附件：1、 2、 第三方测量项目机构（盖章）： 测量专业负责人： 日 期： 年 月 日

注：本表由施工单位呈报，在作出结论后，项目监理机构留档一份，施工单位根据归档需要确定自留份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

施工进度计划报审表         表C1-11

致 （项目监理机构）： 根据施工合同约定，我方已完成 工程施工进度计划的编制和批准，兹报验 年 月 日至 年 月 日的： □ 1、施工总进度计划；□ 2、阶段性进度计划 请予以审查。 附件： 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 日 期： 年 月 日

监理单位审核意见： 项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

建设管理单位审批意见： 建设管理单位（盖章） 建设管理单位代表（签字） 日 期： 年 月 日

注：1、本表一式五份。项目监理机构、建设管理单位各一份，施工单位三份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分包单位资格报审表         表C1-12

| 致： （项目监理机构） 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条的约定进行施工或安装，请予以审查。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 分包工程量 | 分包工程合同额 |
| 合计 |  |  |
| 附： 1.分包单位资质材料 2.分包单位业绩材料 3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书 4.施工单位对分包单位的管理制度 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 审查意见： 专业监理工程师（签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 审核意见： 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字盖章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |

注：本表由施工单位呈报，在作出结论后，项目监理机构留档一份，施工单位根据归档需要确定自留份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分部、分项和检验批划分报审表      表C1-13

致： （项目监理机构） 我方已经完成了 （工程名称）的分部、分项和检验批划分，划分结果符合设计和规范要求，并上报相应资料，请予以审查。 附件： 单位工程分部、分项划分表 （附件共 页） 施工项目经理部（盖章）： 项目技术负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

监理审核意见： 项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表由施工单位呈报，在作出结论后，项目监理机构留档一份，施工单位根据归档需要确定自留份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程材料、构配件、设备报审表    表C1-14

致： （项目监理机构） 兹于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 □ 1工程材料、构配件或设备进场清单 □ 2工程材料、构配件进场或设备开箱检查记录 名称： 供货单位： 附件（共 页）： - 清单（如名称、产地、规格、数量等）、样品等 - 出厂合格证、质保书、准用证等 - 检测报告、复试报告等 - 其它有关文件。 施工项目经理部（盖章）： 项目技术负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

监理机构审查意见： 项目监理机构（盖章）： 专业/总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：1、施工单位项目经理部应提前提出本报验单，需复试合格才能使用的，应在复试合格后报批。

2、大型设备开箱检查设计单位代表应参加，并与本表一并报验。

3、本表专业监理工程师必须为注册监理工程师。

4、本表由施工单位上报，在作出结论后，项目监理机构留档一份，施工单位根据归档需要确定自留份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分部（子分部）工程报验表      表C1-15

致： （项目监理机构） 我方已完成了 （分部工程）,经自检合格,请予以验收。 附件： 分部工程质量资料 施工项目经理部（盖章）： 项目技术负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

验收意见： 专业监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日

验收意见： 项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数呈报，审批完成后，项目监理机构、建设管理单位各留档一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程复工报审表          表C1-16

致： （项目监理机构） 根据第 号工程暂停指令所停工的 部位（工序），现已完成各项整改工作，自检符合要求，具备复工条件，申请 年 月 日 时复工，请予以核查批准。 整改措施及结果附后。 施工项目经理部（盖章）： 项目经理 （签字）： 日 期： 年 月 日

监理审核意见： 项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

审批意见： 建设管理单位（盖章）： 建设管理单位代表： 日 期： 年 月 日

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数呈报，审批完成后，项目监理机构留档一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

报审、报验表        表C1-17

致： （项目监理机构） 兹报验： （附件共 页） 施工项目经理部（盖章）： 项目经理/项目技术负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

监理审核意见： 项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：1、本表用于施工单位就C类表中其它表所未能包括的事项向监理申报。

2、若申报内容需建设管理单位确认，则监理应将本表附于监理“工作联系单”（B-13）后呈交建设管理单位。

3、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数呈报，审核后监理单位留一份，报建设管理单位备案一份，退施工单位三份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

监理通知回复单          表C1-18

致： （项目监理机构） 我方接到编号为 的监理工程师通知单/联系单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 日 期： 年 月 日

监理复查意见： 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数呈报，项目监理机构留三份，建设管理单位留一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程事故调（勘）查记录       表C1-19

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调（勘）查时间 | 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调（勘）查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 | 单 位 |  | 姓 名 |  | 职 务 |  | 电 话 |  |
| 被调查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陪同调（勘）查 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调（勘）查笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场证物照片 | □有 □无 共 张 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故证据资料 | □有 □无 共 条 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查人签字 |  | 调（勘）查人 |  |  |  | 填写日期 |  |  |

注：本表由调查人填写。根据归档要求自行确定份数，产权单位、建设管理单位、运营单位、施工单位、项目监理机构、档案馆各保存。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程事故处理记录         表C1-20

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调（勘）查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理编号 |  |  |  | 直接经济损失（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 | 单 位 |  | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  |  | 电 话 |
| 事故处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故造成永久缺陷情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故责任分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事故责任者的 处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查责任人 |  | 填表人 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |

注：本表由调查人根据归档要求自行确定份数填写。产权单位、建设管理单位、运营单位、施工单位、项目监理机构、档案馆保存。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程事故报告书          表C1-21

致 （项目监理机构）： 年 月 日，在 工程发生事故，现报告如下： - 事故发生的工程部位，性质和类型： - 事故经过、后果与原因分析： - 事故责任分析： - 现场补救措施及造成损失： - 事故责任单位、责任人及处理意见： 报告单位（盖章）： 报告人（签字）： 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日

注：本表由调查人根据归档要求自行确定份数填写。产权单位、建设管理单位、运营单位、施工单位、项目监理机构、档案馆保存。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                           合同号：

监理单位：                                           编  号：

单位工程预验收报验表     表C1-22

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致（项目监理机构）： 我方已按合同要求完成本单位工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件：1、工程质量验收报告 2、工程功能检验资料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 经预验收，该单位工程： □符合 □不符合我国现行法律、法规要求； □符合 □不符合我国现行工程建设标准； □符合 □不符合设计文件要求； □符合 □不符合施工合同要求。 综上所述，该工程预验收结论：□合格 □不合格； 可否组织正式验收：□可 □否。 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本表一式四份，建设管理单位、运营单位、施工单位、项目监理机构保存。 |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设计交底记录            表C2-1

| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 专业工程师： 技术负责人： |  | 设 计 单 位 | 专业设计人员： 项目负责人： | 项 目 监 理 机 构 | 专业监理工程师： 总监工程师： |  | 建 设 管 理 单 位 | 建设管理单位代表： 技术负责人： |

注：本表只是用于设计人员对图纸的解释，改变设计的内容不得作为施工依据。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

图纸会审记录            表C2-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 图纸编号 |  |  | 提出的图纸问题 |  |  |  |  | 图纸修订意见 |  |  |
| 施 工 单 位 | 专业工程师： 项目技术负责人： |  |  | 设 计 单 位 |  | 专业设计人员： 项目负责人： |  | 项 目 监 理 机 构 | 专业监理工程师： 总监工程师： |  | 建 设 管 理 单 位 | 建设管理单位代表： 技术负责人： |

注：1、本表用于设计进行图纸问题的解释（不改变设计），按本图纸会审记录执行；2、对图纸设计、工程量、单价有变化的项目，由施工单位另行按建设管理单位的工程变更程序申报，批准后方可实施。本表不作为变更依据；3、由施工单位根据归档要求自行确定份数呈报，项目监理机构、设计单位、建设管理单位各留一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

技术交底记录           表C2-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序名称 |  |  |  |  |  |  | □施组总设计交底 □单位工程施组交底 □施工方案交底 □专项施工方案交底 □施工作业交底 |  |  |
| 交底部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  | 交底人 |  | 接受交底人数 |  |  | 交底时间 |  |
| 接受 交底人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表用于施工单位对作业班组的技术交底，接受交底人若较多时，可以增加附页；2、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数，交底后施工单位项目部、作业班组各留一份，报监理部一份备案。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程洽商记录            表C2-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业名称 |  |  |
| 提出单位名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 内容摘要： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图纸编号 |  |  | 洽商内容 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 设计单位 |  | 项目监理机构 |  |  | 建设管理单位 |
| （盖章） 项目专业负责人： 年 月 日 |  |  | （盖章） 项目专业负责人： 年 月 日 |  | （盖章） 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | （盖章） 建设管理单位代表： 年 月 日 |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数，建设管理单位、设计单位、项目监理机构各留一份。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设计变更通知单          表C2-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业名称 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 内容摘要： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图纸编号 |  |  | 变更内容 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 设计单位 |  | 项目监理机构 |  |  | 建设管理单位 |
| （盖章） 项目专业负责人： 年 月 日 |  |  | （盖章） 项目专业负责人： 年 月 日 |  | （盖章） 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | （盖章） 建设管理单位代表： 年 月 日 |

注：此表仅供工程变更工作使用，设计发起变更或施工发起变更完成变更手续后，下发该工程变更通知单。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程定位测量记录          表C3-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 委托单位 |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  | 定位内容 |  |  |  |
| 图纸编号 |  |  |  | 施测日期 |  |  |  |
| 平面坐标依据 |  |  |  | 复测日期 |  |  |  |
| 高程依据 |  |  |  | 使用仪器 |  |  |  |
| 允许误差 |  |  |  | 仪器校验日期 |  |  |  |
| 测量人员岗位证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位抄测示意图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 复测结果： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工（测量）单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 测量负责人 |  | 复测人 | 施测人 |

注：1、附图附表可以另页，本表由施工单位根据归档要求自行确定份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

标高抄测记录           表C3-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 日 期 |  |  |
| 放线部位 |  |  |  | 放线内容 |  |  |
| 放线依据： |  |  |  |  |  |  |
| 放线简图： |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  | 施测人 |

注：1、附图附表可以另页，本表由施工单位根据归档要求自行确定份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

测量记录       表C3-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 日 期 |  |  |
| 测量部位 |  |  |  | 测量内容 |  |  |
| 测量依据/简图： |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果（可附页）： |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  | 施测人 |

注：1、附图附表可以另页，本表由施工单位根据归档要求自行确定份数。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

工程物资选样送审表         表C4-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 日 期 |  |  |
| 致 （项目监理机构／建设管理单位） 现上报本工程下列物资选样文件，为满足工程进度要求，请在 年 月 日之前予以审批。 |  |  |  |  |  |  |
| 物资名称 |  | 规格型号 | 生产厂家 |  |  | 拟使用部位 |
| 附件： 生产厂家资质文件 产品性能说明书 质量检验报告、质量证明文件 工程应用实例 报价单 项目技术负责人： 申报人： 申报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 设计意见： 专业设计： 年 月 日 |  |  | 监理意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设管理单位意见： □ 同意使用 □ 修改后再报 □ 重新选样 建设管理单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

材料、构配件进场检验记录     表C4-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 分包/集成单位 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 进场数量 | 生产厂家 | 质量证明文件核查 |  | 外观检验 结果 | 复验情况 |
| 1 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 2 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 3 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 4 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 5 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 6 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 7 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合 □ |  | 合格 □ 不合格 □ | 不需复验□ 复验合格□ 复验不合格□ |
| 施工单位检查意见： 专业工程师： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位审查意见： 符合要求，同意使用□ 不符合要求，退场 □ 专业监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表本表由施工单位填写，自检和检查意见要有检测依据和实测数值。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

材料试验报告（通用）       表C4-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托编号 |  |  |  |  | 试验编号 |  |  | 试样编号 |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 试验委托人 |  |  |  |  |
| 材料名称及规格 |  |  |  |  |  | 产地、厂别 |  |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |  | 来样日期 |  |  | 试验日期 |  |  |
| 试验/检测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求试验项目及说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  | 审核 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 检测试验机构 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数呈报。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备开箱检验记录          表C4-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集成单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装箱单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开箱时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验/检验标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开箱负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 记 录 | 包装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随机文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备件与附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 果 | 缺、损附备件明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 附备件名称 |  |  |  |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 开箱检验说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商代表 |  |  |  |  | 集成商代表 |  |  | 施工单位代表 |  |  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  | 建设管理单位代表 |  |  |

注：本表由施工单位填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备及管道附件试验记录      表C4-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验仪器 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据/要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/管道附件名称 | 规格/型号 |  | 数量 |  | 介质 | 强度试验（MPa） |  |  |  |  |  | 严密性试验（MPa） |  |  | 试验结果 |
|  |  |  |  |  |  | 压力 |  | 持续时间 | 压力降 |  |  | 压力 | 持续时间 | 压力降 |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  | 施工单位专业工程师 |  |  |  |  |  |  | 试验人员 |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

锚具检验报告           表C4-6

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |
| 产品规格 |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |
| 合格证号 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容与质量标准要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |
| 夹片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 审核人 |  |  | 试验人 |  |  |  |
| 报告日期 |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

锚固抗拔试验检查记录表       表C4-7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验/检测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 百分表读数 |  |  |  |  | 平均值 | 抗拔力 | 备注 |
|  | 一 | 二 |  | 三 | 四 |  |  |  |
| 备注：实际抗拔力 F=（k×a）>60kN 锚固合格 k=0.814a=百分表读数 见证： 试验员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

静载锚固性能试验报告       表C4-8

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚具型号 |  |  |  |  |  |  |
| 送检数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预应力筋 |  |  |  |  |  |  |
| 来样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样 编号 | 预应力筋实际极限拉力 F pm （kN） |  |  | 组装件实测极限拉力 F apm （kN） |  | 效率 系数 Ha | 总应变 ε apu |  | 断口 位置 |  | 断筋检查 |  |  |  |  | 试验后锚具检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颈缩 根数 |  |  | 斜口 根数 |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 报告日期 |  |  |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

高强度螺栓连接副试验报告     表C4-9

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 试样编号 |  |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 性能等级及规格 |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 实验结果 | 一、扭矩系数 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、紧固轴力 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、螺栓芯部硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、螺母硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、垫圈硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、螺栓楔负载 |  | 拉力载荷（kN） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断裂特征 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、螺母保证载荷试验 |  | 保证载荷（N） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验后状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |
| 报告日期 |  |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

保温绝热材料试验报告       表C4-10

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 试 验 结 果 | 一、导热系数（平均温度℃），（W∕（m·K）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、表观密度∕密度（kg/ m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、压缩性能∕抗压强度（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、吸水率∕真空吸水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、尺寸稳定性 |  | ε L （%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ε W （%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ε T （%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、垂直于板面方向的抗拉强度（kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  |  | 审核人 |  |  | 负责人 |  |  |
| 报告日期 |  |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

建筑材料燃烧性能试验报告     表C4-11

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 级别、规格 |  |  |
| 燃烧分级设计要求 |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 试 验 结 果 | 燃烧性能 | 不燃烧 |  | 炉内温升（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量损失（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火焰持续时间的总和（S） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧热值（MJ/kg） |  | 匀质材料 |  | 燃烧总热值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非匀质材料 |  | 主要组分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要组分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单体燃烧 |  | FIGRA__MJ（W/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | THR600s（MJ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LFS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氧指数（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  | 负责人 |  |
| 报告日期 |  |  |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

隔热型材试验报告        表C4-12

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 试验结果 | 一、纵向抗剪特征值（室温）（N/mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、横向抗拉特征值（室温）（N/mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、壁厚（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  | 审核人 |  |  |  | 负责人 |  |
| 报告日期 |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

胶粘剂试验报告          表C4-13

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 材料配比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 | 一、常温常态拉伸粘结强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、浸水拉伸粘结强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、可操作时间（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  | 审核人 |  |  |  | 负责人 |  |
| 报告日期 |  |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电线、电缆试验报告         表C4-14

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |
| 见证人单位 |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |
| 规格型号及导体型式 |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |
| 试 验 结 果 | 序号 | 导体绝缘层颜色 |  |  | 截面积（mm2） |  | 20℃时导体电阻值（Ω/km） |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  | 审核人 |  |  |  | 负责人 |  |
| 报告日期 |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

阀门试验记录          表C4-15

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 日期 |  | 位置 编号 | 类型 |  | 规格型号 |  |  | 强度试验 |  |  | 严密性试验 |  |  |  | 外观检查及试验结果 |
|  |  |  |  |  | 公称 直径 |  | 公称 压力 | 试验 介质 | 压力（MPa） | 时间 （min） | 试验 介质 |  | 压力（MPa） | 时间 （min） |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  | 建设管理单位 |  |  |  |
|  | 试验人员 |  |  |  |  | 专业工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

预埋槽道试验报告         表C4-16

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |
| 试验委托人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件编号 |  |  |  |
| 使用部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  |
| 材料名称及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产地、厂别 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |  |  |  | 来样日期 |  |  | 试验日期 |  |  |
| 试验、检测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 结 果 | 裸件的静承载力检测 |  |  |  | 拉伸承载力（KN） |  |  |  | 剪切承载力（KN） |  | 滑动承载力（KN） |  |
|  | 预埋于混凝土中的静 承载力检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疲劳试验 |  |  |  | 预埋于混凝土中的疲劳试验 |  |  |  | 预埋槽道盐雾试验 |  | 耐冲击性能 |  |
|  | 预埋槽道耐碱试验 |  |  |  | T 型螺栓盐雾试验 |  |  |  | 耐火性能试验 |  | 放松性能试验 |  |
|  | 外观检查（mm） |  |  |  | 尺寸检查 |  |  |  | 扭转度测量 |  | 防腐层厚度（mm） |  |
| T型螺栓承载力 |  |  |  |  |  |  |  | 标准紧固力矩试验 |  |  |  |  |
| 试验结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人 |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 报告日期 |  | 年 月 日（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

见证试验汇总表          表C4-17

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证试验室名称 |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 试验类别 |  | 试件规格 |  |  | 有见证试验组数 |  | 试验报告份数 |  | 备注 |
| 填表人 |  |  | 负责人 |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

材料、构配件试验记录汇总表    表C4-18

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 规格型号 |  |  | 检验记录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验量 |  |  | 检验方法 |
| 填表人 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

产品合格证粘贴衬纸        表C4-19

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 合格证 |  |  |  |  | 代表数量 |
| （粘贴处） |  |  |  |  |  |
| 粘贴人 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

施工记录表           表C5-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据及材质： |  |  |  |  |  |  |
| 检查情况： |  |  |  |  |  |  |
| 质量问题及处理意见： |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 质检员 |  | 负责人 |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

数字图文记录（建设工程质量检查照片）  表C5-2

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 拍照人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 照片粘贴处 |  |  |  |  |  |  | 照片说明 |  |
| 照片粘贴处 |  |  |  |  |  |  | 照片说明 |  |
| 施工单位（盖章） |  |  |  | 监理单位 （盖章） |  |  |  |  |
| 形成日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

隐蔽工程验收记录         表C5-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 验收部位 |  | （按施工图图号、位置、轴线、标高描述） |  |  |  |  |  |
| 主要材料名称及规格/型号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容： 附影像资料（ ）页 申报人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 验收结论： □同意隐蔽 □不同意，修改后进行复查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复验结论： 复查人： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

见证记录              表C5-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 材料品种 |  |  |  | 材料出厂编号 |  |  |  |  |
| 材料规格型号 |  |  |  | 材料进场时间 |  |  |  |  |
| 材料进场数量 |  |  |  | 代表数量 |  |  |  |  |
| 试样编号 |  |  |  | 取样组数 |  |  |  |  |
| 试样编号 |  |  |  | 取样组数 |  |  |  |  |
| 抽样时间 |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |
| 使用部位 （取样部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 （设计要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果判定依 据 | 产品标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人 | 签字 |  |  |  | 见证人 | 签字 |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 有见证送检章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送检情况 | 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送检时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

中间交接检验记录          表C5-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |
| 移交单位名称 |  |  |  | 接收单位名称 |  |
| 交接部位 |  |  |  | 检查日期 |  |
| 隐验部位 |  | （按施工图图号、位置、轴线、标高描述） |  |  |  |
| 交接内容： |  |  |  |  |  |
| 检查结果： |  |  |  |  |  |
| 复查意见： 复查人： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 见证单位意见： 见证人： 复查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 会签栏 | 移交单位（签章） |  | 接收单位（签章） |  | 见证单位（签章） |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

构件吊装记录           表C5-6

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 |  | 构件名称及编号 |  | 安装位置 |  | 安装检查 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 搁置与搭接尺寸 |  | 接头（点） 处理 |  | 固定方法 |  | 标高检查 |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  | 专业 质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

焊接材料烘焙记录          表C5-7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊材牌号 |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  | 焊材厂家 |  |  |  |  |  |
| 钢材材质 |  |  |  |  |  |  |  | 烘培方法 |  |  |  |  |  |  | 烘培日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施焊 部位 |  |  |  | 烘培 数量 （kg） | 烘培要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 降至 恒温 （℃） |  | 保温 时间 （h） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 烘干温度（℃） |  |  | 烘干时 间（h） |  |  | 烘培 日期 | 从时分 |  |  | 至时分 |  |  |  |  |
| 说明： 1、焊条、焊剂等在使用前，应按产品说明书及有关工艺文件规定的技术要求进行烘干； 2、焊接材料烘干后应存放在保温箱内，随用随取，焊条由保温箱（筒）取出到施焊的时间不得超过2h，酸性焊条不宜超过4小时。烘干温度 250～300℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  |  |  | 专业 质检员 |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

焊缝综合质量记录         表C5-8

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊缝等级 |  |  |  |  |
| 序号 | 焊接日期 |  |  | 外观质量 |  | 内部质量等级 |  |  |  |  | 焊缝质量 | 综合评价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 射线 |  | 超声 |  |  |  |  |  |
| 说明： （附焊工合格证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业技术 负责人 |  |  |  |

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备安装记录           表C5-9

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备所在系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  | 起 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 型号 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备 数量 |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定结果 |
| 1 | 基础验收、垫铁、地脚螺栓符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备规格型号、数量和质量符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装位置符合设计要求，设备安装通道宽度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备底座与地面做防水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 减振装置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备接地符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备进出线口进行封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备安装平直、稳固、整齐、美观，门可靠锁闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备内部接线正确，整齐美观，并有明确的标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备外观无损伤，颜色符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备内部仪器、仪表、接口端子等安装牢固、美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设备内清洁美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 项目 |  | 允许 偏差 | 实测偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定结果 |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | 平面位移 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标高 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水平度 |  | ″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 垂直度 |  | ″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图示：（或另附图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

补偿器安装预拉伸（压缩）记录   表C5-10

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工图号 |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 补偿器种类 |  |  |  |  |  | 补偿器规格 |  |  |  |  |  |
| 预拉伸（压缩） 时间 |  | 起 | 年 月 日 |  |  | 现场气温 |  |  |  | ℃ |  |
|  |  | 止 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拉伸（压缩）情况 |  |  | 设计 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |
| 安装部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定支架间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定支架安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质最高温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拉伸（压缩）依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸（压缩）使用器械名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸（压缩）量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸（压缩）后的处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明及问题处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

管架（固、支、吊、滑）安装调整记录  表C5-11

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（起止桩号） |  |  |  |  | 调整日期 |  | 年 月 日 |  |
| 管架编号 | 型式 |  | 安装位置 | 固定状况 |  | 调整值 |  | 备注 |
| 专业工程师 |  |  | 质检员 |  |  | 技术负责人 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

建筑电气设备（缆、线）明细表   表C5-12

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| （子）分部工程 名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（起止桩号） |  |  |  |  |  |  | 调整日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 型号 | 规格 |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 | 备注 |
| 记录人 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

天馈线安装检查记录表       表C5-13

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |
| 序号 | 检查项目及要求 |  |  |  | 记录结果 |  |  |
| 1 | 室内外天线的安装满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外天线应在避雷针保护区域内 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天线方位角允许偏差±5° |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 俯仰角允许偏差±1° |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 馈线中间不得有接头，天馈线连接处及馈线与室外防雷器的连接处做防水处理 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 馈线的路由走向、接地方式符合设计要求，采取措施防止雨水进入机房，拐弯圆滑均匀，弯曲半径符合标准 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 馈线衰耗符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天馈线系统驻波比≤1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 馈线防雷地线接地与连接线防腐处理 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 引入馈线与房檐易摩擦部位采取防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接地装置与配线检查记录表    表C5-14

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |
| 序号 | 检查项目及要求 |  |  |  | 记录结果 |  |  |
| 1 | 接地装置及配线材质、型号、质量及接地体埋深、两组间接地体之间距离符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地引入线与接地母线连接采用焊接，搭接长度不小于200mm，焊接处防腐处理 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地引入线保护套与穿墙法兰盘连接的绝缘电阻大于100M 欧 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地引入线在保护套内不得有接头，穿墙管不与结构钢筋接触 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地线盘安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室内接地配线走向、防护方式及与设备连接符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地线类型和截面积符合设计要求，地线中间无接头，多股地线加装铜线鼻子或线卡子，接地电阻符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

光、电缆防护记录         表C5-15

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |
| 序号 | 检查项目及要求 |  |  |  | 记录结果 |  |  |
| 1 | 穿越铁路用防护管的位置、材质、管长和埋设深度，管口封堵符合设计及要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光电缆线路的功能设施的设置地点、区段、数量、方式和防护措施符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光缆保护层（套）密封，金属护套绝缘电阻符合标准 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光电缆线路的线槽结构设置和安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 光缆敷设及终端 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 留足预留光缆 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 终端接头安装位置稳定安全，远离热源 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 按设计要求保护和绑扎 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 光纤连接器按顺序要求插入光配线架 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 未连接光纤的接口盖上防尘帽 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 光纤盘线大于规定曲率半径 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 光缆在配线架处金属构件按规定保护接地 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 软光纤标明方向和序号 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

支架、线槽安装检查记录      表C5-16

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 里程 （位置） | 支架、线槽型号、规格、质量符合设计要求 |  |  | 支架的安装位置、高度及间距符合设计要求 | 金属线槽接地符合设计要求 |  | 支架安装横平竖直、整齐美观、固定牢固 |  |  | 混凝土线槽无水泥掉块、缺损或钢筋外露 |  | 金属线槽防腐处理，切口光滑、无毛刺 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电（光）缆敷设检查记录      表C5-17

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 电缆起止里程 | 电缆 用途 |  | 光、电缆型号、规格、质量符合设计要求 |  | 光、电缆单盘测试指标符合设计要求 |  | 光、电缆敷设径路、位置符合设计要求 | 光、电缆敷设弯曲半径、余留量符合设计要求 |  |  |  | 光、电缆径路标志设置符合设计要求 | 光、电缆敷 设后不得有破损、变形或扭伤 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电（光）缆防护检查记录      表C5-18

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 起止 里程 | 防护 方式 |  | 防护器材型号、规格、质量符合设计要求 |  | 防护设施的设置地点、方式、数量符合设计要求 |  | 穿越轨道、排水沟时使用防护管 | 地下接头位置线槽防护 |  | 光、电缆与其他管线、建筑物交叉或平行敷设时防护符合设计要求 | 高架线路 上光、电缆裸露部分采取防紫外线防护措施 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电（光）缆接续检查记录      表C5-19

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 接续 里程 | 接续材料型号、规格、质量符合设计 要求 |  |  | 扭绞电（光）缆接续符合设计要求 | 电（光）缆不得、不应进行地下接续的范围符合设计 要求 |  | 电（光）缆地下接头埋深、位置、放置符合设计要求 |  |  | 地下接续的质量符合设计 要求 |  | 接头装置编号符合设计要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

箱、盒安装检查记录       表C5-20

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 箱盒 名称 | 箱盒型号、规格、质量符合设计要求 |  |  | 箱盒安装限界符合设计要求 | 箱盒安装位置、电缆引入方式符合设计要求 |  | 箱盒内配线正确、美观、合理 |  |  | 各紧固件、基础安装牢固 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

高（矮）柱信号机安装检查记录   表C5-21

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 信号机名称 | 箱盒、基础或 支架安装限界 满足设计要求 |  |  | 箱盒、基础或支架安装位置、电缆引入方式满足设计要求 | 机柱规格、型 号、灯光配列 符合设计要求 |  | 变压器规格、型号符合设计要求 |  |  | 各紧固件安装紧固 |  | 箱盒内配线正确、美观、合理 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

非标信号机安装检查记录     表C5-22

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 信号机名称 | 箱盒、基础或 支架安装限界 满足设计要求 |  |  | 箱盒、基础或支架安装位置、电缆引入方式满足设计要求 | 机柱规格、型 号、灯光配列 符合设计要求 |  | 变压器规格、型号符合设计要求 |  |  | 各紧固件安装紧固 |  | 箱盒内配线正确、美观、合理 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

发车指示器安装检查记录     表C5-23

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 发车指示器编号 | 发车指示器型号、规格、质量符合设计 要求 |  |  | 发车指示器安装位置、高度、显示方式符合设计要求 |  | 发车指示器安装稳固 |  |  |  | 发车指示器配线正确、美观、合理 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

按钮装置安装检查记录      表C5-24

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 按钮装置名称及编号 | 按钮装置型号、规格、质量符合设计 要求 |  |  | 按钮装置安装位置、高度、按钮及指示灯显示方式符合设计 要求 |  | 按钮装置安装稳固 |  |  |  | 按钮装置配线正确、美观、合理 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

外锁闭装置安装检查记录      表C5-25

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 外锁闭装置所属道岔编号 | 外锁闭装置所属道岔编号 |  |  | 外锁闭装置安装位置、方 式符合设计要求 |  | 外锁闭装置安装质量符合设计要求 |  |  |  | 各零部件安装正确、齐全，螺栓紧固、无松动，开口销齐全 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

转辙机安装检查记录       表C5-26

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 转辙机编号 | 转辙机规格、型号、质量符合设计要求 |  |  | 转辙机安装位置、方式符合设计要求 | 转辙安全接点调整质量符合设计要求 |  | 转辙机内部 配线质量符 合设计要求 |  |  | 涂漆质量符合设计要求 |  | 转辙机名称、书写质量符合设计要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

有绝缘轨道电路安装检查记录   表C5-27

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 起止 里程 | 防护 方式 |  | 防护器材型 号、规格、质量符合设计要求 |  | 防护设施的设置地点、方式、数量符合设计要求 |  | 穿越轨道、排水沟时使用 防护管 | 地下接头位置线槽防护 |  |  |  | 光、电缆与其他管线、建筑物交叉或平行敷设时防护符合设计要求 | 高架线路 上光、电缆裸露部分采取防紫外线防护措施 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

无绝缘轨道电路安装检查记录      表C5-28

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 轨道电路名称 | 轨道电路设备规格、型号、质量符合设计要求 |  |  | 轨道电路设备安装位置、方式符合设计 要求 | 调谐单元安装符合设计要求 |  | 调谐单元盒基础牢固 |  |  | 塞钉式连接棒安装质量符合设计要求 |  | 焊接式连接棒安装质量符合设计 要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

阻抗连接器安装检查记录       表C5-29

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 阻抗连接器 编号 | 阻抗连接器规格、型号、质量符合设计 要求 |  |  | 阻抗连接器安装位置、方法符合设计要求 | 阻抗连接器安装质量符合设计要求 |  | 阻抗连接器输入、输出线连接正确、牢固 |  |  | 阻抗连接器与钢轨焊接质量符合设计要求 |  | 阻抗连接器安装端正、 牢靠 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

环线安装检查记录         表C5-30

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 环线 编号 | 环线规格、型号、质量符合设计 要求 |  |  | 环线安装位置、方法符合设计要求 |  | 道岔区长环线安装符合设计要求 |  | 车地通信环线的安装符合设计 要求 |  |  | 环线安装端正、牢靠，卡具固定牢固 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

波导管安装检查记录        表C5-31

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 波导管编号 | 波导管规格、型号、质量符合设计要求 |  |  | 波导管安装位置、方法符合设计 要求 |  | 波导管安装质量符合设计 要求 |  | 波导管、轨旁无线电子盒、耦合器接地良好 |  |  | 波导管支架安装端正、牢靠，螺栓紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

漏泄同轴电缆敷设检查记录     表C5-32

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 漏泄同轴电缆编号 | 漏泄同轴电缆规格、型号、质量符合设计要求 |  |  | 漏泄同轴电缆单盘测试指标符合设计要求 |  | 漏泄同轴电缆安装位置、方式符合设计要求 |  |  |  | 漏泄同轴电缆安装质量符合设计要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

应答器检查记录         表C5-33

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 应答器编号 | 应答器规格、型号、质量符合设计要求 |  |  | 应答器安装位置、方法符合设计 要求 |  | 应答器安装高度，纵向、横向偏移量符合设计要求 |  | 有源应答器馈电盒安装符合设计要求 |  |  | 安装支架可调节，螺栓紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

钢/砼柱基础工程施工记录     表C5-34

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| 支柱号 | 基础类型 | 基础深度（mm） |  |  |  | 基础限界（mm） |  |  | 浇制日期 | 养护条件 |  |  |  | 螺栓外露及间距 | 作业负责人 |
|  |  | 设计 |  | 施工 |  | 设计 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

拉线安装检查记录         表C5-35

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 拉线所对应支柱编号 | 拉线数量 （单拉、双拉） |  |  | 拉线角 α |  | 拉线状况 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

硬横梁安装检查记录        表C5-36

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支柱编号1 | 支柱编号2 |  |  | 横梁类型 | 横梁长度（mm） |  | 横梁距轨面高度 | 横梁预留拱度 |  | 安装日期 | 焊缝厚度 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

支柱装配安装检查记录       表C5-37

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 锚段编号 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 绝缘子状态是否良好 | 腕臂水平抱箍安装尺寸正确，与支柱密贴 |  | 腕臂上各部尺寸安装符合设计要求 |  | 腕臂各部配件镀锌是否良好 |  |  |  |  |  |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性悬挂承力索架设检查记录    表C5-38

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 锚段号 | 起锚位置 |  |  | 下锚位置 | 锚段长度（m） |  | 温度（℃） |  |  | 坠砣数量 |  | 架线日期 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性悬挂中心锚结安装检查记录   表C5-39

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 线材的规格型号符合设计 要求 | 绞线无断股、交叉、折叠、硬弯、松散等现象 |  | 中心锚结安装在设计指定 位置 |  | 中心锚结线夹两端辅助绳的长度与张力 相等 |  |  |  |  | 中心锚结安装 符合设计要求 |  |  | 绝缘距离符 合验标要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

高导及拉出值检查记录       表C5-40

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  | 锚段号 |  |  |  |  |
| 序号 | 定位号 | 接触线高度 （mm） |  | 拉出值 （mm） |  | 跨中 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 接触线高度（mm） |  |  |  | 拉出值（mm） |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性悬挂电连接安装检查记录    表C5-41

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装类型 |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电连接装配符合设计要求 | 电连接安装位置符合设计 要求 |  | 电连接安装预留长度满足导线伸缩要求 |  | 电连接线夹安装端正牢固、电连接线与接线端子压接良好、连接符合设计要求 |  | 电连接安装齐全、紧固、接触良好，接触面均匀涂抹电力复合脂 |  |  | 电连接安装满足绝缘距离 要求 |  |  | 电连接布线规整、弯曲自然 | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

线岔安装检查记录         表C5-42

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 线岔安装型号是否符合设计要求 | 线岔安装位置符合设计要求 |  | 线岔安装是否端正牢固，接触线在线岔里是否有1～3mm间隙 |  | 始触区两接触线工作支接触线是否等高（误差范围±20mm以内）、非工作支接触线抬高是否在80mm以上 |  |  | 始触区范围内是否有其他线夹（吊弦线夹除外）存在 |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性悬挂隔离开关安装检查记录   表C5-43

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隔离开关的安装位置符合设计要求，安装符合产品技术条件要求 | 隔离开关本体外观无明显损坏，绝缘子完好、整洁 |  | 1500V直流电缆连接正 |  | 隔离开关分合顺利，触头接触良好，分合位置符合产品技术文件要求 | 隔离开关和操作机构底座安装水平、牢固 |  | 传动部分连接牢固、无松动，铰接处活动灵活 | 设备接线端子与隔离开关连接触面均匀涂抹电力复合脂 |  |  |  | 隔离开关触头带电部分至接地体绝缘距离符合要求 |  |  | 手动操作机构底座安装高度正确，锁匙完好齐全 | 隔离开关底座和操作机构底座与架空地线相连 | 检查 结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

避雷器安装检查记录        表C5-44

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 避雷器接地端接地电阻测试值 |  | 避雷器的安装位置和安装符合设计要求 |  | 避雷器外观完好无损，绝缘性能良好 | 避雷器支架安装水平、 牢固 |  |  |  | 接地极的埋深和安装符合设计要求 |  |  | 避雷器的接地端与接地极连接安装可靠，接地电阻符合设计要求 |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

放电间隙安装检查记录       表C5-45

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 放电间隙距离mm | 放电间隙接地端接地电阻测试值Ω |  |  | 放电间隙的安装位置和安装符合设计要求 | 放电间隙外观完好无损，绝缘性能良好 |  |  | 放电间隙支架安装水平、牢固 |  | 接地极的埋深和安装符合设计要求 |  |  |  | 放电间隙的接地端与接地极连接安装可靠，接地电阻符合设计要求 | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分段绝缘器安装检查记录      表C5-46

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分段绝缘器上的两极靴枝间距值mm | 分段绝缘器中点偏离线路中心线的偏差值mm |  | 分段绝缘器靴枝紧固力矩N·m | 分段绝缘器安装位置符合设计要求 |  | 分段绝缘器紧固件齐全、紧固,安装符合产品技术条件要求 |  | 分段绝缘器带电体与接地体、其他带电体距离均符合验标要求 |  |  | 分段绝缘器和受电弓接触部分与轨面连线平行 |  |  | 分段绝缘器绝缘件表面清洁，整体安装美观 | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性悬挂架空地线架设检查记录   表C5-47

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 锚段号 | 起锚位置 |  |  | 下锚位置 | 锚段长度（m） |  |  | 安装时温度 （℃） | 安装曲线对 应张力（KV） |  |  | 安装张力 | 架线日期 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性悬挂接触线架设检查记录    表C5-48

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 锚段号 | 起锚位置 |  | 下锚位置 |  | 锚段长度（m） | 安装时 温度 （℃） |  | 安装曲线对 应张力（KV） |  | 安装时张 力或驰度 | 对地绝缘距离（mm） | 架线日期 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂接触导线架设检查记录   表C5-49

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  | 架线日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 锚段号 |  | 接触导线 长度（m） |  | 导线槽内涂脂情况 |  |  |  | 导线安装状态 |  |  |  | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂安装调整检查记录     表C5-50

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  | 锚段号 |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |
| 序号 | 定位号 |  | 接触线高度（mm） |  | 拉出值（mm） |  |  |  |  | 定位悬挂对地 绝缘距离（mm） |  | 接地情况 |  |  |  | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂中心锚结安装检查记录   表C5-51

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
| 序号 | 线材的规格型号符合设计要求 |  | 中心锚结安装位置符合设计要求 |  | 中心锚结两端调节螺栓调整余量符合设计要求 |  |  | 带电体对地绝缘距离符合验标要求 |  |  |  |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂分段绝缘器安装检查记录   表C5-52

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分段绝缘器上的两极靴枝间距值mm | 分段绝缘器中点偏离线路中心线的偏差值 mm |  | 分段绝缘器靴枝紧固力矩N·m |  | 分段绝缘器安装位置符合设计要求 |  |  | 分段绝缘器紧固件齐全、紧固,安装符合产品技术条件要求 | 分段绝缘器带电体与接地体、其他带电体距离均符合验标要求 |  |  | 分段绝缘器和受电弓接触部分与轨面连线平行 |  |  | 分段绝缘器绝缘件表面清洁，整体安装美观 | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂架空地线架设检查记录    表C5-53

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  | 架设时温度 （℃） |  |  |
| 序号 | 锚段号 |  | 起锚位置 |  | 下锚位置 |  |  |  | 锚段长度 （m） |  |  | 张力（KN） |  |  | 备注 |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂隔离开关安装检查记录    表C5-54

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隔离开关的安装位置符合设计要求，安装符合产品技术条件要求 |  | 隔离开关本体外观无明显损坏，绝缘子完好、整洁 |  | 1500V直流电缆连接正确规整 |  | 隔离开关分合顺利，触头接触良好，分合位置符合产品技术文件要求 | 隔离开关和操作机构底座安装水平、牢固 |  |  | 传动部分连接牢固、无松动，铰接处活动灵活 | 设备接线端子与隔离开关连接接触面均匀涂抹电力复合脂 |  |  | 隔离开关触头带电部分至接地体绝缘距离符合要求 |  | 手动操作机构底座安装高度正确，锁匙完好齐全 |  | 隔离开关底座和操作机构底座与架空地线相连 | 检查结 论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂电连接安装检查记录    表C5-55

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装类型 |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电连接装配符合设计要求 |  |  | 电连接安装位置符合设计要求 |  | 电连接安装预留长度满足导线伸缩要求 | 电连接线夹安装端正牢固、电连接线与接线端子压接良好、连接符合设计要求 |  | 电连接安装齐全、紧固、接触良好，接触面均匀涂抹电力复合脂 |  | 电连接安装满足绝缘距离要求 |  |  |  |  | 电连接布线规整、弯曲自然 | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

柔性过渡安装检查记录       表C5-56

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 安装类型 |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |
| 刚柔过渡处刚性悬挂与柔性悬挂接触线高差符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刚柔过渡处各带电体距接地距离是否满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷滑试验中，刚柔过渡处有否撞击现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇流排防水罩对露天汇流排覆盖是否完全、稳固，是否满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刚柔过渡处刚性悬挂与柔性悬挂导线有否相互磨擦现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刚柔过渡处各类线夹连接是否牢固可靠、满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

过渡弯头安装检查记录表      表C5-57

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道岔过渡弯头能够保证道岔转动时接触轨和授电靴平滑过渡 |  |  | 过渡弯头中心断开处间隙及弯头间距符合设计要求 |  | 过渡弯头安装在支撑点两端的的电缆连接板之间采用电缆连接，电缆排列整齐美观 | 岔过渡弯头两端与接触轨对接时，应保证无缝隙并涂抹导电膏 |  |  | 电缆连接板与接触轨连接牢固可靠，电缆排列整齐，标志牌字迹清晰，挂靠牢固 |  |  |  | 电缆连接板安装时螺栓紧固力矩情况满足要求 |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

绝缘支撑安装检查记录表      表C5-58

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绝缘支撑装置安装位置、类型符合设计要求，质量规格达标 |  |  | 绝缘支撑T型螺栓要保证横向卡入、垫片不缺失，紧固力矩符合要求 |  | 绝缘支撑精度符合设计要求 | 绝缘支撑安装的槽道，里面的填充物应清理干净，槽道内侧齿道要清晰 可见 |  |  | 硅橡胶伞裙完整，无破损 |  |  |  | 中心锚结、过渡弯头、膨胀接头等相邻支撑装置间的跨距误差满足设计 要求 |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

膨胀接头安装检查记录      表C5-59

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 膨胀接头与相邻两端接触轨平齐，无缝隙 |  |  | 锚段与锚段之间设置膨胀接头,膨胀接头的伸缩预留要根据安装时接触轨温度曲线图和锚段长度确定，且最大调节间隙符合设计要求 |  | 膨胀接头表面无磨损、锈蚀痕迹，或产生硬点 | 膨胀接头与相邻两端接触轨缝隙涂抹导电膏情况 |  |  | 膨胀接头螺栓紧固力矩情况 |  |  |  | 膨胀接头安装调整检查记录详见附件 |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

均流箱安装检查记录        表C5-60

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆安装长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均流箱安装位置符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均流箱装配符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均流箱安装稳固、绝缘距离符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆无损伤、无中间接头，端头制作规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆连接安装牢固，接触面均匀涂抹电力复合脂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆敷设美观、弯曲自然，固定牢固、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆与钢轨的焊接位置符合设计要求、焊接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

回流箱安装检查记录        表C5-61

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆安装长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流箱安装位置符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流箱装配符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流箱安装稳固、绝缘距离符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆无损伤、无中间接头，端头制作规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆连接安装牢固，接触面均匀涂抹电力复合脂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆敷设美观、弯曲自然，固定牢固、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆与钢轨的焊接位置符合设计要求、焊接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

钢柱安装检查记录         表C5-62

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支柱编号 |  |  | 支柱类型 | 侧面限界（mm） | 顺线路偏移值（mm） |  | 垂直线路偏移值（mm） |  | 安装扭矩N·m |  |  | 安装时间 | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

下锚补偿装置安装检查记录     表C5-63

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 锚段号 |  | 起锚号 |  | 下锚号 |  | 温度（℃） | 中锚（或硬锚）至下锚点距离L（m） |  | 坠砣安装垂线b值（mm） | 安装b值（mm） |  |  | 制动块边缘距棘轮间距（mm） |  | 坠砣有无卡滞现象 | 坠砣数量完好情况 | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

刚性悬挂接触网汇流排安装检查记录  表C5-64

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |  | 安装时温度 （℃） |  |  |
| 序号 | 锚段号 |  |  | 锚段汇流排长度（m） |  | 接头连接状态 |  |  |  | 接头螺栓紧固力矩（N·M） |  |  | 终端距相邻定位线夹距离（m） |  | 备注 |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接地挂环安装检查记录       表C5-65

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  | 安装位置是否 符合要求 |  | 是否安装稳固、连接 可靠 |  |  | 与汇流排接触面涂电力脂情况 |  |  | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

均回流电缆安装检查记录      表C5-66

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流电缆规格 及数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

均回流电缆安装检查记录      表C5-67

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  | 安装地点 |  |
| 连接电缆型号 |  |  |  |  | 制造厂 |  |
| 连接端子型号 |  |  |  |  | 制造厂 |  |
| 测防端子检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查依据的标准 |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 1 | 检查测防端子预留、设置位置及端子引出方式（满足设计要求） |  |  |  |  |  |
| 2 | 连接电缆型号、规格（符合设计要求） |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆芯线与接线端子压接牢固，接线端子与测防端子连接可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 所连接的测防端子间距>80cm，需对连接电缆整理和固定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 整体道床伸缩缝两侧的侧防端子连接，电缆长度为两侧防端子间距加120mm |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  | □合格 □不合格 年 月 日 |  |  |
| 签 字 栏 |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电缆支架安装记录         表C5-68

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  | 安装地点 |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 检查数量及安装路径 |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查依据的标准 |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 1 | 支架类型、规格、质量（镀锌、光滑度、焊接） |  |  |  |  |  |
| 2 | 支架接地连接可靠,接地扁钢焊接：搭接为其宽度2倍，三边施焊，接地扁钢与支架上下施焊（或栓接），所有焊接部位防腐检查 |  |  |  |  |  |
| 3 | 在钢筋混凝土结构上安装支架有绝缘要求时，遇结构钢筋加装绝缘垫片 |  |  |  |  |  |
| 4 | 支（吊、桥）架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面距离检查 |  |  |  |  |  |
| 5 | 支架安装路径、位置、间距、连接、固定质量及安装水平、垂直检查 |  |  |  |  |  |
| 6 | 隧道内电缆支架不得侵入设备限界 |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地线跨越建筑物变形缝设补偿装置 |  |  |  |  |  |
| 8 | 支架安装位置、间距正确，固定牢固（支架固定锚栓进行拉拔检测） |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  | □合格 □不合格 年 月 日 |  |  |
| 签 字 栏 |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

整流变压器安装检查记录      表C5-69

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 相数 |  |  |  |  |  |  | 冷却方式 |  |  |
| 连接组别 |  |  |  |  |  |  | 额定容量 |  |  |
| 额定电压 |  |  |  |  |  |  | 额定电流 |  |  |
| 短路阻抗 |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：完好无损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 紧固件紧固、绝缘件完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金属部件无锈蚀，铁芯无多点接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绕组完好无变型、位移、损伤、杂物表面光滑无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘检查：绕组之间及对地绝缘，铁芯对地绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 变压器接地：规定的接地部位有明显标志，固定的螺栓、螺帽安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 变压器相色标志正确、清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 干式变压器安装允许偏差符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

动力变压器安装检查记录      表C5-70

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 相数 |  |  |  |  |  |  | 冷却方式 |  |  |
| 连接组别 |  |  |  |  |  |  | 额定容量 |  |  |
| 额定电压 |  |  |  |  |  |  | 额定电流 |  |  |
| 短路阻抗 |  |  |  |  |  |  | 重量 |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：完好无损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 紧固件紧固、绝缘件完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金属部件无锈蚀，铁芯无多点接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绕组完好无变型、位移、损伤、杂物，表面光滑无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘检查：绕组之间及对地绝缘，铁芯对地绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 变压器接地：规定的接地部位有明显标志，固定的螺栓、螺帽安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 动力变压器中性点单独与接地母线相连。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 变压器相色标志正确、清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 干式变压器安装允许偏差符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

盘柜（绝缘）安装检查记录     表C5-71

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查（磕碰、变形、掉漆、划伤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装方式：柜体与基础槽钢连接牢固，防松 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屏柜安装及柜间连接符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘安装检查（绝缘板四周露出≥10mm，柜体对地绝缘≥2MΩ）（绝缘安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 断路器摇入摇出及抽拉式开关抽拉灵活、触头接触紧密（400V柜） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地检查（金属框架接地，开启门与框架用裸编织铜线接地）（非绝缘安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柜内有可靠电击保护及裸露的连接外部保护端子，保护导体截面符合标准（400V柜） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电池安装检查（排列、稳固、标志、编号、渗漏液、极性、螺丝螺母）（电池柜） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电缆敷设及接续检查记录      表C5-72

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆头型式 |  |  |  |  |
| 电缆型号 |  |  |  |  |  |  |  | 额定电压 |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |
| 安装数量及敷设路径 |  |  |  |  |  |  |  | 起点-终点 |  |  |  |  |
| 数量（个） |  |  |  |  | 制作日期 |  |  |  |  |  | 制作人 |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆回路编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全长m（设计）/实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 固定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 标志牌检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆保护方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 数据线、控制线与电源线分管、分槽敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 线缆敷设平直，无扭绞、打圈等现象，线缆在管槽内无接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 线缆敷设在设备出线处留有一定余量，不得有接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 线缆两端及分线盒处有标签，标明线缆的起始和终端位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 线缆引入排列整齐，绑扎均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 尾线弯曲半径合理，成端整齐美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电缆标识牌字体清晰、内容齐全；防腐，挂装牢靠，不易脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 转弯处的布设整齐美观、无硬弯背扣、弯曲半径符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电缆外观无损伤、敷设时无绞拧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

钢轨电位限制装置安装记录     表C5-73

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 额定电压 |  |  |  |  |  |  | 额定电流 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：完好无损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 柜体与基础槽钢连接用镀锌标准件螺栓，防 松零件齐全，连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保护性接地良好，柜体接地可靠，可开启门 与柜体间用软编织铜线可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 柜体安装检查，垂直度<1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 盘面转换开关、按钮操作灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

不间断电源（UPS）设备安装检查记录   表C5-74

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 配电柜型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 单个电池额定电压 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 整组额定输入电压 |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |
| 额定工作电压 |  |  |  |  |  |  | 额定电流 |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：无磕碰、变形、掉漆、划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装方式及固定：与预埋槽钢用螺栓连接，位置顺序符合要求，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柜体安装及柜间连接符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机柜外壳可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 引入的三相电源，两路必须同相 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蓄电池外壳无破损、漏液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电池基架安装平稳、牢固，间距及承载力符合要求，并可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电池安装平稳、排列整齐，正、负极与 UPS连接正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

直流联跳保护电缆及纵联差动保护光缆敷设检查记录表

C5-75

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |
| 电缆型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 额度电压 |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装数量及辐敷设路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆头型式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 数量 |  |  | 个 |  | 制作日期 |  |  |  |  |  | 制作人 |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：规格、型号、长度、电压等级符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆起止及固定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘摇测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光、电缆敷设路径、位置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 光、电缆排列整齐、绑扎牢固、无中间接头，预留长度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 挂标志牌符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 弯曲半径满足线缆技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 光、电缆固定方式及保护方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

横梁定位安装检查记录       表C5-76

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支柱编号 |  | 上部固定角钢高度 （mm） |  | 下部固定角钢高度 （mm） |  | 调节螺栓外露 |  | 定位索安装 |  | 绝缘子裙边与站台边缘距离偏差 |  |  | 外观质量 | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

定位器及定位装置安装检查记录   表C5-77

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支柱编号 |  | 螺栓紧固力矩（N.m） |  |  |  | 定位管状态 |  | 定位器坡度 |  | 定位器偏移 |  |  | 外观质量 | 备注 |
|  |  | 定位器 |  | 定位环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

标志牌、支柱号码安装检查记录   表C5-78

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  | 标志牌类型 | 杆号、标志牌安装位置 | 杆号、标志牌字体及 尺寸 |  |  |  | 杆号、标志底漆或反光均匀字迹醒目 | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

支柱防护、限界门安装检查记录   表C5-79

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  | 标志牌类型 | 杆号、标志牌安装位置 | 杆号、标志牌字体及 尺寸 |  |  |  | 杆号、标志底漆或反光均匀字迹醒目 | 备注 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

排流柜安装检查记录        表C5-80

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 额定电压 |  |  |  |  |  |  | 额定电流 |  |  |
| 产品序号 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆头型式 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：柜体完好无损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装方式及固定检查：与预埋槽钢用螺栓连接，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘安装检查：绝缘板露出柜体四周≥10mm（要求绝缘安装时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘性能检查：柜体对地绝缘>2MΩ，主电路与柜体的绝缘电阻为：50MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柜体安装符合规范的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 柜中负荷开关操作灵活，触头接触紧密 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单向导通装置安装检查记录     表C5-81

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 反逆向排流装置最大承受电压值 |  |  |  |  |  |  | 最大排流电流值 |  |  |
| 产品序号 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：装置完好、铭牌数据及外形尺寸与设计相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装方式及固定检查：与预埋地脚螺栓连接，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘性能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 柜体安装检查（垂直度<1.5mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柜内隔离开关分、合操作灵活、接触良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地检查：采用多股接地线且截面符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

参比电极及监控装置安装施工记录   表C5-82

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |
| 参比电极型号 |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |
| 电压变送箱型号 |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查：参比电极及监测装置无锈蚀、机械损伤，规格型号符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 参比电极安装位置、对应的测试端子的距离符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试电缆规格型号与设计相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装置安装符合要求，外部接线正确、连接可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装置的接地方式符合设计要求，本体接地可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装置表面涂层完整，盘面清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

主站、分站硬件安装        表C5-83

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水平、垂直检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柜体接地检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

主站、分站软件安装        表C5-84

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 软件名称 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件安装 |  |  | 软件安装完整无遗漏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装方式 |  |  | 通过光驱将系统软件安装在服务器和工控机上 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行状态 |  |  | 系统单机试运行稳定、可靠。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

盘、柜安装检查记录        表C5-85

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水平、垂直检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

钢轨接续线安装检查记录      表C5-86

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |  |
| 电缆型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定电压 |  |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |
| 安装数量及敷设路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆头型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |
| 数量（个） |  |  |  |  |  | 制作日期 |  |  |  |  |  |  | 制作人 |  |
| 安装记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 固定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 标志牌检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆保护方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

槽道、管路、桥架、支架安装检查记录   表C5-87

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目及要求 |  |  |  |  |  | 记录结果 |  |  |
| 1 | 槽道、管路、桥架、支架的规格、型号、数量符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 槽道、管路、桥架、支架安装位置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金属线槽、导管、接线盒、分向盒必须电气连接且可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 金属线槽接线盒、分向盒处采取防水、防尘措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属导管与导管、导管与分向盒的连接紧密，连接处做防水处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 所有预埋管头部、预埋线槽的端头进行封堵，并采取防水、防尘措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 当金属线槽、金属导管及可扰性导管经过建筑物伸缩缝、沉降缝时，工艺上采取保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 槽道、管路、桥架、支架固定可靠，安装平直，水平垂直误差符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 槽道、管路、桥架、支架不得扭曲，不得有毛刺、断裂、破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 伸缩缝处理：槽道、管路直线段每隔 30m 安装一个伸缩节，土建结构伸缩缝处安装一个； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 依据：施工图纸号，设计变更／洽商（编号）及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格／型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

光缆敷设及接续施工检查记录    表C5-88

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目及要求 |  |  |  |  |  | 记录结果 |  |  |
| 1 | 光缆引入排列整齐，绑扎均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 尾线弯曲半径合理，成端整齐美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光缆标识牌字体清晰、内容齐全；防腐，挂装牢靠，不易脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 转弯处的布设整齐美观、无硬弯背扣、弯曲半径符合要求（增加具体要求值，增加标准号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 光缆外观无损伤、敷设时无绞拧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光缆在线槽内有一定余量，不得有接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光缆接续处按要求做好防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 光缆接续后对光纤进行测试，衰减损耗符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接触轨轨枕间距检测记录      表C5-89

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实测值（mm） |  | 偏差（mm） |  | 序号 | 实测值（mm） |  | 偏差（mm） |  |  | 序号 |  | 实测值（mm） | 偏差（mm） |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接触轨安装检查记录        表C5-90

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |
| 序 号 | 钢铝复合接触轨、中间接头、端部弯头外观无变形、锈蚀 |  | 接触轨安装直线段应平直，曲线段应圆顺、无硬弯，相邻接触轨间密贴，无缝隙，并涂导电油脂 |  | 接触轨接头处授流面连接应平顺，高度误差符合设计要求 |  | 接触轨精调：Z方向即接触轨中心面距F轨下表面、Y方向即垂直于线路水平方向允许偏差符合设计 要求； |  |  | 中间接头与接触轨轨腹连接密贴，紧固件安装齐全，紧固力矩符合设计要求 | 端部弯头安装底座选型正确，安装位置、坡度应符合设计要求。弯头在绝缘支撑处应伸缩自由，伸缩范围应符合设计要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接触轨安装质量检查记录表     表C5-91

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 点 |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |  |  | 48 | 52 |  | 56 | 60 | 64 |  |  | 68 | 72 |  | 76 | 80 |  | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 三 轨 | 轨 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托 架 | 距 离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 点 |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |  |  | 48 | 52 |  | 56 | 60 | 64 |  |  | 68 | 72 |  | 76 | 80 |  | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 三 轨 | 轨 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 托 架 | 距 离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

轨旁电子单元安装检查记录     表C5-92

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 轨旁电子单元 名称 |  | 轨旁电子单元规格、型号、质量符合设计要求 |  | 轨旁电子单元安装位置、方式符合设计要求 |  |  | 轨道电路限流装置调整符合设计要求 |  |  | 轨旁电子单元配线正确、美观 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

定位天线安装检查记录       表C5-93

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序 号 | 定位天线编号 | 定位天线规格、型号、质量符合设计要求 |  | 定位天线安装位置、方法符合设计要求 |  | 定位天线安装高度、距钢轨顶面距离符合设计要求 |  |  | 定位天线纵向、横向偏移量符合设计 要求 | 安装支架可调节，螺栓紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

终端接收器安装检查记录      表C5-94

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序 号 | 终端接收器编号 |  | 终端接收器规格、号、质量符合设计要求 |  | 终端接收器安装位置、方法符合设计要求 |  | 接收器箱安装质量符合设计要求 |  |  | 接收器箱安装端正、牢靠，螺栓紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

无线接入单元安装检查记录     表C5-95

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序 号 | 无线接入单元编号 | 无线接入单元规格、型号、质量符合设计要求 |  | 无线接入单元安装位置、方法符合设计要求 |  | 无线接入单元天线安装符合设计要求 |  |  | 无线接入单元电子箱安装符合设计要求 | 安装支架可调节，螺栓紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

计轴装置安装检查记录       表C5-96

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序 号 | 计轴装置编号 | 计轴装置规格、型号、质量符合设计要求 |  | 计轴装置安装位置、方法符合设计要求 |  | 计轴磁头安装符合设计要求 |  |  | 计轴电子盒安装符合设计 要求 | 磁头、电子盒安装平稳、牢固，螺栓紧固、 无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

机柜及设备、人机界面安装检查记录   表C5-97

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 机柜及设备、人机界面名称 |  | 机柜及设备、人机界面型号、规格、质量符合设计要求 |  | 机柜安装位置、方式满足设计要求 | 机柜内各种元器件安装正确，各种插接件紧密、无松动 |  |  | 人机界面显示正确、清晰，各种手柄、扳键和按钮动作可靠、灵活 |  |  | 机柜及人机界面安装牢固，无变形、损伤、腐蚀 | 各部件安装端正、牢靠，螺栓紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

天线及测速装置安装检查记录    表C5-98

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序 号 | 天线及测速装置 编号 | 天线及测速设备规格、型号、质量符合设计要求 |  | 天线及测速装置安装位置、方法符合设计要求 |  | 测速装置安装质量符合设计要求 |  |  | 车体外部敷设线缆防护良好 | 各类金属安装支架、防护管经过防腐处理 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

配线检查记录           表C5-99

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序 号 | 配线位置 |  |  | 配线线缆规格、型号、质量符合设计要求 |  | 车载设备配线质量符合设计要求 |  |  |  | 各类配线标志清晰、正确 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

机柜（架）安装检查记录      表C5-100

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 机柜（架） 名称 |  | 机柜（架）型号、规格、质量符合设计 要求 |  | 机柜（架）平面布置、安装位置、机面朝向、柜（架）间距满足设计要求 | 机柜（架）安装质符合设计要求 |  |  | 机柜（架）内所有设备的紧固件安装完整、牢固，零配件无 脱落 |  |  | 机柜（架）铭牌文字和符合标志正确、清晰、齐全 | 机柜（架）漆面色调一致，无脱漆现象 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

走线架（槽）安装检查记录    表C5-101

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 走线架（槽）位置 |  | 走线架（槽）规格、型号、质量符合设计要求 |  | 走线架（槽）安装位置、方法符合设计要求 |  |  | 走线架（槽）安装质量符合设计要求 |  |  | 走线架（槽）安装平直、稳固，用螺栓连接牢固 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电（光）缆引入及安装检查记录  表C5-102

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 电（光）缆引入及安装 位置 |  | 电（光）缆引入不得有硬弯或背扣，弯曲半径符合设计要求 |  | 电（光）缆成端无漏胶，表面光洁无裂缝、气泡 | 光缆引入及光配线架质量符合设计要求 |  |  | 引入电（光）缆余留量符合设计要求，引入孔用防火材料封堵严密 |  |  | 引入电（光）缆有明确的标识，标识内容正确、清晰 | 引入电（光）缆防护良好、排列整齐、分段固定 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

操作显示设备安装检查记录    表C5-103

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 操作显示设备编号 |  | 操作显示设备规格、型号、质量符合设计 要求 |  | 操作显示设备安装位置、整体布局符合设计要求 |  | 计算机及附属设备安装质量符合设计要求 |  |  | 单元控制台安装质量符合设计要求 |  | 各部件安装摆放稳固、整齐、方便操作 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

大屏设备安装检查记录      表C5-104

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 大屏设备编号 |  | 大屏设备规格、型号、质量符合设计要求 |  | 大屏设备的安装位置、屏幕配置及安装方式符合设计要求 |  | 大屏安装质量符合设计要求 |  |  | 大屏显示图像、字符清晰，显示识别区域符合产品技术要求 |  | 支架、导轨、夹具安装正确牢固，连接件安装齐全、紧固、无松动 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电源设备安装检查记录      表C5-105

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 电源设备名称及编号 |  | 电源设备规格、型号、质量符合设计要求 |  | 电源设备安装位置、方式符合设计要求 |  | 电源设备安装质量符合设计要求 |  |  | 不间断电源（UPS）安装质量符合设计 要求 |  | 电源线布放符合设计要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

防雷设施安装检查记录      表C5-106

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 防雷设施名称及编号 |  | 防雷设施规格、型号、质量符合设计 要求 |  | 防雷设施的安装位置、方式符合设计 要求 |  |  | 防雷设施的安装质量符合设计要求 |  |  | 防雷设施安装牢固、可靠，并清晰标识用途及去向 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接地装置安装及试验检查记录    表C5-107

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 接地装置名称及编号 |  | 接地装置型号、规格、质量符合设计要求 |  | 接地装置的安装位置、安装方式符合设计要求 | 信号接地箱与综合接地箱之间接线连接正确、 可靠 |  |  | 分设接地体埋深、距其他设备和建筑物的距离符合设计要求 |  |  | 电气牵引区段信号设备防护符合设计要求 | 信号接地体符合设计要求 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

接地轨安装检查记录表      表C5-108

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  | 安装时间 |  |  |  |  |
| 安装里程 |  |  |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
| 序 号 | 接地轨表面无变形、锈蚀 |  | 接地轨安装直线段应平直，无硬弯 |  | 接地轨表面光滑，无硬点，且与接地电刷紧密结合 |  |  | 接地轨安装调整记录 |  |  | 检查结论 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备标识检查记录        表C5-109

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备标识位置 |  | 室外信号设备标识颜色符合设计要求 |  | 室外信号设备标识名称及编号书写符合设计要求 |  |  | 室外信号设备名称及编号的字符意义与竣工图示相符 |  |  | 室内主体机柜（架）颜色符合设计要求，设备名称及编号的字符意义与竣工图示 相符 |
| 检查结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

站台门/安全门导轨、支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录

表C5-110

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气温（℃） |  |  |  |
| 附图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨结构 |  |  |  |  | 适用工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适应图号 |  |  |  |  |  |
| 埋铁厚度 |  | δ≮16 |  |  | 螺栓规格 |  | M× |  |  |  |  |  |  |  | 型钢规格 |  |  |  |  |  |
| 燕尾夹角 |  | ≮60º |  |  | 埋设深度 |  | ≮120 |  |  |  |  |  |  |  | 墙洞尺寸 |  |  | ×× |  |  |
| 清渣冲水 |  |  |  |  | 砼配合比（水泥：砂： 豆石） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护 （D） |  |  |
| 检查意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 查 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

站台门/安全门电气装置安装检查记录   表C5-111

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 控制开关 |  | 主电源开关能够切断站台门正常使用情况下最大电流； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 该开关应能从机房入口处方便地接入。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地端子 |  | 接地端子装置完整 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建交接 |  | 土建结构必须符合施工图限界尺寸； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土建结构必须符合施工图净空尺寸； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预留尺寸 |  | 供站台门安装的土建预埋件或预留孔洞定形与定位尺寸符合设计施工图要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源 |  | 站台门供电电源应按一级负荷供电； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明 |  | 机房内应设有固定的电气照明，地板表面上的照度不应小200lx。机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通风 |  | 机房内应通风，从建筑物其他部分抽出的陈腐空气，不得排入机房内； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通道 |  | 站台门工作人员应能方便地进入机房，而不需要临时借助于其他辅助设施； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地电阻 |  | 电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω； |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防水 |  | 机房应有良好的防渗、防漏水保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

站台门/安全门的相邻区域检查记录   表C5-112

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 |  | 变形缝 |  | 站台门区域不宜设置土建结构变形缝 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 绝缘带 |  | 站台门站台区域应设置有宽度不小于900mm绝缘区域 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电阻值 |  | 站台门系统在站台区域的不带电外露金属部分应作等电位连接，单侧站台站台门系统的整体电阻值应不大于0.1Ω。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 土建条件 |  | 1）土建结构必须符合施工图限界尺寸； 2）土建结构必须符合施工图净空尺寸； 3）供站台门安装的土建预埋件或预留孔洞定形与定位尺寸符合设计施工图要求。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

站台门/安全门电气装置检查记录     表C5-113

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 电源 |  | 电源柜的电压与电流是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驱动 UPS。内容包括：进线电压、输出电压、运行状态，电池组串联电压、 外观，连接情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制 UPS。内容包括：进线电压、输出电压、运行状态、指示灯测试、环 境温度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  | 电源柜。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜内器件。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁及检查各柜体。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PSL 指示灯测试及操作开关是否灵活可靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查监视系统及其时钟信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制系统 |  | 控制柜的指示灯测试。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查 PSC 柜内安全继电器、时间继电器、固态继电器、控制变压器安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查 PSC 柜内布线、器件安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSL 控制盘 |  | 控制盘内外清洁状况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各部件安装紧固。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各电线、电缆、半导体元件的连接状态。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各钥匙开关、按钮的状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IBP 开关 |  | 控制盘内外的清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查各部件安装紧固. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各电线、电缆、器件的连接状态。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各钥匙开关、按钮的状态。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测试 IBP 功能是否正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

站台门/安全门系统安装质量检查记录   表C5-114

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  | 站台门单元数 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

站台门/安全门控制基标交接记录表   表C5-115

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量日期 |  |  |  |  |  |
| 使用仪器 | 水平仪 |  |  |  | 水准点 标 高 （m） | 相对 |  |  |  | 地 坪 标 高 （m） |  |  | 室内 |  |
|  | 经纬仪 |  |  |  |  | 绝对 |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |
| 控制基标示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交桩单位（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 接桩单位（签字）： 年 月 日 |  |  | 监理单位（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 建设管理单位现场代表 （签字） ： 年 月 日 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电梯工程土建交接检查记录      表C5-116

| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 机房结构一般要求 |  | 必须符合电梯土建布置图的要求。应能承受预定的荷载和力。建造材料经久耐用且 不易产生灰尘。地板应采用防滑材料，具有良好的防渗、防漏水保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 机房通道 |  | 应安全畅通，不应有与电梯无关的设施，能够满足电梯设备搬运需要。工作人员应 能不借助其他辅助设施，方便地进入机房或滑轮间。 |  |  |  |  |  |  |
| 机房通风 |  | 温度应能保持在 5～40℃之间，陈腐空气不得排入机房内。 |  |  |  |  |  |  |
| 机房门 |  | 不得向机房内开启，应装有带钥匙的门锁，且从机房内不用钥匙应能将门打开。 |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊钩 |  | 机房顶板或承重梁的适当位置应装有具有安全工作载荷的金属支架或吊钩（吊环）。 驱动主机旋转部件的上方应有不小于 0.3m 的垂直净空距离。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作平台 |  | 当相邻的工作平台高度差大于 0.5m 时，应设置楼梯或台阶，并设置高度不小于 0.9m 的安全防护栏杆。 |  |  |  |  |  |  |
| 活动空间 |  | 供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于 1.8m。 |  |  |  |  |  |  |
| 地面孔洞 |  | 当机房地面有深度大于 0.5m 的坑槽时，均应盖住。地板上的开孔尺寸在满足使用 时应减到最小，其圈框应突出完工地面至少 50mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 检修门 |  | 应有不小于 0.8m×0.8m 的净通道，开门到位后应能自行保持在开启位置，并应设 有防止人员坠落措施（如设置护栏）。门关闭后应能支撑两个人的重量，并不得有 永久变形。 |  |  |  |  |  |  |
| 无机房电梯主电源开关 |  | 应设置在井道外工作人员方便接近的地方，且具有必要的安全防护。（消防电梯的 供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置） |  |  |  |  |  |  |
| 井道结构一般要求 |  | 井道壁、顶板和底坑地板应是具有安装电梯部件所需的足够强度，应采用非燃烧材 料建造，且应不易产生灰尘。 |  |  |  |  |  |  |
| 井道净空允许偏差 |  | 井道最小净空尺寸应和土建布置图一致，并符合规范规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 隔障设置 |  | 装有多台电梯井道内各电梯的底坑之间应设置距底坑地面≯0.3m,且延伸到最低 层站露面以上 2.5m 高度的隔障，隔障侧边距井道壁≯150mm。当相邻电梯运动部 件之间水平距离≤0.5m 时，隔障应延长井道全高。隔障的宽度每边应大于被保护 运动部件 0.1m。 |  |  |  |  |  |  |
| 底坑进入 |  | 当底坑深度大于 2.5m 时，应设置符合安全门要求的底坑进口；或设置从最低层进 入底坑的永久性装置（如爬梯），但此装置不得凸入电梯运行空间。 |  |  |  |  |  |  |
| 底坑防水 |  | 底坑应具有良好的防渗、防漏水保护，底坑内不得有积水。 |  |  |  |  |  |  |
| 底层空间 |  | 当底坑底面下有人员能达到的空间存在，且对重未设有安全钳装置时，对重缓冲 器必须安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。 |  |  |  |  |  |  |
| 相邻层间安全门 |  | 当相邻两层地坎间距离大于 11m 时，其间必须设置井道安全门。井道安全门严禁 向井道内开启，且必须装有安全门关闭时电梯才能运行的电气安全装置。（当相邻 轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本条款。） |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度及预埋件 |  | 混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。导轨支架锚栓固定的连接强度与 承受振动能力应满足电梯产品设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲距离 |  | 端站平层时，轿厢、对重下撞板与缓冲器顶面间距应符合土建布置图要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 栏 | 移交单位（签章） |  |  | 接收单位（签章） |  | 见证单位（签章） |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录

表C5-117

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气温（℃） |  |  |  |  |  |  |
| 检验内容及示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承重梁规格 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 承重墙类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |
| 埋设长度 |  |  |  |  |  |  | 过墙中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 梁垫规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊接情况 |  |  |  |  |  |  | 防腐措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 梁端封固 |  |  |  | 型钢焊接、混凝土灌注 |  |  |  |  |  |
| 起重吊环设计荷载（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起重吊环材料规格 |  |  |  |  |  |  |  | A3，ф |  |  |  |  |  |
| 混凝土承重梁位置规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊环与钢筋锚固尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢吊环荷载 |  |  |  |  | ф16，1.5t |  |  | ф20，2.1t |  |  |  |  |  |  | ф22，2.7t |  |  |  |  |  | ф24，3.3t |  |  |  |  |  |  | ф27，4.1t |  |
| 检 查 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 查 意 见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录  表C5-118

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐检项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作场地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |  |  |  |
| 操作日期 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 气温（℃） |  |  |  |
| 用火手续 |  |  |  |  | 看火人 |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |
| 钢绳用途 |  |  | 曳引、限速、补偿 |  | 钢绳规格 | φmm |  |  |  |  |  | 锥套数 |  |  | 共 个 |
| 隐检内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 复 查 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电梯导轨、层门支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录

表C5-119

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐检项目 |  |  | 导轨、层门的支架、螺栓埋设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  |  |  | 电梯井道内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  | 气温（℃） |  |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井壁结构 |  |  |  |  |  | 适用工艺 |  |  |  |  |  |  |  | 适应图号 |  |  |  |  |  |  |
| 埋铁厚度 |  |  |  |  |  | 螺栓规格 |  |  |  |  |  |  |  | 型钢规格 |  |  |  |  |  |  |
| 燕尾夹角 |  |  |  |  |  | 埋设深度 |  |  |  |  |  |  |  | 墙洞尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 清渣冲水 |  |  |  |  |  | 砼配合比 （水泥：砂： 豆石） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护 （D） |  |  |  |
| 检 查 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 查 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电梯安装样板放线记录        表C5-120

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样板放线示意图（可将图或复印件贴于此栏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符号 |  | 部位名称 |  | 放线尺寸 |  | 符号 | 部位名称 |  |  |  | 放线尺寸 |
|  |  | 轿厢宽度 |  |  |  |  | 轿厢中心与对重中心 |  |  |  |  |
|  |  | 轿厢导轨距离 |  |  |  |  | 轿厢导轨支架距离 |  |  |  |  |
|  |  | 对重导轨距离 |  |  |  |  | 对重导轨支架距离 |  |  |  |  |
|  |  | 门口净宽 |  |  |  |  | 门口工作线与轿厢中心 |  |  |  |  |
|  |  | 上样板对角线 |  |  |  |  | 下样板对角线 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 表中的符号字母应与示意图中的字母一致；对角线至门口中点与轿厢导轨顶面中心的水平距 离，或轿厢中心线与门口两端工作线的水平距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

轿厢、对重设安全钳导轨安装质量检查记录

表C5-121

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨支架 |  |  |  |  |  |  |  | 导轨顶面间距 | 导轨垂直 |  |  |  |  | 导轨接头 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  | 编号 |  | 修光 | 台阶 | 缝隙 |
| 编号 |  | 水平度 |  | 焊 口 | 防 腐 |  | 垂直间距 |  | A |  | B | A | B |  |  |  |  |  |
| 1 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 2 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 3 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 4 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 5 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 6 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 标准 |  | ≯1.5% |  |  |  |  | ≯2500 | （）0 +2 mm | 5M≯0.6mm |  |  |  |  | >150mm |  |  | ≯ 0.0 5 | 不连续 |
| 说明 |  | 焊口、防腐检查结果符合标准规范要求用“√”表示，未达到标准规范要求用“×”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程师 |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

门系统安装质量检查记录        表C5-122

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容及标准规范要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口与轿门宽偏差≯50 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 门套垂直≯1/1000 |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门扇垂直≯1/1000 |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门梁水平≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地坎水平偏差≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门地坎高于地面 2～5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢地坎与层门地坎间距（mm）0 +3，最大间距不大于 35mm |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中分门缝≯2mm |  |  |  | ≮5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门刀与层门地坎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门扇与门扇间隙 |  |  |  | 客梯：1～ 6mm 货梯：1～ 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门扇与门套间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门边与地坎间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中分门缝处平整 |  |  |  | ≯1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心轮与导轨间隙 |  |  |  | ≯0.05mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锁紧元件啮合长度 |  |  |  | ≮7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

驱动主机安装检查记录        表C5-123

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 承重梁埋设 |  |  | 支撑长度超过墙厚中心 20mm，且≮75mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相互水平度：≯1mm；平行误差：≯3mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢绳孔洞 |  |  | 每边间隙 20～40mm，四周围台高度＞50mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动主机底座 |  |  | 水平度（不设减震时）≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定：双螺母锁紧，螺母朝上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减震防跳胶垫位置、数量及压实情况，防跳螺栓、顶压板及穿钉等安装应 符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曳引轮 |  |  | 位置偏差 | 前后方向≯±2mm，左右方向≯±1mm |  |  |  |  |  |  |
| 导向、复绕轮 |  |  |  | 前后方向≯±3mm，左右方向≯±1mm |  |  |  |  |  |  |
| 曳引、导向轮 |  |  | 垂直度≯2mm；平行度≯±1mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应有与轿厢升降相对应的标志。各轮外侧应漆成黄色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曳引绳 |  |  | 标出轿厢在各层的平层标记，并易于观察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  | 油杯、油标齐全，油位清晰适中，除蜗杆伸出处外，均不得漏油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动器 |  |  | 销轴、销钉、挡圈整齐，闸瓦、制动轮工作面清洁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作灵活可靠，闸瓦紧密贴合在制动轮工作面上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 松闸时，闸瓦同步离开，两侧四角间隙均≯0.7mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线圈铁芯吸合不撞击，其间隙、弹簧压力符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 松闸扳手 |  |  | 漆成红色，置于易接近处，并设易见紧急救援操纵说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件连接与焊接 |  |  | 连接、焊接紧固件、粘接件、铆件部位应牢靠。焊接部位应焊缝均匀无裂 纹、焊瘤，焊口强度不低于母体的强度极限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防腐油漆 |  |  | 无遗漏。外观油漆涂层均匀光亮，漆膜粘附牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

对重装置、补偿装置安装检查记录   表C5-124

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 对重装置 |  | 与轿厢距离最小间距不小于50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重块 |  | 防松动压板安装牢固，对重块安装匀称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹性导靴 |  | 伸缩范围不大于4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚轮导靴 |  | 压力均匀，中心一致，不歪斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上下导靴 |  | 导靴位置在同一垂直线上，不歪斜偏扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反绳轮 |  | 挡绳装置 |  |  | 齐全可靠，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护装置、润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下撞板 |  | 加装2〜3个补偿墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全护栅 |  | 底部距地500mm,顶距地1700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补偿绳 张紧装置 |  | 两导轨间偏差0〜2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导靴与导轨端面间隙1〜2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨垂直度全高不大于1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石它框距地面型钢不小于200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨上端突出导靴不小于200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防碇块跳出挡板牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡绳装置 |  |  | 牢固可靠，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护罩及润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道隔障 |  | 同井道多台电梯时，隔障安装最低点距底坑地面不大于 0.3m，且至少到最低层楼面以上2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动部件之间距离小于0.5m时，隔障安装贯穿全井道，且每边大于运动部件至少100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

限速器、缓冲器安装质量检查记录    表C5-125

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件名称 |  | 检查项目及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 限速器 铭牌 |  | 制造厂名称清晰；动作速度与电梯额定速度相适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式试验报告与限速器铭牌数据相符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  | 封记完好无拆痕，标明限速器安全钳动作方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若装在井道内，应从井道外完全可接近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置正确，运转平稳，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底座牢固，当与安全钳联动时无颤动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器张紧装置 |  | 润滑良好、应有导向措施，张紧力不小于300N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底部距底 坑地面 （mm） | 2.0<V<2.5 |  | 1.0<V<2.0 |  |  | V<1.0 |  | 轿厢 |  |  |
|  |  |  | 750±50 |  | 550±50 |  |  | 400±50 |  | 对重 |  |  |
| 限速器绳轮 |  | 垂直度偏差值不大于0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 铭牌 |  | 制造厂名称清晰；与电梯额定速度相适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式试验报告与缓冲器铭牌数据相符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  | 缓冲距离 （mm） | 蓄能型250〜350 耗能型150〜400 |  |  | 蓄能型 耗能型 |  |  |  | 轿厢 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对重 |  |  |
|  |  | 撞板与缓冲器中心偏差值不大于20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 同基础两缓冲器顶面与轿底距离差值不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄能缓冲器 |  | 顶面水平度偏差不大于4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压缓冲器 |  | 柱塞垂直度偏差不大于0.5%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便于检查液位，充液量正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均应设有电气安全开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随行缓冲器 |  | 底坑支座高度不应小于0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | 口合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

随行电缆安装质量检查记录      表C5-126

| 工程名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 随行电缆支架 |  | 设中线箱时，支架应装在电梯正常提升高度1/2再加高1.5m处的井道壁上（中线箱应比电缆支架再加高0.2m） |  |  |  |  |  |
|  |  | 避免电缆与限速器、钢带、传感器、限位开关、极限开关、对重装置部件交叉。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保证电缆运动时，不与电线槽、管、支架发生卡阻。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆处于井道底部时，与缓冲器保持一定距离 |  |  |  |  |  |
|  |  | 轿底缆架与井道缆架平行 |  |  |  |  |  |
| 随行电缆 |  | 安装前须自由悬挂消除扭曲应力并经受不燃延试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设长度应使轿厢缓冲器完全压缩后，电缆不得与底坑地面和轿厢边框接触。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 两端应可靠固定（不得使电缆芯受力）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不运动部分电缆的固定间距不应大于3m |  |  |  |  |  |
|  |  | 加强芯应固定并承受拉力。金属加强芯应包覆绝缘材料。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装后不应有打结和波浪扭曲现象，多根并列时，长度一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在运行中如有可能与井道内其它部件相挂、碰时，必须采取防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 圆型随行电缆 |  | 绑扎处距电缆钢架100〜150mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绑扎长度应为30〜70mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单根电缆的线芯数不宜超过40芯。 |  |  |  |  |  |
| 扁平型随行电缆 |  | 可重叠安装，重叠不宜超过3根。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每两根间应保持30〜50mm的活动间距。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应使用楔型插座或专用卡子固定。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | 口合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

悬挂装置安装质量检查记录       表C5-127

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件名称 |  | 检查项目及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 曳引绳、补偿绳及限速器绳 |  | 应符合GBT 8903《电梯用钢丝绳》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无打结、死弯、扭曲、断丝、松股、锈蚀等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 擦洗洁净并消除内应力，表面不得涂润滑剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳头做法 |  | 巴氏合金应一次浇灌饱满，绳股弯曲符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他型式绳头做法应符合相应的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳头组合 |  | 安全可靠 | 部位 |  | 轿厢端 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对重端 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳头编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 螺母锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 销钉开口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防扭钢绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每根钢绳张力与平均值偏差 |  | 不大于5% | 部位 |  | 曳引绳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿绳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳头编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 各绳张力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏差％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器钢绳 |  | 正常运行时不触及夹绳钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距导轨顶面 |  |  | 偏差值均不得超过 10mm |  |  |  |  |  | 上部 |  |  |  |  |  | 下部 |  |  |  |  |
|  |  | 距导轨侧面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补偿链 |  | 链环不得开焊，自然悬挂消除扭力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两端固定可靠、螺母锁紧、销钉齐全，并加钢绳保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不得与井道内任何部件碰撞或摩擦，并有消音措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当轿厢在最高位置时，补偿链距底坑地面不小于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电梯电气装置安装检查记录      表C5-128

| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 主电源开关 |  | 位置在机房入口，各台易识别，容量适当，距地面1.3〜1.5m |  |  |  |  |
|  |  |  | 不应切断与电梯有关的照明、通风、插座及报警电路 |  |  |  |  |
| 2 | 机房照明 |  | 与电梯电源分开，在机房入口处设开关，地面照度主200LX |  |  |  |  |
| 3 | 轿厢照明和通风电路 |  | 电源可由相应的主开关进线侧获得 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在相应主开关近旁设置电源开关进行控制 |  |  |  |  |
| 4 | 轿顶照明及插座 |  | 应装设照明装置，或设置安全电压的电源插座 |  |  |  |  |
|  |  |  | 轿顶检修220v电源插座（2P+PE型）应设明显标志 |  |  |  |  |
| 5 | 井道照明 |  | 电源宜由机房照明回路获得，在机房和坑底设置控制开关 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在井道最高和最低处0.5m内各设一灯，并设中间灯，照度＞50LX |  |  |  |  |
| 6 | 接地保护 |  | 所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地或接零 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护线和工作零线始终分开，保护线采用黄绿双色绝缘导线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护干线截面积不得小于电源相线，支线应符合相关标准要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各接地保护端应易识别，不得串联接地。接地电阻值应于4欧 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯轿厢可利用随行电缆的钢芯或不少于2根芯线接地 |  |  |  |  |
| 7 | 控制屏柜 |  | 布局合格，固定可靠，基础高出地面50〜100mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度偏差＜1.5/1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 正面距门窗、维修侧距墙＞600mm，距机械设备＞500mm |  |  |  |  |
| 8 | 防护罩壳 |  | 在机房内必须防止直接触电。所有外壳防护等级最低为IP2X |  |  |  |  |
| 9 | 线路敷设 |  | 各台电梯的供电电源应单独敷设或釆取隔离措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房、井道内应使用金属电线管槽，严禁使用可燃性的管槽 |  |  |  |  |
| 10 | 电线管槽 |  | 距轿厢、钢绳 | 机房内＞t50mm，井道内＞20mm |  |  |  |
|  |  |  | 水平和垂直偏差 | 机房内＜2/1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 井道内＜5/1000，全长＜50mm |  |  |  |
|  |  |  | 均应可靠接地或接零，但线槽、软管不得作保护线使用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 轿厢顶部电线应敷设在被固定的金属电线管、槽内 |  |  |  |  |
| 11 | 电线槽 |  | 在机房地面敷设时，其壁厚^1.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置正确，安装牢固，每根线槽不应少于2点固定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口严密，出线口无毛刺，槽盖齐全平整，便于开启 |  |  |  |  |
| 12 | 电线管 |  | 应用管卡子固定，间距均匀（符合电气安装标准） |  |  |  |  |
|  |  |  | 与线槽、箱、盒连接处应用锁母锁紧，管口装设护口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 暗敷设时，保护层厚度＞15mm |  |  |  |  |

续表

| 13 |  | 金属软管 | 用于不易受机械损伤的分支线路，长度小于2m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不得损伤和松散，与箱、盒、设备连接处应使用专用接头 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应安装平直牢固，固定点间距均匀且应＜1m |  |  |  |  |
|  |  |  | 端头及拐弯处固定距离应＜0.3m，弯曲半径应卡其外径的4倍 |  |  |  |  |
|  |  |  | 与管、箱、盒应采用专用接地夹连接，保护线应釆用＞4mm2多股铜线 |  |  |  |  |
| 14 |  | 轿厢操作盘及显示面板 | 应与轿壁贴实，洁净无划伤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按钮触动应灵活无卡阻，信号应清晰正确，无串光现象 |  |  |  |  |
| 15 |  | 防腐 | 附属构架、电线槽、电线管等均应涂防锈漆或镀锌，无遗漏 |  |  |  |  |
| 16 |  | 导线敷设 | 应使用额定电压不低于500v的铜芯绝缘导线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆的绝缘或护套表面应有制造厂名、型号和电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认且耐擦 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力线路与控制线路应隔离敷设，抗干扰线路按产品要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线管、槽内无积水、污垢 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线编号齐全清晰。保护线端子、电压220v以上的端子和主电源断开后仍带电超过50v的端子应有明显标记 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入电线管、槽的电线应有护口或其他保护措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线槽拐弯、导线受力处应加绝缘衬垫，垂直部分应可靠固定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线管内导线总截面积中管内净截面积的40% |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线槽内导线总截面积才槽内净截面积的60% |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线应绑扎整齐，留备用线，其长度与箱、盒内最长的导线相同 |  |  |  |  |
|  |  |  | 线槽内应减少接头，接头冷压端子压接可靠，绝缘良好 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全部电线接头、连接端子及连接器应设置于柜、盒内或为此目的而设置的屏上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线和电缆的保护外皮应完全进入开关和设备的壳体或应进入一个合适的封闭装置中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 如果不需使用工具就能将连接件或插接式装置拔出时，则应保证重新插入时，绝不会插错 |  |  |  |  |
| 17 |  | 绝缘电阻 | 导体之间、导体对地之间应＞1000Ω/V。动力电路和电气安全装置电路应＞0.5MΩ；控制回路和照明回路应＞0.25MΩ |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | 口合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

自动扶梯、自动人行道安装与土建/交接预检记录

表C5-129

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建布置图（可复印粘贴）单位：（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 设计要求 |  | 检测数据 |  |  |  | 允许偏差（mm） |
| 水平基准线标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间支承强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承水平间距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0〜15 |
| 扶梯提升高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | -15〜+15 |
| 支承预埋铁尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升设备预留措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 口合格 口不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签栏 | 移交单位（签章） |  |  | 接收单位（签章） |  |  | 见证单位（签章） |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录

表C5-130

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 |  | 出入口畅通区 |  | 其宽度不应小于扶手带中心线之间的距离，纵深尺寸从扶手带转向端起应不小于2.5mm；如该区宽度大于扶手带中心间距两倍时，其纵深尺寸可减至2m。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 照明 |  | 地面处的光照度：室内应不小于50LX，室外应不小于15LX0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防碰挡板 |  | 当扶手带中心线与障碍物或自动扶梯、自动人行道的交叉间距小于0.5m时，应在外盖板上方设置无锐利边缘的垂直防碰挡板，其高度应不小于0.3m，软连接的链绳自由长度应不小于75mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 净空高度 |  | 梯级、踏板或胶带上空垂直净高度严禁小于2.3m。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防护栏 |  | 自动扶梯与楼层地面开口部之间应设置保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防护网 |  | 当开口与扶梯间距大于200mm时，应设防止物品下落的防护网，网孔密度不能让直径大于50mm的球落下，骨架应用钢材制作 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 护板 |  | 岀入口应设置防儿童钻爬的护板，其高度应不小于1.1m，与扶手装置及其它设施的间隙应不大于100mm |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 扶手带外缘 |  | 与墙壁或障碍物的水平距离不应小于80mm，该距离应保持至梯级、踏板或胶带上方不小于2.1m的高度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻平行或交叉设置的自动扶梯，其扶手带外缘间距不应小于120mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 标志须知 |  | 应采用汉字，位置明显，材料经久耐用。内容应符合国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录

表C5-131

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 |  | 主开关 |  | 每台个，装设在驱动主机或控制装置附近，能迅速而容易的操纵，具有稳定的断开和闭合位置，并能保持在断开的位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不应切断电源插座或检修照明电路的电源 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 照明电 路、开关、插座 |  | 各分离机房、驱动和转向站内应设固定的照明和插座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在金属结构内应常备手提行灯，并配备足够的电源插座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 插座应是2P+PE型（2级+保护线）250v或安全电压型式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源应和主机电源分开，或由主开关之前的分支电缆供电。各回路的保护开关应位于主开关近旁，并应有明显的标志 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防护罩壳 |  | 在各分离机房、驱动和转向站内应釆用防护等级至少为IP2X的防护罩以防止直接触电 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地保护 |  | 电气设备金属罩壳均应有易识别的接地端。接地线应分别直接可靠的接至接地端上，不得互相串接后接地。接地电阻值应小于4Ω |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地保护线应采用黄绿双色绝缘铜芯导线，并应与零线始终分开 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地干线的截面积不得小于相线；支路采用裸铜线时应大于4mm2，采用绝缘铜芯导线时应大于 1.5mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金属软管和线槽均应可靠接地或接零，但不得作为保护线使用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 线路敷设 |  | 各台自动扶梯、自动人行道的电源线路应单独敷设或采取隔离措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 所有管线应釆用不延燃型材料，并应有防止机械损伤的措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导线敷设总截面积（包括外护层）不得超过线槽净截面积的60%；不得超过线管净截面积的40% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动力线路与控制线路应隔离敷设，抗干扰线路按产品要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配线应绑扎整齐，接线编号应齐全清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 金属软管 |  | 不得损伤和松散，与箱、盒、设备连接处应使用专用接头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应安装平直牢固，固定点间距均匀且应＞1m，端头及拐弯处固定距离应小于0.3m，弯曲半径应大于其外径的4倍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与管、箱、盒应采用专用接地夹连接，保护线应釆用＞4mm2多股铜线 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 导线连接 |  | 电缆的绝缘或护套表面应有制造厂名、型号和电压的连续标志，标志应字迹清楚，容 易辨认且耐擦 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护线端子、电压220v以上的端子和主电源断开后仍带电超过50v的端子应有明显 标记 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全部导线接头、连接端子及其连接器应设置于柜、箱、盒内；导线和电缆的保护外皮 应完全进入开关和设备的壳体内 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 绝缘电阻 |  | 导体之间、导体对地之间应＞1000Ω/V。动力电路和电气安全装置电路应＞0.5MΩ；控制回路和照明回路应＞0.25MΩ |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  | 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录    表C5-132

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 一般要求 |  | 所有外露部件如装饰板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、内外盖板、护壁板等应表面完整光滑，其接缝处的凸台不应大于0.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰板（围板） |  | 应有足够的机械强度和钢度，除梯级、踏板或胶带以及扶手带等以外的运动部分均应完全封闭在无孔的围板内（可设通风孔） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 护壁板（护栏板） |  | 应有足够的强度和钢度，其边缘应呈圆角或倒角状，对接处间隙不应大于4mm（玻璃护壁板之间应有间隙） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 围裙板梯级踏板 |  | 应设防夹装置或在梯级踏面两端提供黄色标记 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与梯级或踏板任一侧的水平间隙应＞4mm，两侧间隙总和应＞7mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与自动人行道踏板或胶带的间隙应＞4mm，围裙板垂直投影不允许与踏板或胶带产生水平间隙 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扶手带 |  | 截面形状与导向件组合后，不应挤夹手指，开口处与导向件的距离在任何情况均不得超过8mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导向和张紧应能在正常工作时不会脱离扶手导轨 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桁架（机架） |  | 应能承受扶梯满载重量，其最大挠度应符合国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011中5.3的要求（可核查有关证明文件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支承固定可靠，当提升高度大于5m时，应设中间支承或采取其它增强措施。金属结构表面应有防锈措施（可核查隐检记录） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 驱动装置 |  | 驱动主机运转时不得有杂音、冲击和异常的振动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减速器箱体分割面、视孔、端盖处及油管接头均不应有渗漏油现象。驱动链、扶手驱动链、梯级链应保持良好润滑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动器与制动轮工作表面应保持清洁，动作应灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 飞轮上应有与自动扶梯、自动人行道运行方向相对应的标志。手轮、制动盘等光滑圆形部件，至少应部分漆成黄色 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 盘车装置 |  | 应操作方便、安全、可靠，不允许采用曲柄或多孔手轮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手动盘车装置附近应备有使用说明 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应设置有效防护装置的部件 |  | 轴上的键和螺栓，电动机主轴伸出部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传动齿轮、链轮、传动皮带、链条、外露的限速器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 须在驱动或转向站内维修的梯级和踏板转向部分 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  | 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

预埋基础槽钢安装检查记录      表C5-133

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 安装数量 |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 1 | 基础槽钢类型，规格、质量及各设备预埋件制作、位置符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础槽钢焊接后有不少于两处明显可靠接地，有绝缘安装要求的，槽钢预埋铁不与建筑结构钢筋发生电气连接绝缘＞20MΩ |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础槽钢安装不直度和水平度全长＜1mm/m，位置误差及不平行度＜5mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础槽钢安装后，其顶部宜高出抹面地面10mm；手车式成套柜按产品技术要求执行 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预埋基础槽钢焊接饱满，无裂缝、气孔、脱焊及漏焊，与地面固定牢固 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装后的基础槽钢做防腐处理 |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

再生电能吸收装置安装检查记录    表C5-134

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 负极柜 |  | 分闸柜 |  |  | 斩波柜 |  |  | 电阻柜 |
| 开关柜型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查（磕碰、变形、掉漆、划伤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘安装，绝缘板露岀柜体四周每侧＞10mm，柜体对地绝缘，500V表摇测≥2MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柜体安装，水平（相邻顶＜2mm）（成列顶＜5mm） 盘面（相邻边＜1mm）（成列＜5mm）盘间接缝 ＜2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 柜体间及与基础槽钢用镀锌螺栓连接，防松零件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二次回路连线成束绑扎，不同电压等级、交流、 直流、计算机控制线路分别成束绑扎，且有标识，线束有外护套塑料管，敷设留裕量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电阻柜检查：外观、固定方式及稳固性、垂直 （垂直度＜1.5nm）、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

排流钢筋网及排流防护设备检查记录  表C5-135

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |
| 排流箱型号 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |
| 1 | 基础设置位置、高程、外形尺寸符合设计要求,偏差为0-+20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 排流箱的规格、型号及安装位置符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 排流箱安装：固定牢固，外部接线正确，靠近轨道安装时进行限界检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础检查：表面平整、棱角完整，无跑浆、露筋等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备电缆进出孔洞封堵检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 单向导通装置安装后垂直度小于 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 不合格 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备基础检查验收记录        表C5-136

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工单位 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |
| 设备安装单位 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 设计要求 （mm） |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测偏差 （mm） |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外观检查：（表面平整度、裂缝、孔洞、蜂窝、麻面、露筋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础位置（纵、横轴线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础顶面标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外形尺寸：基础上平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 基础上平面的水平度（包括地坪上需安装设备的部分）：每米全长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 垂直度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 预埋地脚螺栓：标高（顶端）中心距（在根部和顶部处测量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预埋地脚螺栓孔：中心位置深度孔壁的铅垂度（全深） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预埋活动地脚螺栓锚板： 标高 中心位置 平整度（带槽的锚板）（每米）平正度（带螺纹的锚板）（每米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附基础示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装单位 |  |  |  | 基础施工单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |  |
| 质检员 |  |  | 专业负责人 | 质检员 | 专业负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

钢制平台/钢架制作安装检查记录    表C5-137

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  | 图号 |  |  | 检查日期 |  |  |
| 主要检查项目 |  |  |  | 主要技术要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 立柱 | 底座与柱基中心线偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂直度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弯曲度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立柱对角线偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台标高偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏杆 | 水平度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立柱垂直度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯子踏步间距偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台边缘围板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构件焊接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备联轴器对中检查记录       表C5-138

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |
| 安装部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备联轴器布置示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向 |  |  |  |  |  |  |  | 轴向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 端面间隙 |  |  |  |
| 径向位移 允许值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  | 轴向位移允许值（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  | 允许值 （mm） |  |  | 实测值 （mm） |
|  |  | a1 |  | a2 | a3 | a4 |  |  |  | b1 | b2 | b3 |  | b4 |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 专业工程师 |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

容器安装检查记录           表C5-139

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 容器名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  | 位号 |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| 主要检查项目 |  |  |  |  |  | 主要技术要求 |  | 检查结果 |  |
| 检查 |  |  | 带腿容器 |  |  | 表面平整、无裂纹和疏松 |  |  |  |
|  |  |  | 平底容器 |  |  | 砂浆找平、符合设计要求 |  |  |  |
| 严密性试验 |  |  | 压力容器 |  |  | 符合“容规”等规定要求 |  |  |  |
|  |  |  | 压力水箱 |  |  | 无渗漏（1.25P10min） |  |  |  |
|  |  |  | 无压水箱 |  |  | 无渗漏（灌水24h） |  |  |  |
| 箱、罐 安 装 |  | 标高偏差 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |
|  |  | 中心线偏差 |  |  |  | <10mm |  |  |  |
|  |  | 垂直度偏差 |  |  |  | <2mm/m |  |  |  |
|  |  | 水平度偏差 |  |  |  | <2mm/m |  |  |  |
|  |  | 接口方向 |  |  |  | 符合图纸要求 |  |  |  |
|  |  | 液位计、温度计 |  |  |  | 零件齐全、无渗漏 |  |  |  |
|  |  | 压力表 |  |  |  | 安装齐全、在有效期 |  |  |  |
|  |  | 安全泄放装置（无压罐不得安装） |  |  |  | 已校验、铅封齐全 |  |  |  |
|  |  | 水位调节装置 |  |  |  | 动作灵活、无渗漏 |  |  |  |
|  |  | 取样管 |  |  |  | 畅通、位置正确 |  |  |  |
|  |  | 内部防腐层 |  |  |  | 完整、符合设计要求 |  |  |  |
|  |  | 二次灌浆 |  |  |  | 符合图纸及标准要求 |  |  |  |
| 有关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

管道/设备保温施工检查记录      表C5-140

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 管线编号/桩号 |  |  |
| 保温材料品种 |  |  |  |  | 保温材料厚度 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| 基层处理与涂漆情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温层施工情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护层施工情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 直埋热力管道接口保温（套袖连接）气密性试验结果： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电气照明装置安装检查记录      表C5-141

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  | 检查日期 | 年 月 曰 |
| 序号 |  | 检查项目及要求 |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 |  | 照明配电箱（盘）安装 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电线、电缆导管和线槽敷设 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电线、电缆导管穿线和线槽敷线 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 普通灯具安装 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 专用灯具安装 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑物景观照明灯，航空障碍标志灯和庭院灯安装 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 开关、插座、风扇安装 |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电线（缆）钢导管安装检查记录    表C5-142

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 |  | 用途 | 管径 （mm） | 弯曲半径 （mm） |  | 埋深 | 连接方式 |  | 管口临时封堵 | 接地情况 | 检查结果 |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

成套开关柜（盘）安装检查记录    表C5-143

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| 开关柜（盘）名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 数量 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 检查项目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 最大偏差（mm） |  |
| 基础型钢安装 |  | 基础位置 |  | 中心线 |  | 纵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 横 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不直度 |  |  |  |  |  |  | <1mm/m，且<5 |  |  |  |  |
|  |  | 水平度 |  |  |  |  |  |  | <1mm/m，且<5 |  |  |  |  |
|  |  | 位置及不平行度 |  |  |  |  |  |  | <5 |  |  |  |  |
|  |  | 型钢外廓尺寸（长x宽） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜安装 |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  | <1.5mm/m |  |  |  |  |
|  |  | 水平偏差 |  |  |  |  |  |  | <2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <5 |  |  |  |  |
|  |  | 柜面偏差 |  |  |  |  |  |  | <1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <5 |  |  |  |  |
|  |  | 柜间接缝 |  |  |  |  |  |  | <2 |  |  |  |  |
|  |  | 与基础型钢接地连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

盘、柜安装及二次接线检查记录     表C5-144

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |
| 盘、柜名称 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 序列编号 |  |  |  |  | 额定电压 |  |  | 安装数量 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 盘柜安装位置正确，符合设计要求，偏差符合国家现行规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础型刚安装偏差符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盘柜的固定及接地应可靠，漆层应完好，清洁整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 盘柜内所装电器元件应符合设计要求，安装位置正确，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二次回路接线应正确，连接可靠，回路编号标志齐全清晰，绝缘符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 手车或抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柜内一次设备安装质量符合国家现行有关标准规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 操作及联动试验正确符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 按国家现行规范进行的所有电气试验全部合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

避雷装置安装检查记录        表C5-145

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |
| 施工图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| 口避雷针 □避雷网（带） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材质规格 |  | 长度（m） |  |  | 结构形式 |  |  | 外观检查 |  | 焊接质量 |  |  | 焊接处防腐处理 |
| 引下线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材质规格 |  | 条数 |  | 断接点高度 |  | 联接方式 |  |  | 防腐 | 接地极组号 |  |  | 接地电阻 |
| 检查 结论 |  | 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

起重机电气安装检查记录       表C5-146

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  | 额定数据 |  |  | 安装地点 |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 |  | 滑接线及滑接器安装符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全式滑接线及滑接器安装符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 悬吊式软电缆安装符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配线安装符合产品及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 控制箱（柜）、控制器、限位器、制动装置及撞杆安装等符合产品及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 轨道接地良好符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电气设备和线路绝缘电阻测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 照明装置安装符合产品及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 安全保护装置、制动装置经模拟试验和调整完毕，校验合格。声光信号装置显示正确，清晰可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电机安装检查记录           表C5-147

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |
| 电机型号 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 额定数据 |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  | 产品编号 |  |  |
| 序号 |  | 检查项目及规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 |  | 安装位置符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电机引出线牢固，绝缘层良好，接线紧密可靠，引出线不受外力 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 盘动转子时转动灵活，无卡阻现象，轴承无异响 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 轴承上下无框动，前后无窜动 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电刷与换向器或集电环的接触良好 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电机外壳及油漆完整，接地良好 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电机的保护、控制、测量、信号、励磁等回路的调试完毕运行正常 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 测定电机定子绕组、转子绕组及励磁绕组绝缘电阻符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 电气试验按现行国家标准试验合格 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

变压器安装检查记录         表C5-148

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |
| 变压器型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| 序号 |  | 检查项目及规范要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 1 |  | 安装位置正确符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 变压器与母线的连接紧密，螺栓锁紧装置齐全瓷套管不受外力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 瓷套管完好、无裂痕、瓷铀无损伤，清洁无污物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 本体、冷却装置及所有附件无缺陷，且不渗油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 轮子的制动装置应牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 油漆应完整，相色标志正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 储油柜、冷却装置等油路阀门均应打开，且指示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 接地线与主接地网的连接符合设计要求，接地应可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 储油柜与充油套管的油位正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 分接头的位置应符合运行要求，且指示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 相位及接线组别符合变压器并列运行条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 测温装置指示正确，整定值符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 电气试验合格，报告齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

高压隔离开关、负荷开关及熔断器安装检查记录

表C5-149

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 额定数据 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 1 |  | 操动机构、传动装置安装应牢固，动作灵活可靠，位置指示正确 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 合闸时三相不同期值应符合产品的技术规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 相间距离及分闸时触头打开角度和距离，符合产品的技术规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 触头接触紧密良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 油漆完整，相色标志正确，接地良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 安装位置正确，符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 设备外观完好，瓷绝缘无损伤，无污痕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 按现行国家规范进行的所有电气试验全部合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 熔断器熔体的额定电流符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 开关的闭锁装置动作灵活、准确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

电缆头（中间接头）制作记录     表C5-150

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序号 |  | 电缆编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电缆起止点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 制作日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电缆型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电缆截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电缆额定电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电缆头型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 保护壳型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 接地线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 绝缘带型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 绝缘 填料 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘情况 | 制作前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制作后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 芯线连接方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 相序校对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 工艺标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 备用长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

聚乙烯管道连接记录          表C5-151

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接方法 |  | 口热熔 口电熔 口 |  |  |  |  |  |  |  | 接口形式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道材质 |  |  |  | 管道生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  | 标准尺寸比（SDR） |  |  |  |  |  |
| 机具编号 |  |  |  | 施工部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊口 编号 | 焊工证号 | 连接 时间（月/日） | 规格 （De） | 环境 温度（°C） | 热板 温度（°C） | 压力（bar） |  |  |  |  |  |  | 焊环尺寸（mm） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | P0 |  | P1 | P2 |  | P3 |  | 宽 |  | 高 |  |  |
| 管材、管件检查情况： 外观： 圆度： 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  | 专业工程师 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

综合支吊架（抗震）安装检查记录    表C5-152

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工/验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期 |  |  |  |
| 序号 | 构件编号 | 综合支吊架 （抗震）、规格、质量符合设计要求 |  | 综合支吊架 （抗震）整体安装间距合设计要求 |  | 综合支吊架（抗震）斜撑与吊架安装应符合设计 要求 | 综合支吊架（抗震）与主体结构的连接应符合设计要求 |  |  | 综合支吊架（抗震）的吊杆与槽钢连接、槽钢螺母与连接件扭矩应符合设计要求 |  |
| 检查结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  | 专业工程师 |  |  |  | 质检员 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备安装检查记录（通用）      表C5-153

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  | 执行标准 | 检查日期 |  |  |
| 主要检查项目 |  |  |  |  | 设计要求（mm） | 允许偏差（mm） |  | 实测偏差（mm） |
| 标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心线位置 |  |  | 纵向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |
| 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平度 |  |  | 纵向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |
| 设备固定 | 固定方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备垫铁安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  | 专业工程师 |  |  | 质检员 |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备安装明细表           表C5-154

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| （子）分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 型号规格 | 合格证号 | 制造单位 |  | 标识参数 | 安装位置 |  | 安装台数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  | 专业技术 负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

施工试验记录（通用）          表C6-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 试验/检测标准 |  |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  | 试验编号 |  |  |
| 试验日期 |  |  | 规格、材质 |  |  |
| 试验项目： |  |  |  |  |  |
| 试验内容： |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 试验单位 |  |  |  |  |  |
| 试验 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| 报告日期 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

设备单机试运转记录           表C6-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 试运转时间 |  |  |  |
| 试验/检测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备部位图号 |  |  |  |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  |  |
| 试验单位 |  |  |  |  | 设备所在系统 |  | 额定数据 |  |  |
| 序号 | 试验项目 |  |  |  |  | 试验记录 |  |  | 试验结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转结论： 口合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 专业质检员 |  | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

系统试运转调试记录           表C6-3

| 工程名称 |  |  |  |  | 试运转调试时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验/检测标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转调试项目 |  |  |  |  | 试运转调试部位 |  |  |
| 试运转、调试内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试数据或资料： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转、调试结论： 口合格 口不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 建设（监理）单位 |  |
|  | 专业工程师 |  | 专业质检员 | 专业技术负责人 |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写；2、必要的试运转调试测试表。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

检验批质量验收记录表          表C7-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 专业工程师 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 施工班组长 |  |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 序号 | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 条文号 |  | 检查结果 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分项工程质量验收记录表    表C7-2

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （子）分部 工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  | 检验批数量 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 |  | 部位/区段 |  | 施工单位检查结果 | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

（子）分部工程质量验收记录表   表C7-3-1

| 单位工程 名称 |  |  |  |  |  |  | （子）分部工程数量 |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  | 分包项目技术 负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批 数量 |  | 施工/分包单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料核查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验资料核查/抽查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合 验收 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 施工单位 |  | 勘察单位 |  |  | 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 项目负责人（章）： 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人（章） ： 年 月 日 |  | 项目负责人（章）： 年 月 日 |  |  | 项目负责人（章）： 年 月 日 |  | 项目负责人（章）： 年 月 日 |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分部工程质量控制资料核查记录     表C7-3-2

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、设计交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原材料出厂合格证书及进场检验报告、试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预制构件、钢构件合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工记录（含隐蔽工程验收记录） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表为分部工程质量控制资料核查通用表，核查资料内容参见轨道交通工程资料管理规程相关施工资料。其中，第一项对应施工技术资料；第二项对应施工测量记录；第三、四项对应施工物资资料；第五项对应施工试验记录；第六项对应施工记录；第七项对应施工质量验收记录。

2、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分部工程安全和功能检验、认证资料核查记录

表C7-3-3

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 序号 | 核查项目 |  | 份数 | 核查意见 |  | 核查人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分部工程安全和主要使用功能抽查记录   表C7-3-4

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 名称 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 序号 | 安全和主要使用功能抽查项目 |  |  | 项 | 抽查结果 | 抽查人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

分部工程观感质量检查记录表     表C7-3-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项 目 | 各检查单元质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 好 | 一般 |  | 差 | 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 |  | 差 | 好 | 一般 |  | 差 | 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质 量检查 统计 |  | 共检查 点；其中好： 点， % ； 一般： 点， % ； 差： 点， % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □好 口一般 口差 施工单位项目负责人（项目章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □好 口一般 口差 总监理工程师（章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、检查单元划分可根据现场实际情况确定，应覆盖整个项目。2、各检查单元检查点数由验收组成员协商确定，应做到有代表性并不少于3个。3、检查项目可根据工程实际调整。4、分流水段施工时按子分部分段组织验收填表，分部工程完工后汇总评定。5、同一个项目内包含多种做法时，应根据不同做法分别检查，在检查单元内汇总评价。6、质量评价结果填写“好”、“一般”或“差”，可由各方协商确定，也可按以下原则确定：项目检查点中有1处或多于1处“差”可评价为“差”，有60%及以上的检查点“好”可评 价为“好”，其余情况可评价为“一般”。7、长型构件按照2m为一个检查点，面型构件按照4W为一个检查点。8、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程质量验收记录      表C8-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 | 分部工程验收 |  | 共 分部，经查符合设计及标准规定 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和功能检验、认证资料核查结果 |  | 共核查 项，符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要使用功能抽査 结果 |  | 共抽查 项，符合规定 项，经返工处理符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项，经返修处理符合要求的 项 |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设管理单位 |  | 监理单位 | 设计单位 |  | 施工单位 |  |  | 勘察单位 |
|  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

表C8-2

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  | 份数 | 核查意见 |  | 核查人 |
| 1 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、设计交底记录 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程定位测量记录、放线记录 |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料、设备出厂合格证书及技术文件及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工试验报告及见证检验报告 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气试验报告 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 9 | 各子系统调试记录 |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |
| 11 | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |
| 13 | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、核查人为验收组的监理单位人员。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（供电工程）

表C8-3-1

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽 查）人 |
| 1 | 供电 工程 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（消防工程）

表C8-3-2

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查） 人 |
| 1 | 火灾报警系统 | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统调试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统 | 冲（吹）洗试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 强度严密性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动喷水灭火系统 | 冲（吹）洗试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 强度严密性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 联动试验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫灭火系统 | 冲（吹）洗试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 强度严密性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工过程检查记录 |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（信号系统）

表C8-3-3

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查 （抽查）人 |
| 1 | 信号 系统 | 漏泄同轴电缆区段性能测试记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电源及接地装置性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 轨旁设备性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 转辙机性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电（光）缆性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 计算机联锁设备性能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 联锁试验报告 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DCS子系统调试记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ATS系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ATP系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ATO系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ATC调试记录 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 接地装置检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 电气接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电气绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 车载设备安装试验记录 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（通信系统）

表C8-3-4

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查 （抽查） 人 |
| 1 | 通信 工程 | 漏泄同轴电缆区段性能测试记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 光缆中继段测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 传输通道性能测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 公务、专用电话功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 无线通信功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 闭路电视监视系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 广播系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 时钟系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 电源系统功能检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地装置检验测试记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（综合监控系统）

表C8-3-5

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查） 人 |
| 1 | 综合监 控系统 | 车站综合后备盘功能核查记录表 |  |  |  |  |
| 2 |  | 环境与设备监控系统车站级功能核查记录表 |  |  |  |  |
| 3 |  | 环境与设备监控系统中央级功能核查记录表 |  |  |  |  |
| 4 |  | 车站级综合监控功能核查记录表 |  |  |  |  |
| 5 |  | 中央级综合监控功能核查记录表 |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统试运行记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（自动售检票（AFC）系统）

表C8-3-6

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查） 人 |
| 1 | 自动 售检票（AFC） 系统 | 终端设备检测记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 车站计算机系统检测记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 线路中央计算机系统检测记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 票务清分系统检测记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源设备检测记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接地检测记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 线缆区段性能检测记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（站台门工程）

表C8-3-7

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查） 人 |
| 1 | 建筑与 结构 | 障碍物探测功能 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统控制 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | IBP盘开门功能 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 门状态监视功能 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 就地控制盘（PSL）功能 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 就地控制盒（LCB）开关门及隔离功能 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 门状态指示灯（DOI）功能 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 应急门旁路功能 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 安全回路 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 对时功能 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（电（扶）工程）

表C8-3-8

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查） 人 |
| 1 | 电（扶）梯工程 | 整机安装检查 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电梯安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统电源及接地检测报告系统 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 绝缘电阻测试 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电气设备接地检查 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 性能试验 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电梯运行记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 制动试验 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 自动停止运行试验 |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、抽查项目由验收组协商确定。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（供电工程）

表C8-4-1

| 工程名称 供电工程 施工单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 供电 工程 |  | 基础 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 遮栏或栅栏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 避雷针防腐涂层 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 设备本体及其支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 电缆标志牌 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 各类盘、柜、台、箱 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 钢柱 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 连接件、配件、线材 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 吊弦、斜拉线、软定位器、软横跨 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 坠驼、补偿绳 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 设备本体及其支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 标志牌、支柱号码 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（消防工程）

表C8-4-2

| 工程名称 消防工程 施工单位 ， |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 火灾报警系统 |  | 布线 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 控制器 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 探测器 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 显示器 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 消防电话 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 消防广播设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 报警按钮 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 备用电源、应急电源 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统 |  | 管道接口、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 灭火剂存储装置、支（框）架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 喷嘴 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 手自动开关、启停按钮、指示灯 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 选择阀 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 驱动装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 自动喷水灭火系统 |  | 管道接口、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 水泵、稳压泵、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 消防水箱、消防水池 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 消防水泵接合器 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 喷头 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 报警阀组 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 控制阀 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫灭火系统 |  | 管道接口、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 消防泵、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 泡沫液储存罐、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 阀门、泡沫消火栓 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 泡沫比例混合装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 泡沫产生装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（信号系统）

表C8-4-3

| 工程名称 施工单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 系统设备 |  | 支架、线槽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电（光）缆敷设 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 防护管路或线槽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 电（光）缆接续 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 箱盒 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 轨旁设备 安装 |  | 固定信号机、发车指示器及按钮装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 室外计轴 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 应答器 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 转辙设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 列车检侧与车地通信设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 防雷及接地观 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 室外设备标识及硬面化 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 波导管 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 箱盒 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 光电缆 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 轨道电路 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 室内设备 安装 |  | 底座 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 机架柜 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 配线 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 元器件安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 电源设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 各种操作显示设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 车载设备 安全 |  | 车载机柜及设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 雷达 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 车载测速电机 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 车载天线及传感装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 人机界面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 设备配线及标识 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（通信系统）

表C8-4-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  | 质量评价 |  | 检查人 |
| 1 | 通信工程 |  | 支架、吊架、线槽安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 保护管安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 标桩 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 人井内光电缆接头 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 光电缆引入 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 机柜、配线箱（架）安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 传输设备安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 传输设备配线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 公务电话设备安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 公务电话设备配线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 专用电话设备安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 专用电话设备配线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 铁塔基础 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 天馈线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 漏泄同轴电缆 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 闭路电视监视设备安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 闭路电视监视设备配线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 扬声器安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 广播控制中心设备 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 广播设备配线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 通信管线安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 光、电缆线路及终端 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 传输系统 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 无线通信系统 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 电子显示设备 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 乘客信息显示系统控制设备 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 乘客信息显示系统控制设备 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 子钟安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 时钟设备安装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 时钟设备配线 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 广播系统 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 电源设备 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 电源系统及接地装置 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（综合监控系统）

表C8-4-5

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 电（光）缆线路 |  | 桥架、线槽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 电（光）缆敷设 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 电（光）缆防护 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 电（光）缆接续 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 室内设备 |  | 箱盒 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 机柜（架） | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 配线 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 电源设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 各种操作显示设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  |  | 传感器安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（自动售检票（AFC）系统）

表C8-4-6

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 自动售检票（AFC） 系统 |  | 槽道安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 电缆引入 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 光缆引入 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 机房设备排列 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 机房机柜安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 设备安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 设备配线 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 配电柜安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | UPS安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 电池柜安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 配电箱安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 电源线布放 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 接地线布放 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（站台门工程）

表C8-4-7

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 站台门 工程 |  | 线槽及其支架、托架安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 设备柜的接地 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 屏蔽门顶箱后封板安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 屏蔽门顶箱前盖板安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 屏蔽门门楣固定侧盒的安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 屏蔽门门机导轨中心线与门楣面的平行度 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 门机梁、门楣及立柱之间的连接 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

单位（子单位）工程安全和功能抽查记录（电（扶）梯工程）

表C8-4-8

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 | 检查人 |
| 1 | 电（扶） 梯工程 |  | 层门指标灯盒及各显示安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 玻璃轿壁扶手的设置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 门扇及其与周边间隙 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 层门地坎至轿厢地坎间距离偏差 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 扶手带外观质量 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离不大于 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 1 | 升降平台 |  | 平台地板材质 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 平台尺寸 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 折叠式平台 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 安全挡板尺寸 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 平台侧面保护 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 护栏与安全挡板安全开关及锁 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 边沿传感器、底板传感器 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 平台上钗接装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 护栏、安全挡板与锁紧装置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 层站控制位置 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 升降平台上折叠座椅 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检查小组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、资料名称按实际填写。3、质量评价为“差”的项目，应进行返修。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

项目验收小组（      组）意见      表C8-5

| 工程名称 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |
| 审查、复查、核查内容 |  |  |  |  |  |
| 问题汇总 |  |  |  |  |  |
| 经检查，本次验收存在问题 项。具体内容如下： |  |  |  |  |  |
| 小组意见： |  |  |  |  |  |
| 检查组 组长签字 |  |  | 检查组 成员签字 |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

项目验收意见              表C8-6

| 工程名称 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设管理单位 |  |  |  | 线路类型 |  |  |
| 工程规模 |  | 线路总长 （km），车站 座，车辆段 座 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  |  | 验收结论 |
| 1 | 问题整改复查组 |  | 共 单位工程，经查 单位工程 符合标准及设计要求 |  |  |  |
| 2 | 试运行条件核查组（通信信号小组） |  | 共核查 项，符合要求 项 |  |  |  |
| 3 | 试运行条件核查组（供电小组） |  | 共核查 项，符合要求 项 |  |  |  |
| 4 | 试运行条件核查组（机电含站台门小组） |  | 共核查 项，符合要求 项 |  |  |  |
| 5 | 试运行条件核查组（车辆及车辆基地小组） |  | 共核查 项，符合要求 项 |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 项目验收各组组长： |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2、后附签到表。

XXXX 轨 道 交 通 工 程

施工单位：                                                合同号：

监理单位：                                                编  号：

项目验收组人员名册           表C8-7

工程名称：XXXX

验收类别：项目验收

检查小组：问题整改复查组（      ）、试运行条件核查组（     ）

填报日期：XXXX年XX月XX日

| 类 别 | 单位 | 职务 | 姓名 | 验收职责及负责的验收内容 | 联系电话 | 本人签字（本页“签字人承诺”已阅） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位根据归档要求自行确定份数填写。2签字人承诺：签字人对自己所承担的验收职责和内容清楚，将本着"谁验收、谁负责"的原则，依法履行验收职责，保证验收结果的真实性，愿依法承担相应验收责任。

# 附录 E 竣工图编制办法

E.1 在施工蓝图上一般采用杠（划）改、叉改法，局部修改可以圈出变更部位，并在原图空白处绘出变更内容，所有变更部位均应注明变更依据，注明变更依据须加画带箭头的索引线。在施工图上改绘，用黑色碳素笔修改，不得使用涂改液、刀刮、补贴等方法修改图纸。

E.2 竣工图绘制能以图示说明变更内容的，不再加写文字说明，如果图示无法说明清楚的，可加写文字说明。如设计说明、设备型号等变更，可在相关图纸上以文字形式概括说明。

E.3 施工图纸目录应加盖竣工图章，作为竣工图归档。绘制竣工图时，应首先核对、绘制竣工图目录，竣工图目录可以在原施工图纸目录基础上进行核对和修改，如有作废或新增的图纸，应在图纸目录上标注清楚。作废的图纸应在目录上扛掉，新增图纸的图名、图号应在目录上列出。如图纸情况变动大，则应根据图纸变动实际情况重新编制竣工图目录。竣工图目录中所列的图纸数量、图名、图号都应和实际竣工图相符合。竣工图目录中不应有相同名称的图纸。

1）如某施工图改变量大（增加变更部分超过图面1/3），设计单位重新绘制了修改图的，应以修改图代替原图，原图不再归档。

2）如设计变更附图是设计单位提供的带图签和签字的施工蓝图，可以经确认后加盖竣工图章作为竣工图，但应在原设计变更上注明附图已归入竣工图。

3）凡一条洽商涉及到多张图纸的，每张图纸均应做相应变更修改。

4）由施工单位完成的深化设计图也应作为竣工图的内容，做法和要求同设计图。

5）竣工图中文字说明应采用仿宋字，字体的大小应与原图字体的大小相一致， 修改的内容不应超出图框线。

E.4 竣工图可在原设计单位提供的施工图电子文件上经修改后制成。凡经过变动的部位，应用云圈线标识出来，并附有修改依据备注表。施工图电子文件应签章齐全，由施工图电子文件制成的竣工图应加盖竣工图章。

E.5 所有竣工图均应加盖竣工图章，并应符合下列规定：

1）竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监理工程师、现场监理工程师。

2）竣工图章尺寸应为：50mm×80mm。

3）竣工图章应使用不易褪色的印泥，应盖在图标栏上方空白处。

# 附录 F 工程档案著录格式

# 表F-1 各类档案工程级著录通用格式

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任者 | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 业 记 载 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程起止点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路经由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线路总长度（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下线长（km） |  |  |  |  |  | 高架线长（km） |  |  |  |  |  |  | 地面线长（km） |  |  |  |  |  |  | 过渡线长 （km） |  |  |  |  |
| 车 站（座） |  |  |  |  |  | 地下站（座） |  |  |  |  |  |  | 高架站（座） |  |  |  |  |  |  | 地面站（座） |  |  |  |  |
| 停车场（处） |  |  |  |  |  | 车辆段（处） |  |  |  |  |  |  | 工程概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  | 试运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档 案 状 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总卷数 （卷） |  |  | 文字 （卷） |  |  |  | 图纸 | 卷 |  |  |  | 底图 （张） |  |  |  |  | 照片 | 卷 |  |  |  | 底片 （张） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 录音带 （盒） |  |  | 录像带 （盘） |  |  |  | 光盘 （盒） |  |  |  |  | 计算机 |  | 磁带 （盘） |  |  |  | 缩微片 |  | 盘 |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 磁盘 （盘） |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 保管期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 检 与 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首卷档号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缩微号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存放地址号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表F-2 单位工程级著录格式

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里程范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任者 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业记载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动售检票设备 （台套） |  |  |  |  | 屏蔽门 （套） |  |  |  |  | 维修工艺设备 （台） |  |  |  |  |
| 通风空调设备 （台） |  |  |  |  | 风管制作安装 （m2） |  |  |  |  | 变配电设备 （台套） |  |  |  |  |
| 照明灯具 （套） |  |  |  |  | 信号、通讯设 备（台套） |  |  |  |  | 综合监控 （点） |  |  |  |  |
| 电梯、扶梯 （台套） |  |  |  |  | 扶梯运行速度 （m / s） |  |  |  |  | 扶梯提升高度 （m / s） |  |  |  |  |
| 消防栓箱 （台） |  |  |  |  | 消防喷头 （个） |  |  |  |  | 火灾报警控制点 （点） |  |  |  |  |
| 供电方式 |  |  |  |  | 牵引接触轨 （m） |  |  |  |  | 电压等级 |  |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |  | 设计使用年限 |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 管线类别 |  | 敷设类型 |  | 敷设长度 （km） |  |  | 埋设深 度（m） |  | 规格 |  | 材质 | 对地距离 （m） |  | 其他 |
| 信号、通讯设备控制 光电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排检与编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首卷档号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存放地址号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表F-3 纸质档案、电子档案案卷级著录格式

| 档号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案卷题名 |  |  |  |  |  |
| 文件（页） |  | 图纸（张） |  | 其他 |  |
| 盒号 |  | 存放地址号 |  |  |  |

# 表F-4 纸质档案、电子档案文件级著录格式

| 文件编号（图号） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件题名 |  |  |  |  |  |
| 页数 |  | 页号 |  | 扫描序号 |  |

# 表F-5 照片档案案卷级著录格式

| 档号 |  | 照片盒号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案卷题名 |  |  |  |  |  |
| 照片（张） |  |  |  | 底片（张） |  |
| 载体类型 |  |  |  | 存放地址号 |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |

# 表F-6 照片档案文件级著录格式

| 照片题名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍摄地点 |  |  |  |
| 拍摄日期 |  | 拍摄人员 |  |
| 底片号 |  | 页号 |  |
| 文字说明 |  |  |  |

# 表F-7 录像档案单位工程级著录格式

| 录像带盘号 |  | 磁带喷码 |  | 磁带类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 总带长（分） |  | 总带长（秒） |  | 总带长（祯） |  |
| 存放地址号 |  |  |  |  |  |

# 表F-8 录像档案分部工程级著录格式

| 档号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程项目名称 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 带长（分） |  | 带长（秒） |  | 带长（祯） |  |
| 位置（分） |  | 位置（秒） |  | 位置（祯） |  |
| 拍摄日期 |  |  |  | 拍摄人员 |  |
| 文字说明 |  |  |  |  |  |

# 表F-9 录像档案文件级著录格式

| 段落号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |
| 带长（分） |  | 带长（秒） |  | 带长（祯） |  |

# 附录G 电子文件归档要求

G.1 电子文件形成单位应定期将电子文件整理后归档。

G.2 电子文件归档可采用在线归档方式或离线归档方式，并应采取措施确保归档电子文件的安全存储。

G.3 业务系统产生的电子文件应以数据库环境为依托进行归档，维持数据原始面貌；或将数据文件转换为可脱离数据库系统读取的数据表文件归档。

G.4 电子文件及其元数据应一并归档。

G.5 电子文件形成者应采用可靠的电子签名等手段保障归档电子文件的真实性。

G.6 经信息技术手段加密的电子文件应在解密后再归档，压缩电子文件应与解压缩软件一并归档。

G.7 电子文件格式转换后，向本单位档案管理部门移交时，应将转换前和转换后两种格式的电子文件一并归档；向城建档案管理机构移交时，可只移交转换后的电子档案。

G.8 电子文件离线归档，按优先顺序，可采用移动硬盘、闪存盘、光盘、磁带等存储。

G.9 归档文件存储媒体的外表应粘贴标签，标签中应包含移交单位、移交日期、存储媒体顺序号、文件内容等。

# 附录H 音像档案移交要求

H.1 照片档案移交要求

1）照片档案以数码形式，载体采用DVD-R或移动存储设备移交归档。

2）以案卷为单位建立文件夹，一卷档案对应一个文件夹，案卷名称为文件夹名称。

3）文件夹（案卷）内的照片顺序号由001（或0001）起至结束。

4）文件夹（案卷）内的照片名称由顺序号+“-”+案卷名称+照片内容，如：001-地铁四号线建设前地块原貌。

5）整理归档的照片档案，同时需要提供一套与之对应的缩略图。缩略图为原图分辨率的30%，用于计算机系统检索用。

6）移交的光盘，在刻录时需加盘符号，其命名方法为：项目名称汉语拼音的大写首字母加时间，如：地铁四号线，光盘名称为DTSHX20190830，其中DTSHX为地铁四号线汉语拼音的首字母，2019为年代，08为月份，30为日期。如果有多张光盘，则在日期后顺序增加英文字母“A”-“Z”。

H.2 录像档案移交要求

1）录像档案以数字形式移交，载体采用DVD-R或者移动存储设备移交归档。

2）分镜头按照拍摄时间顺序排列，镜头号由001（或0001）起至结束。

3）分镜头名称由镜头号+“短横”+拍摄时间+拍摄内容+镜头长度，如：001-20190830地铁四号线信号机安装25”,其中001为镜头号，20160830为拍摄时间，地铁四号线信号机安装为镜头内容，25”为镜头长度。

4）分镜头时长不宜过短过长，建议长度10秒-30秒。

本规范用词说明

# 1、为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

# 1）表示很严格，非这样做不可的用词：

# 正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

# 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的词：

# 正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

# 3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的词：

# 正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

# 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 2 、规范中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的要求和标准”或“应按……规定执行”。

引用标准名录：

# GBT 50319-2013 建设工程监理规范

# GBT 50326-2017 建设工程项目管理规范

# GBT 50328-2014 建设工程文件归档规范

# GB  50722-2011 城市轨道交通建设项目管理规范

# GBT 50833-2012 城市轨道交通工程基本术语标准

# JGJT 185-2009  建筑工程资料管理规程

# CJJT 117-2017  建设电子文件与电子档案管理规范

# CJJT 158-2011  城建档案业务管理规范

# CJJT 180-2012  城市轨道交通工程档案整理标准

# DAT 66-2017    城市轨道交通工程文件归档要求与档案分类规范

# DBJ53T 44-2011 云南省建筑工程资料管理规程

# DBJ53T 45-2011 云南省建设工程档案编制技术规程

条  文  说  明

1. 总则

1.0.1 本条说明了规程编制的意义。随着云南省城市轨道交通日益发展，对城市轨道交通工程管理提出了新的要求，为加强云南省城市轨道交通工程机电设备工程文件规范化管理，满足工程现场管理需要，结合昆明市地铁工程档案管理经验机电工程特点，制定本规程。

1.0.2 本条明确规定了规程的适用范围。

1.0.3 本条阐述了本规程与其它国家现行有关标准的关系。在工程文件形成过程中，尚需遵守相关国家、行业和地方标准，本规程不能替代其他国家、行业和地方标准，当现行标准中没有规定或规定不明确时，可按本规程的规定执行。

2. 术语

本章给出的术语在编写时参考了《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）等国家标准中的相关术语，英文术语仅供参考。

2.0.5 建设单位是建设项目管理的主体，是指执行国家基本建设计划，组织、督促基本建设工作，支配、使用基本建设投资的基层单位，也称为业主单位或项目业主。

代建单位以控制项目投资额、保证项目工期及质量为建设目标，在投资人、使用单位、财政、审计、监察等部门的监督下负责项目的建设实施，竣工验收后移交给使用单位。

轨道交通的发展，带来了多种建设模式，如政府自建、PPP等，因此在本规程里统一将业主单位、代建单位、工程建设的指挥管理中心、工程建设的甲方、项目管理单位等称为建设管理单位。

2.0.6 承担基本建设工程施工任务的单位，一般有施工总承包单位、工程总承包单位、专业承包单位，在本规程里统一称为施工单位。

3. 基本规定

3.0.1 工程资料作为重要的工程见证材料，是后期工程核实查验的重要依据，各参建单位均应重视对资料的收集和整理，应设专人负责。

3.0.2 工程竣工后，大部分工程过程中的实体会被隐蔽，因此，只有过程中工程资料能反映工程建设过程中的实际情况，要真实的反映施工过程，就需要工程资料应与工程建设同步形成。

3.0.3 要反映资料的真实性、可靠性，不能随意涂改工程资料。

3.0.4 参与工程建设的单位很多，每个单位都要保证各自的资料的真实有效。

3.0.5 工程资料使用原件是资料收集的基本要求，且应优先选择，但因工程原件数量有限，需要收集原件资料的单位较多，因此本规程也允许使用复印件的工程资料，但复印件应加盖提供单位的公章，注明复印日期及存放处，有经手人签字等，此时的复印件可作为原件使用，此处的经手人应该是本工程管理人员，不得是无从查证的人员。

3.0.7 本条明确了建设管理单位、总承包单位及专业承包单位之间有关工程资料的责任关系。

3.0.8 轨道交通机电项目中会有部分材料、设备由建设管理单位提供，施工单位作为材料、设备的安装方，为保证整体项目的工程质量，同时也保障后期系统调试、综合联调的顺利展开，施工单位有责任和义务保证劣质材料、构配件和设备不用于工程上。

3.0.9 本条规定关于隐蔽工程留置影像资料的要求。

3.0.11 本着各行其责的原则，对建设管理单位在资料管理方面的要求。

3.0.12 城市轨道交通机电工程因专业较多，每个项目涉及的内容也各不相同，考虑项目的特殊性和复杂性，附录仅供参考，应结合项目特点，分部分项划分经监理审核确认后整理资料。

3.0.13 向城建档案管理部门移交城市轨道交通机电工程档案，应符合当地相关规定进行移交。《建设工程质量管理条例》、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）等对工程档案要求和移交期限也有相关规定。

4. 工程文件分类、编制、立卷与归档

4.1 工程文件分类

4.1.1 将工程文件按类划分，便于收集和管理。

4.1.3 各参施单位进场后，应编制《工程文件管理目标设计》，结合各自特点，对工程文件收集和管理按本规程要求进行细化。

4.2 工程划分及代码

4.2.1 住建部印发《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》附录规定了城市轨道交通建设工程单位（子单位）工程划分。结合城市轨道交通机电设备工程特点，形成城市轨道交通机电设备工程单位（子单位）工程、分部工程和分项工程划分标准。

4.3 工程文件编号

4.3.1 以资料形成时间先后进行组卷，便于工程文件后期查询。

4.3.2 工程准备阶段文件按文件形成时间的先后顺序编号，编号显现文件形成的时间。

4.3.3 监理文件不涉及分部分项工程实体质量的资料，按形成时间的先后顺序分别编号。

4.3.4 施工文件编号填入右上角的编号栏。由 13 位编号，由单位工程代号（2 位）、子单位工程代号（2 位）、 分部工程代号（2 位）、子分部工程代号（2 位）、分项工程代号（共 2 位）和顺序号（3 位）组成，各部分之间无空格，无此项填00。

4.3.6 资料清单的作用在于方便对资料的收集、整理、归类，方便检索。

4.4 工程文件编制

4.4.1 对工程文件的编制提出一些通用的基本要求，工程文件中签名应首先采用手签方式，也可采用电子签章或手签章，但电子签章或手签章需经过相关单位的授权，方可使用。为逐步实现工程资料计算机管理与查询，保证原始纸质资料内容与计算机存储的记录内容相一致，且满足资料保存年限要求。

4.4.2 将工程准备阶段文件按照形成时间划分成7类，以便于工程准备阶段文件的管理，因项目特点不同，其相应的建设和审批程序也略有不同，同时政府职能的调整变化相对较快，审批的事项和程序都有可能发生变化，因此具体要求应以政府职能部门的公示为准。

4.4.3 本规程对监理文件的收集整理提出了要求，同时还要符合现行《建设工程监理规范》中的相关要求。

4.4.4  施工文件为便于收集与组卷，并按性质将其划分为8种。

施工管理资料中施工日志要专人负责，逐日记载，不能后补。资料上已有监理单位签字栏的，不再单独填写报审报验单；相应资料上无监理单位签字栏的，应填写报审报验单，施工单位填报资料，监理单位应留底。

施工技术资料中危大方案的编制和审批，应按最新的住建部有关《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》执行。技术交底要形成施组、方案、作业指导书（工序）三级交底，各级被交底人签字要齐全。

施工测量资料主要包括设备安装的基础标高、位置的测量记录，同时也应包含土建专业的测量基准点的交接记录。

施工物资资料应建立招标、采购、检验等管理台账，方便统计和检索，全面掌握物资实际动态管理。设备进场时应由建设管理单位、监理单位、施工单位、供应单位、集成单位等共同检验和签署，报验单据由施工单位填写。

施工记录资料作为施工过程控制检查的原始凭证，应符合现行施工质量验收规范的规定，不同单位、不同工序之间要完善交接检记录，各专业工序施工应填写相应隐检记录和安装记录，以反映施工过程中的材料材质、规格型号、施工依据、质量标准、控制措施、完工效果等。

施工试验检测资料应分类整理，仪器仪表应建立台账，对影响结构安全、使用功能、安装质量的材料、工艺等进行见证取样和送检，如建筑节能工程、钢结构工程中的材料、工艺，见证取样人员应对试样的真实性负责。

施工质量验收资料是过程质量验收资料，其中检验批填写内容应包含施工依据规范名称、引用的条款编号及内容，施工依据规范应是国家、地方、行业现行施工质量验收规范，经政府住建部门备案的企业标准也可作为施工依据。检验批应有相关施工记录做对应。

施工验收资料主要是单位工程验收相关的报验资料和竣工预验收过程资料。

4.4.5 竣工图是竣工档案重要的组成部分，是对工程进行维护、管理、重建、改建、扩建的主要依据，一定要与工程实体相符，否则会给运营单位造成很大的困难和损失。竣工图按照国家建委《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》和GB/T 10609《技术制图》系列标准的要求编制。

4.4.8 声像档案应按照《中华人民共和国档案法》、《城建档案业务管理规范》及T/CECS 707－2020《建设工程档案信息数据采集标准》等国家、行业、团体标准要求收集整理，具体内容和顺序可参考《昆明市城乡建设工程声像档案接收要求》，应与工程施工同步。

4.5 工程文件立卷

4.5.1 根据《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）第5章的要求，工程文件应按单位工程立卷。

4.5.2 建设项目工程开展的各阶段文件按文件类别、单位工程类别、形成时间等收集、整理、立卷。

4.6 工程文件归档

工程文件根据《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）第6章的要求归档。

5. 工程档案著录、验收、移交与报送

5.1 著录

工程档案依据《城市建设档案著录规范》（GB/T 50323）标准著录，著录是对一个工程或一个项目所形成的档案的著录，不管这个工程、项目所形成的档案是一份、一卷，还是若干案卷。

5.2 验收

工程档案验收作为城市轨道交通工程专项验收的一环，是工程竣工验收的重要内容，可按照《城市建设档案著录规范》（GB/T 50323）和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作办法（试行）》（云建审改（2019）10号）中相关内容组织档案验收，竣工前由城建档案管理或接收部门组织档案预验收，并出具验收意见。

5.3 移交和报送

工程档案移交按当地城建档案管理或接收部门的要求进行，原则上不超过竣工验收后6个月。