DB

云南省工程建设地方标准

DBJ 53/T-**-××

云南省高大模板支撑体系监测技术规程

Technical Specification for Monitoring of High Formwork Support system of Yunnan Province

（征求意见稿）

20××-××-××发布     20××-××-××实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

云南省高大模板支撑体系监测技术规程

Technical Specification for Monitoring of High Formwork Support system of Yunnan Province

DBJ 53/T-**-××

主编单位：中国建材检验认证集团云南合信有限公司

云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

云南省工程检测协会

批准单位：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：20××年××月××日

××××××××××

××××××××××

20××年  昆明

前  言

本标准是根据云南省住房和城乡建设厅《云南省住房和城乡建设厅关于2020年第一批次云南省工程建设地方标准编制计划立项的公示》要求，由中国建材检验认证集团云南合信有限公司、云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司、云南省工程检测协会会同有关单位编制而成。编制组开展了专题调查和研究，总结了国家、行业、我省发布的相关标准以及现有支架监测成果，在广泛征求了相关建设、设计、监理、施工、监测、高等院校以及支架生产等单位的意见和建议的基础上，制订了本规程。

本规程分10章和1个附录，内容包括：总则、术语和符号、基本规定、监测项目、监测方法及精度、监测点布设、监测阈值、监测频率、监测状态与信息反馈、监测成果以及附录。

本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请向中国建材检验认证集团云南合信有限公司（地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区浦发路中段国检大厦，邮编：650217，邮箱：ynhxjc@126.com）或云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司（云南昆明官渡区昌宏路136号昆玉大楼，邮编：650200，邮箱：YunLingZhuAn@126.com）反映。

本规程主编单位：中国建材检验认证集团云南合信有限公司

云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

云南省工程检测协会

本规程参编单位：云南大学

云南省设计院集团有限公司

昆明市建设工程质量检测中心

云南楚天工程检测有限公司

昆明必和必真工程质量检测有限公司

北京智博联科技股份有限公司

武汉中岩测控技术有限公司

云南能投缘达建设集团有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

云南捷能模架工程有限公司

本规程主要起草人：董  林  崔  进  秦  云  冉  涛  陈  实

黄显周  李俊德  刘  露  梁海龙  赵  敏

廖疆平  魏治国  何  磊  刘  银  马子淇

黄利斌  冉志红  施  俊  刘  耀  蒋碧宏

王建坤  卓  隽  李盛泉  陈福斌  潘灿寰

杨绍礼  黄  羲  李  强  杨  鑫  张全旭

凃明建  胡元君  陈华正  任宏俊  高  翔

李天才

本规程主要审稿人：

引  言

本文件发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到5条与《一种脚手架安全预警系统》（ZL 2017 1 0100678.0）相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

地址：云南昆明官渡区昌宏路136号昆玉大楼

- 目   次

1  总   则	1

2  术语和符号	2

2.1  术   语	2

2.2  符   号	3

3  基本规定	4

3.1  一般规定	4

3.2  监测工作程序与要求	4

4  监测项目	6

5  监测方法及精度要求	7

5.1  一般规定	7

5.2  立杆轴力监测	7

5.3  位移监测	8

5.4  立杆顶倾斜监测	8

5.5  基础沉降监测	8

5.6  环境监测	8

6  监测点布设	9

6.1  一般规定	9

6.2  模板支架	9

6.3  支架基础沉降	9

7  监测阈值	10

7.1  一般规定	10

7.2  监测阈值	10

8  监测频率	12

9  预警状态与信息反馈	13

10  监测成果	14

附录A  监测成果表	14

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

附：条文说明	23

- Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	4

3.1  General Requirements	4

3.2  Monitoring Procedures and Requirements	4

4  Monitoring Items	6

5  Monitoring Methods and Precisionre Quirements	7

5.1  General Requirements	7

5.2  Pole Axial Force Monitoring in Temporary Supporting Structure	7

5.3  Displacement Monitoring	8

5.4  Pole lnclination Monitoring in Temporary Supporting Structure	8

5.5  Foundation Settlement Monitoring	8

5.6  Deformation Monitoring	8

6  Arrangement of Monitoring Point	9

6.1  General Requirements	9

6.2  Formwork Support	9

6.3  Support Foundation Settlement	9

7  Monitoring Threshold	10

7.1  General Requirements	10

7.2  Monitoring Threshold	10

8  Frequency of Monitoring	12

9  Early Warning Status and Information Feedback	13

10  Monitoring Results	14

Appendix A  Table of Monitoring Results	14

Explanation of Wording in This Code	20

List of Quoted Standards	21

Addition:Explanation of Provisions	23

- 1  总   则

1.0.1  为加强云南省建设领域高大模板支撑体系安全管理，规范高大模板支撑系统实时监测工作，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建筑工程、市政公用工程等建设过程中采用扣件式、碗扣式、盘扣式钢管等材料搭设的高大模板支撑体系的实时监测。

1.0.3  高大模板支撑体系的实时监测除应符合本规程外，尚应满足国家、行业现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术   语

2.1.1  模板支架 formwork support

为建筑施工搭建的由立杆、水平杆及斜撑等构配件组成的支撑模板的钢管结构。主要有满堂式支架、梁柱式支架及组合式支架。

2.1.2  高大模板支撑系统 high formwork support system

混凝土构件模板支撑高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/㎡及以上，或集中线荷载20kN/m及以上的为支撑混凝土结构或钢结构而临时搭设、承受荷载的模板支撑系统。

2.1.3  支架安全监测系统 support safety monitoring system

包括现场监测模块、现场决策记录传输模块、远程监控显示储存模块，对支架轴力、位移和沉降等参数实施自动化预警监测的平台和硬件的总称。

2.1.4  监测点 monitoring point

直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测点。

2.1.5  监测断面 monitoring section

在模板支架有代表性的横断面上布置的所有监测点形成的集合。

2.1.6  支架基础预压 foundation preloading

为检验支架搭设范围内基础承载力和沉降状况，对支架基础进行的加载预压。

2.1.7  支架预压 support perloading

为检验支架安全性，收集支架的基础沉降、弹性变形等数据，消除非弹性变形，对支架进行的加载预压。

2.1.8  现场监测 site monitoring

在预压或浇筑及成型阶段对支架系统进行的监测。

2.1.9  监测频率 frequency of monitoring

单位时间内的监测次数。

2.1.10  阈值 threshold value

为保证高大模板支撑体系和周边环境安全，对监测对象可能发现异常或危险状态的监测量所设定的警戒值。

- 2.2  符   号

H——支撑系统高度

L——结构跨度

N——立杆轴力设计值

Δ——变形量差

Δx、Δy——监测点x、y方向变形量

Δz——不包含沉降在内z方向变形量

s——沉降量

α——立杆顶部变形角度或夹角

Fw——风力

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

- 3.1.1  根据搭设的高度、跨度、承受荷载按表3.1.1划分模板支撑体系为三类。

表3.1.1  模板支撑体系分类划分

| 模板支撑体系分类 | 分类标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 搭设高度≥8m； 或搭设跨度≥18m； 或施工总荷载≥15kN/㎡； 或集中线荷载≥20kN/m |
| Ⅱ类 | 5m≤搭设高度<8m； 或10m≤搭设跨度<18m； 或10kN/㎡≤施工总荷载<15kN/㎡； 或15kN/m≤集中线荷载<20kN/m |
| Ⅲ类 | 高度、跨度、承受荷载均低于Ⅱ类 |

- 3.1.2  应采用支架安全预警系统与人工巡视检查监测相结合的方式，支架安全预警系统监测应委托具有相应资质和支架监测经验的第三方监测单位，施工单位应组织人员进行人工巡查。

- 3.1.3  设计和专项施工方案编制单位应对高大模板支撑体系的监测提出技术要求。

- 3.1.4  监测方案的编制应以工程的设计方案、施工方案等因素为依据,必要时进行专家论证。

- 3.1.5  应按右手法则建立统一坐标系。

- 3.1.6  支架安全预警监测设备应满足环境和使用功能需求。监测设备安装与使用不得影响结构整体性和安全性，严禁采用焊接、钻孔的方式安装设备。

- 3.1.7  支架安全预警监测应包括支架基础预压、支架预压及混凝土浇筑阶段。

- 3.1.8  支架安全监测系统应包括监测仪器设备、数据自动采集系统、数据传输系统、数据存储管理系统及实时发布系统等；并应能进行数据异常情况下的自动预警或故障显示。

- 3.2  监测工作程序与要求

- 3.2.1  高大模板支撑体系工程监测应根据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）及云南省住房和城乡建设厅关于印发《云南省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（云建规〔2018〕3号）编制实时监测方案，制定合理的实施流程。

- 3.2.2  当高大模板支撑体系施工方案有重大变更时，监测单位应做针对的调整，并履行审批手续。

- 3.2.3  监测周期及频率应根据支撑体系的重要性、使用功能、环境条件及施工要求等因素综合确定。

- 3.2.4  监测工作应贯穿各阶段，监测项目初始值应取各阶段稳定工况下不少于3次监测数据的平均值，监测工作应符合下列规定：

- 1  预压阶段应从开始加载至达到设计荷载值且稳定为止；

- 2  浇筑阶段应从混凝土浇筑开始至混凝土初凝且监测数据变化趋于稳定为止，时间不少于10小时；

- 3.2.5  监测单位应在监测结束后及时向委托方提供监测总报告，并将监测方案、基准点、监测点的布设及验收记录、阶段性监测报告及监测总报告组卷归档。

# 4  监测项目

- 4.0.1  监测项目应根据表4.0.1进行选择。

表4.0.1  监测项目

| 序号 | 监测对象 | 内容 | 监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 1 | 模板支架 | 立杆轴力 | ▲ | ▲ | △ |
| 2 |  | 水平位移 | ▲ | ▲ | ☆ |
| 3 |  | 竖向位移 | △ | ☆ | ☆ |
| 4 |  | 立杆顶倾斜 | △ | ☆ | ☆ |
| 5 | 支架基础 | 基础沉降 | ▲ | ▲ | △ |
| 6 |  | 基础裂缝宽度 | △ | △ | △ |
| 7 | 环境 | 温湿度 | ▲ | △ | △ |
| 8 |  | 风速风向 | ▲ | ▲ | △ |

注：1  “▲”表示应选项目，“△”表示宜选择项目，“☆”表示可选项目。

2  当多层楼板连续支模时，各层楼板均视为支架基础，均应进行沉降监测。

# 5  监测方法及精度要求

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  支架整体变形、基础大面积沉降宜以人工巡视检查监测为主。关键监测点的轴力、水平位移、水平位移、基础沉降以及环境情况应采用支架安全监测系统同步监测。

- 5.1.2  监测方法的选取应根据专项施工方案、场地条件和方法的适用性等因素综合确定。

- 5.1.3  监测设备和测点均应采取有效的保护措施，并设置明显的标识。

- 5.1.4  监测项目及精度要求应按表5.1.4确定。

表5.1.4  监测项目及精度要求

| ### 监测项目 |  | ### 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| ### 基础沉降 |  | ### 0.3mm |
| ### 水平位移 |  | ### 2mm+2ppm |
| ### 立杆顶倾斜 |  | ### 0.03° |
| ### 基础裂缝宽度 |  | ### 1.0mm |
| ### 立杆轴力 |  | ### 0.5%F·S |
| ### 风速风向 | ### 风速 | ### ±（0.5m/s+0.03v） |
|  | ### 风向 | ### ±5° |
| ### 温湿度 | ### 温度 | ### 分辨力0.1℃、最大允许误差±0.2℃ |
|  | ### 湿度 | ### 分辨力1、最大允许误差±3% |

注：1  基础沉降、支架水平位移以中误差为衡量精度的指标，并以二倍中误差作为极限误差。

2  F·S指传感器最大量测值；v指风速，单位m/s。

- 5.2  立杆轴力监测

- 5.2.1  宜采用压力传感器进行立杆轴力监测，不得采用应变、应力监测代替。

- 5.2.2  传感器量程应大于荷载设计计算值或构件承载力设计值1.2~1.5倍。

- 5.2.3  立杆轴力应通过支架底部放置压力传感器测量。

- 5.2.4  传感器的设置不应改变立杆的轴心受力状态。

- 5.3  位移监测

- 5.3.1  宜采用位移传感器进行支架水平位移监测。

- 5.3.2  传感器量程应大于位移估算值或变形允许值的10倍。

- 5.3.3  位移监测设备的设置应符合以下规定：

- 1  应稳固安装在能反映模板支架整体变形的支架构件上。

- 2  水平位移应监测支架结构横向及纵向两个方向的变形。

- 3  竖向位移应监测最不利杆件。

- 5.4  立杆顶倾斜监测

- 5.4.1  宜采用双轴倾斜传感器进行立杆顶倾斜监测。

- 5.4.2  立杆顶部倾斜传感器的安装应符合以下规定：

- 1  双轴倾斜传感器应稳定安装在立杆顶部。

- 2  倾斜监测应监测支架结构横向及纵向两个方向的变形，其中一个测量方向宜与水平杆设置方向一致。

- 5.5  基础沉降监测

- 5.5.1  宜采用静力水准方法进行支架基础沉降监测。

- 5.5.2  静力水准传感器量程为不宜小于200mm。

- 5.5.3  传感器的安装应符合下列规定：

- 1  每宜监测单元应至少设置一个基准点。

- 2  静力水准应稳固安装在支架基础上。

- 5.6  环境监测

- 5.6.1  温湿度监测设备应布设在距地面1.5米的结构物中心附近、避免阳光直射的通风位置。

- 5.6.2  风力风向监测设备应安装在支架高度2/3处，迎风和背风面对称布置，并以迎风面监测数据为主。

# 6  监测点布设

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  监测点应布设在能反映模板支架体系的状态、变化特征和趋势的位置、模板支架体系的关键部位、薄弱部位和荷载较大的部位。

- 6.1.2  沉降基准点、工作基点应选在相对稳定、易于保护、便于观测的位置，定期复测。

- 6.1.3  监测点应不妨碍高大模板支撑体系工程的正常施工，且便于监测点的保护和维护。

- 6.1.4  监测点安装完毕后，应按测点实际位置绘制测点布置图。

- 6.2  模板支架

- 6.2.1  轴力监测点的布置应符合下列规定：

- 1  沿支架纵向在支架两端及跨中均应布置监测断面，宜选择轴力较大有剪刀撑处；

- 2  每个监测断面上的监测点不宜少于3个，并应对称布置。

- 6.2.2  水平位移监测点，宜选择最大自由边中部有剪刀撑处，每浇筑单元（桥跨或房间）不少于1个监测点。

- 6.2.3  竖向位移监测点，宜选择轴力较大无剪刀撑处，每浇筑单元（桥跨或房间）不少于1个监测点。

- 6.2.4  立杆顶倾斜监测点布置应符合下列规定：

- 1  宜布设在支撑系统最大自由边中部的支架顶部。

- 2  为反映模板支架体系整体或局部的倾斜情况，有条件时，倾斜监测点宜与水平位移监测点对应布设。

- 6.3  支架基础沉降

- 6.3.1  监测点宜根据立杆受力状况、支承面强度和刚度情况布设，每浇筑单元不少于3个。

- 6.3.2  监测点宜结合立杆轴力监测点位置对应布设，并反映支架基础的整体沉降和不均匀沉降。

# 7  监测阈值

- 7.1  一般规定

- 7.1.1  阈值设定应根据混凝土浇筑阶段和施工工艺确定。

- 7.1.2  选择监测项目中安全允许值和质量允许偏差中较小的作为阈值基本值。

- 7.2  监测阈值

- 7.2.1  高大模板支撑体系监测阈值宜符合表7.2.1的规定。

表7.2.1  高大支模监测阈值

| 序号 | 项目 |  |  | 基本值 | 警告阈值 | 危险阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆轴力N（kN） |  |  | 设计计算值N基 | 80%N基 | 90%N基 |
| 2 | 水平位移Δ（mm） | 桥梁 | 梁、板 | 10 | 8 | 9 |
|  |  |  | 肋拱 | 5 | 4 | 4.5 |
|  |  | 房建 |  | 8 | 6 | 7 |
| 3 | 基础沉降s（mm） |  |  | 支架基础沉降设计值s基或5 | 80%s基或4 | 90%s基或4.5 |
| 4 | 立杆顶倾角α（°） | 桥梁 |  | α基=0.191且≤1146.50/H | 80% α基 | 90% α基 |
|  |  | 房建 层高 | ≤6m | α基=573.25/H | 80% α基 | 90% α基 |
|  |  |  | >6m | α基=687.90/H | 80% α基 | 90% α基 |
| 5 | 风速Fw（m/秒） |  |  | 10.8~13.8 | 9.6 | 10.8 |
| 6 | 气温（℃） |  |  | 37或40 | 37 | 40 |

注：1  “H”为模板支架高度单位为mm。

2  基础为型钢、万能杆件或贝雷架等构件组成时，基础沉降应由编制施工专项方案的单位提供，监测时以该沉降设计值为监测阈值基本值。

3  模板立杆倾角α由水平位移换算成角度。

- 7.2.2  当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并对高大模板支撑体系工程和周边环境中的保护对象采取应急措施。

- 1  监测值达到危险阈值；

- 2  模板支架出现支架连接松动，发出异常声响、或杆件出现断裂或弯曲等明显破坏迹象；

- 3  地基基础出现不稳定变形或下陷；

- 4  出现模板支架位移明显增大、杆件出现过大变形、倾斜等其他可能导致模板支架失效的情况。

- 8  监测频率

- 8.0.1  监测频率的确定应满足能连续反映监测对象所测项目变化过程的要求。

- 8.0.2  在无数据异常和事故征兆的情况下，混凝土浇筑期间监测频率视每小时混凝土浇筑量而定，但采样频率不低于每2分钟1次。

- 注：若部分监测项目受现场条件限制无法实施时，可采用满足监测精度要求的其他方法替代，且采样频率不应低于每5分钟1次。

- 8.0.3  当出现下列情况之一时，应提高采样频率至少每分钟1次:

- 1  监测值变化量较大或速率加快期间；

- 2  环境积水、长时间连续降雨；

- 3  监测数据忽然加大；

- 4  临近建筑物突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂；

- 5  其它危险事故征兆时。

- 9  预警状态与信息反馈

- 9.0.1  应将监测情况用数字、曲线、图片、声光报警等方式表现，用监测数据对支架进行安全评价。

- 9.0.2  预警状态

预警状态分为正常、警告及危险三个状态，对应现场报警模块设置四级预警机制，分别设置上限（下限）警告阈值、上上限（下下限）危险阈值。声光报警表现方式：

- 正常状态：绿灯长亮，报警器不发出声音。

- 警告状态：黄灯闪烁，报警器发出低频声音。

- 危险状态：红灯闪烁，报警器发出高频声音。

- 9.0.3  信息反馈

监测或巡检人员在现场勘查、监测准备、监测过程中发现安全隐患、监测系统发出警告或危险信号时，及时向现场施工管理人员反馈信息。

反馈方式除当面反馈及电话汇报外，至少采取包含短信、微信、QQ或邮件等之中的1种。

- 10  监测成果

- 10.0.1  监测数据应真实、准确、完整，宜用文字阐述与绘制变化曲线或图形相结合的形式表达。

- 10.0.2  监测报告应包括以下内容：

- 1  项目概况；

- 2  监测依据；

- 3  监测项目；

- 4  监测点布置；

- 5  监测设备及监测方法；

- 6  监测频率；

- 7  监测报警值；

- 8  各监测项目全过程发展变化分析及整体评述；

- 9  监测工作结论及建议；

- 10  附件。

- 10.0.3  监测记录和监测技术成果均应有责任人签字，监测技术成果应加盖成果章。

- 10.0.4  现场量测人员应对监测数据的真实性负责，监测分析人员应对监测报告的可靠性负责，监测单位应对整个项目监测质量负责。

- 10.0.5  数据处理、成果图表及分析资料应完整、清晰。数据处理至少应包括以下内容：

- 1  观测成果的可靠性，监测数据出现异常时，应分析原因。

- 2  监测体的累计监测值量和两相邻观测周期的相对变形量分析。

- 3  相关影响因素（荷载、气象和地质等）的作用分析。

- 4  监测数据与专项施工方案间比较分析。

- 5  施工工况与监测值间差异性的分析。

# 附录A  监测成果表

- A.1  模板支架立杆轴力监测结果表

| 工程名称： |  |  |  |  | 监测项目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |  | 监测仪器： |  |  |  |  |  |
| 依据规范： |  |  |  |  | 监测部位： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：kN |  |  |  |  |  |
| 时间 测点 | 初始轴力 | 第 次 |  | 第 次 |  |  | 第 次 |  | 第 次 |  |
|  |  | 单次变化 | 本次轴力 | 单次变化 |  | 本次轴力 | 单次变化 | 本次轴力 | 单次变化 | 本次轴力 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A.2  模板支架水平位移监测结果表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 监测项目： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |  |  |  | 监测仪器： |  |  |  |  |  |  |
| 依据规范： |  |  |  |  |  |  | 监测部位： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 测点 | 初 始 累 计(mm) |  | 第 次 |  |  |  |  |  | 第 次 |  |  |  |  |
|  | ∑△y | ∑△x | △y | △x | ∑△y |  |  | ∑△x | △y | △x | ∑△y | ∑△x |  |
| 备注 |  |  | - △y ——y方向单次位移量 - △x ——x方向单次位移量 - ∑△y ——y方向累计位移量 - ∑△x ——x方向累计位移量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A.3  模板支架竖向位移监测结果表

| 工程名称： |  |  |  |  | 监测项目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |  | 监测仪器： |  |  |  |  |  |
| 依据规范： |  |  |  |  | 监测部位： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |  |  |  |
| 时间 测点 | 初始值 | 第 次 |  | 第 次 |  |  | 第 次 |  | 第 次 |  |
|  |  | △z | ∑△z | △z |  | ∑△z | △z | ∑△z | △z | ∑△z |
| 备注 |  | - △z ——模板支架单次竖向位移量； - ∑△z ——模板支架累计竖向位移量； - “+”——测点上升 - “-”——测点下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A.4  模板支架倾斜监测结果表

| 工程名称： |  |  |  |  | 监测项目： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |  | 监测仪器： |  |  |  |  |
| 依据规范： |  |  |  |  | 监测部位： |  |  |  |  |
| 时间 测点 | 初始读数 |  | 第 次 |  |  | 第 次 |  | 第 次 |  |
|  | 倾角(°) | 倾斜方向 | 倾角(°) | 倾斜方向 |  | 倾角(°) | 倾斜方向 | 倾角(°) | 倾斜方向 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A.5  支架基础沉降监测结果表

| 工程名称： |  |  |  |  | 监测项目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |  | 监测仪器： |  |  |  |  |  |
| 依据规范： |  |  |  |  | 监测部位： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |  |  |  |
| 时间 测点 | 初始值 | 第 次 |  | 第 次 |  |  | 第 次 |  | 第 次 |  |
|  |  | △z | ∑△z | △z |  | ∑△z | △z | ∑△z | △z | ∑△z |
| 备注 |  | - △z ——支架基础单次竖向位移量； - ∑△z ——支架基础累计竖向位移量； - “+”——测点上升 - “-”——测点下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可“，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

- 《工程测量规范》GB 50026

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《建筑工程施工质量评价标准》GB／T 50375

- 《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308

- 《城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准》CJJ/T 290

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2

- 《建筑变形测量规范》JGJ 8

- 《城市测量规范》CJJ/T 8

- 《地面气象观测规范 总则》 GB/T 35221

- 《地面气象观测规范 风向和风速》 GB/T 35227

- 《地面气象观测规范 空气温度和湿度》GB/T 35226

- 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 GB51210-2016

- 《建筑施工安全统一技术规范》GB 50870-2013

- 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300

- 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231

- 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

- 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128

- 《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194

- 《建筑施工模板支架技术规范》JGJ 300

- 《防暑降温措施管理办法》

- 《气象灾害预警信号发布与传播办法》

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

- 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质 [2009]254号）

- 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质 [2009]254号）

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建质 [2018]37 号）

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的实施细则（建办质[2018]31 号）

云南省工程建设地方标准

云南省高大模板支撑体系监测技术规程

条文说明

- 目   次

1  总   则	24

2  术语和符号	25

3  基本规定	26

3.1  一般规定	26

3.2  监测工作程序与要求	26

4  监测项目	28

5  监测方法及精度要求	29

5.1  一般规定	29

5.2  立杆轴力监测	29

5.3  位移监测	29

5.6  环境监测	30

6  监测点布设	31

6.1  一般规定	31

6.2  模板支架	31

7  监测阈值	32

7.2  监测阈值	32

8  监测频率	34

- 1  总   则

1.0.1~1.0.3  本规程明确了建立规程的目的，适用范围，以及执行相关标准的要求。

- 2  术语和符号

2.1  术   语

2.1.1  本条的支架分类参考《城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准》CJJ/T 290-2019条文说明5.1.3条“支架主要有满堂支架、梁柱式支架及其组合形式支架”。

2.1.3  强调监测技术的系统性，以及现场决策、远程监控与显示、自动化预警能力，监测由传统的单一项目向综合项目的监测与评价转变，多参数综合反映支架的整体性情况。

2.2  符   号

根据《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016中2.2符号，变形量用Δ表示，沉降用s表示；参照该规范用α表示立杆顶部变形角度或夹角。

风力目前无专用表示符号，本规程用“Fw”表示。

- 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1  参考住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）中危险性较大的和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，将模板支撑体系分为三类。

3.1.2  支架安全预警系统监测与人工监测各有优缺点，支架安全预警系统监测能实时、连续的收集被监测部位的内力、微小变形及环境参数改变，但对大面积及整体控制能力不如人工巡视检查监测，故应采用两种方法相结合的方式。

支架安全预警监测属于无相应资质要求的新兴监测业务,本规程规定高大模板支撑体系施工前，由建设方委托具备具有相应的勘察、建筑工程质量检测资质或支架监测经验（不少于10个监测项目以上）的第三方单位对支撑系统实施现场监测。

3.1.3  设计单位应提出监测及监测项目要求，专项施工方案编制单位应根据支架设计特点明确提出测点、断面及阈值要求。

3.1.4 监测单位应收集相关设计文件，专项施工方案等，只有资料收集齐全的基础上才能编制出切实可行的监测方案。

建设单位及相关单位对监测方案有特殊要求或需满足地方有关部门的管理规定时，可组织相关行业专家对监测方案进行论证。

3.1.5 伸出拇指、食指和中指，互为90度，中指指向上（Z轴正方向），拇指与专项施工方案中支架系统纵向（x轴）正向相同，食指方向为Y轴正方向。

3.1.6  为保证传感器安装稳固，施工现场存在破坏受力结构、焊接传感器安装辅助设备、立杆上钻孔、切断或拆除连接杆件等情况，削弱了支撑体系材料力学性能，影响体系的安全性，故要求监测设备的安装及使用不能改变结构以削弱结构受力，损伤材料为代价，不能影响结构整体性和安全性。

- 3.2  监测工作程序与要求

3.2.2  监测方案是监测单位实施监测的重要技术依据和文件，出现测点减少、监测频率降低、缩短监测时长情况时，应履行审批手续。

3.2.3  对高大模板支撑体系的监测时间和频率应满足：反应监测对象所测项目的重要变化过程而不遗漏其变化时刻的要求。

# 4  监测项目

在Ⅰ类规模情况下，支架的轴力和水平位移、支架基础沉降、环境的温湿度和风速风向等项目直接影响支架安全及质量，在对以上项目的综合监测后，有效预防了多起重特大事故的发生，故设为应选项目。

立杆伸出顶层长度、横杆竖向斜杆安装位置、松紧实际情况较为复杂，受立杆材质不均匀、横杆连接紧密程度和竖向斜杆连接等多种因素影响，有限元或按规范计算结果与实际监测值有差距，单根的立杆倾斜、立杆局部弯曲变形、立杆竖向变形与支架稳定性关联度有限，且无法有效设定阈值，故立杆竖向变形及倾斜设定为监测宜选项目。

（a）a=0.2m                       （b）a=0.3m

图1  立杆伸出顶层水平杆长度a=0.2m和a=0.3m时的失稳模态图

在Ⅱ类规模情况下，随着支架高度或荷载总荷载或集中荷载的降低，支架稳定性系数提高，温湿度对支架安全及质量影响有限，温湿度定为可选择项目。

在Ⅲ类规模情况下，以人工监测为主，如需监测可选择对安全及质量有影响的支架立杆轴力、支架基础沉降、基础裂缝宽度、温湿度、风速风向作为宜监测项目。

# 5  监测方法及精度要求

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  人工与支架安全预警系统监测方法各有优缺点，对大面积、整体性监测人工优势较为突出，但对于人工难于感知和测量的轴力、风力、温湿度、微小变形以支架安全预警系统监测较为适宜。

- 5.1.4  位移监测精度参考《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016“表3.2.2建筑变形测量等级、精度指标及适用范围”中对二等要求：

- 静力水准观测传感器标称精度参考《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016“表4.3.3静力水准观测技术要求（mm）”中观测等级二等要求。

- 裂缝宽度传感器精度参考《建筑变形测量规范》JGJ 8-20167.4.5条 裂缝的宽度量测精度不应低于1.0mm，长度量测精度不应低于10.0mm，深度量测精度不低于3.0mm。

- 纵横水平位移精度参考《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016“表4.5.2 全站仪标称精度要求”三等位移观测一测回水平方向标准差≤2.0mm，测距中误差≤（2+2ppm）。

- 轴力传感器精度参考《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019中6.8土压力及6.11锚杆轴力监测精度不宜低于0.5％F·S要求。

- 温湿度、风速风向传感器精度参考《地面气象观测规范 总则》GB/T 35221中7.2技术性能“表3人工观测仪器技术性能指标”及“表4自动气象站技术性能指标”中测量要素气温、相对湿度、风向、风速的分辨力、分度值及最大允许误差。

- 5.2  立杆轴力监测

5.2.3  支架高度8m及以上时，立杆轴力与风荷载大小相关性增加，监测点安装重点部位杆件底部能够较好的反映支架受力状态。

5.2.4  传感器的安装不应改变立杆受力状态，应保证与立杆轴心一致，安装完成后应处于受力状态。

- 5.3  位移监测

5.6.2  参考《工程测量规范》GB 50026中10.4.11.主体倾斜和挠度观测，应符合下列规定反算出倾角：“1可采用监测体顶部及其相应底部变形观测点的相对水平位移值计算主体倾斜”。

- 5.6  环境监测

- 5.6.1  根据《地面气象观测规范 空气温度和湿度》GBT 35226-2017中3.1空气温度及3.2空气湿度的定义，地面气象观测中测量的是百叶窗等防辐射装置内距地面1.5m高度的空气温湿度。

5.6.2  本规程监测支架收到风荷载作用情况，风速风向受模板及地面影响较大，故将传感器安装在支架高度2/3处，并且在支架迎风及被风面对称布置。

# 6  监测点布设

- 6.1  一般规定

6.1.1  监测点需结合专项施工方案、桥梁跨径或房梁间距等确定，布设在支架体系的关键、薄弱和荷载较大的部位，以反映模板支架体系的状态、变化特征和趋势，如跨度较大的主梁跨中、跨度较大的双向板板中、跨度较大拱形结构的拱顶、拱脚及1/8、1/4等处、悬挑构件弧形段及端部等。

6.1.2  根据《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 中5.1.3条基准点应每期检测、定期复测，考虑到工作基点对于支架安全预警系统监测的重要性和传感器数据漂移等原因，故作了同样要求。

6.1.4  受现场实地情况影响，支架搭设与专项施工方案设计图存在一定出入，监测点随之进行调整，监测设备安装完成后，应按实际位置绘制测点布置图。

- 6.2  模板支架

6.2.1~6.2.4  支架内力由节点传递，XY两个轴向变形较为敏感，最大自由边中部一般变形较大，立杆发生倾斜变形顶部较为明显，受支架结构及设计（疏密）的影响荷载较大、变形较大和内力变化显著或最不利受力的位置有时不处于同一位置，故分别做了要求。

- 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 中5.2.1条要求沉降监测点不少于4个，其他等级沉降观测，基准点不应少于3个。本规程监测的对象是临时结构，相对长期监测时间较短，受场地限制等影响，故基准点数量定为不少于1个，宜设置在桥梁墩柱、剪力墙上。

# 7  监测阈值

- 7.2  监测阈值

- 7.2.1  根据扣件式、碗扣式、盘扣式钢管支架设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以风险系数设计表达式进行计算，取基本值的80%为警告阈值，超过警告阈值宜开始加强检查；荷载接近极限时应留有检查、加固、人员撤离的时间和可能，取基本值的90%为危险阈值。

- 现场监测证明多级预警方法及阈值取值合理，在超过危险阈值时大部分模板支撑体系均伴随着垫木被压缩、立杆弯曲变形、水平位移等险情。

表7.2.1高大支模监测阈值的基本值取值如下：

立杆轴力：取专项施工方案中立杆受力设计计算值为基本值。

水平位移：《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008中表13.7.2整体浇筑钢筋混凝土梁、板允许偏差：轴线偏位的规定值或允许偏差为10mm。表16.10.3现浇混凝土拱圈允许偏差：板拱轴线的允许偏差10mm，肋拱5mm。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中表8.3.2柱、墙、梁轴线位置允许偏差8mm。

立杆顶倾角：桥梁按H/300且不大于20mm控制，反算成角度后为0.191°且不大于146.50/H。房建根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204表8.3.2垂直度允许偏差层高层高≤6m时为10mm，层高＞6m时为12mm，反算为角度后为573.25/H°和687.90/H°。

基础沉降：《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009中4.16对支架基础的预压监测过程中，当满足下列条件之一时，应判定支架基础预压合格:1各监测点连续24h的沉降量平均值小于1mm；2各监测点连续72h的沉降量平均值小于5mm，考虑到跨越式支架沉降值非定值，故基础沉降量的基本值定为基础沉降的设计值或5mm。

风速：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016中3.0.8当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。取6级风下限10.8米/s为危险阈值，取危险阈值风压效应值的0.8倍，即约9.6米/秒为警告阈值。

气温：中华全国总工会以安监总安健〔2012〕89号印发《防暑降温措施管理办法》中第八条（一）用人单位应当根据地市级以上气象主管部门所属气象台当日发布的预报气温，调整作业时间，但因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外：1.日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业；2.日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业；

在2007年6月实施的《气象灾害预警信号发布与传播办法》中七、高温警告信号高温预警信号分为三级，分别以黄色、橙色、红色表示。（一）高温橙色预警信号标准：24小时内最高气温将升至37℃以上。防御指南：2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；（三）高温红色预警信号标准：24小时内最高气温将升至40℃以上。防御指南：2.停止户外露天作业（除特殊行业外）。

支撑系统竖向变形未设定阈值的原因：支撑系统竖向变形包括1）承受全部施工荷载引起的弹性变形；2）受到荷载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形；3）支架、拱架基础受载后的沉降；4）杆件弯曲引起的变形等；影响因素较多，难于准确界定监测值与安全和质量的关系，故未规定阈值。

# 8  监测频率

8.0.2～8.0.3  监测频率过高、过低均会影响监测成果质量。监测频率过高，大量相同、无用的数据重复出现，频率过低影响监测质量，考虑到无网的野外情况，将监测频率定为不低于1次/2min，受现场条件限制时，监测频率不低于1次/5min，出现异常情况时，监测频率1次/1min。