DB

云 南 省 工 程 建 设 地 方 标 准

云南省湖库蓝藻水华打捞处理技术规程

Technical Specification for Salvage and Disposal of Cyanobacteria Bloom in Lakes and Reservoirs in Yunnan Province

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

云南省住房和城乡建设厅   发布

DBJ 53/ T—XXX—XXXX

DBJ 53/ T—XXX—XXXX

DBJ 53/ T—XXX—XXXX

前   言

本规程根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发2021年工程建设地方标准编制计划的通知》的要求，由昆明滇池投资有限责任公司组织并会同   等单位编制而成。

本规程主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.藻水打捞；5.藻水处理；6.藻泥处置；7. 运行维护作业；8.应急处置；9.档案资料及信息化管理。

本规程由云南省住房和城乡建设厅归口管理，由昆明滇池投资有限责任公司负责具体技术内容的解释。使用中如有意见或建议，请寄送解释单位。（地址： ，邮编： ，Email: ）

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：昆明滇池投资有限责任公司

云南省市政工程协会

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

参编单位：无锡德林海环保科技股份有限公司

云南大学

昆明市滇池高原湖泊研究院

云南城建设计院股份有限公司

昆明滇池湖泊治理开发有限公司。

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 藻水打捞	6

4.1 一般要求	6

4.2打捞水域	6

4.3 拦截聚集	7

4.4 打捞规模	8

4.5 汲取输送	9

5 藻水处理	10

5.1 一般要求	10

5.2 工艺单元及组合	11

5.3 蓝藻打捞处理站	12

5.4 一体化蓝藻打捞处理设备	15

6 藻泥处置	16

7 运行维护作业	18

7.1 一般要求	18

7.2 队伍建设	18

7.3 安全作业要求	19

7.4具体作业要求	21

8 应急处置	24

9 档案资料及信息化管理	25

9.1档案资料	25

9.2 信息化管理	26

附录A  蓝藻藻泥处理处置转移联单	28

附录B  蓝藻应急处置专项预案编制纲目	29

附录C  蓝藻水华分级响应处理措施	30

本规程用词说明	31

引用标准名录	32

条文说明	33

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	4

4  Salvage of Algae-laden Water	6

4.1  General Requirements	6

4.2  Salvage Water Area	6

4.3  Interception and /Gathering	7

4.4  Salvage Scale	8

4.5  Suction and transportation	9

5  Disposal of Algae-laden Water	10

5.1  General Requirements	10

5.2  Process Units and Combination	11

5.3  Cyanobacteria Salvage and Disposal Station	12

5.4  Integrated Cyanobacteria Salvage and Disposal Equipment	15

6  Disposal of Algae Sludge	16

7  Operation and Maintenance (O&M)	18

7.1  General Requirements	18

7.2  Team Building	18

7.3  Requirements for Safe Operations	19

7.4  Requirements for Specific Operations	21

8  Emergency Disposal	24

9  Archives and Information Management	25

9.1  Archives	25

9.2  Information Management	26

Appendix A:  Cyanobacteria Sludge Treatment, Disposal and Transfer Order	28

Appendix B:  Compilation Outline for Special Plan of Cyanobacteria Emergency Disposal	29

Appendix C:  Grading Responses and Disposal Measures of Cyanobacteria Bloom	30

Explanation of Wording in This Specification	31

List of Quoted Standards	32

Explanation of Provisions	33

# 1 总则

1.0.1 为减轻湖库蓝藻水华危害，规范蓝藻打捞处理、藻泥处置等污染治理行为，做到资源循环利用，保障水体功能，改善水体景观，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于云南省湖库蓝藻水华打捞处理工程的设计、施工、验收、运行维护及应急处置。湿地、公园等其他水体的蓝藻水华防治可参考使用。

1.0.3 蓝藻打捞处理适用于湖库蓝藻水华危害发生前的预防性控制，以及危害发生时的应急处置。

1.0.4 云南省湖库蓝藻水华打捞处理，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 蓝藻水华cyanobacteria bloom

淡水水体中蓝藻等浮游藻类大量繁殖聚集的一种自然生态现象，表观特征为水体表面有藻类聚集或藻类颗粒悬浮在水体中，分别称为上浮型水华和弥散型水华。

[改写：HJ 1098-2020，3.1]

2.0.2 藻生物量algae biomass

某一时间内单位水体中浮游藻类的质量，以mg/L为单位；可以用湿重或干重表征。

[改写：SL 733-2016，3.4]

2.0.3 藻密度algae density

某一时间内单位水体中现存浮游藻类的细胞数，以cells/L为单位。

[改写：SL 733-2016，3.3]

2.0.4 富藻水 algae-rich water

水体中蓝藻颗粒明显可见的藻、水混合物，也称高藻水。

2.0.5 藻浆algae slurry

半流体状态的藻、水混合浓聚物，感观性状表现为漆浆状，具有一定的流动性。

2.0.6 藻渣algae residue

半固体状态的藻、水混合浓聚物，感观性状表现为浮渣状或沉渣状，流动性较差。

2.0.7 藻泥algae sludge

半固体状态的藻、水混合浓聚物，感观性状表现为泥状，具有可塑性。

2.0.8 含水率water content

一般称为水分含量。在规定条件下，从固体废物中蒸发的水的质量占样品总质量的质量分数。

[来源：HJ 1222—2021，3.1]

2.0.9 蓝藻陷阱cyanobacteria trap

富藻水经泵抽吸产生水面漩涡，从而聚积、陷落、捕获蓝藻的过程。

2.0.10 蓝藻加压脱气 pressure degassing (deaeration) of cyanobacteria

对富藻水施加压力，以分散藻细胞群体，造成部分藻细胞内气囊塌瘪的过程。

# 3 基本规定

3.0.1富营养化湖库应建立健全蓝藻水华常态化防控及应急处置工作机制。定期开展蓝藻水华风险调查和危害评估，识别重点防控水域，合理设定防控目标，科学构建工程与非工程防控体系；加强监测与预警，及时响应处置。

3.0.2 以下水域应列为湖库蓝藻水华重点防控水域：

1 易受蓝藻水华侵袭的集中式饮用水水源地；

2 易受蓝藻水华侵袭的近岸水域，且近岸属城镇、码头、旅游景点等人群密集区；

3 易受蓝藻水华侵袭的生态系统敏感的水域；

4 蓝藻水华易发生、易堆积的水域。

3.0.3 湖库蓝藻水华打捞处理应包含藻水打捞、藻水处理和藻泥处置3个环节。

3.0.4 湖库蓝藻水华打捞处理应注重生态安全，优先采用经过实践验证且成熟可靠的技术、工艺、设备及材料。国内首次应用的工艺技术，应组织中试及生产性试验，并通过技术咨询论证后方可实际运用。

3.0.5 湖库蓝藻水华打捞处理工程宜实行招投标制，建设单位应遵循公开、公平和公正原则，择优确定项目管理、监理、勘察、设计、施工、设备供应、安装调试，以及运行维护、应急作业等单位。

3.0.6 湖库蓝藻水华打捞处理工程设计文件编制内容及深度要求，宜符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《环境工程设计文件编制指南》HJ 2050的有关规定。

3.0.7湖库蓝藻水华打捞处理工程建设、运行及应急作业，应满足生态安全、环境安全、生产安全和职业卫生健康安全的要求。

3.0.8 湖库蓝藻水华打捞处理各类设备运行中，噪声控制应符合国家现行有关标准的规定。

# 4 藻水打捞

## 4.1 一般要求

4.1.1 藻水打捞应包含蓝藻拦截、导流、聚集，以及藻水汲取、输送等作业内容。

4.1.2 藻水打捞应遵循以下原则：

1日常与应急相结合；

2“顺风顺水”打捞；

3 及时打捞；

4 高效与低耗。

4.1.3 藻水打捞作业宜符合下列分类：

1 按照作业功能，分为日常打捞和应急打捞；

2 按照作业区域，分为定点打捞和机动打捞；

3 按照作业位置，分为近岸打捞和离岸打捞。

4.1.4 藻水打捞宜白天作业；蓝藻水华严重时，在确保安全的条件下，可组织夜间作业。

## 4.2打捞水域

4.2.1 打捞水域宜选取湖库蓝藻水华重点防控水域。

4.2.2具有蓝藻水华记录资料的，可采用数理统计法确定设计打捞水域面积及水面蓝藻堆积平均厚度；缺少记录资料的，可参照其他类似工程确定。

4.2.3 藻水打捞作业方式宜符合下列规定：

1 易受蓝藻水华侵袭的集中式饮用水水源地、生态系统敏感水域、近岸人群密集区，宜采用离岸打捞作业；

2 易受蓝藻水华侵袭的近岸水域、蓝藻水华易堆积水域，宜采用近岸打捞与离岸打捞相结合的作业方式。

## 4.3 拦截聚集

4.3.1 宜采用软围隔拦截、导流、聚集蓝藻。

4.3.2 应结合蓝藻水华特性及岸线形态、风场、表层湖流等因素布设软围隔。软围隔宜呈 “V”字型或弧型布设，开口应朝向夏、秋季盛行风向。

4.3.3 软围隔应采用环保材料制作安装，应具备一定的耐磨、耐腐、耐撞击、抗浪、抗拉、抗老化性能。

4.3.4 软围隔宜分为移动式软围隔和固定式软围隔。

1 移动式软围隔前端宜安装牵引装置，可灵活调节拦藻方向及范围；

2 固定式软围隔宜包含浮体、裙体，以及锚固、配重、安全、警示、导航等附属设施。每节长度宜为20 m ~30m；浮体有效挡藻高度不宜低于0.3m，在风浪较大水域宜适当加高；裙布应采用透水性材料，有效拦截深度视水柱中蓝藻分布情况而定；裙体与浮体、裙布与裙布的连接处应采取加固措施。

4.3.5 风浪较小时或静风条件下，可采取人工蓝藻围捕应急作业，将其他水域的蓝藻聚积至打捞区域。

## 4.4 打捞规模

4.4.1 藻水打捞设计规模可采用推理公式法按下式计算：

式中：

Q——藻水设计打捞量（m3/h）；

S——设计打捞水域面积（m2）；

H——水面蓝藻堆积平均厚度（m）；

t ——设计打捞时长（h）；

K——安全系数，无量纲。

注：1 藻水打捞计算量小于40m3/h时，设计打捞量按40 m3/h计取；

2上浮型水华设计水面蓝藻堆积平均厚度，宜按0.1 m～0.4m取值；

3 设计打捞时长宜按24h取值；

4 安全系数K宜按1.0~1.5取值，并以其他类似工程校核确定。

## 4.5 汲取输送

4.5.1 近岸打捞作业时，藻水汲取点宜根据岸线形态分散布设；离岸打捞作业时，藻水汲取点宜结合软围隔布设形式集中布设。

4.5.2 宜采用蓝藻陷阱的方式汲取藻水。蓝藻陷阱应做到汲水深度可适时调节，调节范围应综合蓝藻堆积厚度及水位变化等因素设置；在浅水区汲取藻水时，可设置集水井。

4.5.3 宜采用管道输送藻水，藻水输送管道宜暗埋暗敷，合理预留支管接入口。

4.5.4 汲取、输送藻水的水泵、管配件和有关设备，应采取有效措施减小或消除汽蚀、腐蚀、振动、阻塞等不利影响。

# 5 藻水处理

## 5.1 一般要求

5.1.1 藻水处理应包含预处理、藻水分离、藻渣脱水3个工艺单元。

5.1.2 藻水处理应遵循以下原则：

1 规模匹配；

2 及时处理；

3 安全处理；

4 节能降耗；

5 目标合理；

6 环境友好。

5.1.3 尾水排放及利用应符合国家及地方现行相关标准的规定，应满足当地水环境功能区划对受纳水体环境质量的控制要求，严禁对水质、水量监测造成影响。

5.1.4 藻水处理设备应符合《污水处理设备安全技术规范》GB/T28742的规定，以及环境保护产品相关的技术要求。

5.1.5 使用各类化学混凝剂、絮凝剂时，必须备有化学品安全技术说明书及完善的规章制度。

## 5.2 工艺单元及组合

5.2.1 应根据进水水质、水量、藻类特性及气候条件，结合处理目标，通过经济技术比较分析后选择藻水处理技术及工艺。

5.2.2 预处理

1 藻水预处理宜单独或组合采用藻水浓缩、蓝藻加压脱气等工艺单元，不宜采用预氧化措施，避免藻细胞破裂；

2 藻水浓缩宜采用物理方式筛滤，筛滤过程中不添加化学药剂，滤后清水可直接排回水体。筛网宜采用不锈钢金属材料；

3 蓝藻加压脱气的施压方式可采用泵式、罐式或压力深井；施加的压力宜为0.5 MPa～0.7MPa；蓝藻加压脱气宜与混凝沉淀工艺组合运用；移动式蓝藻脱气装置可直接用于应急处置作业。

5.2.3 藻水分离

1 藻水分离宜包含混凝、沉淀、气浮、过滤等工艺单元；

2 采用混凝工艺时，应符合《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ 2006的规定。混凝剂、助凝剂的种类和投加量应经试验确定或参考同类工程运行经验；

3 采用磁介质混凝工艺时，还应符合《磁介质混凝沉淀污水处理技术规程》T/CECS 636的规定，磁介质应循环利用。尾水及藻泥中的磁介质残留物质，应符合国家及地方现行标准的要求，并满足藻泥处置的要求；

4 采用沉淀工艺时，宜选用高效沉淀池等；

5 采用气浮工艺时，应符合《污水气浮处理工程技术规范》HJ 2007的规定；宜选用平流式气浮、高效浅层气浮等；

6 过滤工艺宜与其他工艺组合运用；

7 藻水处理构筑物应设置遮阳设施。

5.2.4 藻渣脱水

1 藻渣脱水宜采用叠螺压滤或带式压滤方式，脱水后形成的藻泥含水率宜控制在85%~90%；

2 藻渣脱水主要设备的数量不应少于2组；

3 藻渣在脱水前宜投加调理剂。调理剂种类应根据藻渣性质和藻泥最终处置方式等选用；投加量应经试验确定或参考同类工程运行经验。藻渣投加调理剂后，应立即混合反应，并进入脱水机；

4 藻渣脱水尾液严禁直接排放；藻水分离工艺能有效去除尾液中所含污染物的，尾液可回流后与藻水合并处理；不能有效去除的，尾液必须单独收集处理。

## 5.3 蓝藻打捞处理站

5.3.1 一般要求

1 蓝藻打捞处理站新建、改建、扩建工程应纳入湖库流域水环境保护治理等规划统筹实施；

2 宜同步配套建设站外藻水打捞、尾水利用等设施，系统提升湖库蓝藻防控能力；

3 宜结合湖库、河道生态修复等，实现尾水资源化循环利用；

4 应遵循低影响建设原则。宜选用装配式、一体式等工艺设备，尽量减少土建工程，不建设或少建设地上地下建构筑物；宜采用绿色屋顶；不宜硬化地面；

5 应明确总氮、总磷、藻生物量等削减效率，以及尾水水质主要指标；

6 厂界臭气、噪音应满足环境影响评价要求及国家现行标准的有关规定；

7 宜实现自动化控制及信息化管理；

8 宜按二级负荷的要求供电；宜采用双回路供电。

5.3.2 站点选址

站点位置的选择应根据国土空间规划及云南省高原湖库 “两线三区”等管控规定，以及处理站规模、运行特点和综合利用的要求，综合考虑地形、地质、水系、电源、交通、施工、环境、管理等因素及扩建的可能性，并经技术经济比较后确定。具体要求如下：

1 宜位于湖库夏、秋季盛行风向的下风侧；

2 宜靠近湖库蓝藻水华易堆积区域；

3 宜选取受损湖滨带作为建设用地；

4 有良好的工程地质条件；确需设置在不良地质地段时，必须进行风险评估并采取必要的安全防护措施；

5 少拆迁、少占地，严禁占用永久基本农田；

6 应具有一定的大气环境防护距离及卫生防护距离；

7 应有良好的排水条件，不应受洪涝灾害影响；

8 有方便的交通、用水、用电条件，利于施工及运行维护。

5.3.3 总体布置

1 蓝藻打捞处理站的总体布置应按照《城乡排水工程项目规范》GB 55027、《城市污水处理工程项目建设标准》建标198，以及《室外排水设计标准》GB 50014执行；

2 蓝藻打捞处理站单位水量的建设用地指标参照《城市污水处理工程项目建设标准》建标198控制，宜符合表5.3.2的要求；

表5.3.2  蓝藻打捞处理站建设用地指标

| 建设规模（万m3/d） | 建设用地指标（m2/（m3·d-1）） |
| --- | --- |
| Ⅰ类［10～15） | 0.25～0.20 |
| Ⅱ类［5～10） | 0.30～0.25 |
| Ⅲ类［1～5） | 0.35～0.30 |
| Ⅳ类［0.5~1） | 0.40～0.35 |

注：1 建设用地指标宜根据规模选取，规模偏大的取下限，规模偏小的取上限，中间规模采用采用内插法确定；

2 建设用地指标是指生产必需的土地面积；

3 本规程中建设用地指标未包括站区周围的防护绿地。

3 蓝藻打捞处理站辅助生产、管理及生活设施等附属设施用房，宜采用可拆装式、轻钢结构房屋；

4 有条件的站址，与周边建构筑物宜设置绿化防护带。

## 5.4 一体化蓝藻打捞处理设备

5.4.1一体化蓝藻打捞处理可采用车载式或船载式设备。

5.4.2一体化蓝藻打捞处理设备应按经规定程序批准的图样与技术文件制造，各总成及零部件应经检验合格后方可装配。

5.4.3 一体化蓝藻打捞处理设备应配置使用说明书和随机文件。

5.4.4 一体化蓝藻打捞处理设备藻水分离处理能力不应低于50m3/h。

5.4.5 一体化蓝藻打捞处理设备动力宜采用清洁能源，宜接驳市电。

5.4.6一体化蓝藻打捞处理设备宜单独配置藻泥储运设备或装置。

# 6 藻泥处置

6.0.1 应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规、标准规范的相关规定，开展藻泥处置工作。

6.0.2 藻泥处置应做到减量化、稳定化、无害化和资源化利用。

6.0.3 委托他人收集、贮存、运输、利用藻泥的，应事前核实受托方的主体资格和技术能力，应严格执行本规程及其他污染防治要求。

6.0.4 宜采取物联网等技术手段，对藻泥生产、收集、贮存、运输、利用等全过程进行信息化跟踪、管理和追溯。

6.0.5 藻泥生产、运输及利用单位应执行转移联单，如实填写藻泥的产生、运输和处理情况，确保藻泥流向、用途、用量可追溯。转移联单详见附录A。

6.0.6 藻泥生产、收集、贮存、运输、利用过程中，应采取必要的防水、防渗漏、防遗撒、防异味外逸等措施，不得影响环境卫生。

6.0.7 藻泥运输应采用密闭装置，运具上宜安装定位设备。运输过程中，严禁超载、满溢；不得随意倾倒、丢弃、堆放、遗撒；运输结束后，应及时清洁运具。

6.0.8 藻泥计量应采用经法定计量检定机构校准合格的计量称重设施。

6.0.9 生产、收集、贮存、运输、利用单位应及时公开藻泥的产生量、流向、贮存、利用等污染环境防治信息，主动接受主管部门及社会监督。

6.0.10 宜与水葫芦、大薸等外来入侵植物，以及厨余垃圾、园林绿化、农田秸秆、畜禽粪便等有机废弃物协同处置。

# 7 运行维护作业

## 7.1 一般要求

7.1.1 藻水打捞、处理设施设备宜系统化管理运行，做到专业、规范、集约、精细运行。

7.1.2 应按年度编制或修订设施设备运行维护方案，经专家审查、监管单位批准或备案后实施。设施设备运行维护方案编制应包含以下内容：

1 设施设备调度、运行、维修、保养等内容；

2 打捞范围和目标、作业质量安全技术要求；

3 组织实施的方式和流程；

4 监督考核、绩效评价等管理要求。

7.1.3 应按年度开展运行维护工作绩效评价，评价的主要内容包括有效性、可靠性、安全性及经济性。

7.1.4 应结合运行维护实际，开展湖库保护治理宣传教育和科学普及工作。

## 7.2 队伍建设

7.2.1 应建立立足本地、人员稳定的专业化运行维护队伍。

7.2.2 运行维护队伍应符合以下要求：

1 应建立项目负责人责任制，按岗位制定管理制度及操作规程；

2 应建立安全生产责任制，按标准配备安全生产管理人员；

3 应建立工艺运行管理制度，配备相应的技术人员，熟悉工艺流程、技术指标、操作要求，常见故障诊断及处理方法等；

4 应建立作业人员上岗管理制度。水上船舶作业人员、特种作业人员应按规定持证上岗；巡查员、管道工、泵站运行工、污水处理工等工种人员宜参照《城镇排水行业职业技能标准》CJJT313的要求，培训合格后再上岗。

## 7.3 安全作业要求

7.3.1 运行维护作业单位应严格落实安全生产责任制，应避免发生中毒、触电、爆炸、溺水、坠落等各类伤亡事故。

7.3.2 运行维护作业单位应配备专职安全生产管理人员，单位负责人及安全生产管理人员应参加安全培训并取得相应的资格证书。

7.3.3 运行维护作业单位应制定自然灾害、有限空间作业、水上船舶作业等安全事故专项应急预案或现场处置方案，应配备安全防护设备和用品，并定期组织演练。

7.3.4 应加强作业区域防护，设置安全警示标志或安全告知牌，宜设置围挡或围栏。夜间作业、水上作业时，应在明显处设置警示灯。

7.3.5 作业人员有权拒绝违章指挥。

7.3.6 未按规定穿戴安全警示服的人员，不得上岗作业。

7.3.7 作业前作业人员应进行安全检查，严禁使用不合格的设施设备及工具。作业人员发现安全隐患时，应立即停止作业并及时报告。

7.3.8 应严格落实安全事故上报，严禁谎报、瞒报、漏报、迟报。

7.3.9 进入深井、管道、构筑物等有限空间作业前，严格落实作业准备工作，应符合下列规定：

1 应制定作业方案，履行项目负责人、安全生产管理人员审批程序；

2 应明确现场作业负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员；监护人员不得少于两人，严禁无监护人时作业；

3 作业负责人应向作业人员进行安全交底，告知作业内容、作业现场可能存在的安全风险、作业安全要求及应急处置措施等，并履行签字确认手续；

4 应封闭作业区域，检查安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业设备工具的齐备性和安全性；

5 应对有限空间进行自然通风或强制通风；

6 应对有限空间进行有毒有害、易燃易爆气体检测；气体浓度检测合格，方可作业。

7.3.10 水上船舶作业前，作业人员应查询或接收当天气象预报、预警信息；作业人员应穿戴救生衣等防护用品。作业时，应加强观察周边水域情况，主动避险。

## 7.4具体作业要求

7.4.1 藻情巡查

应定期、不定期组织藻情巡查。宜采用岸线巡查与水上巡查相配合的方式；蓝藻水华高发期间，应增加巡查频次。

7.4.2 软围隔管护

应定期组织固定式软围隔水上巡查，巡查频次不低于每月一次，遇有强降雨、雷电、大风、持续高水位等情况时应增加巡查频次；巡查内容包括围隔外观整洁性，浮体、裙体及锚固、配重等设施的完好性。应及时清除围隔附着物，维修、更换损毁设施。

7.4.3 藻水打捞

应加强观察，严格控制藻水汲取深度，提高藻水打捞浓度。藻水打捞机械及输送管道等设施设备的运行维护作业，宜参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68执行。

7.4.4 藻站运行

蓝藻打捞处理站的运行维护作业，宜参照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60执行。

7.4.5 一体化蓝藻打捞处理设备运行

1 应严格按照设计、生产厂家提供的使用说明书运行维护；

2 设备运输时，应轻装轻卸；装卸过程中严禁翻滚、碰撞和倒置；运输途中应固定牢固，避免拖拉，摔碰；

3 设备长期停运时，应放置于通风防潮及有消防设施的场所，应切断电源，将设备及管路中的水放尽；

4 车载式设备作业场地应平坦坚实，周围无障碍物，上空无高压输电线，严禁停放于斜坡面；作业时应保持现场整洁，作业完成后应及时清理、恢复场地并撤离。

7.4.6 水上作业

1 应具备《船舶国籍证书》《船舶所有权登记证书》《船舶检验证书》《水上水下活动许可证》及《船员证书》；

2 应严格执行海事等主管部门关于船舶安全、准入、航行、停泊、值守、施工、作业的规定；

3 应定期维修保养船舶，及时排除船舶及附属设施设备故障，更换破损零部件；

4 应随船配置救生、消防和通讯工具，做到易取易用；

5 应保持船舶及周边水域整洁，及时清除船体附着的杂物及油污；应将生产、生活垃圾全部上岸转运处置；

6 严禁发生油污泄漏；应制定船舶污染水域环境突发事件应急处置预案，并加强演练；

7 在浅水区域作业时，应避免船舶搁浅和螺旋桨碰撞；

8 遇有五级及以上大风时，作业船舶严禁出航，已在作业区域的必须停止作业、选择安全水域锚泊。

# 8 应急处置

8.0.1 应落实湖库蓝藻水华应急处置责任，建立健全预警与应急响应等制度。

8.0.2 应按年度编制或修订湖库蓝藻水华应急处置专项预案，报监管单位批准或备案后执行。应急处置专项预案应明确预警与响应的组织机构及职责，落实队伍、物资、设备、技术、信息、资金等保障措施。湖库蓝藻水华应急处置专项预案编制纲目详见附录B。

8.0.3 应组建湖库蓝藻水华应急处置队伍，配置必要的物资设备，按预案要求组织培训与演练。

8.0.4 应编制湖库蓝藻水华重点防控水域分布图，按照“一片一策” 制定应急处置措施。

8.0.5 接到预警信息后，应立即启动湖库蓝藻水华应急处置，分级响应措施详见附录C。

# 9 档案资料及信息化管理

## 9.1档案资料

9.1.1应建立健全湖库蓝藻水华打捞处理设施设备的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。

9.1.2档案资料宜包括但不限于：

1 蓝藻打捞处理工程设施竣工资料；

2 一体化蓝藻打捞处理设备采购合同、使用说明书及随机文件；

3 设施设备调度、运行、维护的记录、台帐、报表、报告；

4 相关的检测数据、电子文档、摄影摄像等资料。

9.1.3设施设备调度台帐记录的内容宜包括但不限于：

1 调度指令任务；

2 调度发令人、执行人；

3 调度执行情况等。

9.1.4 设施设备运行台帐记录的内容宜包括但不限于：

1 按日记录的进水量，出水量及其去向；

2 按日记录的藻泥产生量，藻泥脱水尾液产生量及其去向；

3 按日记录的能耗、药耗种类及其数量；

4 按日记录的单体设备的运行情况及累计运行时间；

5 进水水质、出水水质、藻泥泥质等第三方单位检测报告；

6 藻泥处理处置转移联单、药剂采购凭证等。

9.1.6 设施设备维护台帐记录的内容宜包括但不限于：设施、设备、电气、仪器、仪表的维修、保养等。

9.1.7设施设备调度、运行、维护等台帐归档应符合以下要求：

1 纸质原始记录应用碳素墨水笔填写，做到字迹清晰，经相关人员审核并签名确认后按月归档；

2 归档后的记录应按规定年限妥善保存，不得擅自更改。

9.1.8应及时整理、分析设施设备调度运行维护台帐，编制运行维护统计报表、报告。

## 9.2 信息化管理

9.2.1 宜设置蓝藻水华打捞处理调度运行信息化管理系统。

9.2.2 信息化管理系统应充分整合利用现有信息资源，结合业务需求及设施设备自动化基础条件，做到合理设计、科学实施和安全运维。

9.2.3 信息化管理系统应匹配湖库管理机制和体系，有效衔接智慧城市、智慧湖泊、蓝藻水华监测预警等信息系统，做到数据交换共享及业务流程协同推进。

9.2.4 信息化管理系统宜采用开放互连分层分布式的系统结构，宜采用C/S与B/S相结合的混合软件架构，应包括应用层、支撑层、数据层、基础设施层，以及安全保障体系。

9.2.5 信息化管理系统应实现大数据管理、互联网运用、移动终端运用、地理信息查询、设施设备管理、作业人员管理、信息发布等应用功能。

9.2.6 蓝藻水华打捞处理新、改建工程宜实现自动化，具有监视控制、信息采集、数据通信等功能。

9.2.7 蓝藻水华打捞处理设施设备应按类型、功能、属性、作业流程等制定数据标准，建立健全数据维护更新机制。

# 附录A  蓝藻藻泥处理处置转移联单

表A 蓝藻藻泥处理处置转移联单

编号：

| 以下由藻泥生产单位和运输单位经办人共同填写： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产单位名称： 联系电话： |  |  |
| 运输单位名称： 联系电话： |  |  |
| 运输车辆牌照号： 运输线路： |  |  |
| 转运数量：毛重： 吨 ； 皮 重： 吨 |  | 第 X 联 X 单 位 联 |
| 净重： 吨 |  |  |
| 启运时间： 年 月 日 时 分 启运地点： |  |  |
| 生产单位经办人签字： 运输单位经办人签字： |  |  |
| 以下由接收单位和运输单位经办人共同填写： |  |  |
| 接收单位名称： 联系电话： |  |  |
| 接收数量：毛重： 吨 ； 皮 重： 吨 |  |  |
| 净重： 吨 |  |  |
| 运抵时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 接收单位经办人签字： 来车牌照号： |  |  |
| 运输单位经驾驶员签字： |  |  |
| 备注： |  |  |
| 注：1.该联单所填写内容必须准确、真实，不得随意涂改，否则视为无效联单； 2.启运时间、抵运时间的填写格式必须为二十四小时制； 3.转运数量、接收数量的填写必须保留至小数点后两位 |  |  |

注：联单应一式三份，第一联藻泥生产单位留存，第二联藻泥运输单位留存，第三联藻泥接收单位留存。

# 附录B  湖库蓝藻水华应急处置专项预案编制纲目

蓝藻水华应急处置专项预案宜按以下纲目要求编制:

1 总则
1.1 编制目的
1.2 编制依据
1.3 基本原则
1.4 适用范围

2 重点防控水域概况
3 组织体系与职责
4 预防与预警
5 应急响应
5.1 应急响应等级
5.2 应急响应措施
6 保障措施
7 附图、附表和附件

# 附录C  湖库蓝藻水华应急处置分级响应措施

表C 蓝藻水华分级响应处理措施

| 预警等级 | 响应等级 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 三级预警 | 三级响应 | 1.定期、不定期组织重点防控水域岸线巡查及水面观测； 2.在重点防控水域组织增氧曝气作业； 3.在满足生产生活用水、防汛安全的条件下，加大湖库水体置换量，改善水动力条件； 4.加大重点防控水域蓝藻拦截聚集、藻水打捞、藻水处理等作业量 |
| 二级预警 | 二级响应 | 1.驻守重点防控水域，组织岸线巡查，直至水华消退； 2.加大重点防控水域增氧曝气作业量； 3.在满足生产生活用水、防汛安全的条件下，持续加大重点防控水域水体置换量，改善水动力条件； 4.在驻守处理的基础上，增配人员、物资、设施设备等机动力量，持续加大重点防控水域蓝藻拦截、藻水打捞、藻水处理等的作业量； 5.加强湖面观测，及时组织蓝藻围捕作业 |
| 一级预警 | 一级响应 | 1.驻守重点防控水域，加大组织岸线巡查力度，直至水华消退； 2.集中调配人员、物资、设施设备等机动力量，依据湖库水域功能分区及敏感程度，以防范蓝藻水华大面积高密度堆积、发白发臭为目标，渐次保障重点防控水域； 3.重点防控水域持续加大增氧曝气作业量； 4.在满足生产生活用水、防汛安全的条件下，持续加大重点防控水域水体置换量，改善水动力条件； 5.藻水打捞、藻水处理等设施设备，保持满负荷运行； 6.驻守水面观测，持续组织蓝藻围捕作业 |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用中严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指定应按其他相关标准执行的写法为“应符……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1. 《城乡排水工程项目规范》GB 55027

2. 《室外排水设计标准》GB 50014

3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

4. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

5. 《污水处理设备安全技术规范》GBT 28742

6. 《城市污水处理工程项目建设标准》建标198

7. 《城镇排水行业职业技能标准》CJT313

8.  《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

9. 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60

10. 《水华遥感与地面监测评价技术规范(试行) 》HJ 1098

11. 《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222

12. 《环境工程设计文件编制指南》HJ 2050

13. 《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ 2006

14. 《污水气浮处理工程技术规范》HJ 2007

15. 《内陆水域浮游植物监测技术规程》SL 733

16. 《磁介质混凝沉淀污水处理技术规程》TCECS 636

17. 《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版

云南省工程建设地方标准

云南省湖库蓝藻水华打捞处理技术规程

DBJ 53/ T—XXX—XXXX

# 条文说明

目  次

1 总则	35

3 基本规定	36

4 藻水打捞	37

4.1 一般要求	37

4.2 打捞水域	37

4.3 拦截聚集	38

5 藻水处理	39

5.1 一般要求	39

5.3 蓝藻打捞处理站	40

5.4 一体化蓝藻打捞处理设备	40

6 藻泥处置	41

7 运行维护作业	42

7.1 一般要求	42

7.4具体作业要求	42

9 档案资料及信息化管理	43

9.2 信息化管理	43

# 1 总则

1.0.3 富营养化湖库蓝藻水华事关水环境、水生态及水资源，其危害防治是长期、艰巨、复杂的系统工程。湖库营养盐控制、水生态修复、水动力条件改善等是长效治理的根本措施；大量工程实践证明，适度打捞处理蓝藻是行之有效的防灾、减灾应急控制措施。

# 3 基本规定

3.0.1 蓝藻水华风险调查应包括发生的位置、频次、面积、厚度、持续时间，以及水质（总氮、总磷、叶绿素a、藻密度）、水动力条件、日照、风向、风速、岸线形态等内容；危害评估应明确蓝藻水华发生的可能性，以及危害影响的范围和程度。

# 4 藻水打捞

## 4.1 一般要求

4.1.2 本条是关于藻水打捞原则的规定。

1 大量科学研究和工程实践证明，通过常态化、预防性适度打捞富藻水，能够降低藻生物量及沉降种源，削减氮、磷、有机物负荷，在一定程度上减缓蓝藻水华、湖库富营养化、气候变暖之间的恶性循环，有利于减轻蓝藻水华灾害控制。

2 水动力条件是决定富营养湖库蓝藻水华时空堆积特征的主要因素，应把握蓝藻水华“浮沉自由、随风飘移，遇湾而聚、靠岸而驻”的自然规律，合理选取蓝藻打捞区域；同时，辅以必要的拦截、导流、聚集、汲取等措施，实现“顺风顺水”打捞富藻水，提高打捞效能。

3应尽可能打捞新鲜蓝藻。蓝藻水华堆积在表层水体，消耗大量溶解氧，破坏水生态系统平衡；在一定的水温条件下、一定的时间内，水华蓝藻发生腐败降解，导致藻细胞破裂，释放胞内营养物质及毒素，对空气、水体造成二次污染。

4 应采用机械化方式打捞富藻水，设施设备注重节能降耗。

## 4.2 打捞水域

4.2.3 单独采用近岸打捞或离岸打捞作业的方式，或同时采用近岸打捞与离岸打捞组合作业方式，取决于该水域蓝藻水华防控的目标和要求。

## 4.3 拦截聚集

4.3.4  按是否安装水下裙体，软围隔分为移动式软围隔和固定式软围隔。

2 本条是关于固定式软围隔的规定。

图4.3.5 固定式软围隔示意图

1——浮体；2——裙布；3——加固带；4——夹板；

5——压板；6——连接件；7——裙体；8——配重

4.3.5 湖面风速较低或湖库水动力条件较差时，蓝藻易聚集湖湾近岸浅滩或湖滨带等难开展打捞作业的水域，通过临时人工使围捕船两两为一组，低速、缓慢拖曳围隔或围网，向打捞区域方向拦截、浓聚、引流蓝藻。

# 5 藻水处理

## 5.1 一般要求

5.1.2 本条是关于藻水处理原则的规定。

1 藻水处理能力与打捞规模相匹配。

2 藻水打捞后做到及时处理，避免长时间储存。常见的除藻等工艺只能有效去除颗粒态污染物及溶解态的磷，为有效削减藻源性污染物，应及时处理藻水。

3 藻水分离技术和工艺，应避免造成藻细胞破裂后，藻源性污染物释放至水中。

4 在除藻效率、出水水质达到要求的前提下，优先选用低能耗、低运行费用、低投入、占地节省及工艺成熟、运行操作方便的工艺设备。

5 合理设置尾水水质、藻泥含水率等处理目标。尾水水质优于湖库本底水质，藻泥有利于资源化利用。

6 选择环境友好型的辅助原料，避免二次污染。

5.1.3 按照相关管理规定，在国家及省市水质、水量相关监测站点一定范围内，强行改变水体理化性质，导致采集水样异常的，涉嫌严重人为干扰监测数据。

## 5.3 蓝藻打捞处理站

5.3.2 本条是关于蓝藻打捞处理站站点选址的规定。

3 蓝藻打捞处理站建设用地一般位于湖滨带，选取受损湖滨带建设，一方面不会对湖滨带生态造成新的影响；一方面可结合站点建设，利用藻水分离尾水，开展受损湖滨带生态修复。

## 5.4 一体化蓝藻打捞处理设备

5.4.1 一体化蓝藻打捞处理车载式设备简称为藻车，一体化蓝藻打捞处理船载式设备简称为藻船。

5.4.2 一体化蓝藻打捞处理设备使用说明书应包括产品型号、名称、生产企业名称及详细地址、产品的主要用途和适用范围、技术特征、结构特征和工作原理、使用与操作、维护与保养、故障分析与排除等；随机文件应包含产品合格证及使用说明书，配套设备使用说明书及配套设备合格证，随机备件、附件清单等。

## 6 藻泥处置

6.0.10 藻泥与其他有机废弃物协同处置，制备生物有机肥，有利于实现有机肥规模化生产，提高综合利用水平。

# 7 运行维护作业

## 7.1 一般要求

7.1.3 通过运行维护工作绩效评价可识别存在问题并提出改进措施。

## 7.4具体作业要求

7.4.3 藻水汲取深度一般控制在水面下5 cm～40 cm。

# 9 档案资料及信息化管理

## 9.2 信息化管理

9.2.1  信息化管理系统可为优化调度运行、辅助决策、应急处置及公共服务提供支撑。

9.2.7  制定蓝藻水华打捞处理设施设备数据标准、数据维护更新机制，有利于保障数据的完整性、一致性和可靠性。