云南省工程建设行业地方标准             DB

DBJ 53/T～XX～2022

《云南省高原湖泊绿化种植及管养技术规程》

Technical Specification for Landscaping, Planting, Management and Maintenance of Plateau Lakes in Yunnan Province

（征求意见稿）

主编单位：云南省建设投资控股集团有限公司

中水北方勘测设计研究有限责任公司

大理苍洱投资建设有限责任公司

批准单位：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：

云南出版集团公司

云南科技出版社

2022年昆明

前言

本规程根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发2021年工程建设地方标准编制计划的通知》的要求，由云南省建设投资控股集团有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司、大理苍洱投资建设有限责任公司和云南省市政工程协会组织并会同有关单位、专家共同编制而成。

本规程主要内容有：总则；术语和定义；基本规定；准备工作；陆地种植工程；水生植物种植；管养工程、技术档案建立等内容，包括本规程用词说明、引用标准名录和条文说明。

本规程作为高原湖泊缓冲带绿化种植及管养工程的技术文件，配合《云南省高原湖泊缓冲带建设工程应用技术规程》（DBJ 53T～XX～2022），用于指导具体的建设工作，建设结果的评估和等级考评应结合实际情况，参照附件另行制订和进行。

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，云南省建设投资控股集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料寄至云南省建设投资控股集团有限公司。（邮编：650000，地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号，Email：     ）

主编单位：云南省建设投资控股集团有限公司

中水北方勘测设计研究有限责任公司

大理苍洱投资建设有限责任公司

参编单位：云南省市政工程协会

西南林业大学

云南建投第二建设有限公司

云南建投第四建设有限公司

云南建投第五建设有限公司

云南建投第六建设有限公司

云南建投第七建设有限公司

云南建投第十四建设有限公司第七直管部

云南建投第十五建设有限公司第四直管部/第十一直管部

云南建投中航建设有限公司

云南建投机械制造安装工程有限公司

云南建投安装股份有限公司

云南建投第三安装工程公司

云南山川园林有限公司

云南建投第二水利水电建设有限公司

云南建投第十三建设有限公司

云南建投第三建设有限公司

十四冶建设集团云南环境建设有限公司

云南恒昊建设工程检测有限责任公司

主要起草人：王 超、张继兰、安星霖、宋正东、魏定明、郝永健、胡圆圆、王 琳、魏开云

主要审查人：

目次

1 总则	1

2 术语和定义	2

3 基本规定	4

4 准备工作	7

4.1 场地工程及种植基质	7

4.2 种植材料和播种材料	9

4.3 苗木挖掘和装运	10

4.4 假 植	12

4.5 种植施工放样	12

4.6 环境及生态保护	13

5 陆地种植工程	14

5.1 一般要求	14

5.2 种植土	15

5.3 种植穴、槽的挖掘	16

5.4 树木种植	16

5.5 花卉、绿篱和地被（色块）种植	18

5.6 藤本植物	19

5.7 草坪建植	20

5.8 边坡绿化	21

6 水生植物种植	24

6.1 一般要求	24

6.2 种植底泥与环境要求	25

6.3 湿生植物种植	26

6.4 挺水植物种植	27

6.5 沉水植物种植	27

6.6 浮叶植物种植	28

6.7 漂浮植物种植	28

7 管养工程	30

7.1 基本要求	30

7.2 陆地植物管养	31

7.3 水生植物管养	31

7.4 常见生态防治技术	33

8 技术档案建立	36

8.1 施工档案要求	36

8.2 管养档案要求	37

附录A：常见湿生及水生植物群落特征及生态习性	39

附录B：常见防治对象及生态防治技术要点	41

本规程用词说明	52

本规程引用的法律及标准目录	53

条文说明	55

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Definitions	2

3  Basic Requirements	4

4  Preparations	7

4.1  Sites and Planting Substrate	7

4.2  Planting Materials and Sowing Materials	9

4.3  Seedling Excavation, Loading and Transporting	10

4.4  Provisional Planting	12

4.5  Setting Out for Planting and Construction	12

4.6  Environmental and Ecological Protection	13

5  Terrestrial Planting Engineering	14

5.1  General Requirements	14

5.2  Planting Soil	15

5.3  Excavation of Planting Holes and Trenches	16

5.4  Tree Planting	16

5.5  Planting of Flowers, Hedges and Ground Cover (Color Block)	18

5.6  Vine Plants	19

5.7  Turf Establishment	20

5.8  Slope Greening/Landscaping	21

6  Planting of Aquatic Plants	24

6.1  General Requirements	24

6.2  Planting Sediment and Environmental Requirements	25

6.3  Planting of Hygrophytes	26

6.4  Planting of Emerged Plants=	27

6.5  Planting of Submerged Plants	27

6.6  Planting of Floating-Leafed Plants	28

6.7  Planting of Floating Plants	28

7  Management and Maintenance	30

7.1  Basic Requirements	30

7.2  Management and Maintenance of Terrestrial Plants	31

7.3  Management and Maintenance of Aquatic Plants	31

7.4  Common Ecological Control Technology	33

8  Establishment of Technical Archives	36

8.1  Requirements of Construction archives	36

8.2  Requirements of Management and Maintenance 	37

Appendix A:  Characteristics and Ecological Habits of Common Hygrophyte and Aquatic Plant Community	39

Appendix B:  Common Control Objects and Key Points of Ecological Control Technology	41

Explanation of Wording in This Specification	52

List of Laws and Standards Quoted in This Specification	53

Explanation of Provisions	55

# 总则

    - 为落实《云南省九大高原湖泊保护治理攻坚战实施方案》战略目标，全面加强我省高原湖泊生态建设绿化的规范化种植及管养工作，提高相应的施工和养护水平，确保高原湖泊绿化工程科学而健康地发展，根据国家和省相关法规以及专业技术规程，结合我省实际情况，特制定本规程。

    - 本规程适用于云南省境内各类新建、改扩建和已有高原湖泊绿化工程成果的植物种植及管养等生产活动，其它范围内的水域绿化相应工程可参考运用。

    - 本规程可作为相关种植及管养工作的技术规范标准和管理考评标准，也可作为养护工程计价的参考依据。

    - 本《规程》按绿化种植及管养工程分阶段和要素编写，并以相应技术要求和指标为核心标准。

    - 全省高原湖泊绿化工程的种植及管养工作，除应符合本标准外，还应符合国家和我省现行相关专业内容的各项标准及规定。

# 术语和定义

- 湿地 wetland

湿地系指天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带，带有静 止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者，包括低潮时水深不超过 6m 的水域。

- 湿地植被 wetland vegetation

湿地植被系指生长在地表过湿或有季节性或常年性积水，土壤潜育或有泥炭的地段上的植物群落，它由湿生和水生植物所组成。

- 湿生植物 helophytes

指生活在水饱和或周期性淹水土壤中，解剖特点与陆生植物相似，其中单子叶植物茎叶的角质层发达，根具有抗淹性，是偶然或不经常生长于水中的水生植物。

- 水生植物  aquatic plant

本规程指那些能够长期在水中正常生活并能完成生殖循环的植物，包括挺水植物、浮叶植物、漂浮植物、沉水植物。

- 地带性植物群落

本规程使用的该概念为：以本地具有代表性的野生自然植被为基本原型，本着 “源于自然而高于自然”专业思想，选择适合的乡土植物，模拟其植物构成、水平构成和垂直构成的乔灌草人工植物群落景观；其目的是体现本地特色植物景观、构建适应本地立地条件和可采用节约性养护措施的近自然植被群落景观。

- 外来入侵植物

指在一个特定地域的生态系统中，不是本地自然发生和进化而来，而是后来通过不同的途径从其它地区传播过来的、能超常繁衍、会侵占或破坏本地植物多样性、导致生态系统恶化的外来植物。外来入侵植物的界定以国家或地方公布的名单为准。

- 绿化用有机基质organic media for greening

以农林、餐厨、食品和药品加工、人畜排泄物等有机废弃物为主要原料，可少量添加自然生成或人工固体物质，能固定植物、保水保肥、透气良好、性质稳定、无毒性、质地轻、离子交换量高、有适宜的碳氮比、H值易于调节，适合绿化植物生长的固体物质。

- 绿化植物废弃物 greene waste

绿化植物生长过程中自然更新产生的枯枝落叶废弃物或绿化养护过程中产生的乔灌木修剪物〈间伐物〉、草坪修剪物、花园和花坛内废弃草花以及杂草等植物性废弃材料。

- 透明度 Transparency

透光的程度，水体清澈和光线透过的程度。将直径 20cm 的白色圆盘垂直沉入水中时所能看到的最大深度。

- 土壤消毒 soildisinfection

使用物理、化学等方法处理土壤达到杀死其中病原菌及有害昆虫或破坏其中含有的毒性物质的措施。

- 客土 improved soil imported from other places

更换适合园林植物栽植的土壤。

- 可视杂物 visible sundries

土壤中肉眼可辨认的塑料、建筑垃圾、砾石等不可再利用的侵入体。

- 有害生物防控 pest prevention and controlling

从维护、促进湖泊生态平衡的角度出发，遵循综合治理的原则，运用科学的技术手段，协调人与生物以及环境因子之间的关系，有效防控有害生物对绿化植物危害的手段和措施。

- 致死中量 median lethaldose

化学物质引起一半受试对象出现死亡所需要的剂量。

# 基本规定

    - 高原湖泊绿化工程成果的种植及管养工作，应遵循“源于自然而高于自然”和“三分建造、七分养护”的原则。

    - 高原湖泊绿化的种植及管养工作，应有利于生态系统及生物多样性的稳定和丰富，有利于生态效益、社会效益和景观效益的综合发挥。

    - 各类高原湖泊绿地种植及管养应结合具体立地条件、水生态系统特点、生物多样性、环境负面清单主要类型和实际投入加以针对性区别。

- 应综合运用生态、生物和工程技术措施，恢复湖泊湿地生态系统的功能和结构，增加物种组成、生物多样性和丰富生态游憩功能。

- 湖泊生态植物建植应遵循整体性、生态性、经济性、针对性、多样性和相容性原则。

- 湖泊生态绿化植物选择应遵循保护优先、生态适应性、抗逆性优良和可利用性原则。

- 加强原有绿化成果的保护和利用，未经论证，不宜盲目随意地大规模更换树种和进行绿地改造；严禁擅自砍伐和移植已有健康植物，避免养护过程中随意引进外来植物，移种大树古树等铺张浪费的现象；严禁侵占、毁坏绿地和随意改变绿地性质等破坏原有绿化的行为。

- 应根据水位合理搭配水生、湿生、陆生植物品种；部分区域应种植鸟类食源植物，利于鸟类栖息繁衍。

- 具有面源污染的绿化植物修复配置，应根据面源污染现状特点，配置对N、P 或某种金属污染物吸收富集能力强、水土保持能力强、有效拦截进入湖泊污染物、且具有一定经济价值的物种。

- 种植工程的施工、检查和验收应依据《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53/T—40）进行。

- 施工单位应依据《云南省城市园林绿化安全生产规程》（DBJ53/T—41-2011）等标准建立、健全质量保证体系、施工安全管理和文明施工等制度，配备相应的施工技术标准，并严格贯彻执行。

- 施工单位必须遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

- 施工单位应按照相应的施工技术标准对工程施工质量进行全过程控制，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位等各相关方应按有关规定对工程质量进行管理。

- 种植工程应在现场调查和评估的基础上进行，调查和评估人员应经过专业培训，具备野外调查经验。

- 绿化种植工程应严格按照已批准的相应工程施工图纸及相关技术文件进行，未经设计方认可或相关会议批准，不得随意进行更改。

- 施工单位应熟悉图纸，掌握现场动植物资源、生态地位、设计依据、设计意图与要求，应参加设计交底，并应符合下列规定:

- 施工单位对施工图中出现的差错、疑问，应提出书面建议，如需变更设计，应按照相应程序报审，经相关单位签证后实施。

- 施工单位应分类分项编制施工组织设计(施工方案) ，应在工程开工前完成并与开工申请报告一并报予建设单位和监理单位。

- 施工单位进场后，应充分了解现场的红线范围、现场水源、水质、生物资源、气候，以及地上地下障碍物、管网、地形地貌、土质、控制桩点设置、电源和交通等情况，组织施工人员熟悉工程合同及与工程项目有关的技术标准。

- 施工单位应根据现场情况和设计图纸等技术文件，参照《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502详细编制施工组织设计。

- 对水源汇集区、地质地貌危险区、原生动物种群栖息地、植物群落富集地等生态敏感关键区域和分部工程应分别编制专项施工方案。

- 综合工程中的栽植工作，一般应在主体工程、土方工程、地下管线及道路基础工程等完成后进行，若出现与其它工程交叉进行时，应编制专项施工方案。

- 施工组织设计、专项施工方案必须按规定程序审批后执行，施工中需修改或补充时，应履行原审批程序。

- 绿化种植工程应在科学的施工组织设计文件的指导下进行，并进行阶段性检查验收和各类材料检验。

- 施工现场应依法依规设置围栏和警示标志,空穴应有安全措施。

- 植物栽植的各工序应紧密衔接。

- 植物栽植放样应按设计放样图进行,发现图纸与实际不符,应向设计部门提出变更设计，并按相应的程序报审，经相关单位签证后方可实施。

- 种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置，核对出圃苗木的树种或栽培变种(品种)的中文植物名称与拉丁学名，做到名实相符。

- 播种用的草坪、草花、地被植物种子应按设计图纸要求核对品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度、含水量和发芽率。

- 绿化工程主要材料应依据《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53/T-40经检测合格后方可使用。

- 外地购进苗木应经过植物检疫。省、自治区、直辖市之间苗木产品出入境应经法定植物检疫部门检验，签发检疫证明后，方可出圃。

- 绿化植物栽植原则上应根据植物生物性特点在最佳栽植季节进行；非栽植季节一般不得进行植物移植，确需进行移植时，应编制反季节植物移植专项施工方案。

- 应根据树木品种、树冠生长情况、移植季节、挖掘方式、运输条件、种植地条件等因素对植物进行修剪，修枝应注意树形均衡。

- 非容器种植的植物栽植前应去除土球外不易降解的包装物。

- 植物种植或管线及构筑物施工，应彼此具有安全距离，安全距离参数应符合《公园设计规范》GB 51192的规定。

- 化肥和农药的使用用量、施用方案、适用范围和安全措施，均应参照相应说明书使用。

- 富营养化水体及其水域边缘缓坡区域，应不施或控制肥料的施用，以免过度繁衍。

- 非观果类花木在谢花后应及时清理果枝，避免过度消耗植株营养。

- 宜普及和推广喷灌、微喷、低压滴灌等自动化节约用水的浇灌措施，并根据土壤湿度和植物需水量进行高效节水的控制性浇灌。

- 宜以需定产、订单育苗、就近育苗，避免长距离调运绿化种苗。

- 下水作业必须事先征得该水域管理部门的批准。作业人员要了解水情、熟悉水性，下水作业要穿下水裤。对沉水植物进行作业，严禁采用潜水方式进行，防止作业人员发生不测。

- 用船作业时，船只必须符合安全使用规范要求，并遵守该水域的相关管理规定，船上作业人员要穿救生衣，配备必要的救生工具，防止落水。

- 雷雨等灾害性天气不要安排作业，以防发生雷击等安全事故。孕妇、经期中的妇女和遇水易引发疾病者，不得安排下水作业。

# 准备工作

- 场地工程及种植基质

- 园林绿化植物栽植前应按以下内容对场地进行全面调查，制订专项施工方案，并应包含以下内容：

- 原生动、植物等生态敏感区的保护措施。

- 古树名木、珍稀植物和有特殊意义的植物保护措施。

- 施工范围内地下管线(构筑物)及其它公共设施的保护措施。

- 原土的保护措施。

- 种植土理化性质的调查检验。

- 湖泊视线可及各类景观资源的挖掘和利用。

- 国家土地利用和种植要求的各类法规和政策对标。

- 现场施工测量应符合下列要求:

- 应按照园林绿化工程总平面或根据建设单位提供的现场高程控制点及坐标控制点，建立工程测量控制网。

- 各个单位工程应根据建立的工程测量控制网进行测量放线。

- 施工测量时，施工单位应进行自检、互检双复核，监理单位应进行复测。

- 对原高程控制点及控制坐标应设保护措施。

- 施工测量应填写测量及复核记录表。

- 种植地地形整理工程应符合《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433的相关规定，并应遵循主导功能原则、责任区分原则和试验排除原则。

- 在种植场地基质较薄或缺少植物种植土的区域，采用分层、种植坑、种植槽或种植带等方式，回填不同厚度的壤土，恢复湖泊湿地基质表层土壤；在有内源污染的区域，采用人工挖掘、机械清除等方法去除基质污染。

- 相关法律和技术规程允许的种植场地表土清表和剥离工作，应按《绿化用表土保护技术规范》LYT 2445进行。

- 相关法律和技术规程允许的陆地地形整理工程应综合运用梯田整地、撩壕整地、带状整地，降低场地坡度，借以减少地表径流，涵养水源。

- 坡度大于安息角、且具有明显冲蚀现象的场地，可进行如三维植物网护坡、混凝土网格植草护坡、混凝土六方块植草护坡、浆砌石拱型网格植草护坡等植物措施护坡，防止水土流失或滑坡。

- 相关法律和技术规程允许的地形整理工程应结合科学合理的布设排水、截水、降水蓄渗工程，并应符合下列要求：

- 在主体工程设计的绿化区域和空闲场地，应布设蓄水池、渗井、渗沟、下凹式绿地、透水铺装等低影响开发技术措施，集蓄建筑物和地表硬化后产生的径流，减少对下游造成冲刷和洪水威胁。

- 下凹式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般为 100mm～200 mm。

- 下凹式绿地内一般应设置溢流口或雨水口，保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部标高一般应高于绿地 50mm～100 mm。

- 植物种植土层深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能来确定，宜为 200mm～300 mm，并应设100 mm 的超高。

- 换土层介质类型及深度应满足出水水质要求，还应符合植物种植及园林绿化养护管理技术要求。

- 换土层底部宜设置透水土工布隔离层，也可采用厚度不小于 100mm 的砂层代替，以防止换土层介质流失。

- 种植土基层或换土层底部应具有排水作用的砾石层，厚度一般为 250mm～300 mm。

- 砾石层底部应埋置管径为 100mm～150 mm 的穿孔排水管，以提高生物滞留设施的调蓄作用，砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径，在穿孔管底部可增设一定厚度的砾石调蓄层。

- 坡度较陡、水土冲蚀严重的区域，不宜进行全面整地，宜采用穴状整地或鱼鳞坑整地。

- 对工程建设破坏原地表水系的，必须布设截水沟、截水墙、排洪渠（沟）、排水沟、边沟、排水管等措施，将工程区域和周边的地表径流安全排导至下游自然沟道。

- 易受侵蚀的入湖河道应修筑谷坊、塘坝。

- 根据设计要求进行地形整理时，必须清除施工场地内一切不利于植物生长的杂物；对有建筑垃圾混入、盐碱化、有害物质超标等不符合种植要求的，应进行换土或土壤改良,严禁使用受到化学污染的种植土。

- 绿化种植土应符合《绿化种植土壤》CJ/T340的技术指标。

- 种植有机基质应符合改良土壤所采用的有机基质，应符合《绿化用有机基质》GB/T33891的技术指标要求，有机肥料等土壤改良材料所含有机成分应经过充分发酵。

- 种植场地尺度应保证各类植物合理的立地条件与生长空间。

- 用机械或人工清除沟、垄，清理深度应为35cm；对临近水面起伏不平的开阔地段，应采用工程措施进行局部土地平整、削高填洼。

- 水域清淤工作必须在底泥污染检测的基础上编制专项报告后进行。

- 不宜进行围堰清淤技术时，应使用两栖多功能作业车清淤。

- 种植材料和播种材料

- 植物选择除应遵循因地制宜和适地适树原则，优先选择乡土植物、或本地相关部门公布的推荐植物名录，不宜使用外来树种草种，严禁选择《云南省外来入侵物种名录(2019版)》清单内的植物或途径区域公布的限制性植物。

- 改扩建项目应充分应尽量保留原有生长良好、健康的树木。

- 湖库周边区域，要优先选用抗逆性强、根系发达、固土能力强、防护性能好的树种草种；干热河谷、石漠化地区要优先选用耐干旱瘠薄、根系发达、萌发力强、郁闭快的灌木树种和草种；高海拔地区要优先选用抗寒抗旱能力强、生长表现好、存活率高的乡土树种草种；水土流失严重地区优先选用根系发达、固土保水能力强的乔灌藤防护树种草种。

- 应充分考虑地域特色和湖泊绿化养护的特点，营造近自然植物群落。

- 苗木应符合《园林绿化木本苗》CJ/T24、 《主要造林树种苗木质量分级》GB6000或《容器育苗技术》LY/T1000等规范的有关规定。

- 选择适度规格的苗木，胸径大于15cm的速生树种乔木数量和胸径大于12cm的慢生树种乔木数量在乔木总数中所占比例不得大于10%。

- 应根据苗木生物学特性、场地水文条件及场地所处位置，合理使用截干苗或全冠苗。

- 严禁从疫区选择苗木，严禁使用带有严重病虫害的植物材料，非检瘦对象的病虫害危害程度或危害痕迹不得超过树体的 5%～10%。

- 野生苗和异地引种驯化苗定植前应经苗圃养护培育一至数年后，适应当地环境，生长发育正常才能出圃使用。

- 苗木应选择生长健壮，根系发达，无病虫害，同时还应符合下列要求：

- 乔木：树皮无开裂和未愈合的机械损伤；树高、胸径、冠幅、定干高度均应符合设计要求。行道树、庭荫树要求树干挺直，无明显弯曲（孤植树、造型树等有设计特殊要求除外）；全冠苗树冠应完整丰满，枝条分布均匀，叶色正常。

- 灌木：自然式栽植的灌木应灌丛丰满，主侧枝分布均匀；整形式栽植的灌木应冠形匀称呈规则式，枝叶茂密，无空洞；绿篱苗分枝匀称，枝叶茂密，叶色正常，干下部枝叶无光秃，苗龄宜为 2 年以上。

- 花卉、地被植物：满足设计规格要求，冠幅饱满、株型应茁壮，苗梗茁壮、叶（花）色有光泽、茎（叶）无污染；优先选择容器苗，且无根系穿袋现象。

- 分栽植物：应选择适应性强、病虫害少的品种。时令草花应选择花期长、色泽鲜艳、生长健壮的植株。

- 竹类植物：应新鲜，节边(竿根结合处)无损伤；散生竹根应来鞭略短、去鞭略长。

- 苗木质量及允许偏差应符合《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53/T—40中“4.1”的规定。

- 草坪和草本地被播种材料应符合下列规定：

- 应以生态覆盖为主要目的，选择适合本地的优良种子；不宜大规模选择观赏草坪或观赏地被花卉。

- 草坪、草本地被种子纯净度应达到 95% 以上;冷地型草坪种子发芽率应达到 85% 以上，暖地型草坪种子发芽率应达到 70% 以上。

- 播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量，

- 不同草种的播种量可按照《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53/T—40中“表 4.8.1”进行播种。

- 大树移植前宜切根，大树切根应符合以下规定：

- 切根应分期交错进行，其范围宜比挖掘范围小10cm～15cm。

- 切根时间可在春季萌芽前或秋季落叶后进行，切根修剪后应在原地养护一到二年后，方可移植。

- 根系切口大于3cm，消毒并涂保护剂。

- 苗木挖掘和装运

- 苗木挖掘方法应符合以下规定：

- 一般树木挖掘应采用带土球法，落叶树木在休眠期可采用裸根法。

- 大树挖掘应根据品种，树木生长情况、土质、移植地的环境条件、季节等因素确定：

- 生长正常易成活的落叶树木，在移植季节应用带毛泥球灌浆法移植。

- 生长正常的常绿树，生长略差的落叶树或较难移植的落叶树在移植季节内移植或生长正常的落叶树在非季节移植的均应用带泥球的方法移植。

- 生长较弱，移植难度较大或非季节移植的，必须放大泥球范围，并用硬材包装法移植。

- 大树挖掘应注意定向标记和扎冠：

- 采用自喷漆等手段统一在大树树干的北向或南向进行喷涂标记。

- 大树树干、主枝用草绳或草片进行包扎后应在树上拉好缆风绳，其中一根必须在主风向上位，其他二根均匀分布。

- 收扎树冠时应由上至下，由内至外，依次收紧，大枝扎缚处要垫橡皮等软物，不应挫伤树木。

- 裸根树木挖掘，乔木切留根幅不小于胸径的 8～10 倍，灌木根幅不小于株高的 1/3。

- 竹类挖掘时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽，以保障移植成活率。

- 带土球树木挖掘方法应符合以下要求：

- 乔木土球直径应为其胸径的 8～10 倍；大型乔木土球直径可为其胸径的 10～12 倍；灌木土球直径为其株高的 1/3。

- 浅根性树种土球厚度为土球直径的 3/5；深根性树种土球厚度为土球直径的 4/5。

- 必须挖到根系分布层以下，方能放倒树。

- 应在保护好根系的前提下，去表土到见浮根，修整泥球，多带护心土。

- 扎腰箍高度为泥球腰高的1/3。

- 泥球以45°角收底。

- 包扎应采用草绳或橡皮筋网络法，网络形式和层数应根据泥球大小、土质情况而定。

- 土球包装材料必须能承受树木的重量和起吊时的压力，起吊部位必须设置在重心部位，并有安全装置。

- 挖树时有地下水渗出的，必须及时排水。

- 树木挖掘或包扎后应当天移出树穴。采用机械吊装，应符合以下要求：

- 起吊的机具和装运车辆的承受能力，必须大于树木和泥球的重量（约一倍）。

- 大树吊装应采用“三点起吊法”，严禁进行树干直吊。。

- 软包装的泥球和树干与起吊绳接触处必须垫木板。

- 吊臂下和树周围不准留人。

- 起吊时，如发现有未断的底根，应立即停止上吊，切断底根后方可继续上吊。

- 苗木装运时，应注意以下要求：

- 绑缚物相接触的部位应用草衬垫，避免损伤苗木。

- 苗木装卸时要做到轻拿轻放，并按顺序搬移，不得随意抽拽，裸根苗木严禁整车推卸。

- 带土球苗木在装卸时严禁提拉枝干，土球较小时，应抱住土球装卸，若土球过大时，应该用麻绳、夹板做好牵引，在板桥上轻轻滑移或采用吊车装卸，勿使土球摔碎。

- 装车时树根或泥球必须放置在车头部位，泥球应垫稳，树身与车板接触处必须垫软物，并作固定。

- 树木长途运输应用保湿材料覆盖。

- 控制车速，一般不超过时速50公里，并注意天空飞线和各种障碍物；每隔两小时左右对苗木进行必要的苗木体外补水，避免苗木脱水死亡。

- 树木运到栽植地后应对树种、苗木质量、规格检查。

- 运输时车上必须有人押运，遇有电线等影响运输的障碍物必须排除后方可继续运输。

- 假 植

- 树木运到栽植地后，不能及时种植时，应注意保湿、防冻或进行假植。

- 大树定植前宜采用假植技术。

- 裸根树木假植应开槽排码，树梢应顺风方向。

- 带土球树木假植应培土排码，土球之间应预留15cm～30cm间隙，树梢应顺风方向。

- 种植施工放样

- 应在充分理解设计意图的基础上进行。

- 应遵循“由整体到局部，先控制后局部”的原则，在现场踏查的基础上，结合专业特点，确定合理的放线方法和放样工艺步骤。

- 出现现场情况与设计图纸不吻合时，应及时反馈设计单位。

- 放样测定的控制点应立木桩作为标记，已经确认的放样线应撒灰踏实。

- 规则式绿地、连续或重复图案绿地的放线，宜依据以下要点：

- 图案简单的规则式绿地，可直接采用皮尺量取实际距离，并用灰线做出明显标记即可。

- 图案整齐线条规则的小块模纹绿地，可采用较粗的铁丝、铅丝、竹编、软质水管按设计图案的式样制作好图案轮廓模型；图案较大时可分为几节组装，检查无误后，在绿地上轻轻压出清楚的线条痕迹轮廓。

- 绿地存在图案连续和重复布置时，可用制作好的图案轮廓模型进行连续撒灰线放样。

- 复杂的大型模纹图案，宜依据以下要点：

- 宜采用方格网放样。

- 方格网间距应视图案的复杂程度而定，从简到繁依次采用1m-10m间距。

- 图案经过方格网线的应视为图案关键点，依次采用皮尺、软质水管等连接关键点撒灰线放样。

- 自然式配置的乔灌木放线，宜依据以下要点：

- 单株的孤植树或数量较少的散植树，宜依据周边地物、或相互参照采用坐标法直接放样。

- 少量的群植宜采用依据基准线绘制方格网后，辅助皮尺等工具进行放样。

- 数量较多的群植或片植树木，宜采用依据基准线的经纬仪或平板仪放线。

- 环境及生态保护

- 植物栽植不得影响相关建筑物、构筑物、军用光缆及其他有关设施。

- 严禁“大药大肥”方式种植，应加强农药化肥使用台账管理，严禁使用杀鼠剂以外的限制使用类农药；应推行农药化肥减量，推广无土栽培、测土配方施肥、有机肥替代化肥和病虫害绿色防控等生态环保种植技术。

- 植物栽植时，不宜使用磷素肥料、硫酸铵和硝态氮肥；提倡施用复合肥、缓释或控释肥料。

- 水岸边缘或水生植物施肥宜将肥料放入肥料盒中或采用无纺布包裹后使用。

- 用药时应严格遵守《农药使用环境安全技术导则》HJ-556和《湖泊富营养化防治技术政策》（2004年）的相关要求，防止造成对水生生物的毒害和对水环境的污染。

- 农药使用应符合《农药合理使用准则》 GB/T 8321(所有部分)的规定。

- 防治病虫害作业时，要确保作业人员自身的安全，防止造成对作业人员的危害。

- 应科学选择和合理使用植物生长激素等药物，提高药效，避免浪费和污染环境。

# 陆地种植工程

- 一般要求

- 种植地整理应使用挖掘机等对土壤破坏程度小的机械，严禁使用推土机等对土壤压实严重的机械。

- 树木种植应按《云南省城市园林绿化安全生产规程》DBJ53/T—41的相关规定保证与架空电力线路导线、地下管线外缘和其他设施的安全净空。

- 植物种植前应结合植物表征、土球完好状况、天气原因，科学合理地进行植物的修剪、摘叶（芽、花、果），减少植物蒸腾和营养消耗，提高植物成活率。植物修剪应符合以下规定：

- 树冠的修剪在保证树冠原有完整性的基础上，应剪去干扰枝、重叠枝、交叉枝、內樘枝、下垂枝、病虫枝、伤残枝等，保证主侧枝均匀分布；

- 全冠移植的树木应进行树梢和肢芽的短剪，以及必要的摘心、摘叶和疏花（蕾）；

- 落叶树落叶后可进行强截，多留生长枝和萌生的强枝，修剪量可为6/10～9/10；

- 常绿阔叶树，采取收缩树冠的方法，截去外围的枝条，适当疏剪树冠内部不必要的弱枝，多留强的萌生枝，修剪量可为1/3～3/5；

- 针叶树以疏枝为主，修剪量可为1/5～2/5；

- 对易挥发芳香油和树脂的植物等应在移植前一周进行修剪；

- 嫁接繁殖的树木应及时剪去砧木萌蘖枝，短截多余嫩梢；

- 宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除；

- 凡5cm以上的伤口应光滑平整，消毒并涂保护剂。

- 生长在树冠密集方向的徒长枝一般应完全剪除；但若是生长部位空虚，则可留20cm～30cm的长度短截，待侧枝萌发后再选留方向合适的枝条。

- 不同季节、不同树种、不同树势应采用不同的修剪方式，一般应兼顾植物生长习性和观赏效果的要求。

- 苗木栽植密度应适宜，避免过密栽植影响植物生长。

- 地势较低处种植不耐水湿的苗木时，应采取堆土种植法，堆土高度根据地势而定，堆土范围直径应为泥球直径的2倍。

- 干旱地方或地势较高时，种植苗木应采用5cm～10cm低塘种植。

- 种植的苗木应及时浇足定根水；树木浇灌水应符合下列规定:

- 树木栽植后应在栽植穴直径周围筑高 10cm～20cm 围堰，并应筑实；

- 浇灌树木的水质应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》 GB 5084 的规定；

- 浇水时应在穴中放置缓冲垫；

- 每次挠灌水量应满足植物成活及生长需要；

- 新栽树木应在浇透水后及时封堰，以后根据当地情况及时补水；

- 浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜情况时，应及时扶正、培土。

- 分株繁殖能力较强的植物，应采用木板、水泥板或金属板进行隔离，避免蔓延生长。

- 干旱地区宜采用苗木根部地膜覆盖保湿。

- 种植土

- 种植土调查检验应包括土壤质地、容重、EC值、pH 值、有机质和地下不透水层等，具体测定方法见 《绿化种植土壤》CJ/T 340，种植土质量应符合《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53/T—40中“表4.5.1～4”的规定。

- 绿化种植土壤应具备常规土壤的外观，有一定疏松度和入渗度、无明显可视杂物、常规土色、无明显异味，必须满足绿化植物生长所需的水、肥、气、热等肥力条件。

- 除有地下空间等构筑物特殊地带，绿化种植土壤有效土层下应无大面积的不透水层，否则应打碎或钻孔，使土壤种植层和地下水能有效贯通。

- 种植土的土壤含有建筑废土及其它有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

- 盐碱地必须遵循《园林绿化工程盐碱地改良技术标准》CJJ／T283的相关要求进行改良。

- 未经检测的污泥、淤泥等不应直接作为种植土壤。

- 重粘土和深层土必须在测土配方的基础上采取土壤改良措施。

- 种植土石砾、杂质、土粒大小、有机质含量等技术指标应分别满足《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53/T—40的规定。

- 种植土工程施工允许偏差应符合《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53/T—40中“表4.5.3～6”的规定。

- 种植场地土山、微地形高程控制应符合竖向设计的要求；其允许偏差应符合《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53/T—40中“表4.5.4～4”的要求。

- 绿化种植土壤有效土层厚度应符合《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ 82中“表 4.1.1”的要求。

- 绿地的坡向、坡度应符合场地排水要求，避免绿地内长时间积水和水土流失。

- 种植穴、槽的挖掘

- 种植穴、槽的挖掘质量检验应符合《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53/T—40中“4.5.5”的规定。

- 挖穴应符合以下要求：

- 按规定尺寸放样；

- 挖穴时，应垂直开挖，上下口径一致；

- 穴内挖出的栽植土及废土分别堆置于穴外，废土杂物应集中运出；

- 挖穴时遇有地下管线及构筑物应停止操作，提请设计变更；

- 栽植前应在穴内施足腐熟的基肥。

- 地势较低部位种植时，应采用树穴下方铺垫碎石等增加树木根系透水透气性的技术措施。

- 种植开槽应符合以下要求：

- 按照种植土球规格和根系情况放样，种植槽应比泥球大10cm～20cm，深度应大于泥球或根系厚度20cm～30cm；

- 种植槽开挖应垂直，宽度应一致；

- 种植土应堆放种植槽两侧。

- 挖好的种植穴或种植槽应检查底部和四周，发现虚空的，应回细土夯实、或细土搅拌泥浆进行堵漏处理。

- 挖好的种植穴或种植槽按设计底部施放腐熟的厩肥、堆肥等有机肥料，并回填一定细土搅拌，再回填 10cm厚的栽植土准备进行种植。

- 树木种植

- 树木栽植应符合下列规定：

- 栽植时应注意观赏面的合理朝向，应符合其原来朝向；

- 栽植树木回填的栽植土应分层踏实，树木栽植深度应与原种植线持平；

- 除特殊景观树外，树木栽植应保持直立，不得倾斜；

- 行道树或行列栽植的树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配；

- 绿篱及色块栽植时，株行距、苗木高度、冠幅大小应均匀搭配，树形丰满的一面应向外；

- 树木栽植后应及时绑扎、支撑、浇透水；

- 树木栽植成活率不应低于 95%，名贵树木栽植成活率应达到 100%。

- 裸根苗木种植时，应符合下列要点：

- 若起苗24h后运送到栽植地，卸苗后可对失水症状明显的苗木根部先浸水12h～24h，再进行栽植；

- 干旱季节，栽植前宜进行重度修剪，并应进行树穴灌水搅拌泥浆进行种植；

- 裸根树木应将树根舒展在穴内，均匀加入细土至根被覆盖时，苗木略向上抖动轻提，提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。

- 带土球苗木栽植时，应符合下列要点：

- 土球有松散漏底的，树穴应在漏底的相应部位填上土，保证树木入穴后不出现空隙；对散坨比较严重的苗木，可采用土球沾泥浆法栽植，并加大树冠的修剪量；

- 如苗木倾斜时，应踏实栽植穴底部松土，调整至树身上下垂直，并符合定向标记或观赏面要求；

- 应分层回填并夯实种植土，使树木栽植后根颈部位与原栽植根颈部位相同；

- 严禁回填栽植土后再使用人工拉拽进行调整；

- 土球苗定植浇水应采用钢钎或竹棍在土球上扎孔检查土球是否灌透水。

- 树木栽植后，在距离栽植穴边缘 15cm～20cm处，用土筑成高于栽植穴周围土面 15cm～20cm的浇水堰，且应筑实，不得漏水；较密的片植乔、灌木或地被植物，可分片、分段筑围堰灌水；有地形变化或坡地上，灌水围堰应沿等高线水平修筑。

- 树木种植后，可采用碎石、陶粒、木屑、树皮、枯枝等有机覆盖物进行围堰覆盖。

- 大树应在树木浇灌定根水之前，及时架设支撑固定。支撑应牢固，树木绑扎处应夹垫软物质，绑扎后树干应保持直立，并绑缚牢固。树木支撑应符合下列规定：

- 应根据立地条件和树木规格选择三角支撑、四柱支撑、联排支撑及软牵拉等形式；

- 支撑物的支柱应埋入土中不少于 30cm ，支撑物、牵拉物与地面连接点的连接应牢固；

- 连接树木的支撑点应在树木主干上；

- 支撑物、牵拉物的强度能够保证支撑有效；用软牵拉固定时，应设置警示标志。

- 常绿针叶树，支撑高度在树体高度的 1/2～2/3 处，落叶树在树体高度的 1/2 处。三角支撑时，其中一根撑杆(绳）应在主风向上位，其他两根均匀分布；四角支撑时，均匀分布四周即可，且每个支撑杆应进行固定。

- 作行列式栽植及片植的同一树种，其支撑的设置方向、高度、杆倾斜角度应整齐一致，分布均匀。

- 成排树木或栽植较近的树木宜采用网络支撑，应用绳索或竹杆等相互连接，在两端或中间适当位置设置支撑。

- 贵重树木和大树栽植后应用草绳包扎主干至一级分叉以上，同时注意经常喷水保湿。

- 花卉、绿篱和地被（色块）种植

- 一般要求

- 应根据设计图的要求整理地形、坡度；

- 整地时，多年生花卉应深翻30cm以上，地被深翻应25cm以上；

- 整地深翻后应撒基肥，然后将肥料均匀拌入土中再将土耙细整平，耙细后土块直径应小于lcm；

- 栽植时应先去除包装物，将苗木扶正，观赏性状好的一面朝向外侧；

- 种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整；

- 规格相同但种类不同的植物，要确保高度在同一水平面上；

- 种植后应立即踩实并浇足定根水，第二天再复浇一次透水，并进行必要的整形修剪。

- 栽植顺序，宜符合以下要点：

- 较大的地块可分区、分块栽植。可根据实际情况先中间后四周，或先里后外，或先高后低进行栽植；

- 微地形或坡地的花卉栽植，应沿等高线由上向下依次呈品字形栽植；

- 高矮不同品种的花苗种植时，应按先高后矮的顺序种植；

- 宿根花卉与一、二年生花卉混植时，应先种植宿根花卉，后种植一、二年生花卉；

- 模纹花坛应先在图案轮廓线上栽植，再进行填充；

- 独立花坛，应由中心向外的顺序种植；坡式花坛，应由上向下种植；

- 单面花境栽植顺序，宜从后部高大的植株开始，依次向前逐层栽植低矮的植物；双面花境宜从中心部位开始栽植；混合花境，宜先栽植大型植物，定好骨架后再依次栽植宿根花卉、球根花卉及一、二年生草花；

- 地被（色块）种植时，应先种植图案轮廓线，后种植内部填充部分。

- 花坛和花镜栽植时，宜符合以下要点：

- 立体花坛表面宜铺设 80%密度的遮光网，并用细铅线按一定间隔编成方格固定，填入栽植土；

- 栽植间距以花坛在观赏期内不露土为原则，以相邻植株的枝叶相连为度；对景观要求较高的花坛，为避免露空，植株间距可适当缩小；

- 栽植深度以原根颈部位为准，避免栽植过深，栽后土壤基质应压实，防止浇水后倒伏；

- 模纹花坛宜选用生长缓慢的多年生观叶草本植物，栽前修剪控制其高度在 10cm左右。

- 绿篱栽植时，宜符合以下要点：

- 采用双排或多排呈品字形栽植，密度应以相邻植株枝条相连为宜，栽植株距根据所选植物的不同可选择 30cm、50cm、60cm、80cm不等，行距宜为 40cm～60cm。

- 株行距应均匀一致，篱缘线整齐或呈自然流线型。

- 回填栽植土，应边加土边夯实，使根系与土壤紧密接触。

- 栽植面一般宜比路缘石、驳岸、构筑物等散水面低 10cm～15cm，以防止下雨或灌水后泥水外流。

- 地被（色块）种植时，宜符合以下要点：

- 应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。种植面积较大时，可用方格线法，按比例放大到地面；

- 一般采用“品”字形或三角形种植，种植疏密度和株行距应按设计植式的要求定植；

- 种植花卉及灌木植物色块时，应按设计方案和不同品种分别栽植；

- 球茎花卉的种植深度宜为球茎的1-2倍，块根、块茎、根茎类可覆土 3cm；

- 若栽植面积较大，又有种子来源，宜直接采用种子播种；

- 色块植物要求图案清晰，线条流畅，高矮整齐、密度一致，体现整体美。

- 藤本植物

- 一般要求

- 整地深度不得少于 40cm。种植穴径应大于土球 10cm～20cm，穴深应大于土球或根系厚度 20cm～30cm，树穴四壁应垂直；

- 藤本植物栽植应根据藤蔓生长速度，选择合适的栽植密度和辅助设施。栽植间距应控制在30cm～60cm；

- 栽植一年内，2m 高度以下、生长速度较快的植物覆盖率应达到 70%，生长速度较慢的植物覆盖率应达到 50%。

- 栽植密度宜符合以下要点：

- 用于墙面及立体绿化的栽植密度，应根据树种生长速度和预计几年后生长空间来决定栽植密度；

- 用于棚架的栽植密度，应根据植物生长习性确定，枝干粗大，生长较快的藤本宜 1～2 株每米。

- 栽植方法宜符合以下要点：

- 攀缘植物栽植前应根据生长季节进行合理修剪。苗龄不大的落叶垂直绿化植物约留3 ～5个芽，对主蔓应重剪。苗龄较大的藤本植物，主、侧蔓均留数芽，进行重剪或疏剪；

- 栽植时应先回填部分栽植土，然后边舒展植株根系边加土压实；

- 栽植后应进行适当的理藤，无攀爬能力的藤本植物需进行绑扎牵引；

- 栽后应及时浇一次透水；若干旱季节栽植，种植后应每隔3d～4d浇一次水。

- 栽植无攀缘能力的垂直绿化材料应设置墙面拉网、牵引绳(杆）、箍扎等墙面攀爬辅助设施，且应符合以下要求：

- 设置墙面拉网设置时，应根据墙体高度横向设置2～3排钢钉，每排间距为120cm(根据网的宽度），再用铁质线上下各拉一横线，然后将塑料网固定在钢钉和铁质线上；

- 设置牵引绳(杆）时、应先在墙面上端设置一排钢钉，再选用与墙体匹配的竹竿或麻绳(需在栽植槽内设置固定脚）纵向支撑，然后用铁质线横向拉网，间距控制在30cm～50cm；

- 进行箍扎时、应先用3～4个网片按箍扎物外形大小制作成一种开放式竖状围合体，再在现场安装，用铁质线封闭开口，使其紧贴箍扎物。

- 草坪建植

- 土壤应符合以下要求：

- 建植前应全面深翻，整地深度应为 20cm～25cm，同时清除杂草和杂物；

- 土壤应进行全面消毒处理，并应施足基肥；

- 整地坡度应在土壤自然安息角以内，能够排除积水，坡比降宜为 3 ‰～5 ‰。

- 播种建植草坪时，宜符合以下要求：

- 应根据草种的生物学特性做到适时播种，发芽困难的应在播种前进行种子催芽处理；

- 播种后应及时填压、覆土(或沙）；

- 播种建植草坪种子撒播应分布均匀，覆土厚度应一致为 0.5cm～1.0cm；播后应采用草碾或木板压（拍）实，及时浇水，出苗前后及小苗生长阶段，应始终保持地面湿润，局部地段发现缺苗时，应及时补播；

- 倾斜坡面或大面积草坪可采用植生毯或草籽喷播技术。

- 分栽建植草坪时，宜符合以下要求：

- 草坪地应平整，不积水，土壤粒径不大于 2cm，无石块、树根等杂物；

- 条栽法：在平整好的栽植地上，以一定的行距开挖成深6cm～8cm的栽植沟，将草根3～4根为一丛，按照一定株行距栽入沟内，覆土压实；

- 穴栽法：草坪大面积分栽时，以设计株行距挖穴，将草根全部植入穴中，覆土压实；

- 分栽建植草坪，株行距应一致，分栽时应理齐草根，每5～7根宜为一丛；

- 每穴栽植后，填入细土与地面平齐并压实。

- 草卷（块）铺设草坪时，宜符合以下要求：

- 带土厚度应为 2cm，大小应相仿，边缘平直；

- 草色应纯正，根系密集，杂草不得超过 2%，无病虫害；

- 应按顺序平铺，草块应拉直、放平，逐次铺放；

- 应留有1cm-2cm缝隙，铺设完成后采用土（沙）回填压实；

- 冷季型草卷（块）铺设时不宜留缝隙，若铺植后存在缝隙应进行填沙或覆土处理，然后再浇水滚压。

- 边坡绿化

- 边坡绿化应按《岩土工程勘察规范》GB50021进行现场调查的基础上进行。

- 边坡绿化应结合挖填情况、工程防护、植物立地条件、坡面环境和视线景源等情况,选择适宜的植被恢复方法和施工工艺，重点进行经济合理的生态修复。

- 应在分析边坡坡度和土质的基础上，进行草本型、草本花卉型、藤本型、灌草型、乔灌草型等针对性绿化；坡度较大或边坡稳定性差时，还应与防护网或、三维网、挡土墙、桩板墙、浆砌片石护面墙或框格梁防护等工程防护措施结合起来。

- 同一边坡应具统一的绿化风格；高边坡应进行“一坡一策”建造。

- 边坡绿化前，坡面碎石、树根及其他杂物应清除，整平后的边坡坡面平整度应在±5cm 以内。表土最低厚度、理化性能应满足《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82和《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53/T-40的要求。

- 边坡绿化植物选择宜依据以下要求：

- 植物选择应遵循适地适树、适地适草原则，宜选择本地灌木树种和草种，可根据场地情况、当地气候条件和治理要求合理搭配；

- 应根据坡比和土壤状况选用适生耐旱的深根性的绿化植物，以多年生草本植物为主，木本植物为辅，避免边坡土壤裸露；

- 兼顾前期固土护坡能力和远期植物的演替更新，确保近远期的观赏效果及生态系统稳定；

- 应选用免修剪、抗逆性和固土能力强的水土保持先锋植物，兼顾绿化植物的美观性和多样性；

- 草本、木本植物品种要配比合理；

- 石质边坡可选择适生耐旱的深根性草藤植物组合；

- 与自然植被紧邻的区域，应依据原生植被进行生态修复；

- 具有透景式需要的土质路堤边坡，植物配置以低矮花灌木或地被植物为主。

- 挖方边坡应结合碎落台种植，形成“正挡、上爬、下垂”的绿化形式；坡脚宜设置1.25m～1.5m有效种植带，采用乔木或灌木球体列植，也可采用草坪或地被绿化设计。

- 填方边坡主体采用植草与乔灌木结合的绿化方式。

- 坡度60°及以下自身稳定的土质或强风化岩质边坡宜采用植生毯绿化技术，并应符合以下规定：

- 植生毯铺设应与坡面紧密贴和，两幅植生毯搭接应不少于15cm；

- 植生毯铺设完成后，应采用锚固钉、U型钉、倒刺PET钉或竹木棍以1m×1m的规格加以锚固，坡度变化处、弯角处，宜适当加密锚固；

- 植生毯边坡绿化外边沿应予嵌固，可在距离坡沿50cm处开挖深30cm、宽30cm的浅沟，将植生毯端埋入，水平埋入长度不小于30cm，填土压实；

- 铺设完毕后应覆土1cm；

- 植生毯前期浇水应采用少量多次的雨淋式进行浇灌。

- 坡度80°及以下且自身稳定的岩质边坡、框格梁防护的石质挖方边坡，宜采用植生袋绿化，并应符合以下规定：

- 对混凝土格构结构，格构内的坡面清理后距离格构外表面不应小于20cm；

- 植生袋装土前尺寸为60cm×40cm，装土后尺寸宜为50cm×30cm×10cm，平均每平方米坡面使用植生袋不宜少于18个；

- 植生袋应选用干燥的种植土，填土宜采用种植土、河砂、腐殖质及肥料按一定比例拌和而成，装袋后的植生袋应扎牢袋口；

- 将装好种植土的植生袋紧贴稳定坡面，由下而上错缝码放，避免袋与袋之间的缝隙过大；每码好一排压实后再继续码放，码放高度一般不宜超过2m；

- 对于坡面较陡、码放位置高的植生袋，为保证其稳定性，可在表面用格宾网拉紧固定。

- 坡率小于1：0.5的岩土或石质边坡宜进行喷播绿化，喷播绿化的设计、施工和验收应依据《 边坡喷播绿化工程技术标准》CJJ/T 292进行。

- 挡土墙、桩板墙、浆砌片石护面墙等混凝土工程防护的边坡，可在坡脚及坡顶设置种植槽，种植槽内培土栽植浅根系小乔木和灌木或攀缘植物。

- 应尽可能利用原有自然材料（如石块、植物），营造边坡的自然风貌；若需采用人工材料，应尽量融入四周环境，使人工和自然景观和谐共存。

# 水生植物种植

- 一般要求

- 水生植物的种植应结合土地属性、现状植物覆盖度、积水时间或频率、人为活动和侵蚀程度，有针对性地进行自然封育、退耕还湿、退化草本沼泽湿地和人工种植植物等综合植被修复。

- 自然封育、退耕还湿、退化草本沼泽湿地参照《云南省高原湖泊缓冲带建设工程应用技术规程》DBJ 53/T-XX进行。

- 水生植物选择优先选择乡土湿地植物，并应符合以下要求：

- 耐粗放管理，日常养护中删剪、清除杂草和病虫害防治等养护频度低的乡土植物；

- 生长速度快，分生能力强，具有较为广泛的适应性和较强的抗逆性，能够适应较为恶劣的自然环境；

- 防污抗污、具有净化水质功能的植物；

- 对本地生态环境无危害、无侵入性的植物。

- 水生植物的配置应遵循以下原则：

- 综合考虑气候特点、水质条件、周边环境等因素，筛选适生水生植物品种；

- 根据水域深度、设计需要，从水体的深水区至陆地沿岸带，应按照沉水植物群落、漂浮植物、浮叶植物群落、挺水植物群落、湿生植物群落（乔木、灌木）系列进行空间配置；

- 实际应用时，应根据现场状况、施工面积、坡度等立地条件，选择水生植物种类及其生活型，进行不同层片配置；

- 同一水深范围内的相同生活型植物应选择一种或两种植物进行配置，小范围内不宜配置多种植物；

- 如需在同一水深范围内布置两种或多种水生植物，应采用土工布、木板、水泥板、种植容器等进行沿岸种植土分隔；

- 充分考虑水生植物与周边环境的空间关系，留出巡护行船的通道；

- 水生植物配置要合乎地域生态美学规律，改善水体水质，降低维护费用，保护生物多样性，体现自然人文价值；

- 根据水文条件进行配置，考虑不同植被的色彩搭配、层次搭配和季相变化的互补，必须与整体景观保持一定的平衡和比例关系；

- 表面流人工湿地植物配置应以水面空间为依据，选择植物的根系分布深度小于20cm，且一般原生于土壤环境的浅根散生型植物和浅根丛生型的植物；

- 潜流式人工湿地应选择植物根系分布深度大于20cm，根系接触面广的深根丛生型植物和深根散生型植物。不宜配置浮水植物、浮叶植物、沉水植物、湿地木本植物。

- 水生植物种植质量检验应依据《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ53T—40中4.6.10条的规定。

- 水深10cm～50cm应栽植挺水植物，水深50cm～100cm应栽植漂浮植物、浮叶植物，水深100cm～150cm应栽植沉水植物。挺水植物按成丛随机方式栽植，漂浮植物、浮叶植物、沉水植物按随机方式撒播种植。主要水生植物及适宜种植水深及生态习性可参照附录A。

- 挺水、浮叶、漂浮植物应种植在光照充足的区域；沉水植物种植区应确保 3h 以上光照。

- 当水体的透明度小于0.5 m，不宜应用沉水植物，可应用挺水、浮叶植物。

- 种植前应施足基肥，种植基肥宜采用不易水解的腐熟饼肥和厩肥或复合肥，不宜追肥。

- 根据种苗规格、质量、设计要求，确定种植密度。

- 种苗随到随种，若不能及时种植，应采取覆盖、假植或浸泡水中等保护措施。

- 匍匐茎和分株繁殖能力较强的植物，以及使用围护、隔离板等措施进行土壤隔离。

- 水生植物的适宜种植水生可参照附录A。

- 种植好的水生植物应在种植面表层铺盖直径1cm～2cm的碎石,以防止水流涌动造成水混浊现象。

- 种植好的水生植物应采取隔离或围护措施。

- 未经初级处理达标的黑臭水质不得种植水生植物。

- 人工下水作业时，应穿戴橡胶等防水防伤害服装。

- 采用船进行苗木运输或种植时，应单列编制施工专项方案。

- 水生植物的种植宜结合水生花卉、蔬菜或作物等生产进行。

- 种植底泥与环境要求

- 种植底泥应符合以下规定：

- 质地以松软为好，肥力中等以上；

- 挺水植物种植底泥一般要求为疏松、壤土、半粘土或层积淤泥，pH 值以 6.0～8.5 之间为宜，厚度不小于 30cm；

- 浮叶、沉水植物种植底泥应为河泥、湿地底土及水稻土，厚度要求在 20cm以上；

- 经检测存在污染的底泥应清淤更换。

- 种植底泥的改良应采用生（黏）土、陶粒（钢渣）和芦苇杆（稻草、山茅草、稻壳）按照重量比为1:1:4的比例混合而成。

- 种植水质应符合以下规定：

- 挺水、浮叶、漂浮植物种植区域的水质 pH 值以 6.0～8.5 为宜；盐碱地区种植时含盐量应控制在 1.5 ‰以下，成活后含盐量可放宽至 2.0 ‰；

- 沉水植物水质要求洁净，水体适宜的 pH 值为 6.0～9.0 之间，水体的化学需氧量高锰酸盐指数控制在 15mg/L 以下，水体含盐量在 1.5‰以下；透明度小于种植水深二分之一的水体不宜种植；

- 氨氮含量偏高的污染水体不宜种植挺水、浮叶植物及小型漂浮植物，可根据污染程度适当选择一些大型漂浮植物；

- 当水体水质为《地表水环境质量标准》GB3838 规定的Ⅳ～Ⅴ类时，宜选用绝大部分园艺品种、外来种和乡土种类；

- 当水体水质为《地表水环境质量标准》GB3838 规定的Ⅴ类以下，宜选用适应能力较强及耐污能力较强的广布种或本土种类。

- 种植区域水流动性应符合以下规定：

- 当水体流速＜0.1 m/s时，宜应用沉水植物、浮叶植物、挺水植物；

- 当水体流速＞0.9 m/s，不宜应用沉水植物和浮叶植物，可应用挺水植物。

- 湿生植物种植

- 宜采用穴状整地,整地规格50cmX50cmX50cm,表土和心土分开堆放。

- 地下水位过高的区域可以采用挖沟筑垛的方式整地,抬高种植面高程。

- 整好地后将表土打碎回填至穴内并与施入的基肥(0.2kg/穴～0.5kg/穴)，应与周围的泥土混匀，成块的肥料要粉碎。

- 栽植时将苗木放入穴中,回填湿碎表土,略向上提一下苗,使苗根舒展,踩实后浇足定根水,再分层回填湿碎土至穴满,再踩实,使土壤与根系密接,然后再覆盖一层虚土呈山丘形。

- 栽植深度宜比苗木原土痕深3cm～5cm。

- 木本植物应参照《云南省城镇园林绿化养护技术规程》DBJ 53/T-77增加滤水层，并辅助透气带或透气管种植。

- 栽植后应及时漫灌1次水。

- 挺水植物种植

- 挺水植物种植应选择相对静止、流速低缓的水体。

- 挺水植物种植以春季为宜，一般气温低于5℃不宜种植。芦苇宜在7月至翌年2月种植。

- 平整种植底泥，种植层土壤厚度以 10cm～30cm 为宜。

- 底泥深厚区域宜采用除去苗木包裹物（容器）后，将挺水植物的根系、根茎等，直接种植在水体的底泥中。

- 底泥较浅或水流过大区域，宜将挺水植物的根系、根茎等先栽种在容器中，带容器沉入水中并做好固定。

- 底泥较浅的采用锄或锹按设计密度要求挖坑种植，底泥深厚的丛生植物可以直接采用叉子（钳栽法）种植。

- 种植后的回土（泥）应采用黏土压紧，避免苗木上浮。

- 宜采用20cm以内浅水种植养护至基部萌发新稍后，再行设计水深正常管理。

- 宜采取硬质隔离围栏，减少来自鱼类的危害，减缓水流对植物和土壤的冲刷，并防止品种混杂，控制其生长范围。

- 沉水植物种植

- 沉水植物种植应选择中、下层水体流速小的水体。

- 可采用播种（芽）、扦插或分株移植进行建植。

- 播种（芽）宜在春、夏季进行，种（芽）应经过发芽实验检测。

- 扦插苗剪切段应在5cm～10cm为宜，并具备不少于3个以上健壮芽。

- 扦插或分株移植均宜在生长期进行。

- 应平整种植底泥，种植层土壤厚度以 10cm～30cm 为宜。

- 应根据植物分蘖和分枝特性，也结合水体的情况，确定沉水植物的种植密度。

- 不同水深宜采用不同种植方法。

- 水深0.5m以内，施工人员可直接下水种植；

- 水深0.5至2.0m甚至更深的流动水系，宜采用叉子（钳栽法）种植法；

- 水深0.5至2.0m甚至更深的缓流水系，宜采用无纺布包裹抛掷种植法；

- 水深0.5至2.0m甚至更深的静水体，宜采用苗木抛掷种植法；

- 大面积水域，可采用具有配重装置的草绳编织（网）苗木沉水种植法。

- 种植后的回土（泥）应采用黏土压紧，避免种苗上浮。

- 采用抛掷种植法的基质，宜采用干粘土：沙：水=3:1：1配置，将种（芽）或苗木根系捏紧其中后种植。

- 宜采用20cm以内浅水种植养护至基部萌发新梢后，再行设计水深正常管理。

- 沉水植物种植初期应采取隔离及围护措施，减少食草性鱼类的危害和控制沉水植物无序蔓延。

- 浮叶植物种植

- 浮叶植物种植应选择相对静止、流速低缓、并能在生长期能接受到直射光的水体。

- 种植初期水深约为5cm，不宜淹没幼叶。

- 以 15℃以上水温种植为宜，气温低于 5℃时不宜种植。

- 平整种植底泥，种植层土壤厚度不少于30cm 。

- 适宜种植水深一般为5 ㎝～80 ㎝。

- 可采用根茎、苗木直接种植或容器苗种植。

- 采用根茎（块茎）种植时应符合以下要求：

- 每支根茎（块茎）茎段应保证具有一个以上完整的茎节，1～2个芽，且应避免根茎顶芽损伤；

- 经过运输、储藏的根茎（块茎）栽植前应使用 50%多菌灵可湿性粉剂 1000 倍浸泡 2～3 分钟消毒；

- 茎段成20°～30°斜插没入底泥，并让尾端翘露泥面，种植密度为1～2支/ m2；

- 宜采用20cm以内浅水种植养护至基部萌发新梢后，再行设计水深正常管理。

- 直接种植或容器苗种植时，苗木根部应没入底泥，并保持刚展叶的叶簇露在土面上。

- 直接种植或容器苗种植初栽时水位宜在30cm以内，以后可逐步加深水位至适宜水深。

- 宜采取隔离围栏，控制漂浮植物逃逸和无序蔓延。

- 漂浮植物种植

- 漂浮植物种植应选择在水面相对静止的围合区域。

- 漂浮植物的种植时间宜为春末至秋季。

- 严禁未经论证种植凤眼莲、大薸等入侵植物。

- 漂浮植物应采用约束式种植，以防止漂浮植物无序漂移和蔓延生长。

- 漂浮植物种植的生态浮岛或种植平台、浮力围护设施等，应优先使用生态友好和不造成二次污染的竹、木、植物纤维等自然材料或净水基材等新型材料。

- 生态浮岛的围护设施及苗木种植应符合以下规定：

- 应增加 PVC、HDPE、合成树脂等材料构成的围护浮筒；

- 围护的高度应根据植物体大小、水体表面流速性大小和风浪高低等指标确定，宜在 5cm～20cm之间；

- 围护设施应采用可适应水位涨落波动的锚固和移动方式；

- 经论证采用的凤眼莲、大薸等入侵植物生态浮岛建构应在底部增加防止植物芽孢大量逃逸的加密尼龙网；

- 种植时应将种苗均匀放至于浮力围护设施内水体表面，宜轻拿轻放，确保根系完整，叶面完好，不得将植物体重叠、倒置。

- 种植平台建构及苗木种植应符合以下规定：

- 种植平台应采用打孔聚苯乙烯塑料泡沫板；

- 塑料泡沫板应具强稳定性、高承载力、抗冲击、抗气候变化、抗氧化、抗腐蚀及表面防滑功能；

- 多块塑料泡沫板应通过连接杆组成浮力结构模块；

- 种植平台应具有由竹、木、金属或混凝土制成的限位杆，限位杆的具体长度以下端插入泥土后，上端高于30mm～50mm为宜；

- 种植钵可选择秸秆、无纺布、大孔径穴盘、吊篮等；

- 种植基质应采用岩棉等不溶性材料。

# 管养工程

- 基本要求

- 应按季节做好植株检查、生长环境调查和景观效果调查，在调查的基础上，建立可作为养护技术依据和评估专业档案的相关记录档案。

- 植物养护应根据记录档案，适时科学地调整养护措施，编制相应的养护技术操作指导书，确保植物健壮生长。

- 植物养护应遵循植物养护和立地条件改善并举的原则进行。

- 植物养护应依据不同植物的生理特点、生态习性、立地条件、设计要求和功能需要进行。

- 植物养护应结合不同季节植物不同的生长势进行。

- 应促进和保护水缘植物的天然形成，以提高水岸稳定性和生态性；不属于入侵有害的水缘植物，只要不形成环境危害，不宜当做杂草清除。

- 应针对湿地植物较多的特点，及时处理可加速湿地沼泽化进程和造成湿地内源性污染的大量繁殖和死亡植物。

- 植物生长不良、或因放牧或水禽利用过度时，应进行维持种群正常密度的人工补植。

- 每年应测定湿生木本植物土壤通气孔隙度一次，土壤通气孔隙度<5%时，宜参照《云南省城镇园林绿化养护技术规程》DBJ 53/T-77进行专项松土一次，确保土壤通气孔隙度≥5%。

- 应重点防止和针对外来入侵植物进行防治，及时清除绿地内非目的性杂草。

- 应及时清除具有二次污染的腐烂植物修剪残余物和枯枝落叶，残枝败叶宜堆制沤肥或深埋焚毁。

- 应做好病虫害的预防工作和及时防治，防止蔓延；宜科学进行水肥管理，增加植物的抗病性。

- 宜采用生物防治，注意保护、利用或引进天敌，控制病虫害发生；宜采用园艺防治方法，及时发现病虫害疫情、及时修剪受害部位、异地掩埋或烧毁修剪下来的感染枝叶；宜采用物理防治，利用光、热、电、湿度和放射能、声波等措施，减轻病虫害对植物的危害程度。

- 控制有害生物应选用致死中量(LD50)大于500mg/kg 的环境友好药剂。严禁使用国家或地方已颁布的禁用农药，空药瓶等必须及时统一收集，妥善处理。

- 水生植物和水岸附近严禁使用化学除藻剂或杀虫剂。

- 若某些植物生长过度时，可通过水位调节控制其生长；不具根蘖萌发能力的杂草茎叶，应就地挖沟掩埋作为土壤有机绿肥使用。

- 在非人工地被和自然封育的自然野趣场所，除草工作可改为高矮一致的割草工作。

- 在非水源区域的自然封育自然场地，宜在生态容量测算基础上进行生态放牧。

- 应重视湖泊绿化植物的综合利用。

- 养护人员应遵守《云南省城镇园林工程安全生产规程》DBJ53/T-41的各项规定，自觉遵守相应各种安全生产要求，正确使用安全防护工具、各种劳动工具、机械设备和药品材料等。

- 陆地植物管养

- 应逐步调整不科学合理的植物种植，宜通过科学合理优化绿化植物、合理补植乔灌木、地被植物和宿根花卉、改良土壤等措施，培育适应本地的特色植物群落景观和本土地带性植物群落景观。

- 木本植物的松土应采用局部穴状松土，避免地表大量破坏造成水土流失。

- 高处和干旱区域应注意日常浇水，水边的植物宜保持土壤湿润。

- 应在雨季定期检查地下水位，对不耐水湿植物进行排涝和透气。

- 应根据植物覆盖情况对缺损植株及时补植。

- 大树的砍伐、大修剪、移植等工作，均应按法定程序申报后执行，并接受社会监督。

- 陆地植物的修剪与整形、防寒防冻、换植、改植、补植、复壮、更新、乔木树皮保护与修补、绿地保洁与管理及一般性管养等应参照《云南省城镇园林绿化养护技术规程》DBJ 53T-77执行。

- 水生植物管养

- 应及时观察水生植物生长状况，出现老化和营养不良的水生植物应在休眠期、生长相对停滞的生长期进行更换或更新种植。

- 必须疏除生长快速的挺水植物、浮叶植物和漂浮植物。

- 宜通过涵闸、泵站等及时调控湿地水位，防止人工种植湿地植物被淹死或旱死。

- 水位控制应依据以下要点：

- 确保植株正常生长的最适水深；

- 遇洪涝或干旱，必须及时排水或补水；

- 洪涝时，植株没顶不得超过 3d。

- 修（割）剪应依据以下要点：

- 同一水域中混合栽植各类水生植物,必须定时疏除繁殖快速的种类；

- 生长较快的草本类植物，应根据不同的植物类型，在其生长茂盛、成熟后应对植物进行及时收割，并处理和利用；

- 日常养护作业时，应对枯黄、枯死植株及过密枝叶及时删剪，促进开花，延长花期；

- 生长期修剪应结合疏删弱枝弱株，达到通风透光，并根据需要结合修剪切除多余根蘖和修剪结实果枝，防止种子散播；

- 冬季清除植株地上枯萎部分时，整剪留茬宜低矮整齐；冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行打捞清理；

- 应按以下要求定期进行草本类植物割剪：

- 草本类收割时间应为上半年的 3～5月份和下半年的 9～11月份。

- 挺水、浮叶植物生长期应及时删剪清理枯叶、残花、过密枝叶。

- 沉水、漂浮植物过密影响景观时，应及时进行打捞、清理。

- 芦苇类繁殖快的植物每年冬季前必须全面割剪一次。

- 施（追）肥应依据以下要点：

- 新种的浮叶植物不宜施肥；

- 生长较弱时，应根据需要经论证后慎重根基追肥和叶面追肥；

- 根基追肥时，应选择植物所需营养元素，将相应肥料包裹在无纺布内，埋入根基周围；

- 叶面喷施时，应选择叶面肥料,并添加粘着剂，进行叶面喷洒；

- 挺水、湿生植物日常养护管理应依据以下要点：

- 春末及夏季虫害高发期，应使用相关无公害药剂进行防控，并适时清除恶性杂草；

- 秋末冬初时，应及时清除有性繁殖能力较强种类的未成熟的种子，防止大范围扩散；

- 冬季时，应逐步清除植株地上枯萎部分，整剪留茬宜低矮整齐，防止二次污染。

- 沉水、浮叶和漂浮植物日常养护管理应依据以下要点：

- 4～9月期间，应控制水体内繁殖扩散能力较强的植物；

- 霜冻后枯死的植株必须及时打捞清理；

- 应及时清除枯萎腐烂的植物，防止二次污染；

- 以沉水植物为主要目的植物的绿化区域，应及时疏剪浮叶和漂浮植物，确保充足的阳光照射；

- 叶面互相遮盖时,宜进行分株或疏剪；

- 应及时打捞约束种植下外溢的凤眼莲、大薸等入侵植物等浮叶植物；

- 应随时打捞浮萍、水绵及各种藻类植物；

- 一般不宜追肥，出现叶片发黄、生长势减弱时，可适当追施氮、磷、钾单质化肥或复合肥，施肥时宜直接施入泥土中；施肥量单质化肥应达到15 g/㎡，复合肥应达到20 g/㎡～40 g/㎡；

- 对易受冻害的种类，冬季来临前应采取灌水加深水位或起掘移栽至保护地等防寒措施；

- 当开花量减少时，可将根茎（块茎）取出，选择健壮部分重新栽植，并及时清理老叶。

- 水生植物生态系统管理应依据以下要点：

- 应根据水生植物及其相应水体系统的发展方向进行调控，定期检查植株是否拥挤，每3至4年时间应分株一次，或疏除多余植株。

- 应根据项目或区域功能定位和要求，对水生植物及其相适应的水体环境进行管理。

- 应减少人工和外来资源（例如水、能量、杀虫剂和化肥等）的投入，形成水生植物群落自维持的良性循环。

- 应及时清除水中的杂草，水底过于污浊时应引流换水或彻底清理。

- 应采用两栖多功能作业车进行施肥、病虫害或割剪作业。

- 常见生态防治技术

- 防治植物病虫害应遵循“预防为主、综合防治”方针和贯彻“防治并重”的原则，有针对性地科学进行；应通过科学地养护，形成生长健壮的植株，增强抗病虫害的能力。

- 应建立定期普查植物生长状况制度，在定期普查的基础上，及时拟定相应的预测和防治计划。

- 应采用生态防治为主、慎用化学防治；应保护天敌、减少用药、科学用药，未经论证严禁在近水区域使用相关化学药物或生长激素。

- 应实时总结病虫害防治经验，推广和采用防治新技术。

- 园艺防治应遵循以下要求：

- 应保持绿地卫生，减少侵染源。及时收集病残体，并进行深埋、焚烧、化学药剂处理等；

- 应改善环境条件，创造有利于植物生长，不利于病、虫、草害发生的条件；

- 应根据植物生长特性，剪除病虫枝、徒长枝；

- 应合理浇水施肥，增强园林植物抗性；浇水方式可采用沟浇或滴喷灌，浇水量应依据土壤墒情程度决定；应控制施肥，不得施用未腐熟的有机肥和植物残体；

- 应合理配置植物，减少病虫害相互侵染。严禁近距离栽植互为病原物和害虫转主寄主的植物；

- 应培育和选用健康无病虫及抗性强的植物品种或繁殖材料。

- 物理机械防治应遵循以下要求：

- 应及时清除越冬场所的虫茧、虫囊、卵囊、卵块等越冬虫体，减少越冬虫口基数；

- 具爬行上下树习性的害虫，应采用截杀法进行防治；

- 具群集为害习性的害虫，应在尚未分散为害前将其清除；

- 行动迟缓、具假死性的成虫或幼虫，宜采用人工捕杀；

- 具明显趋性的害虫，应利用其趋化性、趋光性、趋食性等，采取诱杀措施进行防治；

- 应采用热处理技术消灭植物材料及土壤所携带的病虫源；

- 具潜入特定场所产卵、化蛹、隐藏习性的害虫，宜人为营造适宜的条件诱杀。

- 生物防治应遵循以下要求：

- 应优先使用生物制剂防治；

- 宜利用自然界中可防治害虫的鸟类、蛙类、昆虫、线虫等有益动物；

- 宜利用和开发可防治害虫的苏云金杆菌、白僵菌、核型多角体病毒等有益微生物；

- 宜利用可防治病害的木霉菌等有益菌类；

- 宜利用可防治病虫害的农用链霉素、浏阳霉素、阿维菌素等微生物代谢产物；

- 宜利用可防治病虫害的烟碱、苦参碱、印楝素等植物源农药。

- 虫孔注药应遵循以下要求：

- 注射部位应为有新鲜虫粪或木屑的排粪孔口；

- 应先将孔口内的排泄物掏空，然后再向孔口内注满药液；

- 蛀孔多、蛀道连通时，应堵塞注药孔上下的排粪孔；

- 注射后应使用湿泥封口。

- 钻孔注药应遵循以下要求：

- 钻孔部位距地面 20cm以上，钻孔应呈螺旋式上升排列，孔间距不少于 20cm；

- 钻头宜为直径 0.5cm～0.8cm、长 5cm～10cm；钻头宜与树干呈 45°角，最深处不得达到树木髓心；

- 树干直径 5cm以下时，可钻 1～2 个孔；树干直径 5cm～10cm时，可钻 2～3 个孔；树干直径 10cm 以上时，可钻 3～5 个孔，最多可钻 7 个孔；

- 每钻孔宜注射药液 7 mL～10 mL；

- 下一次注射时，宜在原孔处进行。

- 人工刮刷应遵循以下要求：

- 刮除工具应锋利；

- 刮除病斑及周围 0.2cm～0.3cm的健康组织时，刮口宜为纵菱形；

- 应将虫卵、虫茧等刷除干净。

- 诱杀应遵循以下要求：

- 应根据诱杀对象的习性，选择灯光诱杀、性诱剂诱杀、诱饵诱杀等适宜方法；

- 诱杀到的害虫应及时烧毁或深埋。

- 常见防治对象及生态防治技术要点见附录B。

# 技术档案建立

- 施工档案要求

- 一般规定

- 建设单位应负责收集工程项目中，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位整理的资料；

- 建设单位向主管单位移交的工程档案应为原件，建设单位也应留存一份副本资料；

- 不符合向主管单位移交条件的资料，建设单位应留存；

- 建设单位资料应以项目为单位组卷，施工及管理资料应以各自标段为单位组卷，建设单位、监理单位资料应注明所管理的各标段名称及标段数量。

- 施工档案移交管理程序应符合以下规定：

- 建设单位在领取施工许可证之前，应联系主管单位档案管理部门，签订工程资料移交责任书；

- 建设单位在收到监督书之后，组织第一次监督交底会时，应邀请主管单位档案管理部门人员到会，指导档案移交的相关规定；

- 栽植工程竣工验收前，建设单位应负责收集前期资料、施工资料、监理资料、施工过程中建设单位留存的各种相关资料，资料经主管单位档案管理部门验收认可后，建设单位方可组织竣工验收；

- 质监机构收到主管单位档案管理部门的绿化工程档案接收和移交证明书后，方可盖章和出具备案建设；

- 竣工备案后，建设单位 90 日内应将各类资料移交主管单位档案管理部门。

- 档案内容应符合以下规定：

- 绿化单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程划分，应包括栽植基础工程、栽植工程、养护等资料；

- 绿化分项工程质量验收项目和要求，应包括栽植土、栽植前场地清理、栽植土回填及地形造型、栽植土施肥和表层整理、栽植穴槽、植物材料、苗木运输和假植、苗木修剪、苗木栽植、浇灌水、支撑、大树挖掘包装、大树吊装运输、大树栽植、花卉栽植、草坪建植、喷播种植、水湿生植物栽植槽、水湿生植物栽植、坡面绿化防护栽植层工程、施工期植物养护等资料；

- 检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量验收记录，具体表格见《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82或《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53T-40；

- 绿化单位（子单位）工程质量竣工验收报告，具体表格见《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82或《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53T-40。

- 管养档案要求

- 管养单位初始进行养护工作前，应收集以下资料，并形成相应表格文件：

- 设计、建设等原始资料；

- 历年整改的竣工资料；

- 历年管养的有关技术资料；

- 植物种类、规格、数量；土壤理化性状、地下水状况；

- 植物生长势及病虫害等现状资料；

- 形成原有设计要求技术表；

- 原有建设验收技术表；

- 管养初始状况技术表。

- 管养工作应根据不同季节，分别制定管养工作大纲。

- 管养单位应根据养护区域内不同养护要求的植物，分别制定管养技术手册。

- 管养单位应根据不同养护工作环节，分别制定管养作业指导书；应根据所使用的机械设备制定相应的操作手册；应根据常见病虫害制定病虫害生态防治技术指导书。

- 应根据各种有可能发生的安全隐患、突发天气和事件、危险作业环节和有毒药物使用等，制定突发事件应急处置办法和程序管控文件。

- 应根据管养区域的各种对象、工序等，制定相应的工作表格及工作记录薄。

- 管养工作必须做到年有总计划、月有分项计划、月有管养总结、年有考核和评价报告。

- 管养单位必须建立写实、系统、完整的管养技术档案，及时收集、积累、整理与分析，总结经验。

- 技术档案应在每日工作记录基础上，至少每月整理一次；特殊情况下，可随时记录整理。

- 管养档案要包括以下内容：

- 绿地建设地历史、竣工图及演化状况。

- 绿地气候、物候、水文、地形、各类构筑物的变化资料及调查报告。

- 植物技术档案应按植物名称分类记载，包括植物中文名、拉丁名、产地范围描述、规格、苗源、栽植时间、生长势、日常养护措施或成效、病虫害史等。

- 区域内地质、土壤、水源、水系、水位、水质和生物资源等变动情况。

- 管养中应用新技术、新工艺和新成果的专项技术资料及效果评价。

- 各种检查巡视的记录，特别是病虫害预报和已实施各类救治工作的效果查验评估。

- 各种整改工作的施工组织设计文件。

- 突发事件的处置写实和相关会议记录。

- 主要设备的检修记录。

- 各类统计报表、季度管养总结报告、年度管养总结报告和考评报告。

- 死亡、缺失树木凡经挖除后必须记录归档。其内容应包括树木及档案编号、中文名、拉丁名、所在地描述、规格、死亡或缺失原因和日期、挖除日期、经过何种措施施救、或缺失后处理意见。

- 技术档案应每年分类整理、装订成册、编好目录和分类归档；管养单位终止养护工作时，应一并移交管养技术档案。

- 出现突发事件时、采用新技术和新工艺时、季度管养总结报告中、年度管养总结报告中和考评报告中，均应附实景照片或视频资料等。

- 附录A：常见湿生及水生植物群落特征及生态习性

表A 常见湿生及水生植物群落特征及生态习性

| 常见植物种类 | 特征群落类型 | 群落形态 | 水深 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水杉、滇杨、木瓜、野皂角、皮哨子、毛叶合欢、苦楝、清香木、枫杨、云南枫杨、红千层、垂柳、柳树、柽柳、银芽柳、楮头红、长穗花、金丝桃、密叶小檗、虎杖、荸荠、灯芯草、水葱、芦苇、芦竹、香蒲、草芙蓉、马兰、香根草、伞草、水芹菜、美人蕉、千屈菜、落新妇、红蓼、两栖蓼、中华山蓼、紫花苜蓿、紫花地丁、遍地金、菖蒲、燕子花、婆婆纳、凤尾蕨、滇边大黄、川滇柴胡、鹤庆独活、天胡荽、猪殃殃、血满草、缬草、睡菜、莲子草、尼泊尔老鹳草、红花酢浆草、凤仙花、露珠草、柳叶菜、野棉花、昆明毛莨、大狼毒、高山大哉、委陵菜、悬钩子、地榆、蒲公英、腾冲慈姑、紫云英、马先蒿、冷水花、二月兰、雀舌草、过路黄、灯台报春、报春花、大车前、倒提壶、马齿苋、地笋、滇香薷、夏枯草、鸭跖草、鸭舌草、谷精草、沿阶草、滇黄精、宽叶韭、忽地笑、半枝莲、黄芩、金荞麦、稗草、狗芽根、假俭草、苔草、飘拂草、水莎草、水蜈蚣、马蹄金、画眉草、狼尾草、水生黍、剪股颖、早熟禾、等。 | 缓坡的自然式生态驳岸：湿生林带、灌丛，缓坡自然生草缀花草地，喜湿耐旱禾草莎草高草群落 | 植物喜湿，亦耐干旱，土壤常处于水饱和状态。 | 常水位以上 |

续表 A

| 中山杉、池杉、落羽杉、芦苇、芦竹、再力花、香蒲、菖蒲、水葱、茭白、蔺草、水稻、苔草、水生美人蕉、荸荠、水鳖、萍蓬草、杏菜、莼菜、三白草、水生鸢尾类、伞草、飘拂草、水莎草、水蜈蚣、千屈菜、红蓼、水蓼、两栖蓼、水生黍、水木贼等。 | 浅水沼泽挺水禾草莎草高草群落 | 密集的高1.5米以上以线形叶为主的禾本科莎草科灯芯草科湿生高草丛。 | 0.3米以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水马齿、荷花、金银莲花、莕菜、睡莲、萍蓬草、茭白、杏菜、慈菇、泽泻、水芋、黄花水龙、茨实、金鱼藻、狐尾藻、黑藻、苦草、眼子菜、沮草、金鱼草、苦草、水毛莨、海菜花等。 | 浅水区挺水及浮叶和沉水植物群落 | 以叶形宽大、高出水面1米以下的睡莲科、泽泻科、天南星科的挺水、浮叶植物为主 | 0.3-0.9米 |
| 菱、野菱、金银莲花、莕菜、金鱼藻、狐尾藻、黑藻、苦草、眼子菜、沮草、金鱼草、浮萍、芜萍、槐叶萍、大漂、苦草、雨久花、凤眼莲、满江红、菱、海菜花等。 | 深水区沉水植物和浮叶及漂浮植物群落 | 水面不稳定的群落分布和水下不显形的沉水植物 | 0.9-2.5米 |

- 附录B：常见防治对象及生态防治技术要点

- 日灼病

- 树干光滑的植物易患此病。因光照造成植物组织出现坏死斑，甚至干枯死亡。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：对于不耐强光照射的植物，及时搭设遮荫网。

- 物理机械防治：秋末冬初，将树干涂白。

- 冻害

- 低温造成植物叶片黄化、萎蔫、凋枯，根茎腐烂，甚至全株枯死。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：及时将温室花卉移入冷窖或温室；根部培土。

- 物理机械防治：树干涂白；树干缠草绳；搭设风障。

- 水分失调

- 新植花灌木、地被植物等易患此病。土壤水分过多或过少时，造成植物萎蔫、死亡。

- 防治技术要点：

园艺防治：根据土壤墒情进行灌溉，见干见湿；出现水涝时，及时排水。

- 小叶病

- 月季、杜鹃等易患此病。由缺Zn2+引起，植物叶片狭小、黄化、直立或丛生。

- 防治技术要点：

园艺防治：改良土壤，增施有机肥。

- 盐害

- 低洼积水处草本植物和花灌木等易患此病，或过量施用肥料，造成植物水分胁迫，导致萎蔫、死亡。

- 防治技术要点：

园艺防治：改良土壤，开沟排盐；及时清理绿地内含融雪剂的堆雪。

- 锈病类

- 为害叶片和嫩梢，在叶部形成黄色锈状孢子堆，病叶枯萎、早落。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物，避免近距离栽植转主寄主植物；培育抗性品种。

- 物理机械防治：人工剪除受害枝叶，集中销毁。

- 白粉病类

- 嫩枝、嫩梢、叶片、花蕾等部位出现白色粉状物，叶片变小、皱缩。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：加强栽培管理，提高植物抗病性；合理施用氮肥，适当增施磷、钾肥；通风透光。

- 物理机械防治：及时剪除受害枝叶；清理残枝落叶，减少侵染源。

- 叶斑病类

- 常在叶片上形成规则或不规则的坏死斑点，坏死斑上常出现黑色粒状物，严重时嫩梢、花蕾也受害。病健交界处常有黄色晕环。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：选择使用抗病品种；改善灌溉方法，选择合适的浇水时间，防止飞溅传播。

- 物理机械防治：剪除受害叶片；清除枯枝落叶，土壤消毒，减少浸染源。

- 腐烂病类

- 主要为害树势较弱或新移植的植株。初期树皮上出现灰褐色水渍状斑，树皮易剥离、有酒糟味；后期病部出现橘黄色分生孢子角。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：引进苗木时应加强检疫工作。

- 园艺防治：适地适树；严把苗木质量关，尽量减少移栽过程中苗木的水分损失；加强肥水管理，增强树势。

- 物理机械防治：及时清理病、死树；刮除病斑或在病斑上划网格线。

- 穿孔病类

- 初期出现水渍状小褐点，而后扩展成圆形或多角形病斑，病斑褐色或紫褐色，边缘有暗褐色或浅黄色晕圈。

- 防治技术要点：

园艺防治：合理修剪；合理施肥；通风透光。

- 软腐病类

- 发生在叶柄、球茎部。叶柄处病斑初为浅褐色水渍状软腐；扩展后病斑软腐、膨胀、破裂，表皮脱落，有臭味。

- 防治技术要点：

园艺防治：控制水分，防止曝晒。

- 癌肿病类

- 发生在根部或基部，初期根颈部或杆部为粉白色或黄白色瘤状物，后期瘤长大呈球形，外观坚硬粗糙。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：加强检疫，严禁调运带病苗木。

- 园艺防治：合理轮作，适当灌溉，改良粘重土壤，加强养护管理，及时烧毁病株。

- 物理机械防治：栽植时避免出现伤口；切除癌肿；伐除受害严重的植株。

- 线虫病类

- 为害根部和叶片，受害根部单生或串生大小不一的瘤状物；受害叶片变黄，出现黄绿至黄褐色斑点，严重时叶片脱落。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：加强检疫，严禁调运带病苗木。

- 园艺防治：选择健康无病的繁殖材料。

- 物理机械防治：及时清除发病植株，并烧毁；盆土可高温消毒；清除野生寄主；温水处理插条。

- 丛枝病类

- 侧枝大量萌发、丛生，纤细瘦弱呈扫帚状，似鸟巢，小枝节间缩短，叶序紊乱，叶片小、黄化、皱缩，花瓣变成叶状，花柄或柱头生出小枝。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：加强检疫，严禁调运带病苗木。

- 园艺防治：合理搭配植物；选用抗病品种；选用健康母株，作为繁殖材料。

- 物理机械防治：修剪病枝，或对病枝进行环剥，宽度为胸径的 1/3～1/2。

- 菟丝子害

- 种子萌发后不久，当茎蔓缠绕在寄主植物的茎时，根部枯死，并不断生出吸器，吸附、固定并伸入植物茎叶的细胞内吸取营养，造成寄主植物生长衰弱、枯死。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：加强检疫，严禁苗木携带菟丝子。

- 园艺防治：深翻土壤，将种子埋入深层土中；人工拔除菟丝子；割除受害植株。

- 生物防治：“鲁保一号”菟丝子盘长孢状刺盘孢(又称胶孢炭疽菌菟丝子专化型) 。

- 入侵杂草类

- 侵占目的植物空间，抢夺目的植物水肥养分，滋生病虫害，容易形成植株腐烂二次污染。

- 防治技术要点

- 植物检疫：加强检疫，严禁苗木携带入侵植物种苗和根茎。

- 园艺防治：及时松土除草，人工拔除，防草布除草。

- 生物防治：喷施链格孢菌防治紫茎泽兰；喷施燕麦叶枯菌防治禾本科类；喷施胶孢炭疽菌防治波斯婆婆纳；喷施孢子颗粒剂防治稗草；喷施神经性表球菌防治野荸荠；喷施高浓度烟渣液广谱性防治杂草。

- 蚜虫类

- 以成虫或若虫群集布满在嫩梢、花蕾和叶背吸取汁液，使叶片严重卷缩，大量分泌蜜露，污染叶片、枝干和路面，并诱发煤污病，部分蚜虫出现大量有翅蚜，迁飞扩散。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：加强栽培管理，注意通风透光。

- 物理机械防治：人工剪出受害枝条；粘虫板捕杀成虫。

- 生物防治：保护利用瓢虫、草蛉、食蚜蝇等天敌。

- 木虱类

- 若虫在叶片和嫩梢上分泌白色蜡毛和粘液，为害期长，世代重叠严重，易污染叶片和地面，并诱发煤污病。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：清扫枯枝落叶并结合冬季修剪，减少越冬虫量。

- 生物防治：保护利用瓢虫、草蛉、寄生蜂、螳螂等天敌。

- 疥虫类

- 常被介壳及蜡质物，产卵量大，成虫和若虫常集聚叶片、枝干上刺吸为害，严重时布满整个枝条，多为白色，导致煤污病，使枝叶发黑。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物加强栽培管理，提高植物抗性。

- 物理机械防治：清除枯枝落叶中的卵囊；刮除枝干上的虫茧、卵囊、成（若）虫；春季草履蚧出蛰上树前或夏初下树前，在树干距地面 1.2 m～1.5 m 处设置截杀环进行防治。

- 生物防治：保护利用草蛉、瓢虫、小蜂等天敌。

- 蚧虫类

- 6～8月气温高、干旱少雨时，繁殖迅速，为害严重。多在叶背主脉附近结网栖息，刺吸汁液，叶片出现灰黄色斑点，严重时叶片枯黄、大量落叶。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：加强栽培管理，在干旱、高温季节，及时灌溉。

- 生物防治：保护利用深点食螨瓢虫、花蝽、草蛉、捕食螨类、白僵菌等天敌。

- 螨类

- 6～8月气温高、干旱少雨时，繁殖迅速，为害严重。多在叶背主脉附近结网栖息，刺吸汁液，叶片出现灰黄色斑点，严重时叶片枯黄、大量落叶。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：加强栽培管理，在干旱、高温季节，及时灌溉。

- 生物防治：保护利用深点食螨瓢虫、花蝽、草蛉、捕食螨类、白僵菌等天敌。

- 蝽类

- 刺吸茎、叶汁液，造成叶片褪绿、皱缩、萎蔫等，网蝽类多在叶背为害，并分泌黑色胶状物。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物。

- 物理机械防治：清除杂草和枯枝落叶；清晨震落、捕杀具假死性的成（若）虫；秋季在墙角、 树缝捕杀越冬虫态。

- 生物防治：保护利用瓢虫、草蛉、螳螂等天敌；人工释放小枕异绒螨；喷施 1.2％烟碱·苦参碱乳油 1 000 倍液。

- 蓟马类

- 以成虫和若虫锉吸植株幼嫩组织汁液，受害叶片变薄、卷曲、枯萎，叶片中脉两侧出现灰白色或灰褐色条斑，表皮呈灰褐色，生长势弱，节间缩短。成虫善飞能跳，怕强光，多在背光场所集中为害。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：早春灌水、翻地，消灭越冬虫体；清除枯枝杂草。

- 生物防治：喷施 10％烟碱乳油 1 000 倍液、0.3％印楝素乳油 800～1 000 倍液。

- 粉虱类

- 体被白色蜡粉，成虫和若虫吸食植物汁液，被害叶片褪绿、变黄、萎蔫，甚至全株枯死。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：挂诱虫灯或黄色粘虫板。

- 生物防治：保护利用丽蚜小蜂和蜡蚧轮枝菌等天敌。

- 尺蛾类

- 腹足退化，爬行时身体中部常隆起。老熟幼虫常吐丝下树化蛹。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：营造混交林，避免扩散蔓延。

- 物理机械防治：人工扫除落地老熟幼虫；人工挖蛹；灯光诱杀成虫。

- 生物防治：保护利用凹眼姬蜂和蠋蝽等天敌；喷施 Bt 制剂。

- 刺蛾类

- 老熟幼虫常在枝干上结茧越冬，部分沿树干下树作茧，茧壳钙质，幼虫常具枝状毒刺。大部分成虫趋光性强，多种刺蛾幼虫具群居性。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物。

- 物理机械防治：人工剪除越冬虫茧；灯光诱杀成虫；摘除带虫枝叶；树干捆草，清除虫茧。

- 生物防治：保护利用天敌，如姬蜂、刺蛾寄蝇、赤眼蜂、上海青蜂、猎蝽、螳螂、白僵菌、核型多角体病毒等；喷洒 Bt 制剂；喷施 1.2％烟碱·苦参碱乳油 1 000 倍液。

- 毒蛾类

- 幼虫体被毒毛，低龄幼虫有群集和吐丝下垂的习性。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物。

- 物理机械防治：人工刮除越冬虫卵；生长季摘除蛹、茧和卵块；灯光诱杀成虫。

- 生物防治：保护利用天敌，如寄生蝇、绒茧蜂、胡蜂、白僵菌、核型多角体病毒等；喷施 Bt制剂、1.2％烟碱·苦参碱乳油 1000 倍液。

- 夜蛾类

- 幼虫群集叶背取食叶肉，有暴食性，白天静伏，夜晚取食，具假死性。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：利用灯光、糖醋液、杨树枝把、性诱剂等诱杀成虫；人工挖蛹。

- 生物防治：保护利用蚂蚁、瓢虫、胡蜂、寄蝇、草蛉、益鸟、蝙蝠、蛙类等天敌；喷施 Bt 制剂、1.2％烟碱·苦参碱乳油 1 000 倍液。

- 蓑蛾类

- 幼虫携护囊为害，成虫雌雄异型，雌虫无翅，光滑无毛。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：人工摘除护囊；灯光诱杀成虫。

- 生物防治：保护利用天敌，如追寄蝇、姬蜂、蠋蝽、核型多角体病毒等；喷施 Bt 制剂、1.2％ 烟碱·苦参碱乳油 1 000 倍液。

- 螟蛾类

- 幼虫群集顶梢，吐丝缀嫩叶呈饺子状或吐丝将叶折叠，藏在其中取食，稍受惊扰即从卷叶内弹跳或吐丝下垂逃跑。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：清除杂草和枯枝落叶；结合修剪，去除越冬幼虫；人工摘除幼虫苞；灯光诱杀成虫；性诱剂诱杀成虫。

- 生物防治：释放赤眼蜂；喷施白僵菌。

- 天蛾类

- 虫体较大，幼虫体表常具斜纹，腹部末端具尾角。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：人工挖蛹；人工捕杀幼虫；灯光诱杀成虫。

- 生物防治：保护螳螂、胡蜂、茧蜂、益鸟等天敌；喷施 Bt 制剂、1.2％烟碱·苦参碱乳油 800倍液。

- 枯叶蛾类

- 成虫休息时形似枯叶，幼虫粗壮，体被长毛。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：营造针阔混交林；合理密植。

- 物理机械防治：人工摘除卵块或孵化后尚未群集的幼虫、蛹茧；人工剪除网幕；灯光诱杀成虫；树干绑毒绳诱杀上下树幼虫。

- 生物防治：保护利用益鸟、赤眼蜂等天敌；利用松毛虫杆菌、青虫菌、白僵菌、核型多角体病毒等；喷施 Bt 制剂。

- 灯蛾类

- 成虫趋光性较强，如遇干扰，能分泌黄色腐蚀性、刺鼻的臭油汁；有的幼虫喜群集，有网幕。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：美国白蛾为重要检疫对象，苗木调运时应严格检疫。

- 物理机械防治：剪除网幕；刮除带蛹树皮；剪除卵块；挖蛹，捕杀幼虫；树干捆草把，捕杀下树幼虫。

- 生物防治：释放周氏啮小蜂；保护利用益鸟、草蛉、胡蜂、蜘蛛、多角体病毒、颗粒体病毒、白僵菌等；喷施 1.2％烟碱·苦参碱乳油 1000 倍液。

- 潜叶蛾类

- 幼虫潜叶为害，叶片出现表皮不破裂的弯曲条状潜道，老熟幼虫垂丝在叶背、枝干、建筑物上作茧。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：清除落叶、杂草；刮除树干越冬虫茧；杀虫灯诱杀，根据潜叶蝇成虫的向光性特点，可采用杀虫灯进行诱杀。

- 生物防治：保护利用绿姬小蜂、潜蝇茧蜂、双雕姬小蜂等天敌；喷施 1.2％烟碱·苦参碱乳油 1500 倍液。

- 蝶类

- 幼虫单独或群集为害，啮噬叶片呈网状或食光叶片，山楂粉蝶幼虫吐丝缀叶作巢、具假死性，成虫白天活动。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：人工摘除卵块、蛹、虫苞；人工捕捉幼虫。

- 生物防治：保护利用金小蜂、广大腿蜂、姬蜂、青虫菌、苏云金杆菌、白僵菌等天敌；喷施1.2％烟碱·苦参碱乳油 1000 倍液。

- 金龟类

- 春秋为害严重，夏季潜入土壤深处越夏。成虫白天隐伏于灌木丛、草皮或表土内，黄昏时出土活动。成虫食性杂，食量大，具假死性和强趋光性。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：震落捕杀成虫；灯光诱杀成虫；性诱剂诱杀成虫。

- 生物防治：保护利用益鸟、青蛙、步甲、寄生蜂、寄蝇、白僵菌、绿僵菌等。

- 叶甲类

- 幼虫取食叶肉成网状、穿孔状或残留表皮，成虫多具假死性。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：震落捕杀成虫；人工捕杀蛹；树干捆毒绳截杀。

- 生物防治：保护利用螳螂、益蝽、蠋蝽、猎蝽、大腿蜂、胡蜂等天敌；喷施 Bt 制剂。

- 软体动物类

- 夜间取食为害，爬行时留下一道黏液痕，喜栖息潮湿阴暗场所。

- 防治技术要点：

- 物理机械防治：震落捕杀成虫；人工捕杀蛹；树干捆毒绳截杀。

- 生物防治：保护利用蛙、蛇、鸟、萤火虫等天敌；喷施 Bt 制剂。

- 天牛类

- 成虫背部略扁，触角丝状或鞭状，与体等长甚至超过体长；幼虫长圆筒形，足少或无，腹部背面或腹面常具卵圆形肉质突，便于在蛀道活动。幼虫直接蛀入木质部为害，或在韧皮部与木质部之间蛀食一段时间后，再蛀入木质部，蛀道较单一。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：应严格检疫，防止人为传播。

- 园艺防治：选种抗虫品种；合理搭配植物，营造混交林；加强肥水管理，增强树势。

- 物理机械防治：人工捕杀成虫；利用诱饵木、性诱剂诱杀成虫；人工锤击卵或幼虫；钩杀幼虫；剪除被害枝条。

- 生物防治：保护利用啄木鸟；释放管氏肿腿蜂、花绒坚甲；注射或涂抹白僵菌、绿僵菌；注射线虫。

- 木蠹蛾类

- 成虫体粗长，翅灰褐色，常有斑点，多具较强的趋光性；幼虫粗壮，多为红色，或背部为红色，腹部为黄白色，幼虫常群集为害，初期蛀食皮下韧皮部，逐渐蛀食边材，将皮下部成片食去，然后分散向心材部分钻蛀，进入干内蛀成数条互相连通的孔道。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物；加强肥水管理，增强树势；防止机械损伤。

- 物理机械防治。人工捕杀成虫和蛹；利用灯光、性诱剂诱杀成虫；钩杀幼虫；剪除被害枝条。

- 生物防治：注射白僵菌；注射芜菁夜蛾线虫。

- 吉丁虫类

- 成虫体色鲜艳，具金属光泽，触角锯状，前胸不能上下活动，具假死性；幼虫乳白色，无足，头大，多在树皮下、枝干或根内以螺旋式向上蛀食，粪便不排出，被害处有流胶，为害严重时树皮爆裂。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物，营造混交林；加强肥水管理，增强树势；防治机械损伤。

- 物理机械防治：人工捕杀成虫；挖除幼虫；剪除被害枝条；树干涂白或缠草绳。

- 生物防治：保护利用啄木鸟、猎蝽、啮小蜂、吉丁矛茧蜂等；喷施 1.2％烟碱·苦参碱乳油 1000倍液防治成虫。

- 透翅蛾类

- 成虫体狭长，黑褐色，常具斑纹，足细长、有距，双翅常狭窄、透明、无鳞片，前后翅由一列弯刺钩在一起，喜白天飞翔，夜间静息；幼虫喜在树干内蛀食木质部，常使被害处形成瘤状虫瘿。

- 防治技术要点：

- 植物检疫：严格检疫，防止人为传播。

- 园艺防治：选种抗虫品种；合理搭配植物，营造混交林；加强肥水管理，增强树势。

- 物理机械防治。人工捕杀成虫；利用性诱剂诱杀成虫；结合修剪，铲除虫疤；烧毁虫疤周围翘皮、老皮；钩杀幼虫。

- 生物防治：在幼龄幼虫蛀孔处点涂白僵菌液。

- 小蠹类

- 幼虫喜为害衰弱木，社群性昆虫，各穴的两性比数和两性分工均确定，坑道有繁殖坑道和营养坑道两种。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物，营造混交林；加强栽培管理，增强树势，提高抗性。

- 物理机械防治：利用诱饵木诱杀成虫；剪除受害枝条；及时清理新枯死的带虫树。

- 生物防治：保护利用寄生螨、寄生蜂。

- 象甲类

- 成虫体粗糙，色暗，头部向前延伸成象鼻状，口器很小，着生在头端部，触角膝状，端部膨大，不善飞翔，具假死性；幼虫体肥而弯曲成“C”字形，头部发达，无足。初孵幼虫先咬食皮层，稍长大后钻入木质部为害。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：合理搭配植物。

- 物理机械防治：人工捕杀成虫；钩杀幼虫。

- 钉螺类

- 血吸虫的中间宿主，血吸虫可引起人、畜、禽得血吸虫病，严重危害健康。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：清理绿地，铲除杂草，及时中耕，排干积水，破坏蜗牛栖息和产卵场所。

- 物理机械防治：诱集捕杀用树叶、杂草或菜叶在田中做诱集堆，天亮前集中捕捉。

- 生物防治：撒石灰带在沟边、空地或植物间撒石灰带，每亩用生石灰7～7.5公斤。

- 地下害虫

- 咬食种子、幼苗根、茎，造成苗木大量死亡。

- 防治技术要点：

- 园艺防治：播种及栽植前深翻土壤，消灭幼虫及蛹；加强管理，中耕除草、松土。

- 物理机械防治：灯光、糖醋液诱杀成虫；捕杀幼虫。

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表面严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

2 本规范中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 本规程引用的法律及标准目录

- 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。下列文件对于本规程的应用是必不可少的，并以最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 《城乡环境保护林建设技术规程》GB/T 31733

- 《生态公益林建设导则》GBT18337.1

- 《公园设计规范》GB 51192

- 《建筑施工组织设计规范》GB/T50502

- 《城市园林绿化评价标准》GB 50563

- 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》GB 25499

- 《国家湿地公园建设规范》LY/T 1755

- 《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》SL/T 800

- 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82

- 《城市绿化和园林绿地用植物材料 木本苗》CJ/T 24—1999

- 《城市绿化和园林绿地用植物材料 球根花卉种球》CJ/T 135—2001

- 《云南省城镇园林工程施工质量验收规程》DBJ 53/T-40

- 《云南省城市园林绿化安全生产规程》DBJ 53/T-41

- 《云南高原湖泊区域人工湿地技术规范》DB53T_306－2010）

- 《农药使用环境安全技术导则》HJ 556

- 《农药合理使用准则(1～7》GBT8321.1～8321.7

- 《化肥使用环境安全技术导则》HJ 555

- 条文说明

目次

3 基本规定	58

4 准备工作	60

4.1场地工程及种植基质	60

4.2 种植材料和播种材料	62

4.3苗木挖掘和装运	62

4.4假植	62

4.6 环境与生态保护	62

5 陆地种植工程	64

5.1 一般要求	64

5.2种植土	64

5.3种植穴、槽的挖掘	64

5.4树木种植	65

5.5花卉和草坪、地被种植	65

5.6 藤本种植	66

5.7草坪建植	66

5.8边坡绿化	66

6 水生植物种植	68

6.1一般要求	68

6.2种植底泥与环境要求	68

6.3湿生植物种植	69

6.4挺水植物种植	69

6.5沉水植物种植	69

6.6浮叶植物种植	69

6.7漂浮植物种植	69

7 管养工程	70

7.1 一般要求	70

7.2陆地植物管养	71

7.3水生植物管养	71

7.4常见生态防治技术	71

- 3 基本规定

3.0.1 其目的是为了实现湖泊湿地生态系统地表基底的稳定，恢复湿地水环境、动物、植被和土壤，最终达到湖泊湿地生态系统的自我持续状态，实现区域社会、经济可持续发展。

3.0.2

- 整体性原则：维持和恢复区域湖泊生态系统的连续性和完整性，使绿化植物、水系、地形地貌等组成要素形成一个连续体。

- 生态性原则：优先营造地带性植物群落景观，从维护湖泊生态系统结构和功能的完整性、防止湿地退化的原则出发，通过适度人工干预来维护湖泊生态过程，为湖泊生物的生存提供最大栖息空间。

- 经济性原则：生态建设与生态产业融合兼顾，在保证恢复湖泊生态系统各项功能正常的前提下，尽可能降低湖泊生态系统恢复与重建的资金投入，并构建生态产业平台。

- 针对性原则：要根据湖泊生态系统水质修复、食物链修复、驳岸修复、面源污染修复、生物多样性保护修复以及科普宣教等不同建设目的和立地条件，配置植物种类和密度。

- 协调性原则：所选择的植物种类应在景观效应、护坡固土、水质净化、动物栖息地营造等功能方面与周边植物群落、自然环境相协调。

- 多样性原则：坚持以乔木、灌木、草本、藤本、挺水、浮水、沉水植物多层次、多种类的组合，形成景观多样、结构稳定的植物群落。

- 相容性原则：根据所选物种的生物学习性、生态位特征和种间关系，兼顾群落的空间结构、营养结构和生态结构，合理配置群落物种。

3.0.3

- 保护优先原则：应尽可能保护原生湖泊生态植被和物种，维持其自然状态，让植被自然恢复。

- 生态适应性原则：应优先选择乡土植物，或适应当地环境、且不会造成生物入侵的物种；慎用外来物种，确需引入的，要做好监测和监管工作。

- 抗逆性优良原则：应选择具有抗污性、抗病性、抗寒性等抗逆性良好的植物。

- 可利用性原则：优先选择具有净化水体、完善食物链、美化景观等生态功能的植物，兼顾其经济、社会与文化等功能。

- 3.0.4根据相应环境保护类法律法规、绿化条例和自然生态地保护建设要求制定。

- 3.0.5高原湖泊是云南动植物资源最为富集的区域，完整的湿地植物群落和有利于鸟类栖息生境建设的目的，是云南高原湖泊生态修复的重要目的。

- 3.0.6提高水源涵养能力和加强水质自我净化是云南高原湖泊生态修复的核心目的，而湿地植物是实现这一目的的重要生物基础。

- 3.0.11高原湖泊作为重要的生态敏感地，其工程建设具有面积大、工程建设条件和原有动植物资源保护要求复杂的特点，一般均需采用保护、更新和修复等融合和交叉的技术手段，做好现场调查和评估是决定具体技术手段的关键。

- 3.0.20相关法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》等。

- 3.0.26根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》要求进行强制性规定。

- 3.0.27根据植物生物学特点，不同植物的最佳栽植季节如下：

- 常绿类植物应在雨季或秋季新梢停止生长后、降霜前进行栽植。

- 落叶类植物应在秋季落叶后、春季植物萌芽前进行。

- 伤流植物应在芽萌动前栽植。

- 水生植物最佳种植时间视具体种类的生态习性而定。

- 3.0.28植物种植前的修剪，是减少水分蒸发、控制树势平衡，最终提高植物成活率的关键。

- 3.0.29土球外不易降解的包装物会影响植物的根系生长，导致成活率下降或影响植物种植后恢复生长。

- 3.0.31根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》要求进行强制性规定。

- 3.0.32根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》要求进行强制性规定。

- 3.0.35根据《云南省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（云政办发〔2021〕60号）要求编制。

- 4 准备工作

- 4.1场地工程及种植基质

- 4.1.1高原湖泊作为重要的生态敏感地，保护优先是根本性原则，原有场地的调查和保护，是进行高原湖泊生态保护的关键性基础工作。

- 根据《城市古树名木保护管理办法》要求，将原有古树名木、珍稀植物和有特殊意义的保护要求确定为强制性标准。

- 4.1.3根据《开发建设项目水土保持技术规范》（ GB50433-2008 ）规定：植物措施、临时措施、临时占地区的防护工程，各类排水、截水、降水蓄渗工程，以及在干旱缺水地区采取的降水蓄渗措施、为防治水土流失和确保地质稳定的植物护坡及工程与植物措施相结合的综合护坡，均可界定为水土保持措施。

- 主导功能原则：

- 以防治水土流失为主要目标的工程，其典型设计、工程量、投资应纳入水土保持方案中。以主体工程设计功能为主、同时具有水土保持功能的工程，其工程量、投资不纳入水土保持方案中，仅对其进行水土保持分析与评价。

- 责任区分原则：

- 对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后将归还当地群众或政府，基于水土保持工作具有技术性质的特点，需要将此范围的各项防护措施算作水土保持工程，计入水土保持方案。

- 试验排除原则：

- 对永久占地区内主体设计功能和水土保持功能难以直观区分的防护措施，可按破坏性试验的原则进行排除：假定没有这项防护措施，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，该项防护措施应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系 。

- 4.1.4种植场地基质处理是高原湖泊防治水土流失和进行水质净化的主要技术性措施之一。

- 4.1.5根据《绿化用表土保护技术规范》（LYT 2445～2015 ）要求，种植场地表土清表和剥离工作应包括表土现场调查、表土质量评价，以及表土清表、剥离、运输、堆放、再利用等内容。

- 表土：能满足植物健康生长的土壤，分为自然表土和人工表土。其中，自然表土是指土壤剖面上层结构良好、肥力尚可的土壤，是自然界化学的、物理的、生物的和环境等因素综合作用的产物;人工表土是矿物质和有机质混合而成的材料，具有自然表土同样的功能。

- 表土保护：对有利用价值的表土进行保存与维护的过程。

- 表土清表：表土剥离前清除地表植被、可视杂物的过程。

- 表土剥离：对有效表土层进行剥离收集的过程。

- 4.1.6可能涉及的相关法律和技术规程一般包括《自然保护区综合科学考察规程（试行）》(2004年)、《森林资源规划设计调查技术规程》（GBT 26424～2010）、《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GBT 18005～1999）、《国家湿地公园总体规划导则》（林湿综字[2010]7号）、《国家湿地公园评估标准》（LYT 1754～2008）《旅游资源分类、调查与评价》（GBT18972～2017）、《云南省森林资源规划设计调查操作细则》（2013年）和《开发建设项目水土保持技术规范》（ GB50433-2008 ）等。

- 梯田整地、撩壕整地、带状整地等整地方法既是治理水土流失的关键性工程措施，也是创造良好的土壤耕层构造和表面状态 ，协调水分、养分、空气，热量等因素，提高土壤肥力和植物成活率的技术措施。

- 4.1.7安息角就是土壤（场地）经自然演化沉落稳定后的表面与地平面所形成的夹角，不同的土质或材料有不同的安息角，大于安息角的茶场地易出现水土流失或坍塌情况。场地自然安息角可参考下表：

| - 名称 | - 安息角（度） | - 名称 | - 安息角（度） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 砾石 | - 30 | - 腐殖土（山泥） | - 25 |
| - 卵石 | - 25 | - 粗砂场地 | - 27 |
| - 粘土 | - 15 | - 中沙场地 | - 25 |
| - 亚粘土 | - 30 | - 细沙场地 | - 20 |

- 4.1.8均属于生物滞留设施，属于在地势较低的区域，通过植物、土壤和微生物、系统蓄渗、净化径流雨水的设施，分为简易型生物滞留设施和复杂型生物滞留设施。

- 6  砂层可为细砂和粗砂。

- 4.1.9全面整地易造成表土松散，出现冲蚀现象。

- 4.1.10根据《城市用地竖向规划》（CJJ83-99）和《城市绿地设计规范》（GB50420-2007)要求进行强制性规定。

- 4.1.11易受侵蚀的沟道中，为了固定沟床而修筑的横卧在沟道中土、石建筑物，主要作用为抬高侵蚀基准，防止沟底下切;抬高沟床，稳定山坡坡脚，防止沟岸扩张；减缓沟道纵坡，减小山洪流速，减轻山洪或泥石流危害；拦蓄泥沙，使沟底逐渐台阶化。一般修筑高度为1〜3m，最高5m。

- 4.1.14未充分发酵的有机肥料在土壤中易产生热量，导致出现烧苗现象。

- 4.1.15目的是为了改善和营造适宜植物生长的适宜生境，增加植物生境的异质性和稳定性。

- 4.1.17清淤工作易对水生生物环境造成不可逆转的破坏；围堰清淤工程量较大，破坏性更大。

- 4.2 种植材料和播种材料

- 4.2.4高原湖泊作为较大规模的自然生态本底，体现自然性是主要的生态修复目的。

- 4.2.6根据《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》[建城（2012）166号]要求制定。

- 4.2.7萌发性较好、场地水文条件较差、且场地所处位置不重要时，宜使用苗木成活率较高截干苗。

- 4.2.8根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》要求进行强制性规定。

- 4.3苗木挖掘和装运

- 4.3.2大树在长期生长过程中，树叶对蔽荫及阳光照射和地球磁场具有一定适应惯性，挖掘时的定向标记是为了种植时能尽可能维持原有方向，以提高苗木成活率或缩短缓苗期。

- 4.3.5采用草绳或橡皮筋网络法包扎树苗，小树应采用一网两腰，大树应采用两网三腰。网络必须收紧，第一层网络的绳子必须嵌入泥球表土，网络大小应控制在8cm～10cm。土球应包扎结实。

- 4.3.8大树吊装时，应采用两点兜住土球，一点带住树干控制方向的“三点起吊法”，避免直接起吊树干造成对树皮的伤害；直接起吊树干还容易导致植物土球散落而出现起重机突然失衡等问题，易产生更大事故，实际工作应予以避免。

- 4.4假植

- 4.4.2大树经过挖掘和运输，必定出现不同程度的脱水或树势衰退现象，直接种植易出现根系吸水能力较差，水分难以供给树木高处和顶端，最终导致定植树木枯稍、缓苗期延长，严重时甚至导致苗木死亡；定植前的假植，水平或倾斜的树体有利于水分供给，对一段时间后的树木定植成活率具有关键性的影响。

- 4.6 环境与生态保护

- 4.6.2根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》要求进行强制性规定。

- 4.6.3除花木外，磷素是植物有效性最小的营养元素之一，但确是水富营养化主要的因素，我国土壤其有效磷含量一般都很高，但对附近的湖泊水体环境有很大威胁，一般不宜使用磷素肥料。

- 硫酸铵和硝态氮肥易溶于水，且水淋性较强，以造成水质污染，一般不宜采用。

- 4.6.4有利于延缓肥料的水淋性，减少施肥对湖泊水域带来的污染。

- 4.6.6根据《农药使用环境安全技术导则(HJ_556～2010) 》和《湖泊富营养化防治技术政策》（2004年）的相关要求进行强制性规定。

- 4.6.8植物生长激素等药物对湖泊水域的污染性较强。

- 5 陆地种植工程

- 5.1 一般要求

- 5.1.3易于对建筑、其他植物或汽车和人活动等产生干扰的枝条，称为干扰枝；树冠中与保留枝条生长方向一致且距离较近，相互影响的枝条，称为重叠枝；树冠中与保留枝条相交的枝条称为交叉枝；树冠内部接受阳光较少、对树冠构成没有作用的枝条称为內樘枝；与正常枝生长方向相反，下垂枝向下方伸长，影响了树形美观和整齐的枝条称为下垂枝；以上枝条因过度消耗养分，且对树冠构成毫无价值，一般应剪除。

- 5.1.4夏季生长较快、近直立生长的枝条称为徒长枝，在视觉上不是很美观，但其生长能力强，若是放任不管，则会消耗掉大量的养分，造成其他枝条的发育不良，应及时剪除。

- 5.1.7堆土种植能避免植物根系出现水涝。

- 5.1.8低塘种植有利于保水保肥。

- 5.2种植土

- 5.2.1土壤质地是指土壤中不同粗细颗粒占土壤重量的百分比组合，通常分为砂土、壤土和黏土三种类型。容重是指土壤容重，又称土壤假比重，一定容积的土壤(包括土粒及粒间的孔隙)烘干后质量与烘干前体积的比值。土壤有机质是指土壤中所有含碳的有机物质，包括土壤中各种动、植物残体、微生物体及其分解和合成的各种有机物质，单位为克每千克（g/kg）。

- 5.2.2入渗度按土壤入渗（渗透）率检测，是指土壤水饱和或近饱和条件下单位时间内通过土壤截面向下渗漏的水量，又称土壤渗透速率。用饱和导水率（Kts）来表示，单位为毫米每小时（mm/h）。

- 5.2.4应通过土壤酸碱度和土壤含盐量等检测来确定强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土。

- 土壤酸碱性简称，用氢离子活度的负对数表示，即pH值=～lg【H+】。

- 土壤含盐量是指土壤中可溶性盐的总量。

- 5.2.6未经检测的污泥、淤泥等可能存在重金属污染。

- 5.2.7测土配方是指根据土壤精密检测数据和种植植物全年生长所需的养分量，进行科学的土壤改良和施肥措施。

- 5.3种植穴、槽的挖掘

5.3.2定植前后，结合植物种植时的整地挖坑、养护阶段的季节性土壤松土、以改良和综合补充种植土营养成分而施用的肥料称为基肥，一般为有机肥、复合肥、生物肥或缓控释肥料。

- 5.3.6防治植物根系直接接触肥料产生烧伤。

- 5.4树木种植

- 4.5.2首先建立施工范围内的控制测量网，放线前应进行现场踏查，了解放线区域的地形，考察设计图纸与现场的差异，确定放线方法。

- 选择定点放线依据时，应确定好基准点或基准线、特征线，同时要了解测定标高的依据，如果需要把某些地物点作为控制点时，应检查这些点在图纸上的位置与实际位置是否相符，如果不相符，应对图纸位置进行修整，如果不具备这些条件，则须和设计单位研究，确定一些固定的地上物体，作为定点放线的依据。

- 5.4.5采用碎石、陶粒、木屑、树皮、枯枝等有机覆盖物进行树塘围堰覆盖，有利于保水保湿和减少种植土表面板结。

- 5.4.7根据树木重心位置而制定。

- 5.5花卉和草坪、地被种植

- 5.5.2种植催芽处理可采用以下方法：

- 冷水浸种，采用冷水浸泡数小时，使种子湿润，然后捞出晾干播种；

- 机械处理，采用搓揉方法，提高发芽率；

- 层积催芽，休眠的种子可采取积沙催芽，提高其发芽率；

- 药物催芽，用 5%的氢氧化钠( NaOH）溶液浸泡种子 15 h，再用清水冲洗干净，然后再次投入清水中浸泡。

- 植生毯是由无纺布、椰丝纤维或者秸秆纤维为主要制作材料，将种子放入其中固定，进行铺设播种建植草坪的方法，有利于植生毯为将种子、肥料、保水剂、土壤改良剂等与纤维网、可降解无纺布整体粘合形成的，能紧密贴合于地表、适宜植物生长的毯状物。适合于陡峭地带建植地被覆盖时使用，能有效避免陡峭地带易出现植物种子滑落现象；植生毯在到达一定的年限时，就可自行降解为植物生长所需的养料，改善土壤，不会留下痕迹。

- 利用喷播设备将植物种子、水、纤维覆盖物、粘合剂、肥料、营养土、土壤稳定剂、土壤改良剂等按一定比例搅拌混合后，通过特制喷混系统（专用喷播机）喷播到原地貌表面，从而形成均匀绿化覆盖的技术成为草籽喷播。

- 5.6 藤本种植

- 5.6.1藤本植物大多为深根性，故整地和种植穴径均应适当加深。

- 5.6.3将藤本植物的藤蔓整理舒展、分布合理，即为理藤。

- 5.7草坪建植

- 5.7.2播后采用草碾或木板压（拍）实，是为了让草坪种子与土壤充分接触，并避免松软的播种地因浇水出现种子流失和暴露。

- 5.7.4草卷（块）留有1-2cm缝隙回土压实，便于草卷（块）之间的草根生长串联，提高彼此之间的结实度。

- 5.8边坡绿化

- 5.8.1边坡绿化应按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009 ）进行现场调查的基础上进行，现场调查内容应包括∶

- 现场环境∶地形、海拔、周围植被情况、原有绿化情况（如植被退化、植物入侵、土壤侵蚀等情况）等。

- 水文地质情况∶边坡岩性、风化程度、边坡稳定性、地下水情况等。

- 坡面状况∶坡高、坡比、坡长、平整度、坡面面积等。

- 土壤情况∶土壤类型、土壤肥力、土壤硬度、土壤酸碱度等。

- 气候条件∶气温、降水量、蒸发量、土壤冻胀深度等。

- 5.8.3边坡绿化应根据治理目标和立地条件选定不同生态模式的植物类型，包括∶

- 草本型∶以草本类作为主体覆盖地表的植物类型。

- 草本花卉型∶以草本花卉为主体覆盖地表的植物类型。

- 藤本型：以藤本植物为主体覆盖边坡的植物类型。

- 灌草型∶以灌木类作为主体并混合草本类覆盖地表的植物类型。

- 乔灌草型∶以乔灌草作为主体进行群落化覆盖地表的植物类型。

- 边坡绿化可参考边坡条件按下表选择植物类型和建造类型。

- 边坡绿化适用的植物类型和建造类型

| 边坡条件 | 植物类型 | 建造类型 |
| --- | --- | --- |
| 坡度为30°及以下的填方土质边坡 | 乔灌草型、草本型或草本花卉型 | 苗木种植、植生毯 |
| 坡度为30°～45°的填方土质边坡 | 草本型 | 植生毯 |
| 坡度为60°及以下的挖方土质边坡 | 灌草型 | 植生毯 |
| 坡度为60°及以下的强风化岩质边坡 | 灌草型 | 植生毯+肥料袋 |
| 坡度为80°及以下的岩质边坡 | 灌草型 | 混凝土格构＋植生袋 |
| 坡度为45°及以上的石质边坡 | 草本型或灌草型 | 喷播绿化 |

- 5.8.4高边坡因应情况复杂，应进行具有针对性技术策略的“一坡一策”建造。

- 5.8.12栽植浅根系小乔木和灌木或攀缘植物，是为了对挡土墙、桩板墙、浆砌片石护面墙等混凝土工程防护边坡进行生态遮盖或修饰。

- 6 水生植物种植

- 6.1一般要求

- 6.1.4沉水植物群落、漂浮植物、浮叶植物群落、挺水植物群落、湿生植物群落为依据植物适应水深的生态习性分类，少量植物存在多种适宜水深的生态习性。

- 挺水植物是指根系或根茎生于水下底泥中，茎或叶明显挺出水面的水生植物。

- 浮叶植物是指根系或根茎生于水下底泥中，叶漂浮水面的水生植物。

- 沉水植物是指根系或根茎生于水下底泥中，整个植株都在水体中生存的植物。

- 漂浮植物是指植物体全株漂浮在水体的水生植物。

- 表面流人工湿地：类似自然可见水体，水层厚度一般为10cm~30cm，通过种植挺水型植物为主进行水质净化作用的人工湿地类型。

- 潜流人工湿地：湿地中根据处理污染物的不同而填有不同介质，种植不同种类的净化植物。水通过基质、植物和微生物的物理、化学和生物的途径共同发挥水质净化作用的人工湿地类型。

- 6.1.6根据一般常见水生植物的生物学特点制定。附录A中各类植物名称大量未涉及变种和品种，种名以下可根据苗木供应选择新年选用。

- 6.1.9避免对水体造成水质污染。

- 6.1.16氨氮含量超过200mg/l浓度的水体不适宜种植水生植物，黑臭水质应进行初级处理并达标方可种植。

- 6.1.17人体长期裸露浸泡在水中，会对人体有伤害，水中底泥易出现尖锐物体，也会伤害人体，应加强保护措施。

- 6.1.18根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》等要求规定。

- 6.1.19根据生态文明建设要求“生态建设和生态产业相结合”精神提出。

- 6.2种植底泥与环境要求

- 6.2.3根据一般常见水生植物的生物学特点制定。土壤含盐量是指土壤中可溶性盐的总量。

- 6.2.4根据一般常见水生植物的生态学特点制定。

- 6.3湿生植物种植

- 6.3.2湿生植物并不一定适应长期浸泡在水中生长，抬高种植面有利于湿生植物出现季节性出水生长。

- 6.3.6湿生植物根系长期处于潮湿状态或浸泡在水中，易出现根系窒息现象，造成植物长势较弱，甚至于死亡，采用滤水层，并辅助透气带或透气管种植，有利于避免植物根系长期积水糟根。

- 6.4挺水植物种植

- 6.4.5将水生植物的根系、根茎等先栽种在容器中，带容器沉入水中并做好固定称为容器种植法，是底泥较浅或水流过大时，避免挺水植物出现倒伏或漂浮的主要主要种植方式。

- 6.4.6 用带叉的杆为工具叉住植物的根茎部，将根系叉入底泥中的种植方法称为叉植法，种植叉子（或钳子），可以采用竹竿等材料自制，也有成品工具。

- 6.4.8既避免种植早期的苗木上浮问题，也能提高苗木成活或发芽率。

- 6.5沉水植物种植

- 6.5.8根据施工方便程度推荐性制定，实际工作中可参考综合运用。

- 6.5.10以增加抛掷种植的将种（芽）或苗木重量，便于落入种植底泥中。

- 6.5.11沉水植物新种植时，由于根系未能扎根于底泥中，较深的水易造成苗木漂浮。

- 6.6浮叶植物种植

- 6.6.1浮叶植物种植多为阳性至强阳性植物，对光照要求较高，应选择在生长期能接受到直射光的水体。

- 6.6.10浮叶植物新种植时，较深的水不利于苗木萌发或成活。

- 6.7漂浮植物种植

- 6.7.3凤眼莲、大薸等入侵植物既具有较好水质净化作用，也会出现因管理不善出现枯萎腐烂对水质造成二次污染，应结合管理能力和措施进行论证后方可选用。

- 6.7.4漂浮植物一般均会出现不同程度的枯萎腐烂二次污染现象，应进行约束性种植，便于管理，防治生物逃逸和和扩散繁殖。

- 6.7.5生态浮岛或种植平台、浮力围护设施等长期浸泡在水中，被腐蚀或分解的概率较大，应优先使用耐腐蚀等生态友好性材料。

- 7 管养工程

- 7.1 一般要求

- 7.1.1植物是有生命的材料，管养是渐进的过程，技术档案的建立有利于不断调整管养技术，使其更具有针对性和时效性，建立管养档案是提高管养质量的核心。

- 7.1.3植物和水土等立地条件是高原湖泊生态修复的基础性材料，立地条件既是植物生产的关键因素，也是水质优劣的关键因素。

- 7.1.4根据高原湖泊生态建设的需求，生态功能是核心，其余景观功能、社会功能也是常见的功能需求。

- 7.1.8放牧既是湖泊流域难以避免的生产形式之一，也是科学利用湖泊湿地植物以避免湿地植物枯萎腐烂造成二次污染的生态文明形式之一；云南作为中国重要的候鸟迁移通道，水禽栖息生活也是重要的生态文明和生物多样性标志之一。

- 7.1.9高原湖泊流失因相对较好的水资源，土壤易板结，会造成湿生木本植物长势变缓、甚至逐渐退化枯死，每年测定土壤通气孔隙度并实施科学松土是重要的管养内容。通气孔隙度 是指土壤中直径大于0.1 mm的孔隙占总空隙的比例，用百分率（%）表示。

- 7.1.10空旷和较好的水湿条件，以及鸟类的携带传播，高原湖泊是外来入侵植物和有害植物的温床，以繁殖扩散，应视为管养过程中的重要工作。

- 7.1.13高原湖泊是重要的生态敏感地和水资源保护地，生物防治、园艺防治和物理防治应是贯穿在种植和管养过程中的主要病虫害防治方式。

- 7.1.14根据《农药使用环境安全技术导则(HJ_556～2010) 》和《湖泊富营养化防治技术政策》（2004年）的相关要求进行强制性规定。

- 7.1.15水岸区域使用任何外来物质，均易出现流失或污染水源问题，故根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求制定。

- 7.1.16均属于提倡生态除草的典型技术措施，应尽可能采用。

- 7.1.17任何植物均具有不同程度的生态价值，非入侵植物、或是非重要区域，提倡自然野趣的生态修复形式及其相应的生态管养措施。专业上也叫割剪，是指在入冬前对成熟和枯萎植物保留 5cm割除处理，避免植物腐烂造成二次污染、覆盖和保护表土的方法。

- 7.1.18放牧既是湖泊流域难以避免的生产形式之一，也是科学利用湖泊湿地植物以避免湿地植物枯萎腐烂造成二次污染的生态文明形式之一，在生态容量测算基础上的生态放牧形式，更是一种科学的生态产业形式。

- 7.1.19保护和开发并重，是生态文明建设基本内涵，生态建设和生态产业相结合是其基本要求，湖泊绿化植物的综合利用能促进和发展绿色循环经济。

- 7.2陆地植物管养

- 7.2.1特色植物群落景观基于适应性和观赏性，本土地带性植物群落景观是体现地域性特色的重要景观形式。

- 7.2.2大面积松土会造成地表冲蚀，易造成水土流失污染水质，应采用穴状松土。

- 7.2.4对不耐水湿植物进行排涝和透气，避免植物死亡。

- 7.2.6根据《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》[建城（2012）166号]要求制定。

- 7.3水生植物管养

- 7.3.2水生植物普遍长势较快，过多过密和覆满水面的水生植物会水下光照，影响浮水或沉水类植物的生长，加快植物枯萎死亡和诱发水中细菌、藻类发生，应及时疏除。

- 7.3.3水位控制是保障水生植物成活和健壮生长的重要措施。

- 7.3.5将相应肥料包裹在无纺布内，埋入植物根基周围，是为了延缓肥料的溶解，是缓释肥料的一种形式。

- 7.3.8基于水生植物的生态群落学和生态安全观点进行编制。

- 7.3.9能最大化减少对湿地环境的影响或破坏，也能提高劳动功效。

- 7.4常见生态防治技术

7.4.3保护病虫害天敌，是植物病虫害生物防治提倡的方向。

7.4.5园艺防治方法是通过人工修剪病虫害枝叶，既防治病虫害，有提升植物观赏性的方法。7.4.6物理机械防治是指利用物理因子或机械作用对有害生物生长、发育、繁殖等的干扰，以防治植物病虫害的方法。

7.4.7生物防治是指利用生物物种间的相互关系，以一种或一类生物抑制另一种或另一类生物，降低杂草和害虫等有害生物种群密度的一种方法。它的最大优点是不污染环境，是农药等非生物防治病虫害方法所不能比的，以虫治虫、以鸟治虫和以菌治虫三大类方法。

7.4.8虫孔注药是指发生植物蛀干虫害不得不采用的一种局部给药治疗的方法。

7.4.9钻孔注药也是指发生植物蛀干虫害不得不采用的一种局部给药治疗的方法。

7.4.10人工刮刷属于物理机械防治范畴。

7.4.11诱杀也属于物理机械防治范畴。

7.4.12根据常见病虫害制定，多种方法可综合选用。