云南省工程建设地方标准    DB

DBJ 53-××-××××

- 云南省智慧工地建设技术标准

- （征求意见稿）

Technical standards for implementation of smart construction sites in Yunnan Province

20  -  -  发布                     20  -  -  实施

- 云南省住房和城乡建设厅 发布

- 前 言

根据云南省住房和城乡建设厅＂关于2022年云南省工程建设地方标准编制计划的公示”的要求，由云南大学、云南泰斯特建筑技术有限公司、昆明市建设工程质量安全监督管理总站牵头成立标准编制组，组织编制《云南省智慧工地建设技术标准》。编制组经过大量调查研究，参考国内各地区现行有关规范标准及相关要求，认真分析总结云南省智慧工地建设的实践经验，结合云南省地域环境特点和云南省智慧工地建设的实际情况,在广泛征求意见的基础上制定本标准。

本标准的主要内容包括8个章节：1总则；2术语和符号；3基本规定；4智慧工地功能标准；5数据要求；6系统集成及数据接口；7信息安全；8运行及维护。

本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理，云南大学云南泰斯特建筑技术有限公司负责技术内容的解释。标准在使用过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送云南泰斯特建筑技术有限公司（地址：昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦A座10楼，E-mail：yntst@126.com）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

# 目    次

1 总   则	1

2 术语和符号	2

2.1 术  语	2

2.2 符  号	3

3 基本规定	4

3.1 总体要求	4

3.2 分层要求	4

3.3 其他要求	4

3.4 智慧工地建设基础要求	5

4 智慧工地功能技术标准	6

4.1 工程概况	6

4.2 视频监控及智能广播系统管理	6

4.3 质量管理	8

4.4 进度管理	12

4.5 人员管理	14

4.6 安全管理	16

4.7 机械设备管理	17

4.8 物资管理	20

4.9 绿色施工管理	21

4.10 BIM应用管理	23

4.11 技术管理	25

4.12 企业文化管理	26

5 数据要求	28

5.1 基础数据要求	28

5.2 数据存储要求	28

5.3 数据备份要求	28

6 系统集成及数据接口	30

6.1系统集成建设内容	30

6.2数据接口	30

7 信息安全	32

8 运行及维护	33

附录A 智慧工地质量验收记录表	35

附录B  智慧工地主要设备参数表	36

本标准用词说明	40

条文说明

# 总   则

1.0.1  为规范和引导云南省智慧工地建设，提高工程建设生产管理和决策能力，提升建设工程质量安全管理水平，实现数字赋能，推动建筑行业高质量发展，根据相关法律法规和规定，结合我省实际情况，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于云南省工程建设项目的智慧工地建设及应用。

1.0.3  智慧工地建设宜根据工程的实际情况,从工程项目设计、施工组织策划、施工实施、竣工验收、运行维护等过程综合进行系统协同, 按需要予以实施，也可应用于部分工程环节或工程项目的专项任务。

1.0.4  智慧工地的建设需满足工程总体计划，并符合相关主管部门的要求。

1.0.5  智慧工地建设除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和云南省现行有关规范标准的规定。

# 术语和符号

## 术 语

## 智慧工地 smart construction site

综合应用物联网、云计算、移动互联网等信息通信技术，全面感知建筑工地各领域信息，实现各子信息系统间的信息共享和协同运作，实现工地作业互联协同、辅助决策、智能生产、科学管理等功能的建筑工地。

## 智慧工地现场系统smart construction site field system

建设于施工工地现场的物联网系统，是智慧工地系统的必要组成部分；对工地现场设备、人员、物资、环境等要素全面监测、管理，并与建设主管部门及主管单位综合信息管理平台对接；主要包括技术层、应用层、数据层和智慧层。

## 综合信息管理平台integrated information management platform

应用于对接智慧工地现场系统，具有对施工现场各要素进行远程监测、管理、统计等功能的信息管理平台。

## 物联网 internet of things

通过各种信息传感设备，按约定的协议，把物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

## 建筑信息模型 building information modeling

建筑信息模型是以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对工程项相关信息详尽的数字化表达。建筑信息模型通过数字信息技术把整个建筑进行虚拟数字化和智能化，是一个完整的、丰富的、逻辑的建筑信息承载平台。

## 云计算 cloud computing

一种基于互联网的、大众参与的计算模式，其计算资源（计算能力、存储能力、交互能力）是动态、可伸缩且被虚拟化的，以服务的方式提供。

## 射频识别 radio frequency identification

一种无线通信技术，可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无须识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。

## 地理信息系统 geographic information system（GIS）

在计算机硬件和软件系统支持下，对地理信息数据进行采集、处理、存储、管理、分析和表达的技术系统。

## 符 号

APP——计算机应用程序，现多指移动终端应用程序 Application;

GIS——地理信息系统，geographic information system；

BIM——建筑信息模型，building information modeling；

RFID——射频识别，radio frequency identification；

IP地址——互联网协议地址，internet protocol address；

AI——人工智能，artificial intelligence；

CA认证——电子认证服务，certificate authority；

GPS——美国全球定位系统，global positioning system；

Wi-Fi——无线保真/行动热点，wireless-fidelity;

UWB——一种无载波通信技术，ultra-wideband；

JSON——JS对象标记，javaScript object notation；

XML——可扩展标记语言，extensible markup language；

WBS——工作分解结构，work breakdown structure；

IOT——物联网，internet of things

HTTP——超文本传输协议，hypertext transfer protocol；

Socket——网络上的两个程序通过一个双向的通信连接实现数据的交换，这个连接的一端成为一个socket；

OSD——屏幕菜单式调节方式，on-screen display；

HTML5——超文本标记语言的第五次重大修改，hypertext markup language；

HLS——动态码率自适应技术，http live streaming；

URL——统一资源定位符，uniform resource locator；

API——应用程序编程接口，application programming Interface；

NFC——近场通信，near field communication；

LiFi——可见光无线通信，又称“光保真技术”，light fidelity。

# 基本规定

## 总体要求

3.1.1  智慧工地管理系统应由技术层、应用层、数据层和智慧层构成，系统结构如图3.1.1：

图3.1.1 智慧工地管理系统架构图

## 分层要求

3.2.1 技术层应包括现场信息采集、显示等各类信息设备，以及设备运行的基础设施，实现对施工现场各类信息进行传感、采集、识别、显示、存储、分析。应包含如下类别的功能：互联网协作、管理协同、移动互联、IOT 接入、BIM、GIS，实现施工现场各种信息数据的汇聚、整合及各业务管理的功能性模块的集成运行，为应用层的具体应用提供支撑。

3.2.2 应用层应由以下功能模块组成：项目概况、视频监控及智能广播、人员管理、机械设备管理、物料管理、生产管理、施工现场环境管理、质量管理、安全管理、技术管理等相关内容。

3.2.3 数据层应提供固定端和移动端等多种展现手段，并支持主流操作系统。保证建设主管部门、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、咨询监理单位及试验检测等相关业务人员能按权限分级进行数据实时查询及数据回溯。

3.2.4 智慧层应基于大数据，综合性、系统性为智慧应用做智慧决策。

## 其他要求

3.3.1  应制定安全保障体系和运行维护体系为智慧工地各信息系统正常运行提供保障。

3.3.2  信息安全与容灾部分应能保障智慧工地各信息系统数据信息安全及软硬件安全。

3.3.3  智慧工地管理系统宜采用云架构，非云架构下的系统宜向云架构升级过渡。

3.3.4  智慧工地基础设施应符合国家现行标准《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982、《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434 的有关规定。

## 智慧工地建设基础要求

3.4.1  智慧工地基础设施应包括：信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房、信息应用终端。

3.4.2 智慧工地建设基本项与可选项见表3.4.2的规定.

| 序号 | 项目 | 项目要求 |  | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集设备 | 应符合《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434的规定 |  | √ |  |
| 2 | 网络基础设施 | 具备无线局域网络设施 |  | √ |  |
|  |  | 无线局域网络信号应覆盖所有信息采集设备装置点 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络应覆盖主要工地办公区域 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络覆盖不低于90%办公区域和施工现场生活区域 |  |  | √ |
| 3 | 技 术 平 台 | 互联网协作类功能 | 具备施工现场跨组织项目团队建立、职位、角色等管理能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备文字、语音、视频等方式的即时沟通能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备包含但不限于云盘、云表格、协作任务等基础协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备日志留溯能力 | √ |  |
|  |  | 管理协同类功能 | 具备自定义表单、流程的审批能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备跨组织即时在线会商能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备企业级（项目部、职能部门、分子公司、集团总部）协同管理、资源共享能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备工程建设参与方（建设主管部门、参建单位）多协同管理能力 |  | √ |
|  |  | 移动互联类功能 | 具备集成本标准第5章人员、生产、技术、质量、安全、绿色施工、视频监控、设备管理业务模块的能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备支持集成其他业务功能模块的能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备支持接入其他系统、平台的能力 |  | √ |
|  |  | IOT 接入类功能 | 具备施工现场各类物联网监测设备的接口支撑能力 | √ |  |
|  |  | GIS类功能 | 提供空间数据管理功能，包括但不限于图形管理、属性管理、拓扑管理、状态管理 |  | √ |
|  |  |  | 提供数据提取和转换功能，包括但不限于参数提取、坐标变换、格式转换 |  | √ |
|  |  |  | 具备三维数据管理、三维数据分析能力 |  | √ |

# 智慧工地功能技术标准

## 工程概况

### 一般规定

（1）工程概况应包含：基本信息、统计信息、数据分析等功能。

（2）在建项目应根据监管部门相关规定，建设具备工程项目基本信息的展示功能，基本信息包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程结构类型、建设模式、工程用途、建筑面积、占地面积、工程合同工期、工程造价、五方责任主体等。

（3）宜具备工程项目的建设程序、建设手续等合规性文件的公示功能。

### 功能要求

工程概况管理功能模块应符合4.1.2的规定。

表4.1.2 工程概况管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 提供录入、编辑、查询和展示项目名称、地址、规模、类型、参建单位、开工时间、竣工时间等信息的功能 | √ |  |
|  |  | 提供查询和展示工程勘察设计审查证明文件、招标投标证明文件、合同证明文件、施工许可、质量安全监督、绿色施工措施等信息的功能 | √ |  |
|  |  | 提供参建单位资质、资信、主要人员基本情况等信息的功能 | √ |  |
|  |  | 提供项目经理、技术负责人、总监理工程师等项目主要人员信息的功能 | √ |  |
| 2 | 统计信息 | 提供源于本标准的第4章人员、生产、技术、质量、安全、施工现场环境、视频监控、机械设备管理统计信息、预警信息展示功能 | √ |  |
| 3 | 数据分析 | 提供数据专题分析功能 | √ |  |
|  |  | 提供多维度的数据分析功能 |  | √ |
|  |  | 提供生成图表、报表功能 | √ |  |
|  |  | 提供多源数据来源分析功能，数据来源包括但不限于本标准要求的各业务功能数据、相关数据库数据、直接导入 EXCEL数据表、人工补录数据、在线填报的数据 | √ |  |
|  |  | 提供对统计、分析结果进行汇总、分享的功能 | √ |  |

## 视频监控及智能广播系统管理

### 一般规定

- 在建项目应根据监管部门相关规定和项目管理实际建设视频监控和智能广播系统，功能模块应满足国家、行业、地方关于视频监控的相关规定，并支持按照当地监管要求对接相关监管平台，保障数据准确稳定上传。

- 视频监控设备应覆盖项目出入口、主要道路、危险区域、料场、加工区和塔吊等重点管理区域，且符合项目的实际需求。

- 视频监控系统应能实现视频预览、录像回放的功能。应能通过调节摄像头的旋转角度、放大倍率、焦距和光圈等参数，实现远程控制视频监控摄像头云台的功能。

- 智能广播设备应覆盖项目出入口、危险区域、主要作业面等重点管理区域，且符合项目的实际需求。

- 智能广播系统应能实现远程呼叫、文字转广播、预设广播播放等功能。

- 工地现场应配备视频监控和智能广播所需的视频存储设备、交换通讯设备、显示设备等，危险区域视频存储时间须满足现场管理要求且不少于30天。

- 视频监控摄像机和智能广播音柱、号角等设备安装应采用稳定、牢固的安装支架，安装位置及高度应不受外界干扰和破坏，且不得影响现场设备运行和人员正常活动。应设置防水、防抖、防攀爬和防雷措施，安排专人定期对设备运行状态进行检查、维护。

### 功能要求

视频监控及智能广播系统管理模块功能应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2视频监控及智能广播系统管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频数据 采集 | 采集范围覆盖包括但不限于施工现场出入口、重点施工作业区域、危大工程作业面 | √ |  |
|  |  | 根据建筑面积确定监控点位最低数量 | √ |  |
|  |  | 在制高点布置不少于 1 台高清球摄像机，水平支持 360°旋转，支持巡航、守望位、线扫画面冻结功能 | √ |  |
|  |  | 具备夜间视频采集能力，有效可视距离不小于 30 米 | √ |  |
|  |  | 对生活区进行视频全覆盖，对作业区域开阔面实现全覆盖 | √ |  |
|  |  | 支持监控 HTML5 标准的 HLS 视频流，可直接用于浏览器和移动端播放 | √ |  |
|  |  | 视频监控管理子系统宜具有 AI 智能能力，提供安全帽、工作服穿戴识别、人员聚集识别等功能 | √ |  |
|  |  | 提供图像抓拍功能 | √ |  |
|  |  | 具有工地全场景 AR 影像监控覆盖能力 |  | √ |
|  |  | 全景成像测距摄像机应能自动扫描、形成全景拼图、实现图像测量 |  | √ |
|  |  | 宜对识别结果进行统计分析与应用 |  | √ |
| 2 | 视频查看 | 具备视频监控实时查看功能 | √ |  |
|  |  | 具备在固定端、移动端进行实时查看的功能 | √ |  |
|  |  | 宜具备实时监听前端现场声音的功能 | √ |  |
|  |  | 提供视频回放功能，支持通过 IP 地址、时间、预警类型、名称等检索功能，支持多路同步回放、全屏回放、视频摘要等功能 | √ |  |
|  |  | 提供摄像头分组布局，多画面同时浏览、视频轮训、视频截图、视频录制等功能 | √ |  |
|  |  | 提供通过互联网实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于 3s，图像分辨率不小于 1280*720 | √ |  |
|  |  | 提供通过移动端实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于 3s，图像分辨率不小于 480*800 | √ |  |
| 3 | 视频控制 | 提供云平台控制功能，可实现调节摄像头的旋转角度、焦距等 | √ |  |
| 4 | 数据存储 | 视频监控应具备本地视频存储，且视频存储时间不应小于 30d | √ |  |
|  |  | 提供视频备份功能，支持视频日子备份功能 | √ |  |
| 5 | 权限管理 | 提供访问权限设置功能 | √ |  |
|  |  | 提供配置权限设置功能 | √ |  |
|  |  | 监控系统具备不少于三级组织架构管理能力 | √ |  |
| 6 | 联动报警 | 提供智能广播和设备状态异常报警联动功能 | √ |  |
|  |  | 具有 AI 智能能力，提供自动识别功能，包括但不限于：人员未佩戴安全帽识别、人员聚集、明烟、明火、人员未穿戴防护服识别抓拍预警 | √ |  |
| 7 | 数据传输 | 视频监控数据应按照当地监管部门要求上传至监管平台，同时数据能上传至视频监控平台，具体数据多方传输功能 | √ |  |
|  |  | 视频监控模块应能提供共享调用接口服务，应与其他功能模块共享视频监控数据信息 | √ |  |
| 8 | 智能广播 | 支持联动控制现场云广播，实现远程呼叫、文字转广播、预设广播播放 | √ |  |

## 质量管理

### 一般规定

（1）质量管理应包括质量计划、质量检查、质量验收、质量整改、质量专项监测、实测实量、样板管理、从业人员行为、旁站、检验检测等管理内容。

（2）应支持固定端、移动端等多应用端在线协作。

（3）应支持在工程项目三维建筑模型中体现质量问题，通过不同的颜色代表不同问题类型及质量问题事件整改状态。

### 功能要求

质量管理功能模块应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2质量管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量计划 管理 | 应支持不同质量计划类型的信息编辑 | √ |  |  |
|  |  | 应支持不同质量计划管理类型的归档，计划、审批、执行、验收全过程可回溯 | √ |  |  |
|  |  | 应实现移动端在线实时审批、意见填写 | √ |  |  |
|  |  | 可在移动端、固定端对质量计划全过程进行记录、查询 | √ |  |  |
|  |  | 应支持生成质量计划管理台账，实现分类管理 | √ |  |  |
|  |  | 应能实现质量计划编制、执行、验收等消息推送； | √ |  |  |
|  |  | 应实现与质量整改、质量验收功能关联，数据互通，支持质量计划从发起、整改到验收全过程的信息处理和存储 | √ |  |  |
|  |  | 应实现自动生成不同维度的质量计划统计分析图表 |  |  | √ |
|  |  | 支持移动端、固定端等多应用端在线协作 | √ |  |  |
| 2 | 质量检查 管理 | 支持移动端APP在线发起整改并自动通知相关负责人 | √ |  |  |
|  |  | 提供质量检查项维护功能 | √ |  |  |
|  |  | 对于检查出的质量问题自动生成和推送整改通知单，实时查看整改完成情况功能，实现检查数据统计、查询、分析及预警功能 | √ |  |  |
|  |  | 提供将检查位置与 BIM 模型关联的功能 |  |  | √ |
|  |  | 具备通过物联网设备采集质量数据能力（如：红外测距仪、智能卷尺、智能靠尺、智能回弹仪、道路摊铺监测等）以实现智能化质量数据采集检查 | √ |  |  |
|  |  | 检查过程应提供记录真实数据、支持拍照、文字和短视频录制上传记录，并且移动设备应具备离线数据记录能力，以确保施工现场在没有网络的情况下正常完成检查信息采集 | √ |  |  |
|  |  | 施工过程质量检查管理信息数据应包括：检查时间、检查人、检查部位、检查内容、检查问题描述、整改内容、整改后照片等相关内容 | √ |  |  |
| 3 | 质量验收 管理 | 应具备有质量问题及处理全过程的信息化管理功能 | √ |  |  |
|  |  | 验收管理模块信息采集范围应包含检验批、分项、子分部、分部、子单位工程、单位工程以及工程验收过程的行为信息、质量信息 |  |  | √ |
|  |  | 住宅项目还应包含分户验收模块，形成一户一档质量档案，做到信息化管理 | √ |  |  |
|  |  | 应具备对输入以及采集到的数据进行记录、汇总统计、分析、查询等功能 | √ |  |  |
|  |  | 支持对于记录到的工程隐患、操作不规范等行为可即时发出警示和整改信息至相关责任人，实现工序验收的信息化管理流程 |  |  | √ |
| 4 | 质量整改 管理 | 支持检查问题整改人、整改时间、整改结果展示 | √ |  |  |
|  |  | 支持复查时间、复查人、复查结论结果展示 | √ |  |  |
|  |  | 支持质量检查项电子化维护、及制定质量检查计划等信息化管理手段 | √ |  |  |
|  |  | 移动设备具备离线数据记录能力，以确保施工现场在没有网络的情况下正常完成检查信息采集 | √ |  |  |
|  |  | 整改回复提供记录实测实量数据、支持拍照、文字和短视频录制上传记录 | √ |  |  |
|  |  | 实现检查整改数据统计、查询、分析及预警功能 | √ |  |  |
| 5 | 质量专项 监测 | 应支持监测模块、网络通讯模块、BIM可视化模块、应用前端系统、整改处理及复核模块、数据存储系统、数据分析系统、报警系统等； | √ |  |  |
|  |  | 混凝土监测系统应包含混凝土应力变化与大体积混凝土内外温度监测、云储存、多级统计分析、报警提示等功能 | √ |  |  |
|  |  | 支持定时自动对混凝土温度和应变进行采集，并存储上云，将温湿数据集成到可视化平台，移动端、固定端实时查看 | √ |  |  |
|  |  | 混凝土应力形变监测应能自动识别传感器，读取传感器中的标定系数，自动转换成目标物理量值，达到可直接观测合格的标准 |  |  | √ |
|  |  | 每个标养室应至少安装1套智能监测设备，实时监测温度、湿度等相关数据 | √ |  |  |
|  |  | 标养室监测数据应有云端储存, 24小时连续采集信息,存储时间不少于 3个月 | √ |  |  |
|  |  | 现场实时监测的数据应与智慧工地平台进行实时联动及预警联动 | √ |  |  |
|  |  | 支持设定各监控点位的温湿度报警限制，当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号，并通过相关责任人进行处理，上传报警信息并进行本地及远程报警； |  |  | √ |
|  |  | 三维扫描形变监测应能出具相应的可视化形变情况报告 |  |  | √ |
| 6 | 实测实量 | 实测实量管理信息数据应包括：实测实量标准操作指引书、实测时间、实测人、记录人、实测部位、实测内容、合格率、实测问题整改人、整改时间、整改结果展示、复查时间、复查人、复查结 | √ |  |  |
|  |  | 应具备上传建筑平面图及BIM模型的能力，实现数据上传能自动关联模型对应部位，并做出合格率自动统计分析 | √ |  |  |
|  |  | 支持标准化电子管理表单 | √ |  |  |
|  |  | 移动端应具备整改推送，对实测部位爆点的问题，自动生成整改通知单，实时查看整改完成情况的功能 | √ |  |  |
| 7 | 质量工序样板 验收 | 工序样板验收模块应能建立工序样板验收管理台账，项目参建人员应能够正常登录并执行相关文件 | √ |  |  |
|  |  | 包括工程名称，所属专业，工序样板位置，验收时间，验收内容，工序控制要点，测量仪器，检测方法，偏差范围，测量数据，相关单位意见，相关部门会签，验收影像资料，验收结论等 | √ |  |  |
|  |  | 工序样板验收模板应具备上传数字信息模型的功能，应当实现上传相关验收文件，全景照片，视频影像资料的功能 | √ |  |  |
|  |  | 应具有使用样板与其他施工部位自动相互对比的功能，能够自动的将测量数据与其他施工地点的测量数据进行相互对比，并能够自动生成相关质量报告 | √ |  |  |
|  |  | 应能材料看样定版功能相互关联，自动对比施工现场材料样板与厂家材料样板相互对比，通过上传实际数据后，能够对相关参数进行对比分析，并根据相应偏差值提供相应的分析报告并得出有效结论 |  |  | √ |
|  |  | 应能提前提供精确的数字信息模型指导现场工序样板施工 |  |  | √ |
| 8 | 从业人员行为管理 | 应实现对关键岗位从业质量人员资格的核验，实现对关键岗位人员质量行为记录档案管理 | √ |  |  |
| 9 | 检验检测管理 | 可实现对取样过程记录留存 | √ |  |  |
|  |  | 对检验、检测数据提交，对检测报告的有效性进行验证和二维码见证取样功能 |  |  | √ |
|  |  | 可实现对预拌商混生产管理并能够记录施工现场、检测机构、管理部门数据，满足施工现场质量检验和试验的管理要求 |  |  | √ |
|  |  | 可提供检验和试验信息管理，包括取样过程记录保存、检验和试验数据现场报送、功能试验、检验和试验数据统计、查询、分析和预警，检验和试验报告的查看 | √ |  |  |
| 10 | 旁站管理 | 可实现通过手持设备及时填写旁站信息单及拍照和数据上传、旁站管理中发现的问题处理,移动设备离线数据的处理,旁站轮换提醒,旁站采集信息的远程查询 | √ |  |  |
|  |  | 可满足监理人员对施工现场质量管理的要求,提供施工方发起旁站申请、监理工程师接收旁站任务功能、监理人员旁站工作轨迹管理、填写旁站信息表、拍照并采用数据上传、长时间旁站轮换提醒功能、远程实时查询旁站采集信息等信息方式供监理人员参与工程质量管理 |  |  | √ |

## 进度管理

### 一般规定

（1）进度管理子系统应与企业项目管理体系融合，包含进度计划制定、过程跟踪和纠偏所需要的数据收集、分析、辅助决策。

（2）计划制定内容应与项目现场实际管理计划保持一致。

（3）过程跟踪应对过程工序开始、完成时间进行采集录入，对材料、劳动量、机械台班情况进行分类、采集、储存、分析、预警，宜具备使用过程数据作为进度纠偏决策的能力。

（4）进度纠偏应根据进度计划制定、过程跟踪中采集的数据，按照工序逻辑和投入资源，对进度计划实施纠偏，数据宜通过可视化呈现。

（5）进度管理子系统模块应包括进度计划管理、过程管控、计划与实际进度分析和形象进度、里程碑节点管理。

### 功能要求

进度管理功能模块应符合表4.4.2的规定。

表 4.4.2进度管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进度计划 管理 | 支持编制进度计划功能 | √ |  |
|  |  | 支持新增单条或批量导入进度计划功能 | √ |  |
|  |  | 新增进度计划自动生成进度横道图、任务表等可视化图表 |  | √ |
|  |  | 支持进度计划可视化图表形式切换 | √ |  |
|  |  | 具备进度计划编辑、数据储存、变更删除和任务发送功能 | √ |  |
|  |  | 支持进度任务事前提醒、滞后预警事件推送功能并自动记录 | √ |  |
|  |  | 支持在线发起、完成进度计划审批 | √ |  |
|  |  | 支持审批事件推送 | √ |  |
|  |  | 审批状态实时更新并展示在审批管理 |  | √ |
|  |  | 支持审批事件回看，具备审批流程的回溯性 | √ |  |
|  |  | 提供进度预警功能 | √ |  |
|  |  | 提供通过智能设备自动采集形象进度的功能（如：无人机航拍、视频自动采集） |  | √ |
|  |  | 审批完整事件可供用户导出下载打印 |  | √ |
|  |  | 支持现场进度管理应与 BIM 关联功能 |  | √ |
| 2 | 过程管控 | 应支持在线启动任务，并通过移动端记录任务执行中人员、材料、设备投入情况和任务执行进度 | √ |  |
|  |  | 支持任务在线验收、查看进度任务信息 | √ |  |
|  |  | 进度任务状态支持在三维模型可视化可见，通过不同颜色代表不同状态； |  | √ |
|  |  | 进度任务状态在系统进度横道图或任务表中同步更新 | √ |  |
|  |  | 记录任务执行情况支持文本编辑和照片拍摄上传； | √ |  |
|  |  | 支持在线动态调整进度计划，实现进度计划调整后发起审批功能 |  | √ |
|  |  | 支持任务执行人临时调整计划，文字记录反馈变化事项，拍照上传留底 | √ |  |
|  |  | 具备在系统内提醒管理人员查阅，并返回阅读状态功能 |  | √ |
|  |  | 进度计划管理横道图或任务表等视图中，应同步实际进度情况，实现动态管理 | √ |  |
|  |  | 提供施工日志自动生成功能 | √ |  |
| 3 | 计划与实际进度分析 | 自动生成计划总工期与实际总工期对比分析图 |  | √ |
|  |  | 自动生成工程各楼栋楼层计划工期与实际工期进行对比分析图表 |  | √ |
|  |  | 工程总计划进度与工程总实际进度进行数据对比，自动生成分析图表 |  | √ |
|  |  | 工程里程碑节点维度生成工程计划进度与实际进度的对比分析图； |  | √ |
|  |  | 工程进度任务执行、验收、完成等数据，按不同时期、部门、执行人自动统计生成任务的执行情况和完成率分析图表。 |  | √ |
| 4 | 形象进度 | 满足现场拍摄照片记录项目的工程里程碑节点的执行情况 | √ |  |
|  |  | 支持形象进度记录照片的储存归档分类 | √ |  |
|  |  | 具备多应用端在线进行照片查看、下载功能 | √ |  |
| 5 | 里程碑节点管理 | 支持里程碑节点设置 | √ |  |
| 6 |  | 支持根据进度计划及现场实际进度计划，自动计算里程碑节点完成时间，超时按照不同级别进行预警提醒 | √ |  |

## 人员管理

### 一般规定

（1） 人员管理内容应包括与项目有关的所有管理人员、作业人员及访客人员。

（2）人员管理功能模块应包括用人计划管理、人员信息管理、人员考勤管理、人员薪资管理、作业人员行为管理、培训教育管理、诚信管理以及人员场内定位管理等。

（3）人员管理应实现考勤、门禁、人脸识别对比、信息统计与上传等智能综合化管理，宜与视频监控管理模块实现数据互通，预留应对公共卫生突发安全事件人员大数据对外接口。

### 功能要求

人员管理模块功能要求应符合表4.5.2的规定。

表4.5.2 人员管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用人计划管理 | 支持提供用人计划方案管理功能 | √ |  |
| 1 | 人员信息管理 | 支持具备人员基本信息采集、查询、变更功能，采集信息包括但不限于：人员基本信息、身份证信息、住建部门备案情况、登记进场日期、离场日期、劳动合同、安全教育、考勤等信息 | √ |  |
|  |  | 支持多终端智能采集技术，如身份证读卡器采集、人脸识别采集等，人员信息发生变更时，系统信息应实时更新。实名制信息档案应能随时从后台调取 | √ |  |
|  |  | 具备特种作业人员资格证书采集，包括：证书名称、类型、编号、等级、发证机关、发证日期、有效期限、资格状态等 | √ |  |
|  |  | 支持超龄、低龄等不合规信息定时自动检测，联动门禁预警控制 | √ |  |
|  |  | 支持对关键岗位进行授权管理、到岗记录、工作轨迹、工作月报、巡检分析，围绕现场业务环节，实现对劳务人员、项目关键岗位、公司巡检人员全方位管理 |  | √ |
|  |  | 实名制数据信息应支持线上或线下存储功能，按国家监管要求从项目竣工起计算至少留存3年以上 | √ |  |
| 2 | 教育培训 | 支持安全教育、技能培训等培训记录登记 | √ |  |
|  |  | 具备未参加安全教育人员预警提醒的功能 | √ |  |
| 3 | 考勤管理 | 设置生物识别门禁考勤设备，支持不少于1种自动识别方式，覆盖工地生产区所有出入口，不具备封闭条件的项目使用电子围挡、人员定位移动考勤技术，实现身份验证考勤功能 | √ |  |
|  |  | 支持考勤实时影像抓拍并上传 |  | √ |
|  |  | 支持考勤信息与门禁联动并实时展示进出场信息 | √ |  |
|  |  | 设备支持不少于2种无线通信方式；适应工地弱网络条件应用，支持离线应用、本地缓存，断点续传 |  | √ |
|  |  | 具备施工人员考勤情况和数据生成功能，考勤情况包含：到岗时间、离岗时间、缺岗次数等信息 | √ |  |
|  |  | 支持实时查询考勤工时、出勤天数和考勤记录明细等 | √ |  |
|  |  | 支持报表输出和自定义设计，满足监管报备需求，报表包括但不限于花名册、考勤工日、考勤工时、教育记录、工资、进退场统计、考勤记录等 |  | √ |
| 4 | 评价管理 | 具备对分包人员、班组、企业奖惩记录进行登记、查询、分析、预警等功能 | √ |  |
|  |  | 支持黑名单（人员、企业）管理，对出现恶意讨薪、打架斗殴、工程质量问题等不良行为的个人与组织，情节严重的进入到黑名单预警处理，禁止管控区域项目使用黑名单内人员或组织 | √ |  |
|  |  | 宜提供人员奖励行为和不良记录行为 | √ |  |
| 5 | 数据分析 | 实名制数据分析功能，可根据人员基础信息分析施工人员属性、迁徙流动性、班组稳定性等 | √ |  |
|  |  | 支持按照年龄、工种、籍贯、分包单位等不同维度进行人员数据分析 | √ |  |
|  |  | 支持按照施工人员出勤数据进行自动统计、分析、导出，实现自动生成月报功能，并对未上传报表的项目进行预警提示 | √ |  |
|  |  | 支持对异常人员进行数据展示和分析 |  | √ |
|  |  | 支持关键岗位人员异常进出场情况,关键岗位人员未满足管理要求违规离岗或缺岗时情况预警 |  | √ |
| 6 | 人员定位管理 | 支持人员行动轨迹记录 | √ |  |
|  |  | 支持实时显示定位信息功能 | √ |  |
|  |  | 提供定位数据与 GIS 或 BIM 关联功能 |  | √ |
|  |  | 提供进场人员定位功能 | √ |  |
|  |  | 提供现场人员密度、热力图显示功能 |  | √ |
| 7 | 工资管理 | 支持工资发放基础数据集成：人员银行卡信息；人员劳动合同信息，特别是支付约定信息；完善工资专户信息 |  | √ |
|  |  | 支持用工数据管理：工资支付数据随时可查：企业层可按时间、项目查看工资支付数据（应发、实发、欠发）；项目层可按时间、班组查看工资支付数据（应发、实发、欠发） |  | √ |
|  | 从业人员行为管理 | 提供核验关键岗位从业人员资格功能及资格证查重功能 | √ |  |
|  |  | 提供关键岗位人员行为记录档案管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供人员操作权限自动判别功能 | √ |  |
|  |  | 提供关键岗位人员电子签章授权及存样管理功能 | √ |  |
|  |  | 宜与视频 AI智能识别技术数据打通，智能识别从业人员 |  | √ |

## 安全管理

### 一般规定

（1）安全管理内容应包括人员行为信息、专项方案及安全技术交底信息、安全巡检信息、视频监控信息、机械设备监测信息、隐患排查治理信息、风险辨识和治理信息、应急方案信息、安全资料信息等。

（2）安全管理功能模块应包人员安全管理、机械设备安全管理、安全巡检管理、安全方案管理、应急管理、安全资料管理等功能。

### 功能要求

安全管理功能模块应符合表4.6.2的规定。

表4.6.2 安全管理模块功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员安全管理 | 特种作业人员及安全管理人员信息数据管理 | √ |  |
|  |  | 具备人员行为状态实时监控，发现异常应发出预警信息 |  | √ |
| 2 | 机械设备安全管理 | 具备建立机械设备安全计划功能 | √ |  |
|  |  | 具备记录机械设备安全管理信息功能 |  | √ |
|  |  | 宜实时监控机械设备运行管理状态 | √ |  |
| 3 | 安全巡检管理 | 支持建立安全巡检计划 | √ |  |
|  |  | 支持移动端或固定端项目隐患检查和隐患发起、整改、复查的闭合管理功能 | √ |  |
|  |  | 支持采用视频AI智能识别技术实施线上自动安全巡检功能 |  | √ |
|  |  | 支持拍照和短视频录制功能 | √ |  |
|  |  | 支持自动生成和推送整改通知单功能 | √ |  |
|  |  | 支持通过移动端或固定端实时查看整改完成情况功能 | √ |  |
|  |  | 支持实时查看整改完成情况功能 | √ |  |
|  |  | 支持检查数据统计、查询、分析及预警功能 | √ |  |
|  |  | 支持安全日志自动编写且自动生产安全日志功能 | √ |  |
|  |  | 联 BIM 功能，实现资料可追溯 |  | √ |
|  |  | 安全规范在线查阅 | √ |  |
| 4 | 安全方案管理 | 支持安全方案提交及审查 | √ |  |
|  |  | 支持台账管理功能 | √ |  |
|  |  | 支持方案在线编辑 |  | √ |
|  |  | 支持安全方案交底管理 |  | √ |
| 5 | 应急管理 | 提供应急方案管理功能 | √ |  |
|  |  | 建立现场演练计划，定期进行安全事故的模拟演练，记录演练信息 |  | √ |
|  |  | 提供现场应急处理信息登记功能 | √ |  |
|  |  | 统计现场应急物资配备和使用情况 |  | √ |
|  |  | 对现场周边的应急救援机构的位置和联系方式实现建档，位置信息支持一键导航 | √ |  |
| 6 | 危险性较大的分部分项工程信息管理 | 危险性较大的分部分项工程评定 | √ |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程登记 | √ |  |
|  |  | 企业项目经理的安全巡查信息管理 | √ |  |
|  |  | 专职安全员的现场监督信息管理管理 | √ |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程施工方案和应急事故处置预案电子记录、电子审批、电子签名 | √ |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程进度管理 | √ |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程分级管控 | √ |  |
|  |  | 具备通过移动终端设备进行危险性较大的分部分项工程动态管理 | √ |  |
|  |  | 对危险性较大的分部分项工程项布置监控监测设备，具备调阅实时、历史监测数据和对应监测目标现场实景可比对图像 | √ |  |
|  |  | 支持专家论证管理、作业交底、检查记录、验收记录、专家论证的在线查看 |  | √ |

## 机械设备管理

### 一般规定

（1）施工机械设备管理功能模块应包括机械设备基础信息管理、机械设备人员信息管理、机械设备运行监控信息管理、维护保养信息管理、设备检查信息管理、机械设备定位信息管理、机械设备安装管理，使用管理，拆卸管理，一机一档等。

（2）施工机械设备管理内容应包括塔式起重机监控、施工升降机监控、卸料平台监控、爬架监控以及其他特种机械设备监控。

### 功能要求

机械设备管理功能模块应符合表 4.7.2的规定。

表4.7.2 机械设备管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备基本信息管理 | 具备在移动端、固定端中查看、管理基本信息及运行监控、维修保养等信息 | √ |  |
|  |  | 支持建立机械设备基础信息库、对机械设备供应商进行评价，对未备案、未登记厂商进行违规告警 | √ |  |
|  |  | 支持提供设备台账功能 | √ |  |
|  |  | 提供检索、统计、分析功能 | √ |  |
| 2 | 机械设备人员信息管理 | 支持安装及拆除人员信息、操作人员信息、维保人员信息、设备检查管理人员信息等录入功能 | √ |  |
|  |  | 支持与人员管理模块进行数据打通，对未登记、未备案、无证等人员进行违规告警 | √ |  |
| 3 | 机械设备维修保养及检查管理 | 提供建立维护保养计划功能 | √ |  |
|  |  | 提供记录维护保养信息功能 | √ |  |
|  |  | 提供预警及信息推送主要干系人功能 |  | √ |
|  |  | 提供统计、分析、检索功能 | √ |  |
|  |  | 提供移动设备扫描二维码或识别电子标签快速完成业务的功能 |  | √ |
| 4 | 机械设备安装、使用及拆卸管理 | 提供机械设备安装告知、安装方案、从业人员管理功能、提供安装过程重要作业环节可追溯的影像及管理痕迹 |  | √ |
|  |  | 提供使用登记、操作人员资质、考勤等管理功能 |  | √ |
|  |  | 提供拆卸告知、拆卸方案、从业人员管理功能 |  | √ |
| 5 | 重点施工机 械定位管理 | 提供定位能力 |  | √ |
|  |  | 定位数据与 GIS 信息关联 |  | √ |
|  |  | 提供可移动设备轨迹记录功能 |  | √ |
|  |  | 提供通过定位信息查看机械设备其他业务数据功能 |  | √ |
|  |  | 提供移动端实时查看定位信息功能 | √ |  |
| 5 | 塔式起重机监控 | 提供塔式起重机械设备运行数据实时监测、控制功能 | √ |  |
|  |  | 具备识别、管理塔式起重机司机身份等功能 | √ |  |
|  |  | 具备各塔式起重机间防碰撞和塔式起重机与周边建筑间的防碰撞监测，若有异常，应能即时预警 | √ |  |
|  |  | 具备辅助作业人员可视化操作的功能 | √ |  |
|  |  | 实时采集运行数据并实时传送至智能信息管理平台 | √ |  |
|  |  | 具备自动分析运行数据、预警、提示禁止危险动作等功能 | √ |  |
|  |  | 宜与政府综合信息管理平台端口对接 | √ |  |
|  |  | 设定塔式起重机限制作业区域 | √ |  |
|  |  | 提供图形化实时同步塔式起重机械运行数据展示功能 | √ |  |
|  |  | 支持移动端、固定端实时查看现场塔吊运行情况 | √ |  |
| 6 | 施工升降机监控 | 具备识别、管施工升降机司机身份的功能 | √ |  |
|  |  | 能设定限制高度、限制重量、限制速度 | √ |  |
|  |  | 实时采集运行数据，运行状态异常时，应发出预警信息 | √ |  |
|  |  | 具备自动分析运行数据、提示预警、禁止危险动作等功能 | √ |  |
|  |  | 提供图形化实时同步塔式升降机械运行数据展示功能 | √ |  |
|  |  | 提供自动记录运行数据及预警数据功能 | √ |  |
|  |  | 提供对操作人员的生物识别管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供声光报警功能 | √ |  |
|  |  | 提供设备工效分析功能 |  | √ |
|  |  | 提供乘坐人数识别功能 |  | √ |
|  |  | 支持移动端、固定端实时查看现场施工升降机运行情况 | √ |  |
| 7 | 作业平台 监控 | 具备重量监测功能，实时监测载物重量，增加超载保护功能 |  | √ |
|  |  | 提供声光报警，一旦超载，现场声光报警，提醒作业人员及时规避风险，避免发生事故 |  | √ |
|  |  | 具备远程监管功能，监测数据实时回传平台系统，方便对载重历史及报警记录进行存储和分析 |  | √ |
|  |  | 支持移动端、固定端实时查看现场监测数据 |  | √ |
| 8 | 爬架监控 | 支持主框架荷载监测，实时监测载物重量，增加超载保护功能 |  | √ |
|  |  | 支持爬架架体构架倾斜实时监测，超值告警 |  | √ |
|  |  | 支持相邻机位水平高差监测，使得一组机位整体处于水平状态，超值告警 |  | √ |
|  |  | 支持实现爬架智能安全监测与控制，远程实时监测和管理，提高了爬架施工的安全性 |  | √ |

## 物资管理

### 一般规定

（1）物资管理的对象应包括用于工程实体的材料、设备、构配件。

（2）物资管理内容应包括基础信息、收发存信息、溯源信息、检验状态信息。

（3）物资管理功能模块应包括采购管理、物资入库管理、物资出库管理、使用管理和库存管理等功能，宜具备物资用量智能分析功能。

### 功能模块

物资管理功能模块应符合表 4.8.2的规定。

表4.8.2物资管理功能要求

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购租赁管理 | 提供供应商管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供采购、租赁合同管理功能 |  | √ |
|  |  | 提供物资采购计划管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供物资采购评价功能 |  | √ |
| 2 | 物资入库 管理 | 建立入库物料档案库 | √ |  |
|  |  | 记录入库物料编号、物料名称、物料分类、入库数量供货商信息、验收人等信息 | √ |  |
|  |  | 查询和归档入库物料的检测报告，宜查询见证取样、关有效性能验证信息 | √ |  |
|  |  | 宜具有物资验收通过移动设备点验功能 | √ |  |
|  |  | 可分析物料基本信息和出厂信息 | √ |  |
|  |  | 支持物资称重计量，磅单自动生产功能 | √ |  |
|  |  | 提供物资台账管理功能 | √ |  |
|  |  | 具备自动读取、识别、记录、连接远程数据库、实时上传数据等功能 | √ |  |
|  |  | 具备对物料验收现场进行视频监控的功能，并能通过移动端、固定端协同管理 | √ |  |
|  |  | 具备磅单二维码防伪功能 | √ |  |
|  |  | 具备云存储功能 | √ |  |
|  |  | 支持钢筋、钢管的AI自动识别点数 |  | √ |
| 3 | 物资出库 管理 | 建立出库物料档案库 | √ |  |
|  |  | 记录出库物料编号、物料名称、出库时间、出库数量、库存余量、发料人、领料人、领料单位等信息 | √ |  |
|  |  | 出库物料为装配式构件时宜具备 RFID、二维码等标签便于追踪构件信息以及查询构件参数 |  | √ |
|  |  | 提供领用申请功能 | √ |  |
|  |  | 提供APP端移动出库功能 | √ |  |
| 4 | 使用管理 | 当进入施工现场的主要材料及实体检测不合格时宜预警、提示，并实时反馈相关责任人。 | √ |  |
|  |  | 宜记录物料实际使用量、剩余材料以及废料处置情况宜将周转物料信息进行工地之间共享 | √ |  |
|  |  | 宜记录主体结构和机电安装用料的现场位置和使用部位信息 | √ |  |
|  |  | 宜对施工现场物料使用情况进行智能分析 | √ |  |
|  |  | 具备在移动端、固定端实时查看。管理现场物资信息功能 | √ |  |
|  |  | 具备设置材料对账单格式，月底自动生产材料对账单功能 | √ |  |
| 5 | 库存管理 | 支持查询和分析材料物资库存，并具备实时预警和提醒功能 | √ |  |
|  |  | 支持根据现场物资领用情况、出库情况，具备库存量智能分析更新功能 | √ |  |
|  |  | 支持虚拟库房管理 | √ |  |

## 绿色施工管理

### 一般规定

- 施工现场绿色文明施工内容应包括“五节一环保”相关内容。

（2）施工现场扬尘管控、噪声监测、建筑垃圾监测、污水排放监测、施工碳排放监测、车辆进出场记录等内容。

施工期间应对现场扬尘、噪声、建筑垃圾排放、污水排放、碳排放、现场渣土运输等环境因素进行实时监测并记录，各项监测数据上传至智慧工地管理平台。

（3）管理平台和监测设备依据地方环保要求，实现信息预警，并及时推送信息至相关人员。

### 功能要求

绿色施工管理功能要求应满足表 4.9.2 的要求。

表4.9.2绿色施工管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测 | 能够实时监测扬尘、噪声、温度、湿度、风速、风向、能耗、固体废弃物等环境和能耗信息 | √ |  |
|  |  | 在施工扬尘重点区域设置不少于 1 个扬尘监测点 | √ |  |
|  |  | 具备实时传输监测数据能力 |  | √ |
|  |  | 提供监测数据统计、分析、检索功能 |  | √ |
| 2 | 渣土车运输 管理 | 能够自动采集和自动判断，实现运输过程是否密闭运输、是否偏离线路是否沿路抛洒、是违规倾倒、是否超速等违章行为自动识别和报警。 |  | √ |
|  |  | 宜支持移动端、固定端设备实时查看渣土车运行数据 |  | √ |
| 3 | 能耗管理 | 能够自动计量用水、用电等数据 |  | √ |
|  |  | 实时采集终端用水、用电数量 |  | √ |
|  |  | 具备查询、统计、分析和预警用水、用电数据等功能 |  | √ |
|  |  | 宜支持移动端设备查看用水、用电数据 |  | √ |
| 4 | 统计分析 | 能够收集到的环境和能耗信息进行自行统计分析 |  | √ |
| 5 | 预警提示 | 当扬尘、噪声、温度、湿度、风速、固体废弃物排放等环境和能耗数据超过规定值时应进行 预警提示 | √ |  |
| 6 | 智能控制 | 具备在移动端、固定端对喷淋设备进行远程开关 | √ |  |
|  |  | 扬尘、噪声、温度、湿度、风速、固体废弃物排放等环境和能耗数据超过规定值时，系统能自动控制喷淋设备 | √ |  |

## BIM应用管理

### 一般规定

（1）BIM管理内容应包括 BIM模型管理、BIM施工模拟、BIM施工进度管理、BIM施工质量可视化管理、BIM场地布置模拟、BIM施工安全可视化管理等功能。

（2）BIM管理模块中 BIM模型数据以及BIM模型应用应满足现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212和《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235的有关规定。

（3）BIM 管理模块应预留扩展接口，满足赋能其他模块 3D可视化、BIM 数据调用及其他功能扩展的需求。

### 功能要求

BIM应用管理功能要求应满足表 4.10.2 的要求。

表4.10.2 BIM应用管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM模型管理 | 具备支撑工程信息共享的 BIM 信息交换接口能力，实现 BIM 模型的导入、导出 | √ |  |
|  |  | 具备 BIM 模型轻量化浏览展示能力，通过移动端、固定端可实时查看模型信息 | √ |  |
|  |  | 具备 BIM 模型与技术资料关联展示能力 | √ |  |
|  |  | 具备 BIM 模型与采集信息关联展示能力 | √ |  |
|  |  | 具备 BIM 轻量化模型的多方在线协作能力 |  | √ |
|  |  | 具备 BIM 模型与图纸联动展示能力 |  | √ |
|  |  | BIM多数据源应支持 Revit、Tekla、Bentley、Rhino 及Civi13D等多种BIM建模软件对应数据格式 | √ |  |
|  |  | BIM模型管理宜实现直接对接运维平台的功能 | √ |  |
| 2 | BIM模拟管理 | 具备自动识别施工阶段的功能 |  | √ |
|  |  | 具备将获取的现场施工数据进行展示，用于指导施工。 |  | √ |
| 3 | BIM进度管理 | 与进度管理模块联通 |  | √ |
|  |  | 宜根据施工进度计划，将进度管理模块产生的数据可视化，实现施工进度的动态化过程 |  | √ |
|  |  | BIM形象进度宜实现与实际形象进度的实施对比 |  | √ |
| 4 | BIM施工质量可视化管理 | 与质量管理模块联通 | √ |  |
|  |  | 具有施工质量数据可视化分析、预警、评价的功能 |  | √ |
|  |  | 宜将 BIM 模型数据与智能检测设备数据打通，校验施工质量 | √ |  |
| 5 | BIM施工安全可视化管理 | BIM 模块的3D可视化功能宜与视频监控管理模块联通依托 BIM 模型为载体直观展示视频监控的信息，并可查询、提取BIM模型的相关工程信息 | √ |  |
|  |  | 宜将具有工程重大风险源位置、状态等视频信息在 BIM模型中挂接并实时展示 | √ |  |
| 6 | BIM技术可视化管理 | 与技术管理模块联通 |  | √ |
|  |  | 项目现场接受到签证变更后，能够与现场模型关联，并实时通知到相关关联人员 |  | √ |

## 技术管理

### 一般规定

- 技术管理应包括但不限于项目标准资料规范库、施工方案管理、施工工艺管理、审批管理、图纸管理、变更管理、技术交底管理、检验试验管理等。

- 项目技术管理应实现对技术业务的智能化在线管理。

### 功能要求

技术管理功能要求应满足表 4.11.2 的要求。

表4.11.2 技术管理模块功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目标准规 范库 | 提供项目标准规范库分类管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供项目标准资料规范库录入、查询、展示等功能 | √ |  |
|  |  | 支持移动端、固定端实时查看技术规范 | √ |  |
| 2 | 合同管理 | 提供所有合同的分类、存档、查询等功能 | √ |  |
| 2 | 施工方案管理 | 提供方案在线提交及审查功能，查看审批进展，打印导出审批单 | √ |  |
|  |  | 提供方案台账管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供方案报审预警功能，发送预警消息 | √ |  |
|  |  | 提供专家论证管理功能，记录论证信息和专家论证纪要 | √ |  |
|  |  | 提供方案交底记录功能，实现对交底文件、交底记录的在线管理 | √ |  |
|  |  | 提供方案检查复核功能，记录方案过程实施记录 | √ |  |
|  |  | 提供二维码查看及分享功能 | √ |  |
|  |  | 提供方案在线编辑功能 | √ |  |
|  |  | 提供下载、传输施工组织功能 | √ |  |
|  |  | 提供权限分级授权功能 | √ |  |
| 3 | 图纸 管理 | 提供图纸按专业分组管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供图纸上传及在线预览功能 | √ |  |
|  |  | 提供图纸版本管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供图纸在线标记功能 | √ |  |
|  |  | 提供图纸与变更表单关联功能 | √ |  |
|  |  | 提供图纸对比功能 |  | √ |
|  |  | 提供二维码查看及分享功能 |  | √ |
| 4 | 技术交底管理 | 提供交底台账管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供交底记录的在线签收管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供三维交底、工序动画等可视化交底管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供交底在线考核功能 | √ |  |
|  |  | 提供与 BIM 关联功能 |  | √ |
| 5 | 变更 管理 | 提供变更台账管理功能 | √ |  |
|  |  | 提供变更表单与图纸关联功能 | √ |  |
|  |  | 提供变更评审功能 | √ |  |
|  |  | 提供变更复核功能 | √ |  |
|  |  | 提供二维码查看及分享功能 | √ |  |
| 6 | 试验 管理 | 提供混凝土、钢筋等原材检验台账功能 | √ |  |
|  |  | 提供样品送检提醒功能 | √ |  |
|  |  | 提供见证取样、试验报告上传功能 | √ |  |
|  |  | 提供混凝土评定计算功能 |  | √ |
| 7 | 工程资料管理 | 涉及工程相关资料分类、存档、查询等功能 | √ |  |
| 8 | 施工工艺管理 | 提供移动端、固定端在线查询施工工艺库功能 | √ |  |
|  |  | 提供下载、传输施工工艺功能 | √ |  |
|  |  | 提供上传更新工艺库功能 | √ |  |
|  |  | 提供权限分级授权功能 |  | √ |
|  |  | 提供BIM节点库功能 |  | √ |
|  |  | 提供BIM工艺动画库功能 |  | √ |
| 9 | 科研 管理 | 提供录入科研立项流程相关内容 | √ |  |
|  |  | 具备科研成果台账内容展示 | √ |  |

## 企业文化管理

### 一般规定

（1）公司或项目搭建的智慧工地平台宜具备工程项目所属企业的企业价值观念、企业精神、企业文化理念的展示宣传功能。

（2）宜具备工程项目管理理念、管理方针、管理模式的展示宣传功能。

（3）宜具备工程项目党建工作或活动的建设和开展功能。

### 功能要求

企业文化管理功能要求应满足表4.12.2 的要求。

表4.12.2 企业文化管理功能要求

| 序号 | 功能 | 功能要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业、项目文化管理 | 具备工程项目所属企业价值观念、企业精神、企业文化理念的展示宣传 | √ |  |
|  |  | 具备工程项目管理理念、管理方针、管理模式的展示宣传功能 | √ |  |
|  |  | 具备工程项目党建工作或活动的建设和开展功能 | √ |  |
| 2 | 党工团建管理 | 具备项目党员、党建活动等内容展示 |  | √ |
|  |  | 具备党员管理、党费缴纳、重大事项通知等功能 |  | √ |
|  |  | 具备工程项目党建工作或活动的建设和开展功能 |  | √ |

# 数据要求

## 基础数据要求

5.1.1  人员管理数据库:包括人员组织、人员档案、门禁管理数据、考勤数据、工资发放数据。

5.1.2  绿色施工数据库:包括环境参数告警值配置、环境实时监控、环境告警数据、用水量、用电量以及重点能耗设备的运行状态数据。

5.1.3  安全管理数据库:包括人员行为信息、专项方案及安全技术交底信息、安全巡检信息、视频监控信息、机械设备监测信息、应急方案信息（应急物资储备数据库，包含汛期、防疫等应急救援相关物资及管理人员信息等）、安全资料信息。

5.1.4  质量管理数据库:包括试验检测数据、施工专项方案及三级技术交底信息、质量巡检信息、施工过程质量管控信息、质量资料信息、检验检测信息、变更信息、质量验收信息、质量评价信息、工序管理数据。

5.1.5  施工机械设备管理数据库:包括机械设备基础信息、机械设备人员信息、机械运行监控信息、维护保养信息、设备检查信息、机械设备定位信息。

5.1.6  物料管理:包括沥青、水泥、粗细集料物料的规格型号、数量、供应商、出入库数量和质量检验数据。

5.1.7  进度管理数据库:包括计划制订中的任务编码、任务称、任务计划起止时间以及任务过程跟踪记录。

5.1.8  BIM协同管理数据库包括 BIM 模型数据、可视化展示数据。

## 数据存储要求

5.2.1  视频、质量、进度、预警等信息数据存储空间配置应满足智慧工地系统监测基本要求。

5.2.2  视频数据存储时长应符合本标准第 4.2.1 条的有关规定。

5.2.3  塔吊、升降机、环境监测等历史数据至少保存 1个月，之后可自动覆盖，数据报表至少保存3 年。

5.2.4  工程质量监控视频应保存至智慧工地企业端，存储时间按相关要求，异常事件预警视频数据存储时间按相关管理规定执行。

## 数据备份要求

5.3.1   数据备份应实现自动化、制度化和科学化。

5.3.2  数据应分门别类保存到存储介质。

5.3.3  对平台的应用系统及其他信息数据进行集中备份，系统管理员可在任意一台工作站上对备份系统进行管理监控和配置。

5.3.4  备份系统应考虑网络带宽对备份性能的影响，应至少考虑备份系统平台的安全性、备份系统容量的适度冗余和备份系统良好的扩展性因素。

# 系统集成及数据接口

## 6.1系统集成建设内容

1.智慧工地管理系统内部集成，包括界面集成、应用集成、数据集成、环境集成四部分；

2.智慧工地管理系统外部集成，主要与监管部门的业务应用系统集成。

### 6.1.1系统集成

系统集成应符合表6.1.1的规定。

表6.1.1系统集成要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |  | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部 集成 | 界面集成 | 应通过门户系统的建设将智慧工地管理系统所包含的工程信息、人员、生产、技术、质量、安全、施工现场环境、视频监控、设备管理等13大模块的展现视图统一集成，集成方式应包括URL 集成、Iframe集成、Web Service集成和API集成等。 | √ |  |
|  |  | 应用集成 | 应通过功能界面调用、服务调用、数据共享等方式实现工程项目在工程信息、人员、生产、技术、质量、安全、施工现场环境、视频监控、设备管理等专项业务应用系统之间在应用层面的业务协同。 | √ |  |
|  |  | 数据集成 | 应包括智慧工地管理系统数据库的创建与管理，统一数据访问的规划与建设，基础数据的统一维护管理，不同逻辑库之间的数据抽取、统计计算及面向主题服务的数据转换等。 | √ |  |
|  |  | 环境集成 | 应包括网络环境的集成、安全环境的集成、机房环境的集成、终端设备环境的集成、服务器存储等硬件设备的集成、基础系统软件的集成 |  | √ |
| 2 | 外部集成 |  | 提供与省、地市、县三级工程行政主管部门的数据服务接口 | √ |  |

## 6.2数据接口

### 6.2.1数据接口建设内容应包括

1.数据内容及接口、数据类型、数据格式、传输方式、传输频率。

2.数据接口应公开发布，实现各系统间数据共享。

3.数据接口应包含所有业务系统及智能物联网设备。

### 6.2.2 数据接口

数据接口应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1数据接口要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据内容及接口 | 提供工程概况管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供人员管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供生产管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供技术管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供质量管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供安全管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供施工现场环境管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供视频监控访问接口 | √ |  |
|  |  | 提供机械设备管理访问接口 | √ |  |
|  |  | 建立行业监管平台数据访问接口，实现采集数据的标准化，其中安全监管数据应符合《全国建筑施工安全监管信息系统共享交换数据标准（试行）》建办质【2018】5号 | √ |  |
| 2 | 数据类型 | 结构化数据 | √ |  |
|  |  | 非结构化数据 | √ |  |
| 3 | 数据格式 | 应实现各数据类型的标准化，统一编码 | √ |  |
|  |  | 应支持JSON、XML、文本等数据交换格式 | √ |  |
|  |  | 数据内容应包含数据唯一标识、项目唯一编码、采集设备唯一编码、数据采集时间等 | √ |  |
| 4 | 传输方式 | 支持从智慧工地施工现场采集 | √ |  |
|  |  | 支持从其他智慧工地管理系统共享同步 | √ |  |
|  |  | 支持由具有权限的后台管理人员录入 | √ |  |
|  |  | 支持有线和无线两种数据传输方式 | √ |  |
|  |  | 采用Http、Socket、WiFi（IEEE802.11协议）、Mesh、蓝牙、 ZigBee、Thread、Z-Wave、NFC、UWB、LiFi等一种或多种通信 协议进行网络传输 | √ |  |
| 5 | 传输频率 | 采集数据应按设置频率周期进行数据传输，传输频率应支持可配置，支持按天、小时、分钟、秒设置 | √ |  |
|  |  | 报警数据应在产生时及时传输 | √ |  |

# 信息安全

### 系统的机房安全应符合现行国家标准《计算机场地安全要求》GB/T 9361 的规定。

### 计算机设备、设施、前端设备、人员等应采取安全措施。安全措施应包括防震动、防盗窃、电力保障、通信线路防破坏、人员出入机房管理等。

### 系统应对所有用户进行统一身份认证，实现分权分域管理。

### 系统应能自动生成用户访问日志和系统操作日志。日志宜包括：权限操作、用户访问、系统业务操作及数据库操作等。

### 系统应采用网络边界防护措施，网络边界安全防护措施应包括：防火墙安全策略、入侵防御安全策略、网页防篡改安全策略、程序安全漏洞检测、恶意代码防范、病毒防护、漏洞修补、备份恢复。

### 系统设计阶段应按照数据安全要求进行功能设计，内容应包括：数据库的安全、数据采集、数据传输交换、数据处理、数据存储、数据备份和恢复的安全。

### 系统宜提供数据安全校验审计功能。

# 运行及维护

### 智慧工地管理系统运行维护应包括：运行维护规范、运行维护管理、系统升级管理。

### 智慧工地管理系统运行维护应符合表8.1.2的规定。

### 表8.1.2智慧工地管理系统运行维护要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 | 基础项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行维护规范 | 明确运行与维护对象包括但不限于网络系统、主机和存储系统、数据库和软件系统 | √ |  |
|  |  | 具备设备操作手册、系统维护手册、系统架构手册等常规运维指导文件 | √ |  |
|  |  | 具备运维巡检技术啊，进行预防性维护 | √ |  |
|  |  | 具备故障响应、应急处理流程及方案 | √ |  |
|  |  | 具备备份和故障后恢复的准备工作 | √ |  |
| 2 | 运行维护管理 | 具备设备运行状态、设备间网络端口转发与路由、业务数据库和应用进程等的日常监控和运行状态报告 | √ |  |
|  |  | 具备硬件设备操作系统、业务中间件软件、业务应用系统和数据库的优化配置 | √ |  |
|  |  | 系统中的配置元素记录在案，并应通过配置管理工作流程进行系统配置变更 | √ |  |
|  |  | 应定期对设备的运行状态及近期维修过的设备进行复检，对网络线路进行检查与测试 | √ |  |
|  |  | 应按照运维巡检计划填写日常运维记录 | √ |  |
|  |  | 应定期对设备内外部进行清洁工作 | √ |  |
|  |  | 系统运行时，对关键指标不达标的情况，应预警并标记故障，提示更换 | √ |  |
|  |  | 应做到故障及时发现、及时报告、及时解决和及时存档 | √ |  |
|  |  | 运行与维护的全部过程应进行记录和存档，并应对每次故障记录进行分析 | √ |  |
|  |  | 运行与维护从业人员应具备相应的专业技能，并进行定期技术培训 | √ |  |
|  |  | 应建立重点设备、特种设备日常运维记录，并严格遵守国家关于特种设备使用、维护等相关方面的规定 | √ |  |
|  |  | 选择在施工现场空闲时间进行系统运行维护 | √ |  |
| 3 | 系统升级管理 | 应定期进行设备盘点、固定资产登记、设备与系统运行情况评估，并进行下年度系统升级的合理化建议 |  | √ |
|  |  | 利用自动化运维技术实现自动化编译、测试、部署、启动、运行 |  | √ |
|  |  | 系统更新升级过程出现故障时，自动回退到更新前状态 |  | √ |

# 附录A 智慧工地质量验收记录表

表A    智慧工地验收记录表

| 项目名称： |  |  | 项目位置： |  | 建设单位： |  | 施工单位： |  | 监理单位： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部门： |  |  |  |  |  |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 验收模块 | 验收标准 |  |  |  | 验收内容 |  | 验收结果 |  | 备注 |
| 1 | 工程概况 | 1.满足《云南省智慧工地建设技术标准》建设要求； 2.满足项目建设要求等 |  |  |  |  |  | 合格 （不合格） |  |  |
| 2 | 视频监控及智能广播系统管理 | 1.满足《云南省智慧工地建设技术标准》建设要求； 2.满足项目监管要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  | 合格 （不合格） |  |  |
| 验收人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位(公章)： |  |  |  | 施工单位（公章）： |  |  |  | 监理单位（公章）： |  |  |

# 附录B  智慧工地主要设备参数表

表B-1 视频监控及智能广播主要硬件设备参数表

| 序号 | 名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 视频监控终端分辨率:>200 万像素 视频压缩标准:支持 H265/H264/MJPEG 宽动态范围:>120dB; 红外照射距离:>30 m; 防护等级满足防水防尘要求 |
| 2 | 球机 | 视频分辨率:不得低于1920x 1080; 防护等级:zIP66; 在晴天阳光下应能正常使用; 应能够水平和垂直从0°到 360转动角度，以满足全景成像测量; 监控摄像机输出的视频流应采用 H264 或 H265编码; 全景成像测距设备(球机)断电时，访问图像实时测量的历史截图 温度:-30°C~+50°C |
| 3 | 智能广播 | 支持不同位置安装选择 10m以下高度使用： 支持IP地址播报 文件播放: 延时小于50ms 实时讲话: 延时小于150ms 网络延时小于50MS 具有远程互联网播放功能。 具有恢复出厂设置功能 与IP摄像头视频联动，在广播的时候，实时监视现场情况 20m以上高度使用（安装位置塔吊）： 支持VOiP电话摄入； 支持远程升级本机固件版本； 支持远程定点播音、 远程分组播音和全区播音； 文件播放：延时小于50ms; 实时讲话：延时小于150ms; 网络延时小于50MS; |

表B-2  人员管理模块硬件参数

| 序号 | 名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员身份识别终端 | 应内置居民二代身份证验证安全控制 读卡时间:不高于1.5 s 应符合ISO/IEC14443 TYPEA/B 标准应符合台式居民身份证阅读器通用技术标准 |
| 2 | 人脸生物识别终端 | 应能够识别记录已录人人脸信息; 宜适配通道闸机及电磁门锁等门禁类感知设备; 用户容量宜不少于 10 000 人; 照片容量宜不少于 10 000 人; 识别距离:0.3 m~1m; 识别效率:>30顿/s; 识别时间:≤250ms; 应具有活体检测功能 |
| 3 | 门禁考勤设备 | 应支持人脸识别设备实现，并支持 IC 卡或 RFID、蓝牙等授权技术; 应支持互联网接人，数据存储时间大于 3 个月; 人脸设备屏幕亮度最低为 300 cd/m; 人脸设备]环境:最低范围:-20C~55C; 人脸设备满足防水IP54要求; 误检率 0.01%情况下，通过率≥99.99%; 应实现人员考勤信息的自动统计 |
| 4 | 人员定位 | 应支持对人员进行定位，记录现场施工人员的分布状况和运动轨迹; 采集运动轨迹定位精度≤5m，采样数s3次/s; 硬件设备和服务器的时钟同步误差sls; 将采集到的实时监测数据发送给服务器时长s3s; 实现移动信号覆盖 |

表B-3  机械设备管理硬件参数表

| 序号 | 名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作员身份识别设备 | 身份认证至少具备-种生物识别技术; 生物识别速度小于1s，生物识别成功率不小于 99%; 人脸识别具备逆光和弱光处理功能; 支持有线、无线通信方式 |
| 2 | 塔机运行监测设备 | 高速传感器:0.10 m; 风速传感器:风速分辨率0.1 m/s; 吊重传感器:监测范围 0~99.99 t，载重分辨力0.1 t; 回转传感器:角度检测精度+2°; 变幅传感器:精度0.10 m; 监测主机:预警信息30s内送到智慧工地管理系统; 塔吊正常工作上传一次塔吊监测数据不大于 10塔吊空闲时期上传一次塔吊监测数据不大于60 s; 具备异常预警推送到移动端、PC 端，从数据产生到推送到达间隔不大于1s，且应支持移动端、固定端实时查看数据，数据更新响应时间不大于1s; 硬件设备支持本机运行时长应不小于 7天的监控记录存储能力或存储数据容量应不少于 20 000 条 |
| 3 | 吊钩可视化硬件设备 | 吊钩可视化视频画面应支持驾驶室实时观看，远程浏览; 吊钩可视化摄像机参数不低于 15 倍变焦摄像机200 万像素、1920 x1080 分辨率 |
| 4 | 施工升降机监测设备 | 高速传感器:0.10 m; 监测主机:预警信息30 s 内推送到人升降机正常工作上传一次升降机监测数据不大于10 s,升降机空闲时期上传一次升降机监测数据不大于60s; 具备人数识别，超出限载人数报警，停止运行 |
| 5 | 卸料平台监测设备 | 内置锂电池、隔离电源、支持声光报警、支持太阳能充电 移动4G网络，数据实时回传至智慧工地平台 |
| 6 | 爬架监测系统 | 具备无线信号传输功能，监测数据实时上传智慧工地平台 |

表B-4  绿色施工管理硬件参数表

| 序号 | 名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘监测设备 | PM2.5传感器:分辨率1 g/m，测量精度±10%; PM1o传感器:分辨率:1g/m;测量精度±10%; 应能实现连续自动监测; 检测方法应是光散射法、B 射线吸收法、微量振荡天平法等; 测量量程:0.001mg/m~20 mg/m;测量精度: ±0.001mg/m; 时间分辨率:1s~1min; 流量稳定性:24 h 内，任意一次测试时间点流量变化为[-10%，10%],24h平均流量变化为[-5%,5%]仪器平行性:3 台(套)仪器平行性10%;数据保存:具备3个月以上存储能力，断电后能自动保存数据; 有效数据率:连续运行至少 90 天，有效数据率不低于80%; 重现性:[-7%，7%]; 应具备自动校准功能; 应具备设定浓度预警功能;可具备自动除湿或湿度补偿功能 |
| 2 | 气象监测设备 | 风速传感器:分辨率 0.1 m/s ，测量精度±（0.3+0.037) m/s; 风向传感器:分辨率1，测量精度±3°; 温度传感器:分辨率 0.1C，测量精度±0.2℃; 湿度传感器:分辨率 0.1% RH，测量精度±3% RH |
| 3 | 噪声监测设备 | 噪声监测传感器：分辨率1dB,测量精度：±0.5 dB |
| 4 | 用电监测设备 | 漏电流监测传感器:剩余电流预警值范围:级300mA，二级150mA，三级50mA。电缆温度传感器:温度预警值:45℃ ~140℃通常设定值 70℃; 环境温度传感器:温度预警值:45C~140C通常设定值 70℃; 预警方式应为声光预警 |

# 本标准用词说明

- 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“应不”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本标准引用标准名录

1 《信息安全技术网络安全等级基本要求》GB/T 22239

2 《计算机场地安全要求》GB/T 9361

3 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181

4 《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982

5 《起重机械安全监控管理系统》GB/T 28264

6 《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB∕T 37366

7 《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537

8 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

9 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305

10 《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ 332

11 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434

12 《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546

13 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212

14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB125232

15 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

16 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

17 《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 512350

18 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T43413

云南省工程建设地方标准

云南省智慧工地建设技术标准

DBJ/T XX-XXX-20XX

- 条文说明

目  录

Ⅰ 总则	1

Ⅱ 基本规定	2

2.1一般规定	2

2.2总体要求	4

Ⅲ 功能模块要求	4

3.1 工程概况	4

3.1.1 一般规定	4

3.1.2 功能要求	4

3.2 视频监控及智能广播系统管理	5

3.2.1 一般规定	5

3.2.2 功能要求	5

3.3 质量管理	6

3.3.1 一般规定	6

3.3.2 功能要求	7

3.4 进度管理	9

3.4.1 一般规定	9

3.4.2 功能要求	10

3.5 人员管理	10

3.5.1 一般规定	10

3.5.2 功能要求	11

3.6 安全管理	12

3.6.1 一般规定	12

3.6.2 功能要求	13

3.7 机械设备管理	14

3.7.1 一般规定	15

3.7.2功能要求	15

3.8 物资管理	17

3.8.1 一般规定	17

3.8.2 功能要求	17

3.9 绿色施工管理	17

3.9.1 一般规定	17

3.9.2功能要求	18

3.10 BIM应用管理	18

3.10.1一般规定	18

3.10.2功能要求	19

3.11 技术管理	20

3.11.1一般要求	20

3.11.2功能要求	21

3.12 企业文化管理	21

3.12.1一般规定	21

3.12.2功能要求	21

# Ⅰ 总则

1.0.1为提高建筑工程的管理水平和能力，从人员管控、文明施工，质量、进度、安全、技术、BIM应用、低碳绿建环保等建设环节，推进并规范智慧工地的建设和信息化管理，制订本标准。

1.0.2 本标准适用于云南省建筑工程的智慧工地建设。

1.0.3 本条说明使用本标准的约束条件及执行相关标准的要求。

# Ⅱ 基本规定

## 2.1一般规定

智慧工地建设应符合以下规定：

- 1 应编制智慧工地建设实施方案，包括但不限于下列内容：

1）工程概况：工程名称、工程地点、工程结构、建筑面积和占地面积、工程合同工期、工程造价，施工总承包单位、监理单位、建设单位等；

2）工程要点：主要介绍工程的结构特点、施工主要技术特点、施工组织特点、超规模危险性较大分部分项工程及部位、垂直运输设备安拆时段及数量、现场平面布置特点及施工现场平面布置图等；

3）智慧工地管理实施范围：工程概况、人员实名制管理、视频监控管理及智能广播管理、质量管理、进度管理、绿色施工管理、施工升降机监控管理、塔式起重机监控管理、爬架管理、BIM应用管理等；

4）验收程序和要求；

5）运行维护程序和要求，满足政府监管部门综合信息平台接入要求。

智慧工地基础设施：

（1）信息采集设备是智慧工地管理系统传感设备包括独立安装的各类传感设备及集成于各业务功能模块的传感器，身份识别设备可包括生物特征识别、射频卡识别、条码识别、二维码识别等设备。对于本项目的标准规范，采用《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJT 434 的规定；

（2）无线局域网覆盖范围的要求是保证现场各信息设备互联互通的必要条件；

（3）移动通信网络可包括 3G、4G、5G 等移动通信网络，以满足人员通信及某些现场信息设备的接入需求。

（4）工地应部署项目级智慧工地管理系统，并在工地进行可视化管理。可视化工具包括且不限于电脑屏幕、手机应用、投影大屏、软硬件一体机等；

（5）工地需配备技术人员通过可视化工具，利用系统对项目进行信息化管理；

## 2.2总体要求

2.2.1智慧工地现场管理体系范围内的相关硬件应定期进行维护、保养、检修，确保

系统正常运行，保障信息安全。

2.2.2智慧工地现场管理体系运行应符合国家信息安全保密管理的规定，并对所有用

户进行统一身份认证，实现分权分域管理。

2.2.3智慧工地现场管理体系基础建设要求应分为基础项与可选项，必须满足基础项。

# Ⅲ 功能模块要求

## 3.1 工程概况

本条对工程概况管理规定如下：

### 3.1.1 一般规定

1.工程概况功能模块是智慧工地系统的基本功能要求，用于统计工程项目的基本信息、统计信息以及数据分析；

2. 工程概况内容包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程结构类型、建设模式、工程用途、建筑面积、占地面积、工程合同工期、建设时间、工程造价、施工总承包单位、监理单位、建设单位等。

### 3.1.2 功能要求

1.基本信息展示：满足项目基本信息展示和查看，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程结构类型、建设模式、工程用途、建筑面积、占地面积、工程合同工期、建设时间、工程造价、施工总承包单位、监理单位、建设单位等。

2. 统计信息：满足本标准的第4章人员、生产、技术、质量、安全、施工现场环境、视频监控、机械设备管理、BIM应用、企业文化等相关信息统计展示及预警功能。

3.数据分析：满足施工现场的数据应用的要求，包含数据来源分析功能，数据来源包括但不限于本标准要求的各业务功能数据、相关数据库数据、直接导入 EXCEL数据表、人工补录数据、在线填报的数据等。

## 3.2 视频监控及智能广播系统管理

### 3.2.1 一般规定

1.视频监控模块宜在项目开工之前布设完成，可根据施工情况调整。

2. 每个施工现场必须设置视频监控室。视频监控可自动切换视频图像，具备异常事件的回放、录像等功能。

3.具备移动终端监控功能，在操作者权限范围内支持使用移动终端查看视频监控。

4. 智能广播设备应覆盖项目出入口、危险区域、主要作业面等重点管理区域，项目部可根据实际需求进行布设。

### 3.2.2 功能要求

1.视频智能分析功能应包括视频监控平台的智能分析以及视频前端设备的智能分析。

2.与其他功能模块的数据共享，保证智慧工地各个功能模块数据的互联互通，实现智慧工地各子模块的信息联动。

- 3. 施工现场监控应与政府综合信息管理平台进行数据对接。

4. 视频监控功能模块包括视频数据采集、视频数据查看、视频监测控制、视频数据存储。

5. 智能广播系统应能实现远程呼叫、文字转广播、预设广播播放等功能。

- 6.智能广播应具备与视频监控联动功能。

7.视频监控系统的平台端或者手机端功能应能够通过云台控制视频监控设备旋转、变焦、变倍等操作。

8.视频监控设备自动识别功能包括: 提供安全帽、工作服穿戴识别、人员聚集识别等功能。

## 3.3 质量管理

### 3.3.1 一般规定

1.质量管理功能模块是智慧工地建设平台的基本功能要求，实现对质量计划管理、变更管理、检验检测管理、旁站管理、检查管理、验收管理、质量资料管理、数字化单干管理等提供信息化、智能化技术支持，这些数据信息可直接在系统录入或通过其他系统关联、共享数据信息，是体现项目智慧化管理的一项重要指标内容。

2. 质量方案管理，是满足施工现场的质量方案管理的要求，提供包含但不限于质量方案的在线提交、审查、在线编辑、公示、台账的功能，同时实现质量方案的交底功能。

### 3.3.2 功能要求

1.工程变更管理，是对施工现场产生的变更进行规范管理，涵盖变更的记录台账，变更图纸的  版本管理，变更与 BIM 模型的信息管理，以及变更过程中的 CA 认证、电子签章管理，实现无纸化、信息化变更过程管理。

2.检验检测管理，检验检测信息应包括测部位、检测内容、检测人、检测时间、检测结果等。智能装备如三维激光扫描仪、实测实量智能设备、实验室试块养护监测设备、检测机器人等。

3.旁站管理，是满足监理方对施工现场的质量管理的要求，提供了施工方发起旁站申请、  监理方接收旁站任务功能、监理人员旁站工作轨迹管理、通过手持设备即时填写旁站信息单及拍照和数据上传、长时间旁站轮换提醒功能、远程实时查询旁站采集信息、问题追责等监理方参与工程质量管理的信息化手段。

4.质量检查管理，施工现场的质量检查管理功能模块系统应由监管者和实际负责人组成符合 PDCA 循环的闭环管理模式。采集的质量管理信息由监管者有计划地安排给实际负责人，负责人执行分配计划后监管人对执行结果进行检查，并给出相应处理结果，若不符合要求则再次进行循环，直至问题解决，施工过程质量管控信息应包括检查时间、检查人、检查部位、检查内容、检查问题描述，检查问题整改人、整改时间、整改结果展示、复查时间、复查人、复查结论;检查问题描述包括文字、照片、录音、录像等说明信息;整改结果展示应包括文字、照片、录音、录像等说明信息。是满足施工现场质量检查的要求，提供了质量检查项电子化维护及制定质量检查计划的信息化管理手段，支持拍照、文字和短视频录制上传记录，并且移动设备应具备离线数据记录能力，以确保施工现场在没有网络的情况下正常完成检查信息采集；对于检查出的质量问题生成和推送整改通知单，实时查看整改完成情况功能、提供将检查位置与 BIM 模型关联的能力，实现检查数据统计、查询、分析及预警功能。

5.实测实量管理，检查过程提供记录实测实量数据，应具备通过物联网设备采集质量数据能力（如：红外测距仪、激光扫描仪、道路压实监测、道路摊铺监测等），以实现智能化质量数据采集检查。

6.质量验收管理，是满足监理方、施工方对项目验收的管理要求，具备质量问题及处理全过程的信息化管理、对监理人员、施工方验收过程中的工作轨迹管理， 检验批、分项、子分部、分部、子单位工程、单位工程以及工程验收申请、过程手持设备对具体分部分项工程进行验收，填写验收数据，拍摄验收现场照片并上传等行为信息、质量信息的采集和信息化管理；具备采集的验收数据记录信息数据统计、分析、查询功能；可即时发现工程隐患信息， 操作不规范行为，即时发出警示和整改信息给相关责任人，实现工序验收的信息化管理流程。

7.质量资料管理，实现对检验批、分项、子分部、分部、子单位工程、单位工程以及工程  验收过程的行为信息、质量信息的采集、处置、质量资料数字化管理，质量资料关联岗位及责任人，CA 认证、电子签章和无纸化管理。实现将质量资料与 BIM 模型关联，资料关联构件，质量资料逆向定位构件等质量资料管理。数字档案验收信息化管理，实现自动化档案组卷，关联 BIM 模型，实现基于 BIM 的数字化档案管理。

8. 是满足施工现场的质量计划管理的要求，提供包含但不限于质量计划的在线提交、审查、在线编辑、公示、台账的功能，同时实现质量计划的交底功能。

## 3.4 进度管理

### 3.4.1 一般规定

1.智慧工地进度管理系统应与项目传统进度管理业务及企业自身项目管理体系融合,进度管理系统宜包含进度计划制定、过程跟踪和纠偏所需要的数据收集.分析、辅助决策的能力。

2.进度管理系统的计划制定内容应与进度计划制定软件中的内容保持一致,可通过进度计划制定软件导入。进度管理系统应按照工序划分、工序工程量、劳动量和机械台班数量、工序间的逻辑和时间管理，对进度数据进行采集，作为进度跟踪的对比数据。

3.进度管理系统应对过程数据进行分类、采集、储存、分析，宜具备使用过程数据作为进度纠偏决策的能力。

4. 进度纠偏应根据进度计划制定、过程跟踪中采集的数据，按照工序逻辑和投入资源，对进度计划实施纠偏。

### 3.4.2 功能要求

1.进度管理系统的计划制订内容应与进度计划制定软件中的内容保持一致，可通过进度计划制订软件导入。进度管理系统应按照工序划分、工序工程量、劳动量和机械台班数量、工序间的逻辑和时间管理对进度数据进行采集，作为进度跟踪的对比数据。

2.进度管理系统应对过程数据进行分类、采集、储存、分析，宜具备使用过程数据作为进度纠偏决策的能力。

3.进度纠偏应根据进度计划制订、过程跟踪中采集的数据按照工序逻辑和投入资源，对进度计划实施纠偏。

4.进度管理系统应能与市场上主流 BIM 建模软件、进度编制计划软件互通数据

5.项目可参照进度管理功能模块系统中记录的计划制订数据、过程跟踪数据、纠偏数据，依照经验进行统计与分析。随着进度管理功能模块系统开发的完善，可逐步达到智能统计与分析的功能。

## 3.5 人员管理

### 3.5.1 一般规定

1.现场管理人员指： 建设单位人员、监理单位人员、勘察单位人员、设计单位人员、建筑施工现场管理人员；现场作业人员指：普通从业人员、特种作业人员、专业技能人员。

2.人员考勤管理，生物识别技术已经比较成熟，在其他领域应用较为广泛，按管控要求采用人脸识别技术；

3. 硬件设备，鼓励采用非门禁类硬件设备，包括：智能安全帽、穿戴设备、定位设备、展示设备、身份证识别设备；

4.管理人员管理应包括基础信息、资格证书信息以及考勤记录信息;宜包括人员定位信息。

5.作业人员管理应包括基础信息、合同信息、资格证书信息、教育培训记录信息、考勤记录信息、工资记录信息;宜包括评价记录信息、人员定位信息。

6.访客人员管理应包括基础信息、来访时间及事由、安全教育信息。

7.人员管理模块宜与视频监控管理模块数据互联互通，利用视频 AI智能识别技术对打卡人员进行人脸识别，结合门禁人脸识别实现施工现场打卡的双重核验,有效防止非正常打卡情况保证进场人员信息的真实有效性。

8.应根据监管要求，按行业平台接口要求上传项目数据。

9.应满足与业务相关部门、公司的数据对接、业务互联要求

### 3.5.2 功能要求

1.人员信息管理，人员基本信息包含但不限于：姓名、性别、血型、身份证号、民族、出生日期、籍贯、家庭住址、身份证签发机关、身份证有效期限、政治面貌、特长、文化程度、联系电话、暂住地址、紧急联系人、紧急联系电话、身份证复印件、人员登记日期、人员离场日期等；实名制管理必须采集工人的劳动合同信息，并通过系统实现人员合同管理，制式匹配，在线打印等列为可选项；

2. 人员考勤管理，生物识别技术已经比较成熟，在其他领域应用较为广泛，考虑实际应用效果及成本，主要考虑人脸识别方式，且通过系统能够实时查看管理人员和从业人员考勤信息；

3.人员薪资管理，工人工资模块应具备施工人员薪资的智能分析、欠薪提醒、处理及预警功能，实名制系统应实现现场施工人员按月、按人次的薪资发放记录和统计功能。

4.从业人员行为管理，是对质量、安全、特殊工种等从业人员的行为进行规范；

5.培训教育管理，推进智能安全教育培训其在项目现场的应用，提升劳务人员安全教育的效率和效果；

6.人员场内定位管理，主要是利用射频技术实现对进场人员的准确定位，通过定位数据进一步提升现场管理能力。

## 3.6 安全管理

### 3.6.1 一般规定

1.特种作业人员管理：包括起重机械（含电梯）司机，司索信号工，安装工、架子工等，应具有对特种作业人员基本信息进行管理、维护和查询功能，应具有对特种作业人员证书有效期、证明文件、培训情况、分析预警管理功能，特种作业人员信息包括姓名、身份证号、性别、岗位名称、岗位类型、所属公司、施工班组队伍、进出场时间、特种作业证书及有效期、培训交底记录，特种作业人员信息应上传至项目、企业、行业平台。

2.安全从业人员管理：应对与安全生产相关管理人员（三类人员）安全证书信息进行管理，宜在企业平台，公司或项目组织机构、人员管理功能模块对三类人员进行管理、维护和查询，实现多种分组查询表现，实时获取三类人员安全证书相关信息包括姓名、身份证号、性别、安全证书名称、类型、编号、等级、发证机关、发证日期、有效时间、资格状态等，三类人员信息共享至项目、企业、行业平台。

### 3.6.2 功能要求

1.专项安全方案管理，具备专项方案（包含危险性较大的分部分项工程）管理、维护和查询功能，应按业务流程完成施工项目、施工公司、监理项目、建设项目相应方案审批，审批宜实现电子签章或签名。审批信息应实现各方共享，具备专项方案过程跟踪检查、问题隐患、整改与消项的信息化上报功能。施工单位应定期上传检查结果、检查图片等资料，更新实施进度，建设、监理单位对施工单位报送信息进行符合性审查，具备对现场的安全管理、检查（随机抽查）记录、整改通知及回复等功能，可使用移动终端下发隐患整改通知单，维护审核、复查信息；可使用移动终端上传整改数据，专项方案应包括方案名称、方案类型、简述、编制人、编制日期、审核人、审核时间、上传时间、审核意见、审批人、审批时间、审批意见、附件（方案、专家论证意见、参建单位审批意见等），专项方案相关信息应上传至项目、企业平台。

2.安全技术交底管理，应对安全技术交底（包含专项方案交底）进行管理，实现安全技术交底管理、维护和查询功能，交底信息应实现各参与方协同管理、信息共享，安全技术交底信息应上传至企业平台，安全技术交底信息应包括交底名称、交底类型、交底内容、交底人、交底日期、被交底人，附件。

3.隐患排查治理，隐患排查管理包括危险源库管理，安全检查计划管理，拍照和短视频录制，生成和推送整改通知单等，应具有安全周检、月检、专项检查、季节性检查、主管部门检查信息录入、整改、复查验收闭环管理功能，应具有隐患照片、视频留存，自动存储归档功能，应支持照片资料下载存档功能，应具有隐患排查记录自动整理形成检查台账功能，并结合行业大数据给项目推送提醒或建议，宜具有远程实时查看整改完成情况、督促整改、移动设备离线模式处理数据的功能，隐患巡检排查信息应闭合管理，隐患巡检排查信息包括巡检人、巡检时间、巡检类型、巡检部位、巡检问题描述、巡检结论、巡检问题整改人、整改时间、整改效果说明、复检时间、复检人、复检结论、影像资料等。

4.安全应急管理，应具备安全应急管理的管理、维护和查询功能，应急管理模块应具有应急预案管理、应急人员管理、应急物资管理、应急事件处置信息管理、应急预警信息推送等功能。

5. 安全资料管理，实现对安全管理过程的行为信息、安全信息的采集和处置、安全问题整改处理全过程管理，实现安全信息的采集、处置、安全资料数字化管理，安全资料关联岗位及责任人，CA 认证、电子签章和无纸化管理，实现将安全资料与 BIM 模型关联，安全资料关联构件，安全资料逆向定位构件等安全资料管理。

## 3.7 机械设备管理

### 3.7.1 一般规定

1.施工机械设备管理的基础信息管理应包括机械设备名称、生产厂家、出厂日期、已使用时间等。

### 3.7.2功能要求

1.塔式起重机管理，塔式起重机安全管理系统应具有吊钩视频监控功能，辅助操作人员进行安全吊装作业，同时规定了采用无线充电方式时需要具有电池电量监测，电量低时提示操作人员及时进行充电，确保能正常使用。塔式起重机安全管理系统应具有驾驶室内部视频监控功能，对驾驶人员行为进行监督，当出现不安全行为时，及时抓拍上报平台，出现安全事故时能为 事故分析提供有力支持。依据《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB∕T 37366 对系统显示的信息进行了规定，安全监控系统核心功能之一是实时向操作人员显示塔机当前的实际起重   力矩、起重量、幅度、起升高度、回转角度、运行行程、倍率等工作参数，以及与塔机在当   前幅度、倍率条件下允许的最大起重力矩、起重量的比对信息，达到辅助塔机操作人员安全操作的目的。要求应具有人脸识别功能，  明确了人员信息录入方式，人脸认证成功后方能开机，便于智慧工地对塔机操作人员进行安全管理。在既有塔机升级加装安全监控系统时，在将安全控制信号接入塔机电气控制系统后，不得拆除原有的各安全保护装置并应保证其有效，同时不得改变或调整原调速和操作、控制方式，以防止可能给塔机带来附加的安全隐患。

2.施工升降机管理，施工升降机安全管理系统应具有定位功能，方便设备管理者或者监管部门了解、查看设备的地理位置信息。施工升降机安全管理系统应符合现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537 的规定。施工升降机安全管理系统应具备的信息：基础信息、人员信息、维修保养信息、运行状态信息，并列举了这几个信息所应包括的内容。施工升降机应装有报警装置。在施工升降机达到载重量的 90% 以上或运行速度达到0.95(v+0.2)时，装置应能向司机发出二级预警。在施工升降机达到载重量的 110%以上或运行速度达到 1.05(v+0.2)时，装置应能向司机发出一级预警。且只有在降低到预警阈值以内时报警才能停止。对操作人员、运行状态数据、运行时长、故障状态、报警、维修保养等信息进行统计分析，便于大数据监管，及时掌握设备状态。实时向操作人员显示施工升降机载重量、吊笼运行高度、吊笼运行速度等工作参数，要求应具有人脸识别功能，明确了人员信息录入方式，人脸认证成功后方能开机，便于智慧工地对升降机操作人员进行安全管理。

3.卸料平台管理，悬挑式卸料平台应安装卸料平台监测系统，其它方式卸料平台宜安装。实时检测、记录卸料平台载物重量、倾斜角度及载重百分比。当检测到载物重量超限时声光报警以及推送至管理人员，同时向项目、企业、行业平台上传。相关管理人员接到报警信息后，应立即采取措施消除隐患，必要时停止使用该卸料平台。采取措施消除警报后，应及时将处理信息上传项目、企业、行业平台。报警及处理信息包括卸料平台、报警时间、报警内容、报警类型、处理人、处理措施、处理后结论、过程照片。

4.爬架管理，支持主框架荷载监测，实时监测载物重量，增加超载保护功能，支持爬架架体构架倾斜实时监测，超值告警，支持相邻机位水平高差监测，使得一组机位整体处于水平状态，超值告警，支持实现爬架智能安全监测与控制，远程实时监测和管理，提高了爬架施工的安全性。

## 3.8 物资管理

### 3.8.1 一般规定

1.目前施工现场对物料的信息化管理应用较普遍且技术较为成熟的主要包括钢筋、混凝土、装配式构件和机电设备等建筑材料。

### 3.8.2 功能要求

1.目前物料信息的采集除一部分在移动端或PC端录入外,其他如扫描二维码RFID 的信息采集设备，应具备自动读取、识别、记录、连接远程数据库、实时上传数据等功能。

## 3.9 绿色施工管理

### 3.9.1 一般规定

1.环境监测设备可以根据工地规模、施工方案、周边环境等进一步考虑实际的布设范围和具体点数。

- 2.扬尘、噪声、温度湿度、风速、固体废弃物排放超标是指：

(1)扬尘监测数据，根据国家标准《环境空气质量标准》的规定。

(2)噪声值，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 规定：施工阶段	主要噪声源	噪声限值（昼间）	噪声限值（夜间）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（昼间） | 噪声限值（夜间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

### 3.9.2功能要求

1. 施工现场扬尘管控、噪声监测、建筑垃圾监测、污水排放监测、施工碳排放监测、车辆进出场记录等内容。

2.施工用水、用电监测管理，对水资源的再利用，实际使用监控需要各行各业都高度重视，工程施工环节属于用水、用电量较大的生产环节，需要采用实际管理措施提升节水节电能力，利用物联网技术实现对用水、用电的动态监控，不仅仅掌握使用数据，同时可以根据数据的分析进一步掌握现场实际管理情况，可以有助于优化设备和施工组织配置，合理利用资源；

3. 对于喷淋设备，可在移动端、PC 端进行远程开关操作。 对于用电、用水等设备设施，为防止突发断水断电带来的安全隐患，目前建议子系统仅对用水、用电情况进行监测，不在移动端、 PC 端进行远程控制。

## 3.10 BIM应用管理

### 3.10.1一般规定

1.BIM 管理模块应预留扩展接口，满足赋能其他模块 3D可视化、BIM 数据调用及其他功能扩展的需求。

### 3.10.2功能要求

1.BIM模型，施工模型包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。不应以深化设计模型做为竣工验收模型交付，应根据现场情况变化不断调整施工模型，进而生成竣工验收模型。施工模型宜采用集成模型方式创建，也可按照专业或任务采用分散模型方式创建。当采用分散模型方式时，各模型应协调一致，并能够集成应用。建立标准化样板模型，如防水做法、模板支撑体系、砌体、钢筋绑扎、墙体粉刷、装配式安装质量样板模型，脚手架体系、深基坑支护体系、配电箱防护安全样板模型。建立场地布置模型，并根据工程进展及时更新，直观展示不同施工阶段现场平面布置、安全设施、周边环境等情况。在模型转换和传递过程中，应保证完整性，不应发生信息丢失或失真。模型元素信息宜包括尺寸、定位等几何信息，名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等非几何信息。

2.BIM可视化交底，工程开工前或分部工程开工前，宜采用二维码、VR等技术，利用三维模型、BIM漫游或VR虚拟现实技术，结合模型对全体技术人员进行质量、安全交底。重要工序交底应编制动画，一般工序交底应制作三维模板，可以通过手机端查看。可视化交底信息应上传项目、企业平台。

3. BIM施工工艺模拟，宜应用BIM+技术对土方、大型设备及构件安装（吊装、滑移、提升等）、垂直运输、脚手架、模板工程等进行施工工艺模拟。施工工艺模拟前应完成相关施工方案的编制，确认工艺流程和相关技术要求。

复杂工艺应制作工艺模拟动画，配有语音说明。工艺应完整、数据准确，达到指导工作深度要求。动画不宜过分强调渲染效果，应能使用主流播放软件播放。施工工艺模拟文件应支持二次编辑，便于工艺调整或复用。应上传项目、企业平台，并能进行下载、分发、权限管控等操作，宜上传行业平台。

4. BIM智慧化图纸管理，应具备对施工图纸进行上传、存储、分发、权限分配、版本管理、图纸变更管理功能。应支持二维图纸与三维模型联动协作，实现二维、三维图纸结合应用。应支持设计变更与施工图纸关联，实现双向互联查看；根据施工进度进行变更实施预警提示。应支持手机端图纸、模型离线缓存，满足网络不佳情况图纸浏览需要。

5. BIM协同应用，应实现多专业模型集成、整合，能关联施工过程质量、安全、进度数据，实现施工过程数据与模型交互、展现。应支持各方获取、更新、管理信息。共享模型元素应能被唯一识别，可在各专业和各相关方之间交换和应用。应支持主流建模软件的模型格式，支持 IFC 国际通用标准格式的导入。应支持模型的 PC 端、网页端集成操作，实现多模型集成和整合，整合后的成果可以浏览、漫游。

## 3.11 技术管理

### 3.11.1一般要求

1.技术管理主要包含标准资料规范库、对技术文件、施工组织、施工工艺、技术文件审核、审批、图纸深化优化、技术开发、技术交底等进行管理。

### 3.11.2功能要求

1.标准资料规范库，主要考虑建筑工程领域涉及标准规范较多，标准规范的更新调整非常频繁，项目现场应用的过程中会出现频繁确认各类标准规范是否适用，各类标准规范的学习理解需要相关资料，通过标准规范库能够快速的查找各类标准规范，极大的提升现场管理人员的工作效率，同时也能够支持现场的移动办公应用场景；

2. 技术文件管理、施工组织管理、施工工艺管理、技术文件审核审批管理、图纸深化优化管理、技术开发管理、技术交底管理是现场技术管理的核心工作内容，主要考虑结合BIM 技术，利用互联网及移动互联网实现在线能力，实现传统纸质方式向信息模型结合的方式转变，同时利用 BIM 技术对要呈现的技术内容进行细化和虚拟实现，提升技术管理的直观性、可用性，同时校验相应技术的可行性。

## 3.12 企业文化管理

### 3.12.1一般规定

- 1.企业或项目需具备企业文化展示功能。

### 3.12.2功能要求

1. 企业、项目文化管理, 具备工程项目所属企业价值观念、企业精神、企业文化理念的展示宣传,具备工程项目管理理念、管理方针、管理模式的展示宣传功能，具备工程项目党建工作或活动的建设和开展功能。

2.党建管理，具备项目党员、党建活动等内容展示，具备党员管理、党费缴纳、重大事项通知等功能，具备工程项目党建工作或活动的建设和开展功能。